| SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) |  |
| --- | --- |
| TYTUŁ POSTĘPOWANIA: WYPOSAŻENIE DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO |  |
| NUMER POSTĘPOWANIA: | TP.382.071.2025 JK |
| PODSTAWA PRAWNA: | Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), zwana dalej ustawą Pzp |
| Zatwierdził, dnia 08.07.2025 r. Marcin Podleśny Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych |  |

DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpital Wojewódzki Im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410; REGON:330006292; BDO: 000008455

tel. 94 34 88 151, e-mail: sekretariat@swk.med.pl

strona internetowa: www.swk.med.pl

Reprezentowany przez Piotra Sołtysińskiego – Dyrektora

DZIAŁ II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52bdd9cc-41ff-4503-b5bc-aac4bb3bae5f Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

- Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-52bdd9cc-41ff-4503-b5bc-aac4bb3bae5f

- Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informacje bezpośrednio związane z postępowaniem na stronie internetowej www.swk.med.pl.

DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp.

DZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Zamówienie finansowane z dotacji celowej Funduszu Medycznego pn.: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ratownictwa medycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie poprzez przebudowę i zakup nowego wyposażenia na rzecz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych z nim współpracujących".

Umowa nr DOI/FM/SMPL/118/MDSOR/2023/41/355.

- Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

- Różne meble i wyposażenie – CPV 39150000-8;

- Urządzenia komputerowe – CPV 30200000-1;

- Aparaty ultrasonograficzne – CPV 33112200-0;

- Urządzenia medyczne – CPV 33100000-1.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

- Część nr 1 – Wyposażenie meblowe;

- Część nr 2 – Zestawy komputerowe;

- Część nr 3 – Kolumny anestezjologiczne;

- Część nr 4 – Aparat ultrasonograficzny.

- Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

- Na mocy art. 99 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta.

- Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

DZIAŁ V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

- Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, takich jak:

- Część 1 Wyposażenie meblowe:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ;

- atest higieniczny na gotowy wyrób / system mebli / wózek do przewożenia zwłok (nie dopuszcza się przedstawienia atestów na składowe elementy mebli) – dotyczy tab.1, tab. 5, tab. 8, tab. 9, tab. 13, tab. 14, tab. 24, tab. 26, tab. 30, tab. 34;

- certyfikat lub atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN EN 1021:1:2 lub równoważną, wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę, uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń – dotyczy tab.3, tab. 11;

- certyfikat lub atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335-1:2002 oraz EN 1335-2:2019 lub równoważną, wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę, uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń – dotyczy tab.3, tab. 11;

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR, tj.: potwierdzające odporność na odrywanie doklejki ABS zgodnie z normą PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 lub równoważnymi; potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury – dotyczy tab. 9, tab. 14, tab. 30;

- świadectwo z badań wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczącą zgodności produktu z normą PN-EN 16139:2013-7 lub równoważną minimum poziom 2 w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych – dotyczy tab. 16;

- dokument techniczny producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dotyczy tab.4, tab. 17;

- deklaracja zgodności z załącznikami – dotyczy tab.4, tab. 7, tab. 17, tab. 27, tab. 31, tab. 32, tab. 35;

- Część 2 Zestawy komputerowe:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ;

- deklaracja zgodności z załącznikami;

- wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net/ (lub równoważnej) wyników opublikowanych na dzień 24.02.2025 lub nowszych, potwierdzający wydajność procesora na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark Mark lub teście równoważnym;

- dokument techniczny producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu,

- Część 3 Kolumny anestezjologiczne:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ;

- deklaracja zgodności z załącznikami;

- certyfikat CE – jeżeli dotyczy;

- dokument techniczny producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu,

- Część 4 Aparat ultrasonograficzny:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ;

- deklaracja zgodności z załącznikami;

- certyfikat CE;

- dokument techniczny producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca opisał przedmiotowe środki dowodowe numerem części i numerem tabeli.

W przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi niniejszą specyfikacją, Zamawiający na etapie badania i oceny ofert, zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do prezentacji oferowanego przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia wszystkich wymaganych parametrów.

- Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

DZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie:

| Nr części | Przedmiot | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wyposażenie meblowe | 8 tygodni od dnia udostępnienia pomieszczeń (tj. od 01.09.2025 r.) |
| 2 | Zestawy komputerowe | 2 tygodnie (dostawy nie wcześniej niż od 03.11.2025 r.) |
| 3 | Kolumny anestezjologiczne | 2 tygodnie od dnia udostępnienia pomieszczeń (tj. od 01.10.2025 r.) |
| 4 | Aparat ultrasonograficzny | 4 tygodnie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |

DZIAŁ VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą” wyklucza się również:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), wyklucza się również:

- obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;

- osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego ustępu; lub

- osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w punkcie 1 lub 2 niniejszego ustępu,

- w tym podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolności polega Wykonawca w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

DZIAŁ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy:

- Część 1 Wyposażenie meblowe:

- zrealizowali min. 1 dostawę mebli wraz montażem o wartości min. 1 000 000,00 PLN brutto;

- Część 2 Zestawy komputerowe:

- zrealizowali min. 1 dostawę komputerów w ilości min. 20 zestawów;

- Część 3 Kolumny anestezjologiczne:

- zrealizowali min. 1 dostawę kolumny (panelu) anestezjologicznej wraz montażem;

- Część 4 Aparat ultrasonograficzny:

- zrealizowali min. 1 dostawę aparatu ultrasonograficznego;

- W przypadku gdy wartość dostawy zostanie wyrażona w innej walucie niż PLN, to zostanie ona przeliczona na PLN zgodnie z tabelą kursów walut obcych NBP obowiązującą w dniu ogłoszenia przetargu.

DZIAŁ IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

  - Do oferty wykonawca dołącza oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Dziale VII i VIII SWZ.

  - Oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., składa się na:

- formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16),

- wzorze oświadczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

  - Oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1.1., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

  - Wykonawca może wykorzystać Jednolity Europejski Dokument Zamówienia złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (dalej rozporządzenia) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

3.2. Dokument, o którym mowa w ust. 2.1 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 3.2 stosuje się.

4.	W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi: wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.1. Zamawiający może żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 7 rozporządzenia, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Przepis § 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

5.2. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 7 rozporządzenia, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania. Przepis § 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

5.3. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis § 4 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Dokumenty, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.

- Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

DZIAŁ X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

- Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

Pani Justyna Kałwińska-Kawa, tel. 94 34-88-415, e-mail: justyna@swk.med.pl

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

- Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

- Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

- Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

- Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

- Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: justyna@swk.med.pl (nie dotyczy składania ofert).

DZIAŁ XI. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

DZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 09.11.2025 r.

DZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Przygotowanie oferty:

- Wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ wykonawca składa:

- Część 1 Wyposażenie meblowe:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ;

- atest higieniczny na gotowy wyrób / system mebli / wózek do przewożenia zwłok (nie dopuszcza się przedstawienia atestów na składowe elementy mebli) – dotyczy tab.1, tab. 5, tab. 8, tab. 9, tab. 13, tab. 14, tab. 24, tab. 26, tab. 30, tab. 34;

- certyfikat lub atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN EN 1021:1:2 lub równoważną, wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę, uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń – dotyczy tab.3, tab. 11;

- certyfikat lub atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335-1:2002 oraz EN 1335-2:2019 lub równoważną, wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę, uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń – dotyczy tab.3, tab. 11;

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR, tj.: potwierdzające odporność na odrywanie doklejki ABS zgodnie z normą PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 lub równoważnymi; potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury – dotyczy tab. 9, tab. 14, tab. 30;

- świadectwo z badań wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczącą zgodności produktu z normą PN-EN 16139:2013-7 lub równoważną minimum poziom 2 w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych – dotyczy tab. 16;

- dokument techniczny producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dotyczy tab.4, tab. 17;

- deklaracja zgodności z załącznikami – dotyczy tab.4, tab. 7, tab. 17, tab. 27, tab. 31, tab. 32, tab. 35;

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ;

- oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - załącznik nr 6 do SWZ;

- elektroniczny dokument wystawiony przez Gwaranta potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy wadium wniesionego w formie pieniężnej);

- Część 2 Zestawy komputerowe:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ;

- deklaracja zgodności z załącznikami;

- wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net/ (lub równoważnej) wyników opublikowanych na dzień 24.02.2025 lub nowszych, potwierdzający wydajność procesora na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark Mark lub teście równoważnym;

- dokument techniczny producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu,

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ;

- oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - załącznik nr 6 do SWZ;

- elektroniczny dokument wystawiony przez Gwaranta potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy wadium wniesionego w formie pieniężnej);

- Część 3 Kolumny anestezjologiczne:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ;

- deklaracja zgodności z załącznikami;

- certyfikat CE – jeżeli dotyczy;

- dokument techniczny producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu,

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ;

- oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - załącznik nr 6 do SWZ;

- elektroniczny dokument wystawiony przez Gwaranta potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy wadium wniesionego w formie pieniężnej);

- Część 4 Aparat ultrasonograficzny:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ;

- deklaracja zgodności z załącznikami;

- certyfikat CE;

- dokument techniczny producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu,

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ;

- oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - załącznik nr 6 do SWZ;

- elektroniczny dokument wystawiony przez Gwaranta potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy wadium wniesionego w formie pieniężnej);

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają, pod rygorem nieważności, kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Umocowanie prawne należy dołączyć w sposób określony w pkt 5.

- Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

  - Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

DZIAŁ XIV. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego”, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

- Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z ust. 6.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

- Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

- Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

- Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

- Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

- Sposób złożenia oferty udostępniony został pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/platforma-e-zamowienia-na-youtube/platforma-e-zamowienia-na-youtube.

DZIAŁ XV. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- Termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 12.08.2025 r. do godz. 10:00

- Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2025 r., o godz. 11:00

- Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.

- W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

DZIAŁ XVI. SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Cena może być tylko jedna.

- Cena (cena brutto/wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.

DZIAŁ XVII. KRYTERIA OCENY OFERTY

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Dotyczy części nr 1-3:

| LP | KRYTERIUM | PKT | SPOSÓB OBLICZANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 | Najniższa cena spośród ważnych ofert ---------------------------------------------------- X 100 Cena badanej oferty |

Dotyczy części nr 4:

| LP | KRYTERIUM | PKT | SPOSÓB OBLICZANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60 | Najniższa cena spośród ważnych ofert ---------------------------------------------------- X 60 Cena badanej oferty |
| 2 | Kryteria pozacenowe | 40 | Ilość punktów za kryteria pozacenowe badanej oferty ------------------------------------------------------------------------- X 40 Maksymalna ilość punktów za kryteria pozacenowe Kryteria pozacenowe oraz sposób obliczenia punków został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SWZ |

- Wynik:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

DZIAŁ XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany będzie do:

- przedstawienia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia umowy;

- jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do przedstawienia kopi umowy regulującej ich współpracę.

DZIAŁ XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

DZIAŁ XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

    - Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

    - Postępowanie skargowe

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

    - Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Pzp w Dziale IX.

DZIAŁ XXI. WADIUM

- Wykonawca przystępując do przetargu wnosi wadium w wysokości: 79 700,00 zł.

- Część nr 1 – Wyposażenie meblowe: 47 000,00 zł;

- Część nr 2 – Zestawy komputerowe: 8 700,00 zł;

- Część nr 3 – Kolumny anestezjologiczne: 9 000,00 zł;

- Część nr 4 – Aparat USG: 15 000,00 zł.

- Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy BOŚ O/ Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 z dopiskiem w tytule „wadium do przetargu na wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – część nr ……………..”;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- oznaczenie postępowania,

- określenie przedmiotu postępowania

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, jeżeli:

- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

- wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

    - Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

    - Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu jest warunkiem niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

    - Termin obowiązywania wadium.

Wadium wniesione do postępowania przetargowego musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.

DZIAŁ XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

DZIAŁ XXIII. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin;

  - inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: sekretariat@swk.med.pl, telefon: 94 34 88 545;

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.t.: „Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.

- Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641).

DZIAŁ XXV. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz ofertowy

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Projekt umowy.

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

- Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

- Wzór wykazu dostaw wykonanych zgodnie z działem IX ust. 4 SWZ.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 1 – WYPOSAŻENIE MEBLOWE

Tabela nr 1 - Meble medyczne

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) - jeżeli dotyczy |  |
|  | Fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Korpusy szafek w całości wykonane ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych aktualnych, kompletnych wzorników producentów materiałów typu: płyta, blat, użytych do produkcji mebli. Korpus z blachy o grubości min. 1 mm. Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego dołączyć do oferty. |  |
|  | Korpusy szafek muszą być spawane – nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusu |  |
|  | Konstrukcja korpusów samonośna, spawana. Tylna ściana wzmocniona dodatkowymi profilami trapezowymi, które powinny zapobiegać uwypuklaniu się blachy i wyciszać dźwięczny odgłos metalu |  |
|  | Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu nie zawierające ostrych krawędzi |  |
|  | Blaty robocze akrylowo mineralne wg. zestawienia ilościowego. Krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą nad blatową |  |
|  | Komory zlewów lub umywalek – wykonane ze stali kwasoodpornej |  |
|  | Baterie sztorcowe z wyciąganą wylewką i przedłużonym uchwytem klinicznym, zamontowane w blatach i podłączone do instalacji wod.-kan. |  |
|  | Fronty szafek i szuflad o grubości min. 20 mm wykonane z podwójnej blachy ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych aktualnych, kompletnych wzorników producentów materiałów typu: płyta, blat, użytych do produkcji mebli, wypełnionej plastrem miodu |  |
|  | Fronty uchylne szafek na zawiasach z mechanizmem domykania. W szafkach i szafach jednodrzwiowych standardowo otwierane z prawej na lewą stronę z możliwością zamiany kierunku otwierania. W szafach i szafkach dwudrzwiowych otwierane skrzydłowo. Dla wybranych szerokości min. 1000 mm szafki powinny mieć możliwość otwierania za pomocą drzwi przesuwnych |  |
|  | Fronty uchylne szafek i szuflad wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem typu plaster miodu. W szafach oraz szafkach wiszących możliwości zastosowania frontów przeszklonych – szkło przeźroczyste, bezpieczne |  |
|  | Fronty uchylne szafek wyposażone w uszczelki gumowe montowane poprzez wcisk – nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych frontów na stałe |  |
|  | Łączenia narożnikowe uszczelek zgrzewane |  |
|  | Fronty uchylne szafek i szuflad wyposażone w uchwyt w kształcie litery C wykonany ze stali nierdzewnej. Uchwyt o wymiarach całkowitych: 104 x 35 x 8 mm umożliwiający wygodny pochwyt |  |
|  | Pod uchwytami owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie |  |
|  | Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego w całości wykonane ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych aktualnych, kompletnych wzorników producentów materiałów typu: płyta, blat, użytych do produkcji mebli. Szuflady opcjonalnie mają mieć możliwość wyposażenia w gniazda montażowe pozwalające na wewnętrzny podział szuflady – podziałki wykonane ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych aktualnych, kompletnych wzorników producentów materiałów typu: płyta, blat, użytych do produkcji mebli, podział szuflady dopasowany do jej wymiarów |  |
|  | Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samo dociągowym (na łożyskach kulowych) zapewniającym ciche i płynne domykanie, wysuwane na pełną głębokość. Prosty i szybki demontaż szuflad mechanizmem zastrzykowym „klik” w celu ich łatwego umycia i dezynfekcji. Prowadnice montowane pod skrzynią. W celu zachowania higieniczności nie dopuszcza się montowania prowadnic na boku. |  |
|  | Kierunek otwierania drzwi przy szafach i szafkach jednodrzwiowych do wyboru przez Zamawiającego na etapie uzgodnień przedwykonawczych |  |
|  | Wsporniki ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych aktualnych, kompletnych wzorników producentów materiałów typu: płyta, blat, użytych do produkcji mebli. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach oraz kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego |  |
|  | Dno, tył i boki szuflady wykonana z jednego arkusza blachy, pozaginane w celu uzyskania odpowiedniej sztywności i wytrzymałości, trwale zespolone z frontem szuflady. Połączenie dna z frontem nie spawane, nie montowane na elementy złączne, nie zgrzewane. Całość tworzy zwarty jednolity element z możliwością wyjęcia szuflady z korpusu w celu umycia |  |
|  | Półki w szafach i szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia co min. 45 mm |  |
|  | Półki wykonane ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych aktualnych, kompletnych wzorników producentów materiałów typu: płyta, blat, użytych do produkcji mebli o grubości min. 1 mm od spodu wzmocnione profilem trapezowym |  |
|  | Szafy i szafki stojące posiadają nóżki trwale zespolone z korpusem mebla. Nóżki o wysokości min. 140 mm cofnięte o min. 15 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów. Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców, pozwalające na dosunięcie mebli do ścian w przypadku gdy krawędź podłogi/ściany jest wyoblona |  |
|  | Nóżki wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla w zakresie 20 mm. Opcjonalnie istnieje możliwość wykonania cokołu z pełnej blachy, zabudowującego przestrzeń pomiędzy korpusem a podłogą |  |
|  | Wszystkie szafy i szafki wyposażone w zamek trzy punktowy, szafki z szufladami w zamek centralny |  |
|  | We wszystkich niezbędnych miejscach (np. meble we wnękach) zastosowane elementy maskujące. Maskownice wykonane z materiałów takich jak elementy meblowe. Niewielkie szczeliny (pionowe/ górne) maskowane za pomocą odpowiednio wyprofilowanego kątownika /ceownika, wykonanego ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych aktualnych, kompletnych wzorników producentów materiałów typu: płyta, blat, użytych do produkcji mebli. We wszystkich niezbędnych miejscach powstałe szczeliny szczelnie silikonowane. Miejsca styku blatów ze ścianą odpowiednio zabezpieczone przez podniesienie fartuchów |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Jeśli w zestawieniu ilościowym występuje to zabudowa meblowa wyposażona w: | - |
|  | Chłodziarka laboratoryjna o wymiarach: - szerokość: 600 mm, - głębokość: 620 mm, - wysokość: 820 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 15 mm Pojemność całkowita min. 150 litrów Pojemność użytkowa min. 130 litrów Regulowany zakres temperatury od +3 do +16 stopni Dynamiczny system chłodzenia Automatyczne rozmrażanie Zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury Wewnętrzne oświetlenie LED Liczba półek min. 3 Drzwi przeszklone – szkło izolacyjne wyposażone w uchwyt drążkowy Obudowa stalowa lakierowana na biało Wnętrze z tworzywa sztucznego w kolorze białym Zamek Alarm awarii zasilania w przypadku powrotu zasilania Optyczny i akustyczny sygnał alarmowy Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków |  |
|  | Wieszak ścienny wykonany ze stali kwasoodpornej minimalne wymiary gabarytowe 365 x 60 x 90 mm (+/- 5 mm) |  |
|  | Zamrażarka laboratoryjna o wymiarach: - szerokość: 600 mm, - głębokość: 620 mm, - wysokość: 820 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 15 mm Moc wyjściowa i zużycie energii: Poziom szumu max. 45 dB Czynnik chłodniczy R 600a Emisja ciepła max. 330 kJ / h Napięcie 220-240 V ~ Maksymalna fluktuacja 3,3 °C Gradient 6,6 °C Alarm awarii zasilania w przypadku powrotu zasilania Awaria: Sygnał ostrzegawczy optyczny i akustyczny Styk bezpotencjałowy Regulowany zakres temperatury -9 °C do -26 °C Wskaźnik temperatury zewnętrzny cyfrowy System chłodzenia statyczny Rozmrażanie ręczne Kosze 1 Szuflady w zamrażarce 3 Liczba półek 4 Materiał bocznych ścian: Stal Kolor: Biały Materiał: drzwi/pokrywy stal Uchwyt: Ergonomiczny uchwyt drążkowy z mechaniką otwierania drzwi Materiał pojemnika wewnętrznego: Tworzywo sztuczne w kolorze białym Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania płyty parownika Materiał nóżek: Stal ocynkowana Samozamykające się drzwi Zmiana kierunku otwierania drzwi Zamek Pojemność netto komory zamrażarki min. 129 l Nośność półki w zamrażarce min. 24 kg Głębokość użytkowa półek min. 45,0 cm |  |
|  | Sejf wbudowany w szafkę o wymiarach 500x370x450 mm (+/- 10 mm). Waga sejfu 45 kg (+/- 2 kg). Sejf z zamkiem elektronicznym, ogniotrwały. Sejf przymocowany do szafy na stałe. |  |
|  | Szafka stojąca, 1 szufladowa, zamek, wewnątrz stelaż koszowy na 6 sztuk pojemników z uchylnymi pokrywami, wymiary szafki 900x600x850 mm. Szuflada na prowadnicy samodociągowej, z pełnym wysuwem. Prowadnice dolnego montażu. Pojemniki wysuwane na stalowym stelażu (szufladzie). Dwa pojemniki o pojemności 18 litrów, cztery pojemniki o pojemności 8 litrów. |  |
|  | Szafa urologiczna, lewe drzwi, zamek 3 punktowy, 5 x półka, wymiary 600x580x2000 mm, wewnątrz w jednej przestrzeni między półkami moduł nierdzewny min 30 przegródek na cewniki o głębokości 500 mm. (+/- 10 mm). Półki i podziałki na cewniki wykonane ze stali nierdzewnej. |  |
|  | Szafka wisząca, lewe drzwi, zamek, 1 x półka pod półką wkład na nici chirurgiczne, wymiary 600x370x600 mm. Wkład na nici wykonany ze stali nierdzewnej. Minimum 12 wkładów na nici chirurgiczne. |  |
|  | Box na strzykawki i igły z 3 uchylnymi akrylowymi pojemnikami Wymiary 600 × 210 × 242 mm Kolor Szary Materiał polistyren Możliwość sztaplowania Tak |  |
|  | Box na strzykawki i igły z 5 uchylnymi akrylowymi pojemnikami Wymiary 600 × 140 × 168 mm Kolor Szary Materiał polistyren Możliwość sztaplowania Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Podane w formularzu ofertowym wymiary są wymiarami oczekiwanymi przez Zamawiającego jednak konstrukcja mebli musi umożliwiać wykonanie zabudów „na miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji oraz warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń |  |
|  | Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 15% lub innym podanym w specyfikacji |  |
|  | Meble przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach placówek ochrony zdrowia, które umożliwiają zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcję w warunkach szpitalnych |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 2 - Kubełek na odpady

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Pedałowy kubełek na odpady |  |
|  | Wykonany z blachy stalowej |  |
|  | Stabilna konstrukcja pedału ze stali nierdzewnej |  |
|  | Trwały, ognioodporny wkład ocynkowany o pojemności 20 l, z uchwytem ułatwiającym wyciąganie |  |
|  | Zapachoszczelna pokrywa z mechanizmem pozwalającym na pozostawienie kubła w pozycji otwartej |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia kubełka |  |
|  | Wymiary (+/- 5 mm): średnica: 290 mm, głębokość 400 mm, wysokość (zamknięty): 450 mm, wysokość (otwarty): 750 mm |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 3 – Fotel obrotowy z zagłówkiem

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Krzesło obrotowe tapicerowane tkaniną materiałową, z zagłówkiem, podłokietniki regulowane |  |
|  | Krzesło powinno posiadać: - wysokość całkowita: 1100 – 1425 mm, - szerokość całkowita: 710 mm, - głębokość całkowita: 655 mm, - wysokość siedziska: 435 – 575 mm, - wysokość oparcia: 535-622 mm, - wysokość zagłówka: 175-230 mm, - szerokość siedziska: 495 mm, - szerokość oparcia: 480 mm, - głębokość siedziska: 395 – 470 mm, - wysokość podłokietników: 170 – 270 mm. Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, polerowana (efekt chrom). Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej |  |
|  | Samohamowne miękkie kółka jezdne o średnicy 65 mm do powierzchni twardych |  |
|  | Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska |  |
|  | Krzesło wyposażone w nowoczesny mechanizm SYNCHRO, umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK, zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu |  |
|  | Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 75 mm (+/- 5mm) |  |
|  | Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 70 kg/m3 |  |
|  | Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany trudnopalną pianką poliuretanową PU, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy, tył oparcia jest również tapicerowany, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia 120 kg/m3 |  |
|  | Krzesło powinno posiadać regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany zagłówek |  |
|  | Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi w kolorze czarnym |  |
|  | Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z TPU (termoplastycznego poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska |  |
|  | Krzesło tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż: Krzesło w całości tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż: •Ścieralność: min. 300 000 cykli •Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2 lub równoważna) •Odporność na światło minimum >7 •Gramatura: min. 680 g/m2 •Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester •Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi •Duża odporność na różnice temperatury •Odporność na urynę i krew i pot •Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza |  |
|  | Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia - w innym kolorze. Kolor krzesła czarny (Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany koloru na etapie realizacji umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu). |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 4 – Leżanka z elektryczną regulacją wysokości

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Stół (kozetka) do zabiegów oraz badań lekarskich, zabiegów diagnostycznych oraz rehabilitacji |  |
|  | Elektrycznie regulowana kozetka/stół przeznaczony dla dzieci i dorosłych |  |
|  | Stół wykonany z profili i rur stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne oraz środki dezynfekcyjno-myjące |  |
|  | Stół trzysegmentowy |  |
|  | Regulacja wysokości leża realizowana za pomocą silnika elektrycznego, sterowana z pilota przewodowego |  |
|  | Stół sterowany z pilota przewodowego lub panelu nożnego |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia segmentu zagłówka za pomocą sprężyny gazowej |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia segmentu oparcia pleców / segmentu nożnego za pomocą sprężyny gazowej |  |
|  | Układ jezdny stołu wyposażony jest w podwozie z indywidualną blokadą kół |  |
|  | Tapicerowany materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż: •Ścieralność: min. 300 000 cykli •Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2 lub równoważną) •Odporność na światło minimum >7 •Gramatura min. 680 g/m2 •Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester •Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi |  |
|  | W segmencie oparcia pleców / segmencie nożnym zamontowany uchwyt na prześcieradło jednorazowe |  |
|  | Wysokość minimalna min. 540 mm |  |
|  | Wysokość maksymalna min. 945 mm |  |
|  | Długość całkowita maksymalnie 1960 mm |  |
|  | Szerokość leża min. 700 mm |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie 250 kg |  |
|  | Długość oparcia pleców min. 845 mm |  |
|  | Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. 43 – 74 stopnie |  |
|  | Zakres kątowej regulacji segmentu oparcia pleców min. 0 – 79 stopni |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 5 – Meble ze stali kwasoodpornej

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) - jeżeli dotyczy |  |
|  | Fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Zabudowy meblowe – sposób wykonania: |  |
|  | Korpusy szafek w całości wykonane ze stali kwasoodpornej. Korpus z blachy o grubości min. 1 mm |  |
|  | Korpusy szafek muszą być spawane – nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusu |  |
|  | Konstrukcja korpusów samonośna, spawana. Tylna ściana wzmocniona dodatkowymi profilami trapezowymi, które powinny zapobiegać uwypuklaniu się blachy i wyciszać dźwięczny odgłos metalu |  |
|  | Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu nie zawierające ostrych krawędzi |  |
|  | Blaty szafek przyściennych wykonane ze stali kwasoodpornej o grubości blachy nie mniejszej niż 1,5 mm |  |
|  | Komory zlewów lub umywalek – wykonane z tego samego materiału co blat. Miejsca połączenia zlewów i umywalek z blatem wypolerowane, gładkie, bez zagłębień i ostrych krawędzi |  |
|  | Komory wraz z blatem tworzą jedną całość. Montowane bez widocznych połączeń na powierzchni oraz bez użycia uszczelniaczy typu silikon. Wszystkie komory wyposażone w syfony wykonane z tworzywa sztucznego |  |
|  | Baterie sztorcowe z wyciąganą wylewką i przedłużonym uchwytem klinicznym, zamontowane w blatach i podłączone do instalacji wod-kan |  |
|  | Wszystkie szafki stojące występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Blaty na swojej tylnej krawędzi muszą posiadać fartuch o wysokości min. 40 mm (możliwość zastosowania fartuchów po bokach w zależności od projektu) |  |
|  | Fronty szafek i szuflad o grubości min. 20 mm wykonane z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej wypełnionej plastrem miodu |  |
|  | Fronty uchylne szafek na zawiasach z mechanizmem domykania. W szafkach i szafach jednodrzwiowych standardowo otwierane z prawej na lewą stronę z możliwością zamiany kierunku otwierania. W szafach i szafkach dwudrzwiowych otwierane skrzydłowo. Dla wybranych szerokości min. 1000 mm szafki powinny mieć możliwość otwierania za pomocą drzwi przesuwnych |  |
|  | Fronty uchylne szafek i szuflad wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem typu plaster miodu. W szafach oraz szafkach wiszących możliwości zastosowania frontów przeszklonych – szkło przeźroczyste, bezpieczne |  |
|  | Fronty uchylne szafek wyposażone w uszczelki gumowe montowane poprzez wcisk – nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych frontów na stałe |  |
|  | Łączenia narożnikowe uszczelek zgrzewane |  |
|  | Fronty uchylne szafek i szuflad wyposażone w uchwyt w kształcie litery C wykonany ze stali nierdzewnej. Uchwyt o wymiarach całkowitych: 104 x 35 x 8 mm umożliwiający wygodny pochwyt |  |
|  | Pod uchwytami owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie |  |
|  | Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego w całości wykonane ze stali kwasoodpornej. Szuflady opcjonalnie mają mieć możliwość wyposażenia w gniazda montażowe pozwalające na wewnętrzny podział szuflady – podziałki wykonane z blachy kwasoodpornej, podział szuflady dopasowany do jej wymiarów |  |
|  | Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samo dociągowym (na łożyskach kulowych) zapewniającym ciche i płynne domykanie, wysuwane na pełną głębokość. Prosty i szybki demontaż szuflad mechanizmem zastrzykowym „klik” w celu ich łatwego umycia i dezynfekcji. Prowadnice montowane pod skrzynią. W celu zachowania higieniczności nie dopuszcza się montowania prowadnic na boku. |  |
|  | Kierunek otwierania drzwi przy szafach i szafkach jednodrzwiowych do wyboru przez Zamawiającego na etapie uzgodnień przedwykonawczych |  |
|  | Wsporniki ze stali nierdzewnej. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach oraz kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego |  |
|  | Dno, tył i boki szuflady wykonana z jednego arkusza blachy, pozaginane w celu uzyskanie odpowiedniej sztywności i wytrzymałości, trwale zespolone z frontem szuflady. Połączenie dna z frontem nie spawane, nie montowane na elementy złączne, nie zgrzewane. Całość tworząca zwarty jednolity element z możliwością wyjęcia szuflady z korpusu w celu umycia |  |
|  | Półki w szafach i szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia co min. 45 mm |  |
|  | Półki wykonane ze stali kwasoodpornej o grubości min. 1 mm od spodu wzmocnione profilem trapezowym |  |
|  | Szafy i szafki stojące posiadają nóżki trwale zespolone z korpusem mebla. Nóżki o wysokości min. 140 mm cofnięte o min. 15 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów. Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców, pozwalające na dosunięcie mebli do ścian w przypadku gdy krawędź podłogi/ściany jest wyoblona |  |
|  | Nóżki wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla w zakresie 20 mm. Opcjonalnie istnieje możliwość wykonania cokołu z pełnej blachy, zabudowującego przestrzeń pomiędzy korpusem a podłogą |  |
|  | Wszystkie szafy i szafki wyposażone w zamek trzy punktowy, szafki z szufladami w zamek centralny |  |
|  | We wszystkich niezbędnych miejscach (np. meble we wnękach) zastosowane elementy maskujące. Maskownice wykonane z materiałów takich jak elementy meblowe. Niewielkie szczeliny (pionowe/ górne) maskowane za pomocą odpowiednio wyprofilowanego kątownika /ceownika, wykonanego ze stali nierdzewnej. We wszystkich niezbędnych miejscach powstałe szczeliny szczelnie silikonowane. Miejsca styku blatów ze ścianą odpowiednio zabezpieczone przez podniesienie fartuchów |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Podane w formularzu ofertowym wymiary są wymiarami oczekiwanymi przez Zamawiającego jednak konstrukcja mebli musi umożliwiać wykonanie zabudów „na miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji oraz warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń |  |
|  | Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 15% lub innym podanym w specyfikacji |  |
|  | Meble przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach placówek ochrony zdrowia, które umożliwiają zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcję w warunkach szpitalnych |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 6 – Maszyna czyszcząco – myjąca

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Maszyna czyszcząco – myjąca do podłóg w składzie |  |
|  | Urządzenie myjąco zamiatające: Szerokość robocza szczotek (mm) 430 Szerokość robocza / odsysania (mm) 900 Zbiornik wody: czystej / brudnej (l) 25/25 Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 30 - 40 / 26,5 - 28,5 Prędkość obrotowa szczotki (obr/min) 180 Moc znamionowa (W) 1100 Wydajność powierzchniowa min. 1720 Zasilanie bateryjne (Akumulatory w zestawie) min. 76aH Czas pracy na jednym ładowaniu (min) 160 Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1135 x 520 x 1025 (+/- 5 mm) Szczotka tarczowa (czerwona) System dwóch zbiorników Belka ssąca typ V Akumulator żelowy 12V, min. 76Ah (2 sztuki) Złączka krótka Prostownik 24V/15A z wtyczką SB 50A (żel) Łatwo dostępny akumulator ułatwia jego wymianę. Przystosowana do pracy wielozmianowej. Możliwość dopasowania do aktualne czyszczonej powierzchni dzięki różnym dostępnym listwom zbierającym. Efektywne i ekonomiczne czyszczenie. |  |
|  | Urządzenie odkurzające: Napięcie (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60 Wydatek powietrza (l/s) 74 Podciśnienie (mbar/kPa) 273 / 27,3 Pojemność zbiornika (l) 30 Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne Moc znamionowa (W) maks. 1380 Średnica znamionowa ID 35 Długość przewodu zasilającego (m) 7,5 Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 70 Kolor antracyt Waga bez akcesoriów (kg) max11,8 Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 525 x 370 x 560 Wąż ssący: 2.5 m Kolanko: Tworzywo sztuczne Rura ssąca: 2 szt., 550 mm, Stal, chromowana Torebka filtracyjna: 1 szt., flizelina Ssawka podłogowa na mokro/sucho: 300 mm Ssawka szczelinowa Gniazdo do podłączania elektronarzędzi Płaski filtr falisty: Papier Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra A Klasa bezpieczeństwa: I Kółko samonastawne z hamulcem |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 7 – Mobilne stanowisko zabiegowe

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Mobilne stanowisko robocze – wózek, przeznaczone do przechowywania podstawowych materiałów zabiegowych |  |
|  | Wyposażony w następujące szuflady: - 2 szuflady o wysokości min. 6,45cm - 1 szuflada o wysokości min. 13cm - 2 szuflady o wysokości min. 21cm |  |
|  | Po obu bokach wózka po 3 pojemniki na różne materiały, pojemniki niewystające poza obrys wózka. Pojemniki z możliwością wyjęcia ich do dezynfekcji. |  |
|  | 4 koła skrętne |  |
|  | Zamek centralny z kluczykiem |  |
|  | Blat roboczy na wysokości 95cm |  |
|  | Wymiary całkowite bez galeryjki +/-20mm 650x600x970mm |  |
|  | Blat roboczy z kopolimeru o wysokiej wytrzymałości, profilowany, 3 krawędzie podniesione na wys. Min. 25mm, blat jednolity bez łączeń |  |
|  | Podstawa z kopolimeru o wysokiej wytrzymałości, wzmocniona specjalnymi żebrami |  |
|  | Cztery kolumny wózka z wytłaczanego profilu aluminiowego, ze powierzchniową srebrną oksydacją. |  |
|  | Panele boczne wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo farbą epoksydową, przystosowane do montażu opcjonalnych akcesoriów. |  |
|  | W blacie górnym roboczym miejsce na drobne akcesoria, wytłoczone w tylnej części blatu. Głębokość wytłoczenia min. 25mm |  |
|  | Ergonomiczne uchwyty ze stali nierdzewnej, wbudowane w blat roboczy po obu stronach, aby umożliwić maksymalną manewrowość. Uchwyty niewystające poza obrys wózka. |  |
|  | Szuflady z blachy stalowej malowanej proszkowo epoksydowo, wyposażone w samoblokujące aluminiowe uchwyty górne, do otwierania i zamykania, z systemem zamykania blokowego |  |
|  | System zamykania zapobiegający przypadkowemu otwarciu szuflad nawet w przypadku zderzenia, gwałtownego ruchu, jazdy lub na mocno nachylonej płaszczyźnie, co umożliwia jej otwarcie tylko przez świadome działanie operatora. System działający nawet w przypadku otwartego zamka centralnego. Uchwyt szuflady podnoszony przez operatora zwalnia haki mocujące całą szufladę |  |
|  | Szuflady otwierane całkowicie, osadzone na teleskopowych prowadnicach kulkowych |  |
|  | Koła skrętne o średnicy min. 125 mm, z termoplastycznej gumy, z podwójnym łożyskiem kulkowym. Min. 2 koła z blokadą. |  |
|  | Tył wózka z wnęką w której zamocowano 3 pojemniki na akcesoria niewystające poza obrys wózka |  |
|  | Całkowite obciążenie statyczne wózka min. 150kg |  |
|  | Wózek z zamocowaną tzw. Galeryjką, zamocowaną na dwóch pionowych elementach metalowych, nierdzewnych |  |
|  | Mocowanie galeryjki w blacie wózka w otworach przygotowanych pod montaż tego elementu. Nie dopuszcza się mocowania galeryjki na plecach wózka elementami wystającymi poza obrys. |  |
|  | W górnej części galeryjki zamocowane otwierane do przodu pojemniki w konfiguracji: - moduł 9 pojemników małych w górnym rzędzie - moduł 5 pojemników dużych w dolnym rzędzie Pojemniki przeźroczyste z możliwością wyciągnięcia każdego z nich. |  |
|  | Pojemniki zamocowane w metalowej obudowie chroniącej je z min. 3 stron, tył i boki, obudowa lakierowana w kolorze wózka |  |
|  | Wyjęcie całego modułu galeryjki bez użycia narzędzi, wózek po wyjęciu pozostaje w pełni funkcjonalny. |  |
|  | Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolorystyki wózka. Możliwość wyboru z minimum 3 wersji kolorystycznych. |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 8 – Wózek do przewożenia zwłok

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Wózek do przewożenia zwłok w obrębie szpitala |  |
|  | Maksymalne obciążenie: 250 kg. |  |
|  | Konstrukcja wózka, taca z lejem ociekowym i pokrywa wykonana ze stali kwasoodpornej |  |
|  | Wymiary gabarytowe wózka (długość x szerokość) – 2300 x 700 mm (+/- 30 mm) |  |
|  | Zestaw składający się z następujących elementów: - wózek transportowy - taca do zwłok z lejem ociekowym - pokrywa na tacę |  |
|  | Regulacja wysokości wózka uzyskiwana przy pomocy mechanizmu śrubowego w zakresie min od 650 do 800 mm |  |
|  | Prowadnice rolkowe do prowadzenia tacy |  |
|  | Dodatkowo system haków zabezpieczających tacę |  |
|  | Po dwa odboje w przedniej tylnej części wózka |  |
|  | Uchwyt służący do manewrowania |  |
|  | Wózek z czterema kołami jezdnymi o średnicy 125 mm, bieżnia z niebrudzącej, elastycznej gumy, wszystkie z hamulcem |  |
|  | Taca z dwiema płozami na spodniej stronie |  |
|  | Taca z pochyleniem w kierunku zamykanego otworu odpływowego – leju ociekowego |  |
|  | Pokrywa tacy wózka wyposażona w uszczelkę szczelnie zamykająca tacę oraz system mocowania do wózka |  |
|  | Pokrywa i taca z dwoma uchwytami po obu stronach |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
|  | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw |  |
|  | Układ, funkcje oraz wymiary zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Nosze podbierakowe aluminiowe do podejmowania zwłok. Specjalna konstrukcja noszy pozwala na ich rozpięcie i podłożenie pod zwłoki bez konieczności podnoszenia ich, przekładania czy obracania. Odporne na kontakt z szorstkim podłożem. Wyposażone w trzy regulowane pasy z łatwym do obsługi zapięciem. Regulowana długość (166,5-216,8 cm) Wymiary 166,5 x 43,5 x 6,5 cm Ciężar [kg] 10 |  |
|  | Urządzenie dezynfekujące do ciągłego użytku. Automatyczny system uzupełniania wody przystosowany do ciągłej pracy (system dwukomorowy) Opatentowany, element grzejny wykonany ze stali nierdzewnej (4-krotnie większa moc) Samoodkamieniająca się grzałka oraz pływak Ciśnienie 9 barów Temperatura wody w zbiorniku 179°C Zabezpieczenie pompy oraz elementu grzejnego przed pracą bez wody Tryb oszczędzania energii Możliwość użycia dowolnej wody (woda z kranu, woda destylowana, woda z osmozy) Przewód 8 m (neopren/guma) Metalowe króćce przyłączeniowe z blokadą i przemysłowym wężem parowym (5m) Duże lekko pracujące koła Wózek na urządzenie i akcesoria Duży mop parowy + 2 przedłużki 10 szt. ściereczki z termoprofibry Objętość kotła ze stali nierdzewnej 1,5 litra Zbiornik wodny 2 litry Ciśnienie 9 bar Waga nie większa niż 10 kg Produkcja pary 4 kg/h (64 g/min) Napięcie 230 V 50/60 Hz Maksymalna moc 2,45 kW |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 15 mm lub innym podanym w specyfikacji |  |
|  | Wyroby przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach placówek ochrony zdrowia, które umożliwiają zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcję w warunkach szpitalnych |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 9 – Stolik kwadratowy

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) - jeżeli dotyczy |  |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Stolik na podstawie talerzowej metalowej - wymiary zgodnie z formularzem ofertowym |  |
|  | Blat z płyty melaminowej trójwarstwowej gr. min. 25 mm oklejonej PCV 2mm |  |
|  | Dolna część stelaża: wymiar fi 490mm z blachy gr. min. 10mm (+/-5%) |  |
|  | Kolumna pionowa fi60mm (+/-5%) |  |
|  | Blacha do mocowania blatów 250x250mm (+/-5%) gr. min 5mm |  |
|  | Elementy metalowe lakierowane proszkowo |  |
|  | Wymiary sz. 60 gł. 60 wys. 75 cm (+/-5%) |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 10 – Duże kosze modułowe do segregacji odpadów medycznych

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Kosz do segregacji modułowy z pokrywą 5 komór x 50 L |  |
|  | Wysokość: 60 cm (+/- 3 cm) |  |
|  | Długość: 120 cm (+/- 3 cm) |  |
|  | Głębokość: 40 cm (+/- 3 cm) |  |
|  | Materiał korpusu: płyta kompozytowa Alu-PE-Alu |  |
|  | Materiał nóżek: twarda guma EPDM |  |
|  | Materiał wiader wewnątrz: trwałe tworzywo sztuczne |  |
|  | Zalecane worki: 80 L |  |
|  | Pokrywy modułów ze stali nierdzewnej |  |
|  | Możliwość modyfikacji: treści czcionki koloru tekstu grafiki koloru kosza według dostępnej palety kolorów |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 11 – Fotel obrotowy

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Fotel obrotowy, oparcie tapicerowane w całości, mechanizm synchroniczny |  |
|  | Krzesło powinno posiadać: - zakres całkowity: 970 – 1195 mm, - szerokość całkowita: 710 mm, - głębokość całkowita: 655 mm, - wysokość siedziska: 435 – 575 mm, - wysokość oparcia: 535-622 mm, - szerokość siedziska: 495 mm, - szerokość oparcia: 480 mm, - głębokość siedziska: 395 – 470 mm, - wysokość podłokietników: 170 – 270 mm. Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, polerowana. Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej |  |
|  | Amortyzator gazowy, który powinien zapewniać płynną regulację wysokości siedziska |  |
|  | Krzesło powinno być wyposażone w mechanizm synchroniczny umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. |  |
|  | Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 70 kg/m3 |  |
|  | Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 75 mm (+/- 5 mm) |  |
|  | Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy, tył oparcia jest również tapicerowany, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia 120 kg/m3 |  |
|  | Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi w kolorze czarnym |  |
|  | Krzesło tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż: •Ścieralność: min. 300 000 cykli •Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2 lub normy równoważne) •Odporność na światło minimum >7 •Gramatura: min. 680 g/m2 •Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester •Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi •Duża odporność na różnice temperatury •Odporność na urynę i krew i pot •Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza |  |
|  | Krzesło powinno posiadać możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia - w innym kolorze. Kolor krzesła czarny. (Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany koloru na etapie realizacji umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu). |  |
|  | Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy oparcia krzesła |  |
|  | Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z TPU (termoplastycznego poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 12 – Pojemnik do segregacji 2 x 30 l

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Pojemnik do sortowania z przyciskiem nożnym. |  |
|  | Materiał wykonania stal nierdzewna, tworzywo |  |
|  | Pokrywy podnoszone niezależnie przyciskiem pedałowym |  |
|  | 2 przegrody x 30 L wyposażone w wyjmowane plastikowe pojemniki wewnętrzne wyposażone w uchwyty do przenoszenia |  |
|  | Solidny uchwyt do przenoszenia kosza |  |
|  | podstawa z tworzywa nierysująca podłogi |  |
|  | Wysokość: 650 mm (+/- 5mm) |  |
|  | Szerokość: 590 mm (+/- 5mm) |  |
|  | Głębokość: 330 mm (+/- 5mm) |  |
|  | Pojemność: 60 L |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 13 – Regał na baseny i kaczki

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) - jeżeli dotyczy |  |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Regał wiszący na baseny i kaczki wykonany ze stali kwasoodpornej |  |
|  | Regał wyposażony w dwie półki wykonane z prętów montowane na stałe |  |
|  | Półki ukośne zakończone listwą zabezpieczającą przedmioty przed wypadaniem |  |
|  | Regał wykonany z profili 20x20x1,5 i 30x30x1,2 mm oraz z prętów fi 6 i fi 8 |  |
|  | Wymiary 1000x400x720 mm (+/- 10mm) |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 14 – Szafy systemowe

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Szafy – wymiary oraz funkcja szafy zgodnie z formularzem ofertowym |  |
|  | Wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej obustronnie, w klasie higieny E1 lub równoważnej, o grubości 25 mm. Wąskie krawędzie wieńca zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem o grubości 2 mm |  |
|  | Korpus, wieniec dolny i fronty szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej obustronnie, w klasie higieny E1 lub równoważnej, o grubości 18 mm. Wąskie krawędzie korpusu oraz wieńca dolnego zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem o grubości 1 mm. Wąskie krawędzie frontów zabezpieczone przez okleinowaniem obrzeżem o grubości 2 mm |  |
|  | Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej obustronnie, w klasie higieny E1 lub równoważnej, o grubości 18 mm. Plecy wpuszczane pomiędzy boki i wieńce |  |
|  | Półki szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej obustronnie, w klasie higieny E1 lub równoważnej, o grubości 18 mm. Wąskie krawędzie półek zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm – front półki, pozostałe obrzeżem o grubości 1 mm |  |
|  | Półki z trzystopniową regulacją, podpórki typu secura zabezpieczające przed przypadkowym wysunięciem się półki |  |
|  | Obrzeża przyklejone za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który powinien trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury – taka technologia powinna gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą |  |
|  | Fronty szaf na zawiasach puszkowych umożliwiających otwarcie do kąta min. 110 stopni. Zawiasy z cichym domykiem |  |
|  | Fronty wyposażone w uchwyty metalowe o rozstawie min. 96 mm |  |
|  | Szafy wyposażone w zamek 3 punktowy |  |
|  | Szafy ubraniowe oraz aktowo – ubraniowe o głębokości min. 60 cm wyposażone są w wieszak typu „drążek” |  |
|  | Szafy ubraniowe oraz aktowo – ubraniowe o głębokości mniejszej niż 60 cm wyposażone w wieszak wysuwny typu puzon |  |
|  | Szafy posadowione na metalowych stopkach o wysokości 15 cm, stopki z regulacją od wewnątrz szafy poprzez wieniec dolny |  |
|  | Stopki wykonane z profilu o średnicy min. 40 mm lakierowane proszkowo |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 15 – Regał ażurowy

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) - jeżeli dotyczy |  |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Regał ażurowy mobilny z trójstronną galeryjką |  |
|  | Konstrukcja ze stali chromowanej, składająca się ze słupków i półek mocowanych ze specjalnych nakładkach, z możliwością montażu w odstępach co 25 mm |  |
|  | 4 półki ażurowe |  |
|  | Fronty z możliwością oznakowania za pomocą wymiennych etykiet |  |
|  | Każda z półek wyposażona w łatwo demontowaną 3-stronną galeryjkę o wys. 100 mm zabezpieczającą przed spadaniem przewożonych przedmiotów |  |
|  | Wymiary: długość: 914 mm, głębokość: 457 mm, wysokość: 1785 mm (+/-5 mm) |  |
|  | Kółka skrętne o średnicy 150 mm, minimum 2 z blokadą, z szarą, niebrudzącą, gumową powierzchnią jezdną, oprawa kółek z blachy stalowej ocynkowanej, stabilne mocowanie kółka w słupku regału wykonane ze stali z elementem rozporowym ze wzmocnionego polimeru |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: min. 100 kg na półkę |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 16 – Fotel okolicznościowy

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Krzesło powinno posiadać wymiary: - Wysokość krzesła 740 mm - Szerokość krzesła 575 mm - Głębokość krzesła 550 mm - Szerokość siedziska 450 mm - Wysokość siedziska 460 mm - Głębokość siedziska 430 mm - Wysokość oparcia 290mm - Szerokość pomiędzy podłokietnikami 520mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 35 mm |  |
|  | Siedzisko wraz z oparciem stanowią jeden element o kształcie kubełka |  |
|  | Oparcie jest najwyższe w środkowej części i wymiar ten zmniejsza się w kierunku boków |  |
|  | Siedzisko i oparcie powinno być w całości tapicerowane |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewanej o właściwościach trudnozapalnych |  |
|  | Oparcie i siedzisko powinno posiadać wyraźne krawędzie boczne określające grubość tych elementów |  |
|  | Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawałków tkaniny, a linie szycia podkreślone są grubszą nicią. |  |
|  | Stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy min. 18 mm |  |
|  | Tylne nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami |  |
|  | Krzesło tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż: •Ścieralność: min. 300 000 cykli •Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2 lub norm równoważnych) •Odporność na światło minimum >7 •Gramatura min. 680 g/m2 •Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester •Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 17 – Wielofunkcyjny fotel zabiegowy

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 V; 50 HZ; poniżej 1000W |  |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników i rur ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym, segment oparcia pleców, siedzisko, segment nożny oraz podnóżek pokryte tkaniną powlekaną, tapicerka-poszycie bezszwowa odporne na działanie środków dezynfekujących i promieni UV |  |
|  | Podstawa fotela zabudowana osłoną z tworzywa ABS łatwą do dezynfekcji i utrzymania czystości |  |
|  | Wysokość leżyska regulowana za pomocą kolumny elektrycznej obudowanej aluminiową osłoną łatwą do utrzymania w czystości zapobiegającej przenikaniu cieczy i cząstek stałych o współczynniku IPX6 lub równoważnym |  |
|  | Estetyczne obudowany tworzywowe podłokietników, segmentu oparcia pleców, siedziska oraz podnóżka. Obudowy pomagają w utrzymaniu fotela w czystości oraz łatwiejszej dezynfekcji. |  |
|  | Całkowita długość fotela min. 2160 mm |  |
|  | Wysokość oparcia pleców min. 920 mm |  |
|  | Szerokość siedziska oraz oparcia pleców min. 605 mm |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości fotela w zakresie min. 530-970 mm oparta na kolumnie elektrycznej w obudowie aluminiowej |  |
|  | Podłokietniki o szerokości co najmniej 170 mm i długości 500 mm, podłokietniki z regulacją horyzontalną za pomocą sprężyny gazowej, regulacją kątową w zakresie -20°do 60° w poziomie oraz regulacją wysokości w zakresie, +65 mm. Dźwignie do horyzontalnej regulacji podłokietników znajdują się na szczycie podłokietników w miejscu łatwego dostępu dla pacjenta oraz personelu |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie 0-75° |  |
|  | Elektryczna regulacja podparcia nóg w zakresie 0-30° |  |
|  | Elektryczna regulacja do pozycji Trendelenburga w zakresie od 0° do - 15° uzyskiwana za pomocą 1 wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie kolorem czerwonym |  |
|  | Elektryczna regulacja do pozycji Antytrendelenburga w zakresie od 0° do 3° |  |
|  | Mechanicznie regulowany podnóżek w zakresie 160 mm za pomocą sprężyny gazowej |  |
|  | 4 podwójne koła o średnicy Ø100 w obudowie antystatycznej z indywidualną blokadą |  |
|  | Fotel wyposażony w regulowany zagłówek, uchwyt prześcieradła jednorazowego, regulowany blat boczny stojak regulowany na płyny infuzyjne z 4 hakami oraz kosz na podstawowe rzeczy pacjenta montowany z tyłu oparcia fotela będący integralną częścią fotela |  |
|  | Tapicerowany materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż: •Ścieralność: min. 300 000 cykli •Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2 lub równoważną) •Odporność na światło minimum >7 •Gramatura min. 680 g/m2 •Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester •Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 180 kg |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 18 – Wieszak listwowy 5 hakowy

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) - jeżeli dotyczy |  |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Wieszak listwowy ścienny składający się z 2 listew mocowanych do ściany, z zaślepkami z tworzywa na końcach |  |
|  | Do zawieszania koszy do materiałów sterylnych lub podobnych akcesoriów |  |
|  | Materiał: stal nierdzewna |  |
|  | Przekrój kwadratowy 25 x 25 mm |  |
|  | Każda listwa wyposażona w 5 gładko przyspawanych haków do zawieszenia koszy STE |  |
|  | Odległość między hakami: min. 350 mm dla zapewnienia swobodnego dostępu do zawartości koszy |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie na hak: min. 60 kg |  |
|  | Długość listwy: 1750 mm (+ 25 mm) |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | 2 x Kosz do transportu i składowania materiałów sterylnych o pojemności 1/2 STE, Materiał: stal nierdzewna elektropolerowana, pozbawiona ostrych krawędzi Pętle prętów zamknięte Grubość prętów: górna krawędź: min. 6 mm, dno: min. 5 mm, boki: min 3 mm, pętle: 2,5 mm Możliwość ustawiania koszy jeden na drugim Wymiar: 575 x 280 x 135 mm (szer. x gł. x wys.), +/- 5 mm |  |
|  | 3 x Kosz do transportu i składowania materiałów sterylnych o pojemności 1 STE, z wycięciem z przodu ułatwiającym dostęp do składowanych materiałów Materiał: stal nierdzewna elektropolerowana, pozbawiona ostrych krawędzi Pętle prętów zamknięte Grubość prętów: górna krawędź: min. 6 mm, dno: min. 5 mm, boki: min 3 mm, pętle: 2,5 mm Możliwość ustawiania koszy jeden na drugim Wymiar: 575 x 280 x 265 mm (szer. x gł. x wys.), +/- 5 mm |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 19 – Duże wózki sprzątacza

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Wózek sprzątacza do wszystkich metod czyszczenia podłóg i powierzchni na mokro, a także do usuwania odpadów |  |
|  | Ergonomiczna konstrukcja spełniająca wymogi BHP |  |
|  | Wymiary (D x S x W): 92 (82*) x 55 x 113 cm *przy złożonej ramie na worki z odpadami |  |
|  | Wyposażenie: 1 moduł dwukolorowy szaro-niebieski łącznie z odbojnikami, ramy zaciskowe 2 x 70 L, 1 tacę, 1 szufladę 13 cm, 2 szuflady na mopy w kolorze niebieskim i czerwonym, 1 sito do szuflady na mopy, 2 wiaderka 5 L w kolorze czerwonym i niebieskim, 1 sitko do wiaderka 5L, 1 szarą podpórkę, 1 klips trzonkowy, 1 klips haczykowy) - 1 szt. |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 20 – Fotel wypoczynkowy

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | FOTEL WYPOCZYNKOWY – sposób wykonania: |  |
|  | Fotel wypoczynkowy na 4 nogach z podłokietnikami |  |
|  | Wymiary: - wysokość całkowita: 1100 mm, - szerokość całkowita: 810 mm, - głębokość całkowita: 750 mm, - wysokość siedziska: 410 mm, - wysokość oparcia: 755 mm, - szerokość siedziska: 635 mm, - szerokość oparcia: 580 mm, - głębokość siedziska: 495 mm, - wysokość od podłogi do podłokietnika: 570 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Fotel z funkcją wypoczynkową |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i pianki wtryskowej o właściwościach trudnozapalnych |  |
|  | Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy |  |
|  | Oparcie wykonane na bazie stalowego stelaża z drutu fi 8 mm, zalanego pianką poliuretanową |  |
|  | Oparcie o obłym kształcie profilowane zgodnie z anatomicznymi krzywiznami kręgosłupa |  |
|  | Siedzisko wykonane na bazie sklejki i pianki poliuretanowej, wyraźnie obniża się w kierunku oparcia |  |
|  | Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się jakichkolwiek maskownic plastikowych na oparciu |  |
|  | Oparcie o grubości 110 mm (+/- 10 mm) |  |
|  | Siedzisko o grubości 100 mm (+/- 10 mm) |  |
|  | Siedzisko posiada z przodu wyraźne wyoblenie ku dołowi zapobiegające uciskowi na nogi siedzącego |  |
|  | Stelaż malowany proszkowo wykonany ze stalowej rury o średnicy 22 mm |  |
|  | Oparcie mocowane do stelaża w niewidoczny na zewnątrz sposób |  |
|  | Za oparciem górna część rury stelaża stanowi wspornik oparcia |  |
|  | Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami |  |
|  | Podłokietniki stanowią dwa odcinki rury spawane z tyłu do wspornika oparcia wykończone z przodu nakładkami o soczewkowym kształcie na bazie sklejki i miękkiej pianki oraz tapicerki |  |
|  | Fotel tapicerowany tkaniną o właściwościach zmywalnych o strukturze tkaniny plecionej z nici o parametrach nie gorszych niż: - ścieralność: min. 300 000 cykli, - trudnopalność: BS-EN 1021:1; BS-EN 1021:2 lub równoważną, - odporność na światło: min. >7 - gramatura: min. 680 g/m2, - skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester, - właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 21 – Wózek na czystą bieliznę pościelową

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Wózek przeznaczony do rozwożenia na oddziałach szpitalnych czystej pościeli i zbierania zużytej |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej |  |
|  | Wózek składający się z dwóch części: szafki do składowania i przewożenia czystej pościeli oraz zbieracza na zużytą bieliznę |  |
|  | Możliwość łączenia i rozdzielania dwóch części wózka. Każda z tych części powinna umożliwiać osobne użytkowanie |  |
|  | Prosty mechanizm łączenia i rozłączania części wózka przy pomocy mechanizmu z dźwignią nożną |  |
|  | Szafka na czystą pościel umieszczona w stalowej ramie, wykonana z laminowanej płyty |  |
|  | Drzwi szafki zamykające jej wnętrze, otwierane do kąta min 270°, w środku co najmniej 2 półki |  |
|  | 4 koła obrotowe o średnicy min. 125 mm |  |
|  | Wymiary zewnętrzne szafki: głębokość x szerokość x wysokość 618 x 678 x 1093 mm (+/-50 mm) |  |
|  | Część wózka na brudną pościel: |  |
|  | Stelaż z 2 uchwytami do zamocowania worków plastikowych lub poliestrowych o pojemności 70-120 l |  |
|  | Worki mocowane na szerokiej gumie na tzw. zakładkę, pewnie mocujące worki w uchwycie |  |
|  | Pokrywy na worki wykonane z wytrzymałego, odpornego na uderzenia tworzywa, otwierane za pomocą dźwigni nożnej |  |
|  | Pokrywy z mechanizmem tłumienia hałasu przy opadaniu |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki pokryw z co najmniej 8 |  |
|  | 4 koła obrotowe o średnicy min. 75 mm |  |
|  | Wymiary wózka na brudną pościel: głębokość x szerokość x wysokość 660 x 575 x 950 mm (+/-50 mm) |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 22 – Krzesło stacjonarne w całości tworzywowe

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Krzesło stacjonarne, w całości tworzywowe, bez podłokietników |  |
|  | Krzesło powinno posiadać: - wysokość całkowita: 820 mm, - wysokość siedziska: 460 mm, - szerokość całkowita: 560 mm, - szerokość siedziska: 455 mm, - szerokość oparcia: 455 mm, - głębokość całkowita: 510 mm, - głębokość siedziska: 415 mm. Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Jednoczęściowa konstrukcja krzesła, bez jakichkolwiek elementów mocujących. Nie dopuszcza się skręcania elementów |  |
|  | Konstrukcja plastikowa, cztery nogi |  |
|  | Wszystkie krawędzie krzesła zaokrąglone, bezpieczne. Brak jakichkolwiek wystających, ostrych elementów czy krawędzi |  |
|  | Oparcie i siedzisko stanowią dwa osobne elementy z otworem pomiędzy nimi, służącym jako uchwyt do wygodnego przenoszenia krzesła |  |
|  | Min. 5 kolorów plastiku do wyboru |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 23 – Ławki

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Ławka do poczekalni/korytarza 2 – osobowa bez podłokietników, Ławka do poczekalni/korytarza 3 – osobowa bez podłokietników, Ławka do poczekalni/korytarza 4 – osobowa bez podłokietników, |  |
|  | Wymagane wymiary jednego siedziska: •Szerokość siedziska 445 mm •Głębokość siedziska 425 mm •Wysokość oparcia 350 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Wymagane wymiary zewnętrzne ławki: •Szerokość całkowita ławki 2 osobowej - 1040 mm •Szerokość całkowita ławki 3 osobowej - 1550 mm •Szerokość całkowita ławki 4 osobowej - 2060 mm •Wysokość całkowita 800 mm •Wysokość siedzisk 450 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Każde siedzisko stanowi osobny, niezależny element |  |
|  | Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu w kolorze zgodnym z wzornikiem producenta |  |
|  | Kubełek elastyczny, oparcie ugina się pod naciskiem pleców |  |
|  | Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie owalnym o wymiarach 120 mm x 30 mm |  |
|  | Oparcie i siedzisko o kształcie owalnym wyoblone w dwóch płaszczyznach |  |
|  | Plastik na oparciu i siedzisku z wyraźnie wyodrębnioną osobną powierzchnią oparcia i siedziska |  |
|  | Powierzchnia kubełka w całości o chropowatej strukturze |  |
|  | Stelaż wykonany z wykorzystaniem kilku profili: - belka pozioma profil prostokątny malowana proszkowo na czarno o przekroju 40x80 mm - element pionowy wraz z ramionami wykonany jako jednolity odlew wykonany z aluminium polerowanego (efekt chrom) |  |
|  | Elementy boczne stelaża w kształcie odwróconej litery Y |  |
|  | Podstawa posiada plastikowe czarne stopy o większej średnicy niż stelaż |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 24 – Zlew porządkowy

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Zlew gospodarczy z kratką ociekową. |  |
|  | Zlew gospodarczy ze stali kwasoodpornej z odchylaną kratą. |  |
|  | Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki zagłębione. |  |
|  | Zlew z trzech stron wyposażony w maskownicę. |  |
|  | Zlew na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania). |  |
|  | Zlew bez baterii, bez otworu pod baterię sztorcową. |  |
|  | W wyposażeniu syfon wykonany z tworzywa oraz krata ociekowa. |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |  |
|  | Wymiary: 600x500x500 mm |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Podane w formularzu ofertowym wymiary są wymiarami oczekiwanymi przez Zamawiającego jednak konstrukcja mebli musi umożliwiać wykonanie zabudów „na miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji oraz warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń |  |
|  | Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 15% lub innym podanym w specyfikacji |  |
|  | Zlewy przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach placówek ochrony zdrowia, które umożliwiają zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcję w warunkach szpitalnych |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 25 – Lodówka medyczna wysoka

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Chłodziarka do zastosowań profesjonalnych z wnętrzem z tworzywa sztucznego |  |
|  | Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi |  |
|  | Pojemność całkowita netto min. 297 l |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (s/g/w): 597/654/1884 mm (+/- 30 mm) |  |
|  | Zakres temperatury w komorze chłodniczej min. od +3 °C do +16 °C |  |
|  | System chłodzenia: dynamiczne |  |
|  | Automatyczne odszranianie |  |
|  | Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: optyczny i dźwiękowy |  |
|  | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym |  |
|  | Regulowane półki: min. 5 |  |
|  | Materiał półek: ruszty powlekane tworzywem sztucznym |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne: oświetlenie górne LED, włączane oddzielnie |  |
|  | Zamek mechaniczny |  |
|  | Obudowa stalowa, biała |  |
|  | Drzwi szklane |  |
|  | Materiał pojemnika wewnętrznego: Tworzywo sztuczne w kolorze białym |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 26 – Podest dwustopniowy

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Podest dwustopniowy wykonany ze stali kwasoodpornej |  |
|  | Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu) |  |
|  | Na powierzchni paski antypoślizgowe |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
|  | Wymiary 500x650x410 mm (+/- 10 mm) |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 27 – Parawan ruchomy

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Parawan szpitalny jednoskrzydłowy |  |
|  | Wysokość min. 1700 mm |  |
|  | Szerokość min. 1 x 1000 mm |  |
|  | Układ jezdny z kółkami, cztery koła |  |
|  | Konstrukcja parawanu metalowa pokryta lakierem proszkowym |  |
|  | Parawan łatwy do mycia, odporny na dezynfekcję szpitalną |  |
|  | Wypełnienie parawanu tkaniną |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 28 – Stanowisko nadzoru

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) - jeżeli dotyczy |  |
|  | Fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Lada pełniąca funkcję stanowiska nadzoru – wymiary według formularza ofertowego |  |
|  | Lady przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach, w których wykonywane są procedury medyczne. Lady, które ze względu na swoje przeznaczenie powinny umożliwiać zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcję w warunkach szpitalnych |  |
|  | Zewnętrzna powierzchnia korpusu lady powinna być wykonana z białej płyty tworzywowej, nienasiąkliwej, odpornej na wilgoć i płyny, a także na wodę. Powierzchnia płyty gładka, półmatowa. Płyta o gęstości nie większej niż 550 kg/m3. Nie dopuszcza się powierzchni zewnętrznej lady wykonanej z płyty wiórowej melaminowanej |  |
|  | Wewnętrza powierzchnia korpusu lady – część użytkowa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników |  |
|  | Korpus oraz front lady o łącznej grubości min. 36 mm. Wąska krawędź korpusu lady zabezpieczona przez okleinowanie wspólnym obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, w kolorze do wyboru przez Zamawiającego na podstawie przedstawionych wzorników. Nie dopuszcza się osobnego obrzeża dla części zewnętrznej oraz wewnętrznej korpusu |  |
|  | Lada posadowiona na cokole metalowym, lakierowanym proszkowo, o wysokości min. 60 mm i grubości min. 40 mm. Cokół musi być wyposażony w stopki regulacyjne, umożliwiające poziomowanie mebla |  |
|  | Blat roboczy lady powinien być wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, pokrytej obustronnie melaminą o grubości min. 25 mm w kolorze białym. Wąskie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, w kolorze do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Wąskie niewidoczne krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS o grubości min. 0,5 mm w kolorze białym |  |
|  | Pod blatem roboczym, w celu wzmocnienia konstrukcji zamontowana belka wykonana z metalowego profilu o przekroju min. 50x30 mm, zakończona z dwóch stron płaskownikiem o grubości min. 5 mm przykręcanym do boków lady oraz blatu. Belka lakierowana proszkowo mocowana do blatu śrubami metrycznymi M6, natomiast do boków śrubami M8 |  |
|  | W przypadku lad złożonych z kilku modułów, pomiędzy modułami powinna być wstawiona podpora metalowa w postaci nogi w kształcie odwróconej litery U. Elementy pionowe podpory wykonane z profilu o przekroju min. 60x30 mm, połączone ze sobą poziomym profilem o przekroju min. 50x30 mm |  |
|  | Pionowy element nogi lady powinien być cofnięty od krawędzi blatu w celu uniknięcia ewentualnej kolizji pomiędzy nogą, a krzesłem osoby pracującej przy ladzie |  |
|  | W przypadku lad złożonych z kilku modułów, belka wspierająca pod blatem montowana jest do boku lady oraz do poziomego elementu podpory metalowej |  |
|  | Górny blat (blat nadstawki) wpuszczany pomiędzy korpus i front lady, powinien być wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, obustronnie pokrytej melaminą o grubości min. 25 mm w kolorze białym. Wąska widoczna krawędź blatu zabezpieczona przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, w kolorze do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Pozostałe krawędzie zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 0,5 mm w kolorze białym |  |
|  | Blat nadstawki wsparty na płycinowych nogach, wykonanych z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej, o grubości min. 18 mm. Wąskie widoczne krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, pozostałe o grubości min. 0,5 mm w kolorze białym |  |
|  | Dodatkowo, pod blatem nadstawki umieszczony regał otwarty o wymiarach: - szerokość: 43 cm, (+/- 10 mm) - głębokość: 10 cm, - wysokość dopasowana do przestrzeni pomiędzy blatem roboczym lady, a blatem nadstawki |  |
|  | Regał wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej, o grubości 18 mm, w kolorze białym, wąskie widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, w kolorze do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników, pozostałe krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 0,5 mm w kolorze białym. Regał wyposażony w jedną półkę umieszczoną w połowie wysokości regału, montowaną na stałe, regał bez wieńca dolnego – stawiany na blacie roboczym, wieniec górny wpuszczany pomiędzy boki regału |  |
|  | Pod blatem nadstawki zamontowana listwa LED w oprawie aluminiowej z mleczną szybką. Oprawa zamontowana w wyfrezowane korytko – nie dopuszcza się oprawy przyklejanej powierzchniowo. Barwa światła biała – ciepła. Okablowanie listwy LED niewidoczne, włącznik powinien znajdować się w listwie LED |  |
|  | Każdy blat lady powinien być wyposażony w fabrycznie przygotowane otwory z zamontowanymi przelotami kablowymi, służącymi do przeprowadzenia okablowania z powierzchni blatu do umieszczonych pod jego powierzchnią metalowych kanałów na kable. Każdy blat wyposażony w metalowy kanał na kable o długości dopasowanej do długości stanowiska |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 29 – Kontener na odpady

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Kontener uniwersalny przeznaczony do transportu brudnej bielizny lub odpadów w workach |  |
|  | Kontener wykonany z aluminium anodyzowanego zapewniającego trwałość lekkość konstrukcji |  |
|  | Ściana przednia składająca się z 3 elementów, które można złożyć i zsunąć do dołu dla ułatwienia załadunku przez personel |  |
|  | Pokrywa otwierana na całej długości kontenera dla uzyskania swobodnego dostępu od góry |  |
|  | Podstawa wzmocniona ramą. Zderzak dookoła podstawy kontenera |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w 2 koła stałe i 2 obrotowe z blokadą o średnicy min. 150 mm |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia po stronie kół obrotowych |  |
|  | Wymiary kontenera: (szerokość x głębokość x wysokość) - zewnętrzne 1100 x 650 x 1450 mm (+/- 30 mm) - wewnętrzne 990 x 600 x 1150 mm (+/- 30 mm) |  |
|  | W podłodze umieszczony kurek umożliwiający odprowadzanie wody |  |
|  | Ładowność: min. 180 kg |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 30 – Biurko na 4 nogach

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) - jeżeli dotyczy |  |
|  | Fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Biurka - wymiary podane w formularzu ofertowym |  |
|  | Blat wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 25 mm wykończonej obrzeżem ABS gr. 2 mm |  |
|  | W blacie osadzone mufy metalowe z gwintem do przykręcania stelaży biurka, pozwala to na wielokrotny montaż i demontaż blatu bez ryzyka jego uszkodzenia. Nie dopuszcza się mocowania blatu do stelaża za pomocą wkrętów mocowanych bezpośrednio do blatu |  |
|  | Wszystkie widoczne wąskie krawędzie płyt mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który powinien trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury – taka technologia powinna gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą |  |
|  | Nogi kolumnowe o średnicy 40 mm w kształcie obróconej litery C połączone ze sobą belką poprzeczna o przekroju 50x30x2 mm w sposób nierozłączny. |  |
|  | Wzdłuż dłuższej krawędzi blatu umiejscowiona jest belka spinająca stelaż o przekroju 50x30x2 mm skręcona na śruby zapewniając sztywność konstrukcji. |  |
|  | Umiejscowienie belki wzdłużnej w osi blatu, pozwala m in. na swobodne zamontowanie póki pod klawiaturę, blendy podwieszanej oraz nie ogranicza przestrzeni ergonomicznej dla pracującego |  |
|  | Biurko powinno posiadać regulację wysokości w zakresie 0-20 mm. |  |
|  | Zamocowanie stopek regulacyjnych powinno być wewnątrz nóg i nie może być widoczne z zewnątrz. |  |
|  | Stelaż malowany proszkowo |  |
|  | Jeśli w formularzu ofertowym uwzględniono - biurko powinno zostać wyposażone w dostawkę do biurka o wymiarach zgodnie z formularzem ofertowym. Dostawka powinna zostać wykonana w sposób analogiczny do wykonania biurka | - |
|  | Jeśli w formularzu ofertowym uwzględniono dodatkowe wyposażenie to biurko należy wyposażyć w: - Kontener mobilny o wymiarach: szerokość x głębokość x wysokość: 43x45x56 cm (+/-3%). W komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Kontener wyposażony w nakładany plastikowy piórnik wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 lub równoważnej, obrzeże ABS/PCV dobrane pod kolor płyty. Wszystkie widoczne wąskie krawędzie płyt mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który powinien trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury – taka technologia powinna gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą Blat i fronty kontenera oklejone obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm. Korpus, plecy, wieniec dolny oraz fronty wykonane z płyty grubości min. 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Elementy korpusu oraz wieniec górny są klejone w sposób trwały. Kontener posiada 3 szuflady o wkładach płycinowych z dnem z płyty HDF 3mm w kolorze czarnym lub białym. Szuflady na prowadnicach rolkowych wysuw 3/4. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 96 mm. (+/- 2 mm) Zamek centralny z kluczem łamanym Kółka plastikowe fi 42mm (+/-2mm) (dwa kółka z hamulcem) - Półka na klawiaturę z płyty melaminowanej, wymiary 69x35x6-10,5 cm (+/- 2 mm) - Blendę do biurka - Tapicerowaną przegrodę biurka |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 31 – Stanowisko do pobierania krwi

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Stanowisko do pobrań z oparciem i dwoma podłokietnikami |  |
|  | Konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowa. Stabilna podstawa z tworzywowymi stopkami chroniącymi podłoże przed zarysowaniem |  |
|  | Dwa podłokietniki z regulacją wysokości |  |
|  | Siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż: - skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester, - ścieralność: min. 300 000 cykli, - gramatura: min. 650 g/m2, - trudnozapalność: BS EN 1021:1:2 lub równoważna - odporność na światło: min. 7 - właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi |  |
|  | Całkowita szerokość: 800mm (+/- 10mm) |  |
|  | Całkowita długość: 805mm(+/- 10mm) |  |
|  | Szerokość podstawy: 700mm(+/- 10mm) |  |
|  | Długość podstawy: 705mm(+/- 10mm) |  |
|  | Wysokość całkowita: min 850mm (+/- 10mm) |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: min. 120kg |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 32 – Stolik typu Mayo

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Stolik do przechowywania instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów |  |
|  | Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej |  |
|  | Stolik posiada blat o wymiarach min. 700x450 mm |  |
|  | Blat podnoszony przy użyciu nożnej pompy hydraulicznej za pomocą jednej dźwigni |  |
|  | Regulacja wysokości blatu w zakresie min. 960 – 1370 mm |  |
|  | Blat z możliwością obrotu w poziomie o 360 stopni |  |
|  | Podstawa jezdna w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami o średnicy min. 80 mm. Wszystkie kółka powinny być wyposażone w blokadę i posiadać oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie blatu min. 15 kg |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 33 – Sofa rozkładana

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Sofa wypoczynkowa, rozkładana z podłokietnikami, z pojemnikiem na pościel |  |
|  | Sofa o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) 180-200x85x80 cm (+/- 10 cm) |  |
|  | Sofa z podłokietnikami o szerokości 10 cm każdy |  |
|  | Sofa rozkładana, typu wersalka tworząca wygodne miejsce do spania. Automat wspomagający rozkładanie |  |
|  | Siedzisko powinno posiadać sprężyny faliste oraz sprężyny typu bonell, pianka t30 |  |
|  | Szkielet sofy wykonany z drewna iglastego, płyty stolarskiej oraz sklejki |  |
|  | Wyścielenie włóknina filcowa oraz owata 100 |  |
|  | Sofa tapicerowana tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność: min. 300 000 cykli - Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2 lub równoważna) - Odporność na światło minimum >7 - Gramatura min. 680 g/m2 - Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi - Duża odporność na różnice temperatury - Odporność na urynę i krew i pot - Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza |  |
|  | Sofa powinna posiadać taką konstrukcję, która pozwala na zmianę wymiarów w przypadku konieczności dopasowania sofy do zastanych warunków w pomieszczeniu |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 34 – Meble socjalne

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) - jeżeli dotyczy |  |
|  | Fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Meble wykonane na wymiar, długość zabudowy według formularz ofertowego |  |
|  | Podział oraz funkcja szafek do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji |  |
|  | Korpusy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 lub równoważnej o grubości 18 mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 1 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm |  |
|  | Fronty wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 lub równoważnej o grubości 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości min. 1 mm |  |
|  | Półki z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 lub równoważnej o grubości 18 mm. Krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 1 mm, pozostałe zabezpieczone PCV o grubości min. 0,5 mm |  |
|  | Uchwyty metalowe |  |
|  | Stopki o przekroju okrągłym, z możliwością regulacji, wysokość stopek min. 10 cm. |  |
|  | Blat zabudowy ciągłej wykonany z materiału mineralno – akrylowego, odpornego na czasowe działanie środków chemicznych |  |
|  | Blat na swojej tylnej krawędzi wyposażony w listwę przyblatową z tego samego materiału co blat. |  |
|  | Wycięcia w blacie pod zlew/umywalkę przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym. Połączenia blatów przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym |  |
|  | Szafki górne zawieszone na listwach oraz zawieszkach z możliwością regulacji, elementy montażowe takie jak kołki/ śruby należy dopasować do istniejących ścian budynku |  |
|  | Szafki górne z drzwiami otwieranymi uchylnie jeśli występują o wysokości pomiędzy 55 – 70 cm |  |
|  | Jeśli występują szafki górne przeszklone – szkło w ramce aluminiowej – szkło przeźroczyste lub matowe |  |
|  | Zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi |  |
|  | Szuflady z cichym domykiem oraz dociągiem |  |
|  | Jeśli występują w zestawieniu to szafki wyposażone w: | - |
|  | Lodówka podblatowa do zabudowy z zamrażalnikiem. Wymiary (WxSxG) [cm]: 81.8 x 59.5 x 54.5 Pojemność [l]: 92 chłodziarka + 15 zamrażarka Sterowanie: Mechaniczne Położenie zamrażarki: Wewnątrz Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak Rodzaj zawiasu: Nożycowy Oświetlenie wnętrza Liczba pojemników na warzywa: 1 Liczba półek: 3 Rodzaj półek: Szklane Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: Automatyczne |  |
|  | Lodówka wysoka wolnostojącą: Wymiary (WxSxG) [cm]: 201 x 59.5 x 66.2 Pojemność [l]: 266 chłodziarka + 101 zamrażarka Bezszronowa (No Frost): Pełny No Frost Położenie zamrażarki: Na dole Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak Liczba drzwi: 2 Kolor producenta: Białe szkło Kolor / wykończenie boków: Szary Kolor / wykończenie frontu: Białe szkło Funkcje: Szybkie zamrażanie, Zmiana kierunku otwierania drzwi Kompresor inwerterowy: Tak Sterowanie: Elektroniczne Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]: 10 Wyświetlacz: Wewnętrzny Funkcje dodatkowe: 2 regulowane nóżki, Cooling 360°, Sterowanie dotykowe, TwinTech No Frost Bezpieczeństwo użytkowania: Alarm wzrostu temperatury Nowa klasa energetyczna: E |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. |  |
|  | Meble powinny być wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejących instalacji wod/kan oraz fartuchów zabezpieczających ściany |  |
|  | Meble powinny mieć możliwość wykonania ich na wymiar, nie mogą być kolizyjne z innym wyposażeniem typu instalacje, włączniki, sterowniki urządzeń etc. oraz pozostałym wyposażeniem pomieszczenia – wymiary należy dopasować do wyżej wymienionych. W związku z czym Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów w zakresie +/- 15%. |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 35 – Taboret medyczny z oparciem

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Taboret medyczny do badania pacjentów, z oparciem i siedziskiem tapicerowanym |  |
|  | Siedzisko okrągłe o średnicy min. 350 mm, tapicerowane |  |
|  | Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż: •Ścieralność: min. 300 000 cykli •Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2 lub równoważna) •Odporność na światło minimum >7 •Gramatura min. 680 g/m2 •Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester •Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi |  |
|  | Wysokość siedziska regulowana hydraulicznie za pomocą dźwigni nożnej |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. 490 – 630 mm |  |
|  | Podstawa taboretu wykonana ze stali kwasoodpornej, mobilna wyposażona w pięć kółek o średnicy min. 50 mm. Minimum dwa kółka muszą posiadać blokadę |  |
|  | Kółka wyposażone w oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 130 kg |  |
|  | Wszystkie krawędzie taboretu muszą być zaokrąglone, bezpieczne |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

CZĘŚĆ NR 2 – ZESTAWY KOMPUTEROWE

Tabela nr 1 – Zestaw komputerowy AIO

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2025 roku |  |
|  | Procesor |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. |  |
|  | Podstawa umożliwiająca regulację jednostki w zakresie co najmniej: - pochylenie przód tył od -5 do 20 stopni - swivel w zakresie min. 45 stopni - pivot w zakresie 90 stopni - regulację wysokości do 110mm |  |
|  | Chipset dostosowany do zaoferowanego procesora |  |
|  | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych na minimalnym poziomie wydajności 42 100 liczonej w punktach na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark Mark lub teście równoważnym według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/ na dzień 24.02.2025 lub nowszy. |  |
|  | Pamięć operacyjna Min. 32GB. Możliwość rozbudowy do min. 64GB |  |
|  | Dysk twardy Min. 1 TB M.2 PCIe, wspierający sprzętowe szyfrowanie dysku OPAL lub równoważne, zawierający RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość instalacji drugiego dysku SSD M.2 |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna z procesorem. |  |
|  | Matryca dotykowa min. 23,8” IPS o rozdzielczości min. FHD 1920x1080, matowa Jasność typowa min. 250 cd/m² Kontrast typowy min. 1000:1 Odświeżanie min. 60Hz Gamut min.72% NTSC Sprzętowa funkcja redukująca emisję światła niebieskiego Kąty widzenia poziomo/pionowo min. 178/178 stopni |  |
|  | Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wbudowane dwa głośniki o mocy min. 3W każdy Wbudowane dwa mikrofony. Kamera min. 5MP zintegrowana z obudową komputera, z mechaniczną zasłoną obiektywu, funkcją logowania za pomocą rozpoznawania twarzy |  |
|  | Sieć Karta sieciowa LAN obsługująca prędkości min. 100/1000 Karta sieci umożliwiająca bezprzewodowy dostęp do Internetu (Wireless Fidelity) bez użycia kabli w standardzie min 6E lub równoważnym wraz ze standardem bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi min. 5.1 |  |
|  | Porty/złącza Z tyłu obudowy: - min. 1x USB 3.2 typu C z funkcją ładowania podłączonych urządzeń - min. 3x USB 3.2 typu A - min. 1x HDMI - min. 1x DisplayPort - min. 1x RJ-45 Z boku obudowy: - min. 3x USB 3.2 typu A Generacji 2 - min. 1x złącze audio combo - czytnik kart multimedialnych Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB i czytnika kart multimedialnych nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
|  | Klawiatura/mysz Bezprzewodowa: 1 x klawiatura w układzie US + 1 x mysz z rolką |  |
|  | Energooszczędny zasilacz o mocy nie większej niż 180W oraz sprawności na poziomie min. 90%. |  |
|  | System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 7. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 8. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 9. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 10. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 11. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 12. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 13. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 14. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 15. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 16. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 17. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 18. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 19. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 20. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 21. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 22. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 23. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 24. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 25. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 26. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 27. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 28. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 29. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 30. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 31. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 32. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 33. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 34. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 35. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 36. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 37. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 38. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 39. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 40. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach (wsparcie jest wymagane ze względu na oprogramowanie używane w Szpitalu) 41. System musi oferować zaawansowane mechanizmy organizacji okien z predefiniowanymi siatkami układu okien widocznymi po najechaniu kursorem na ikonę maksymalizacji 42. System musi umożliwiać otwieranie wielu folderów w jednym oknie Eksploratora plików poprzez wbudowaną obsługę kart |  |
|  | BIOS Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - numerze inwentarzowym (AssetTag), - wersji BIOS, - dacie produkcji BIOS - zainstalowanym procesorze, - zainstalowanej pamięci RAM, Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość: - wyłączenia portów USB - wyłączenia karty sieciowej - wyłączenia karty audio - wyłączenia funkcji Wake on LAN - wyłączenia wirtualizacji - wyłączenia modułu TPM - ustawienia hasła: administratora, Power-On, dysku twardego - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii - zdefiniowania sekwencji bootowania - załadowania optymalnych ustawień BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
|  | Zintegrowany System Diagnostyczny Cyfrowy system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: - test pamięci RAM - test dysku twardego - test płyty głównej - test procesora Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia bądź błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: - PC: Producent, model - BIOS: Wersja, data wydania, producent - Procesor: Nazwa, taktowanie, pamięć cache - Pamięć RAM: Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny - Dysk twardy: model, numer seryjny, pojemność, producent System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. |  |
|  | Bezpieczeństwo - Moduł TPM 2.0 z certyfikacją TCG lub równoważną |  |
|  | Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |  |
|  | Gwarancja i wsparcie techniczne producenta Min. 36 miesięcy świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). W przypadku awarii, dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposażony w funkcję automatycznej identyfikacji urządzenia, umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie informacji w zakresie co najmniej: - fabrycznej konfiguracji urządzenia, - rodzaju gwarancji, - dacie wygaśnięcia gwarancji, - aktualizacjach. Zaawansowana diagnostyka urządzenia i oprogramowania dostępna na stronie producenta komputera. |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 2 – Zestaw komputerowy AIO z dodatkowym monitorem

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE |  | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |  |
|  | NAZWA / TYP (model) zestawu komputerowego AIO |  |  |
|  | NAZWA / TYP (model) monitora |  |  |
|  | Fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2025 roku |  |  |
|  | Procesor |  |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
|  | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. |  |  |
|  | Podstawa umożliwiająca regulację jednostki w zakresie co najmniej: - pochylenie przód tył od -5 do 20 stopni - swivel w zakresie min. 45 stopni - pivot w zakresie 90 stopni - regulację wysokości do 110mm |  |  |
|  | Chipset dostosowany do zaoferowanego procesora |  |  |
|  | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych na minimalnym poziomie wydajności 42 100 liczonej w punktach na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark lub teście równoważnym według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/ na dzień 24.02.2025 lub nowszy. |  |  |
|  | Pamięć operacyjna Min. 32GB. Możliwość rozbudowy do min. 64GB |  |  |
|  | Dysk twardy Min. 1 TB M.2 PCIe, wspierający sprzętowe szyfrowanie dysku OPAL lub równoważne, zawierający RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość instalacji drugiego dysku SSD M.2 |  |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna z procesorem. |  |  |
|  | Matryca dotykowa min. 23,8” IPS o rozdzielczości min. FHD 1920x1080, matowa Jasność typowa min. 250 cd/m² Kontrast typowy min. 1000:1 Odświeżanie min. 60Hz Gamut min.72% NTSC Sprzętowa funkcja redukująca emisję światła niebieskiego Kąty widzenia poziomo/pionowo min. 178/178 stopni |  |  |
|  | Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wbudowane dwa głośniki o mocy min. 3W każdy Wbudowane dwa mikrofony. Kamera min. 5MP zintegrowana z obudową komputera, z mechaniczną zasłoną obiektywu, funkcją logowania za pomocą rozpoznawania twarzy |  |  |
|  | Sieć Karta sieciowa LAN obsługująca prędkości min. 100/1000 Karta sieci umożliwiająca bezprzewodowy dostęp do Internetu (Wireless Fidelity) bez użycia kabli w standardzie min 6E lub równoważnym wraz ze standardem bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi min. 5.1 |  |  |
|  | Porty/złącza Z tyłu obudowy: - min. 1x USB 3.2 typu C z funkcją ładowania podłączonych urządzeń - min. 3x USB 3.2 typu A - min. 1x HDMI - min. 1x DisplayPort - min. 1x RJ-45 Z boku obudowy: - min. 3x USB 3.2 typu A Generacji 2 - min. 1x złącze audio combo - czytnik kart multimedialnych Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB i czytnika kart multimedialnych nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |  |
|  | Klawiatura/mysz Bezprzewodowa: 1 x klawiatura w układzie US + 1 x mysz z rolką |  |  |
|  | Energooszczędny zasilacz o mocy nie większej niż 180W oraz sprawności na poziomie min. 90%. |  |  |
|  | System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 7. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 8. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 9. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 10. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 11. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 12. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 13. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 14. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 15. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 16. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 17. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 18. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 19. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 20. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 21. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 22. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 23. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 24. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 25. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 26. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 27. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 28. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 29. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 30. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 31. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 32. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 33. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 34. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 35. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 36. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 37. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 38. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 39. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 40. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach (wsparcie jest wymagane ze względu na oprogramowanie używane w Szpitalu) 41. System musi oferować zaawansowane mechanizmy organizacji okien z predefiniowanymi siatkami układu okien widocznymi po najechaniu kursorem na ikonę maksymalizacji 42. System musi umożliwiać otwieranie wielu folderów w jednym oknie Eksploratora plików poprzez wbudowaną obsługę kart |  |  |
|  | BIOS Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - numerze inwentarzowym (AssetTag), - wersji BIOS, - dacie produkcji BIOS - zainstalowanym procesorze, - zainstalowanej pamięci RAM, Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość: - wyłączenia portów USB - wyłączenia karty sieciowej - wyłączenia karty audio - wyłączenia funkcji Wake on LAN - wyłączenia wirtualizacji - wyłączenia modułu TPM - ustawienia hasła: administratora, Power-On, dysku twardego - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii - zdefiniowania sekwencji bootowania - załadowania optymalnych ustawień BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |  |
|  | Zintegrowany System Diagnostyczny Cyfrowy system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: - test pamięci RAM - test dysku twardego - test płyty głównej - test procesora Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia bądź błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: - PC: Producent, model - BIOS: Wersja, data wydania, producent - Procesor: Nazwa, taktowanie, pamięć cache - Pamięć RAM: Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny - Dysk twardy: model, numer seryjny, pojemność, producent System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. |  |  |
|  | Bezpieczeństwo - Moduł TPM 2.0 z certyfikacją TCG lub równoważną |  |  |
|  | Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |  |  |
|  | Gwarancja i wsparcie techniczne producenta Min. 36 miesięcy świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). W przypadku awarii, dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposażony w funkcję automatycznej identyfikacji urządzenia, umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie informacji w zakresie co najmniej: - fabrycznej konfiguracji urządzenia, - rodzaju gwarancji, - dacie wygaśnięcia gwarancji, - aktualizacjach. Zaawansowana diagnostyka urządzenia i oprogramowania dostępna na stronie producenta komputera. |  |  |
|  | Dodatkowy monitor |  |  |
|  | Monitor będzie wykorzystywany jako drugi ekran komputera. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. |  |  |
|  | Obudowa | Wyposażona w listwę montażową w standardzie VESA 100x100. Musi stylizacją i kolorystyką pasować do dostarczonego komputera. |  |
|  | Długość przekątnej ekranu | Min. 60,5 cm (23.8") , taka jak matryca AIO |  |
|  | Rozdzielczość | Min. Full HD 1920 × 1080 px |  |
|  | Typ matrycy | IPS |  |
|  | Podświetlenie | W-LED |  |
|  | Jasność | Min. 250 cd/m² |  |
|  | Czas reakcji | Max 6 ms (typowo), 4 ms (szybkość) |  |
|  | Kontrast | 1000:1 (typowy), 3 000 000:1 (dynamiczny) |  |
|  | Częstotliwość odświeżania | Min. 60 Hz |  |
|  | Kąty widzenia | Min. 178° (poziomo i pionowo) |  |
|  | Powłoka antyodblaskowa | Tak |  |
|  | Kolory | Min. 16,7 mln, paleta barw sRGB 99%, 6-bitowa głębia |  |
|  | Multimedia | Brak głośników, mikrofonu i kamery. |  |
|  | Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |  |
|  | Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |  |
|  | USB Hub | Tak (1x upstream, 4x USB-A 3.2 Gen 1) |  |
|  | HDMI | 1x (wersja 1.4) |  |
|  | DisplayPort | 1x (wersja 1.2) |  |
|  | VGA (D-Sub) | 1x |  |
|  | Regulacja wysokości | Tak, do 15,5 cm |  |
|  | Pivot (obrót) | -90° do 90° |  |
|  | Tilt (pochylenie) | -5° do 23,5° |  |
|  | Swivel (obrót boczny) | -45° do 45° |  |
|  | Zarządzanie kablami | Tak |  |
|  | Pobór mocy | 14 W (typowy), 51 W (maks.), 0,5 W (czuwanie), 0,3 W (wyłączony) |  |
|  | Efektywność energetyczna (SDR) | Max Klasa E (15 kWh / 1000 h) |  |
|  | Wymiary szerokość ramek | bok/góra – 2 mm, dół – 17,1 mm |  |
|  | Zawartość opakowania | Podstawa, kabel HDMI (1,8 m), kabel zasilający (1,8 m), przewód USB-A - USB-B, instrukcja, Okablowanie umożliwiające podłączenie do dostarczonych komputerów AIO |  |
|  | Gwarancja monitora | 36 miesięcy |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 3 – Zestaw komputerowy AIO z dodatkowym monitorem medycznym

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE |  | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |  |
|  | NAZWA / TYP (model) zestawu komputerowego AIO |  |  |
|  | NAZWA / TYP (model) monitora medycznego |  |  |
|  | Fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2025 roku |  |  |
|  | Procesor |  |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
|  | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. |  |  |
|  | Podstawa umożliwiająca regulację jednostki w zakresie co najmniej: - pochylenie przód tył od -5 do 20 stopni - swivel w zakresie min. 45 stopni - pivot w zakresie 90 stopni - regulację wysokości do 110mm |  |  |
|  | Chipset dostosowany do zaoferowanego procesora |  |  |
|  | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych na minimalnym poziomie wydajności 42 100 liczonej w punktach na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark lub teście równoważnym według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/ na dzień 24.02.2025 lub nowszy. |  |  |
|  | Pamięć operacyjna Min. 32GB. Możliwość rozbudowy do min. 64GB |  |  |
|  | Dysk twardy Min. 1 TB M.2 PCIe, wspierający sprzętowe szyfrowanie dysku OPAL lub równoważne, zawierający RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość instalacji drugiego dysku SSD M.2 |  |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna z procesorem. |  |  |
|  | Matryca dotykowa min. 23,8” IPS o rozdzielczości min. FHD 1920x1080, matowa Jasność typowa min. 250 cd/m² Kontrast typowy min. 1000:1 Odświeżanie min. 60Hz Gamut min.72% NTSC Sprzętowa funkcja redukująca emisję światła niebieskiego Kąty widzenia poziomo/pionowo min. 178/178 stopni |  |  |
|  | Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wbudowane dwa głośniki o mocy min. 3W każdy Wbudowane dwa mikrofony. Kamera min. 5MP zintegrowana z obudową komputera, z mechaniczną zasłoną obiektywu, funkcją logowania za pomocą rozpoznawania twarzy |  |  |
|  | Sieć Karta sieciowa LAN obsługująca prędkości min. 100/1000 Karta sieci umożliwiająca bezprzewodowy dostęp do Internetu (Wireless Fidelity) bez użycia kabli w standardzie min 6E lub równoważnym wraz ze standardem bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi min. 5.1 |  |  |
|  | Porty/złącza Z tyłu obudowy: - min. 1x USB 3.2 typu C z funkcją ładowania podłączonych urządzeń - min. 3x USB 3.2 typu A - min. 1x HDMI - min. 1x DisplayPort - min. 1x RJ-45 Z boku obudowy: - min. 3x USB 3.2 typu A Generacji 2 - min. 1x złącze audio combo - czytnik kart multimedialnych Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB i czytnika kart multimedialnych nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |  |
|  | Klawiatura/mysz Bezprzewodowa: 1 x klawiatura w układzie US + 1 x mysz z rolką |  |  |
|  | Energooszczędny zasilacz o mocy nie większej niż 180W oraz sprawności na poziomie min. 90%. |  |  |
|  | System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 7. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 8. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 9. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 10. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 11. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 12. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 13. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 14. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 15. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 16. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 17. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 18. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 19. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 20. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 21. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 22. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 23. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 24. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 25. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 26. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 27. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 28. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 29. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 30. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 31. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 32. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 33. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 34. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 35. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 36. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 37. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 38. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 39. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 40. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach (wsparcie jest wymagane ze względu na oprogramowanie używane w Szpitalu) 41. System musi oferować zaawansowane mechanizmy organizacji okien z predefiniowanymi siatkami układu okien widocznymi po najechaniu kursorem na ikonę maksymalizacji 42. System musi umożliwiać otwieranie wielu folderów w jednym oknie Eksploratora plików poprzez wbudowaną obsługę kart |  |  |
|  | BIOS Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - numerze inwentarzowym (AssetTag), - wersji BIOS, - dacie produkcji BIOS - zainstalowanym procesorze, - zainstalowanej pamięci RAM, Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość: - wyłączenia portów USB - wyłączenia karty sieciowej - wyłączenia karty audio - wyłączenia funkcji Wake on LAN - wyłączenia wirtualizacji - wyłączenia modułu TPM - ustawienia hasła: administratora, Power-On, dysku twardego - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii - zdefiniowania sekwencji bootowania - załadowania optymalnych ustawień BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |  |
|  | Zintegrowany System Diagnostyczny Cyfrowy system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: - test pamięci RAM - test dysku twardego - test płyty głównej - test procesora Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia bądź błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: - PC: Producent, model - BIOS: Wersja, data wydania, producent - Procesor: Nazwa, taktowanie, pamięć cache - Pamięć RAM: Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny - Dysk twardy: model, numer seryjny, pojemność, producent System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. |  |  |
|  | Bezpieczeństwo - Moduł TPM 2.0 z certyfikacją TCG lub równoważną |  |  |
|  | Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |  |  |
|  | Gwarancja i wsparcie techniczne producenta Min. 36 miesięcy świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). W przypadku awarii, dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposażony w funkcję automatycznej identyfikacji urządzenia, umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie informacji w zakresie co najmniej: - fabrycznej konfiguracji urządzenia, - rodzaju gwarancji, - dacie wygaśnięcia gwarancji, - aktualizacjach. Zaawansowana diagnostyka urządzenia i oprogramowania dostępna na stronie producenta komputera. |  |  |
|  | Monitor medyczny |  |  |
|  | Monitor będzie wykorzystywany jako drugi ekran komputera. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Monitor przeznczony do wyświetlenia obrazów medycznych |  |  |
|  | Obudowa | Wyposażona w listwę montażową w standardzie VESA 100x100. |  |
|  | Matryca | IPS |  |
|  | Podświetlenie | LED |  |
|  | Rozdzielczość | Min. 1920 x 1200 px (proporcje 16:10) |  |
|  | Rozmiar obrazu | (S x W): 518,4 x 324,0 mm |  |
|  | Rozmiar piksela | Max. 0,270 x 0,270 mm |  |
|  | Liczba kolorów | Min. 10-bit (DisplayPort): 1,07 mld z palety 543 mld (13-bit) 8-bit: 16,77 mln z palety 543 mld (13-bit) |  |
|  | Kąty widzenia | Min. 178° / 178° |  |
|  | Jasność maksymalna | Min. 410 cd/m² |  |
|  | Rekomendowana jasność kalibracyjna | 220 cd/m² |  |
|  | Kontrast | Min. 1350:1 |  |
|  | Czas reakcji | Max. 22 ms (czarny-biały-czarny) |  |
|  | Wejścia | DisplayPort, HDMI |  |
|  | Wyjście | DisplayPort (do łączenia szeregowego) |  |
|  | Porty USB | 1x USB-B 2.0 (upstream), 2x USB-A 2.0 (downstream) |  |
|  | Częstotliwość odświeżania | 59–61 Hz |  |
|  | Pobór mocy | Typowy: 26 W Maksymalny: 56 W Tryb oszczędzania: ≤ 0,6 W |  |
|  | Zasilanie | AC 100–240 V, 50/60 Hz |  |
|  | Czujnik podświetlenia | Tak |  |
|  | Stabilizacja jasności | Tak |  |
|  | Wyrównanie jasności i kolorów na całej powierzchni ekranu | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie obrazów monochromatycznych i kolorowych z odpowiednim dopasowaniem krzywej gamma – piksel po pikselu | Tak |  |
|  | Tryby obrazu | Custom, sRGB, CAL1, CAL2, DICOM, Text |  |
|  | Dostarczane kable sygnałowe | DisplayPort (3 m), Kabel USB-A – USB-B (3 m) |  |
|  | Dostarczane akcesoria | kabel zasilający (3 m), kabel USB-A – USB-B (3 m), płyta z oprogramowaniem RadiCS LE i instrukcją instalacji Okablowanie umożliwiające podłączenie do dostarczonych komputerów AIO |  |
|  | Gwarancja monitora medycznego | 36 miesięcy |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

CZĘŚĆ NR 3 – KOLUMNY ANESTEZJOLOGICZNE

Tabela nr 1 – Kolumna anestezjologiczna sufitowa z ramieniem podwójnym

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Ogólne |  |
|  | Sufitowa jednostka anestezjologiczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. |  |
|  | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie profili konstrukcyjnych bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wszelkie zaślepki na konsoli montowane bezśrubowo |  |
|  | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Płyta interfejsowa z przewodami elastycznymi zakończonymi zaworami odcinającymi do podłączenia sztywnego z instalacją szpitalną. |  |
|  | Tworzywowa zaoblona obudowa sufitowa zakrywająca elementy montażowe |  |
|  | Zawiesie sufitowe posiadające regulacje umożliwiające montaż i dostosowanie do wymaganej wysokości |  |
|  | Waga kolumny wraz z wyposażeniem wymaganym w niniejszym opisie max. 65 kg |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie ramienia min. 200 kg |  |
|  | Konsola |  |
|  | Konsola wykonana całkowicie z aluminium malowanego na kolor z palety RAL – możliwość wyboru kolorystyki lakierowania poszczególnych ścianek z palety RAL celem dostosowania jej do koloru sali operacyjnej. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych aktualnych, kompletnych wzorników |  |
|  | Kształt konsoli trapezoidalny – nie dopuszcza się kształtów okrągłych i prostokątnych |  |
|  | Profil konstrukcyjny konsoli dzielony z osobnym kanałem dla przewodów elektrycznych oraz dla przewodów gazowych |  |
|  | Kanały prowadzone pionowe wzdłuż wysokości konsoli |  |
|  | Ścianki konsoli o grubości min. 2 mm |  |
|  | Gniazda gazowe montowane na ściance kanału z przewodami gazowymi umieszczone w jednym pionowym rzędzie |  |
|  | Gniazda elektryczne, wyrównania potencjału oraz teletechniczne montowane na ściance kanału z przewodami elektrycznymi w pionowym rzędzie |  |
|  | Możliwość wyboru przez Zamawiającego konfiguracji montażu gniazd elektrycznych oraz gazowych – do wyboru montaż na ściankach bocznych (gniazd gazowych) lub na ściance tylnej (gniazda elektryczne) |  |
|  | Konsola pionowa o wysokości min. 1000 mm |  |
|  | Całkowita szerokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 390 mm +/-10 mm |  |
|  | Całkowita głębokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 200 mm +/-10 mm |  |
|  | Kąt mocowania ścianek bocznych w stosunku do ścianki frontowej na której znajduje się profil montażowy min. 45° |  |
|  | Możliwość obrotu konsoli o min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA): 2 x O2 - tlen 2 x AIR - sprężone powietrze 2 x VAC - próżnia 1 x N2O - podtlenek azotu 1 x AGSS - odciąg gazów anestetycznych z zaworem inżektorowym |  |
|  | Konsola wyposażona w manometry kontrolne gazów – po jednym dla każdego z rodzajów gazów |  |
|  | Konsola wyposażona w gniazda elektryczne: 8 x gniazdo elektryczne - gniazda zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli z sygnalizacją kontrolną LED – gniazda podzielone na min. dwa obwody 8 x bolec wyrównania potencjałów – gniazdo nie wystające poza obrys ścinaki konsoli o więcej niż 2 mm 1 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6 – gniazdo zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli. |  |
|  | W środkowej części konsoli umieszczony prostokątny profil montażowy z anodowanego aluminium umożliwiający bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil zintegrowany z konsolą nie wystający poza jej obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników. |  |
|  | System mocowania półek i wyposażenia w profilu montażowym umożliwiający łatwy ich demontaż, zmianę kolejności montażu a także wymianę na inne wyposażenie bez potrzeby demontażu uchwytu głównego instalowanego w profilu montażowym |  |
|  | Konsola łączona z ramieniem poprzez łącznik o przekroju owalnym i średnicy min. 11 cm |  |
|  | Ramię nośne |  |
|  | Poziome podwójne ramię nośne o długości min. 1500 mm – wymiar liczony jako odległość od osi do osi obrotu pierwszego ramienia do osi obrotu drugiego ramienia. |  |
|  | Człon pierwszy (górny) ramienia dłuższy niż drugi (dolny) |  |
|  | Ramię wykonane z aluminium malowanego na kolor z palety RAL - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych aktualnych, kompletnych wzorników |  |
|  | Profil ramienia w kształcie prostokąta (bez powierzchni wypukłych lub wklęsłych) ułatwiający utrzymanie czystości. Krawędzie zaokrąglone |  |
|  | Aluminiowe lub tworzywowe zaślepki zakończenia ramienia |  |
|  | Szerokość profilu 220 mm +/-10 mm |  |
|  | Wysokość profilu 120 mm +/-10 mm |  |
|  | Grubość ścianki profilu min. 9 mm |  |
|  | Pneumatyczny hamulec obrotu ramienia |  |
|  | Hamulec pneumatyczny zwalniany poprzez przycisk z graficznym kolorystycznym oznaczeniem umieszczony na tworzywowym uchwycie regulacyjnym montowanym poziomo od frontu półki lub z tyłu konsoli – do wyboru przez Użytkowników. Ze względów ergonomicznych nie dopuszcza się przycisków montowanych na szynie sprzętowej |  |
|  | Na zaślepce ramienia zamontowany sygnalizator w postaci diody LED odblokowania hamulca w kolorystyce zgodnej z graficznym oznaczeniem na uchwycie regulacyjnym – sygnalizator załączany w przypadku naciśnięcia hamulca |  |
|  | Zintegrowane oświetlenie ambientowe ledowe RGB (min. 2 x 7W na każdy człon ramienia) umieszczone na górnej płaszczyźnie ramienia wykorzystywane przy operacjach endoskopowych – oświetlenie z funkcją włączania/wyłączania, regulacją jasności i wyboru kolorystyki sterowanie z panelu dotykowego montowanego na konsoli |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia względem zawieszenia sufitowego min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe konsoli |  |
|  | 1 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego o wymiarach całkowitych (+/- 5%) 530 mm x 450 mm z szufladą z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o głębokości min. 80 mm o wymiarze wewnętrznym min. 320 mm x 320mm (wymiar liczony jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady) , materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii (nie dopuszcza się materiału w postaci metalu, aluminium oraz płyt meblowych i innych materiałów nie kompozytowych), front szuflady także wykonany z materiału kompozytowego bakteriobójczego całkowicie gładkiego z profilowanym wycięciem służącym za uchwyt – nie dopuszcza się uchwytów wystających poza czoło szuflady ani uchwytów wpuszczanych w czoło szuflady. Półka z szufladą montowana do profilu montażowego w konsoli. |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie szuflady min. 40 kg |  |
|  | Szuflada wyposażona w oświetlenie wewnętrzne ledowe uruchamiane podczas wysunięcia szuflady |  |
|  | 2 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego mocowana do profilu montażowego w konsoli z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o wymiarach całkowitych (+/- 5%) 530 mm x 450 mm, materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii |  |
|  | Półki posiadające szyny boczne akcesoryjne montowane z lewej i prawej strony |  |
|  | Szyny akcesoryjne przy półkach zakończone zaokrąglonymi tworzywowymi lub gumowymi narożnikami zintegrowanymi z szynami bocznymi. Nie dopuszcza się nakładanych, wsuwanych lub dokręcanych narożników. |  |
|  | Uchwyt pomp infuzyjnych o długości min. 1000 mm i obciążalności min. 15 kg na podwójnym wysięgniku o zasięgu min. 400 mm |  |
|  | Wieszak kroplówki o długości 1000 mm i obciążalności min. 15 kg na podwójnym wysięgniku o zasięgu min. 400 mm, haczyki wykonane z tworzywa |  |
|  | Koszyk na cewniki z uchwytem do mocowania na szynie DIN, głębokość koszyka min. 350 mm, średnica min. 50 mm, dopuszczalne obciążenie min. 5 kg |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 2 – Kolumna anestezjologiczna sufitowa pionowa

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Ogólne |  |
|  | Sufitowa jednostka zasilająca - przyłóżkowa – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. |  |
|  | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie profili konstrukcyjnych bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wszelkie zaślepki na konsoli montowane bezśrubowo |  |
|  | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Płyta interfejsowa z przewodami elastycznymi zakończonymi zaworami odcinającymi do podłączenia sztywnego z instalacją szpitalną. |  |
|  | Tworzywowa zaoblona obudowa sufitowa zakrywająca elementy montażowe |  |
|  | Zawiesie sufitowe posiadające regulację umożliwiające montaż i dostosowanie do wymaganej wysokości |  |
|  | Waga konsoli bez elementów wyposażenia dodatkowego max 45 kg |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie systemu min. 170 kg |  |
|  | Konsola |  |
|  | Konsola wykonana całkowicie z aluminium malowanego na kolor z palety RAL – możliwość wyboru kolorystyki lakierowania poszczególnych ścianek z palety RAL celem dostosowania jej do koloru sali operacyjnej. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych aktualnych, kompletnych wzorników |  |
|  | Profil konstrukcyjny konsoli dzielony z osobnym kanałem dla przewodów elektrycznych oraz dla przewodów gazowych |  |
|  | Kanały prowadzone pionowe wzdłuż wysokości konsoli |  |
|  | Gniazda gazowe montowane na ściance kanału z przewodami gazowymi umieszczone w jednym pionowym rzędzie |  |
|  | Gniazda elektryczne, wyrównania potencjału oraz teletechniczne montowane na ściance kanału z przewodami elektrycznymi w pionowym rzędzie |  |
|  | Możliwość wyboru przez Zamawiającego miejsca montażu poszczególnych gniazd elektrycznych oraz gazowych – do wyboru montaż na ściankach bocznych lub na ściance tylnej |  |
|  | Konsola pionowa o wysokości min. 1000 mm |  |
|  | Całkowita szerokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 390 mm +/-10 mm |  |
|  | Całkowita głębokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 200 mm +/-10 mm |  |
|  | Możliwość obrotu konsoli o min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA): 2 x O2 - tlen 2 x AIR - sprężone powietrze 2 x VAC - próżnia 1 x N2O – podtlenek azotu 1 x AGSS - odciąg gazów anestetycznych z zaworem inżektorowym |  |
|  | Konsola wyposażona w manometry kontrolne gazów – po jednym dla każdego z rodzajów gazów |  |
|  | Konsola wyposażona w gniazda elektryczne: 8 x gniazdo elektryczne - gniazda zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli z sygnalizacją kontrolną LED – gniazda podzielone na min. Dwa obwody 8 x bolec wyrównania potencjałów – gniazdo nie wystające poza obrys ścinaki konsoli o więcej niż 2 mm 1 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6 – gniazdo zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli. |  |
|  | W środkowej części konsoli umieszczony prostokątny profil montażowy z anodowanego aluminium umożliwiający bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil zintegrowany z konsolą nie wystający poza jej obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe konsoli |  |
|  | 1 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego o wymiarach całkowitych (+/- 5%) 530 mm x 450 mm z szufladą z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o głębokości min. 80 mm o wymiarze wewnętrznym min. 320 mm x 320mm (wymiar liczony jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady) , materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii (nie dopuszcza się materiału w postaci metalu, aluminium oraz płyt meblowych i innych materiałów nie kompozytowych), front szuflady także wykonany z materiału kompozytowego bakteriobójczego całkowicie gładkiego z profilowanym wycięciem służącym za uchwyt – nie dopuszcza się uchwytów wystających poza czoło szuflady ani uchwytów wpuszczanych w czoło szuflady. Półka z szufladą montowana do profilu montażowego w konsoli. |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie szuflady min. 40 kg |  |
|  | Szuflada wyposażona w oświetlenie wewnętrzne ledowe uruchamiane podczas wysunięcia szuflady |  |
|  | 2 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego mocowana do profilu montażowego w konsoli z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o wymiarach całkowitych (+/- 5%) 530 mm x 450 mm, materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii |  |
|  | Półki posiadające szyny boczne akcesoryjne montowane z lewej i prawej strony |  |
|  | Szyny akcesoryjne przy półkach zakończone zaokrąglonymi tworzywowymi lub gumowymi narożnikami zintegrowanymi z szynami bocznymi. Nie dopuszcza się nakładanych, wsuwanych lub dokręcanych narożników. |  |
|  | Uchwyt pomp infuzyjnych o długości min. 1000 mm i obciążalności min. 15 kg na podwójnym wysięgniku o zasięgu min. 400 mm |  |
|  | Wieszak kroplówki o długości min. 1000 mm i obciążalności min. 15 kg na podwójnym wysięgniku o zasięgu min. 400 mm, haczyki wykonane z tworzywa |  |
|  | Koszyk na cewniki z uchwytem do mocowania na szynie DIN, głębokość koszyka min. 350 mm, średnica min. 50 mm, dopuszczalne obciążenie min. 5 kg |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 3 – Kolumna anestezjologiczna ścienna

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2025 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Ogólne |  |
|  | Ścienna pionowa jednostka zasilająca - przyłóżkowa – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. |  |
|  | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie profili konstrukcyjnych bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wszelkie zaślepki na konsoli montowane bezśrubowo |  |
|  | Jednostka zasilająca - w wykonaniu dwustronnym – strona lewa oraz prawa - możliwość montażu gniazd z lewej jak również z prawej strony, wykonana z aluminium lakierowanego na kolor RAL. |  |
|  | Konsola |  |
|  | Konsola z profilu aluminiowego w kształcie ściętym umożliwiającym zamocowanie gniazd elektrycznych i gazowych pod kątem w stosunku do stanowiska łóżkowego. Profil o wymiarze min. 380 x 180 mm. Wysokość min. 1500 mm. |  |
|  | Profil posiadający odseparowane kanały dla lewej oraz prawej strony. |  |
|  | W środkowej części konsoli na całej długości rurowy pionowy profil montażowy o średnicy min. 36 mm do mocowania wyposażenia dodatkowego oraz półek. |  |
|  | Dopuszczalne maksymalne obciążenie 95 kg |  |
|  | Możliwość rozbudowy konsoli o dodatkowe elementy wyposażenia: - uchwyty - półki - szuflady Bez dokonywania przeróbek i wymiany elementów |  |
|  | Wyposażenie konsoli |  |
|  | Konsola wyposażona w gniazda elektryczne: 8 x gniazdo elektryczne - gniazda zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli z sygnalizacją kontrolną LED – gniazda podzielone na min. dwa obwody 8 x bolec wyrównania potencjałów – gniazdo nie wystające poza obrys ścinaki konsoli o więcej niż 2 mm 1 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6 – gniazdo zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA): 2 x O2 - tlen 2 x AIR - sprężone powietrze 2 x VAC - próżnia 1 x N2O – podtlenek azotu 1 x AGSS - odciąg gazów anestetycznych z zaworem inżektorowym |  |
|  | 1 x półka z szufladą ze stali lakierowanej z dwiema listwami DIN, mocowana w środkowej części panelu na rurowym pionowym profilu montażowym opisanym w pkt. 5. Minimalne wymiary półki z szufladą L520xW420xH150mm), dopuszczalne obciążenie min. 40 kg |  |
|  | 2 x półka ze stali lakierowanej z dwiema listwami DIN mocowana w środkowej części panelu na rurowym pionowym profilu montażowym opisanym w pkt. 5. Minimalne wymiary półki: L450xW430 mm dopuszczalne obciążenie min. 40 kg |  |
|  | Uchwyt pomp infuzyjnych o długości min. 1000 mm i obciążalności min. 15 kg na podwójnym wysięgniku o zasięgu min. 400 mm |  |
|  | Wieszak kroplówki o długości min. 1000 mm i obciążalności min. 15 kg na podwójnym wysięgniku o zasięgu min. 400 mm, haczyki wykonane z tworzywa |  |
|  | Koszyk na cewniki z uchwytem do mocowania na szynie DIN, głębokość koszyka min. 350 mm, średnica min. 50 mm, dopuszczalne obciążenie min. 5 kg |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

CZĘŚĆ NR 4 – APARAT ULTRASONOGRAFICZNY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT | - |  |
|  | NAZWA / TYP (model) | - |  |
|  | Fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2025 roku | - |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
|  | Ogólne |  |  |
|  | Aparat kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem brak konieczności zakupu dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat nieużywany, wyklucza się aparaty demo. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu minimum 1,0 – 23 MHz | Tak (podać) |  |
|  | Dynamika systemu min. 380 dB | Tak (podać) | < 400 dB – 0 pkt > 400 dB – 5 pkt |
|  | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 12 000 000 | Tak (podać) |  |
|  | System ciągłego dynamicznego ogniskowania odbiorczego | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych - aktywnych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 4 | Tak (podać) |  |
|  | Monitor LCD, LED lub OLED o przekątnej ekranu min. 23 cale | Tak (podać) |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 (Full HD) | Tak (podać) |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | Tak |  |
|  | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | Tak |  |
|  | Klasyczna klawiatura alfanumeryczna (z fizycznymi klawiszami) dostępna na panelu operatora | Tak |  |
|  | Suwaki TGC min. 8 stref, umieszczone na panelu dotykowym z możliwością zapamiętania min. 4 ustawień użytkownika | Tak (podać) |  |
|  | Ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien | Tak (podać) |  |
|  | Możliwość zdublowania ekranu diagnostycznego na panelu dotykowym | Tak |  |
|  | Tzw. pływający panel operatora, z możliwością regulacji położenia w trzech wymiarach: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, z funkcją hamulca | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości panelu sterowania min. 15 cm | Tak (podać) |  |
|  | Regulacji obrotu panelu sterowania min. +/- 30° | Tak |  |
|  | Regulacja wysunięcia panelu sterowania min. 25 cm | Tak (podać) |  |
|  | Uchwyty na sondy zamontowane po obydwu stronach panelu sterowania | Tak |  |
|  | Waga aparatu max. 130 kg | Tak (podać) |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów | Tak (podać) |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak |  |
|  | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD min. 1 TB | Tak (podać) |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego dysku USB do archiwizacji danych. | Tak |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting | Tak |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. JPEG, AVI, WMV, DICOM, Raw Data | Tak |  |
|  | Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wraz z załączaną przeglądarką DICOM | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator, umożliwiający normalną pracę aparatu (wykonywanie badań) w przypadku zaniku zasilania sieciowego, min 15 min. | Tak |  |
|  | Videoprinter cyfrowy monochromatyczny formatu A6 | Tak |  |
|  | Wbudowana nagrywarka CD/DVD | Tak |  |
|  | Zintegrowany z aparatem podgrzewacz butelki z żelem | Tak |  |
|  | Drukarka wbudowana. Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów z badań i obrazów | Tak |  |
|  | Porty USB 3.0 i USB 2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. | Tak |  |
|  | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI | Tak |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100/1000 Mbps | Tak |  |
|  | Obrazowanie |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 40 cm | Tak (podać) | ≤ 40 cm – 0 pkt 40- 45 cm – 2 pkt >45 cm - 5 pkt |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także z pamięci Cine: min. 20x | Tak (podać) |  |
|  | Porównywanie min. 8 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | Tak |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min. 9000 obr/sek | Tak (podać) | ≤ 4000 obr/sek – 0 pkt 4000-8000 obr/sek – 5 pkt > 8000 obr/sek – 10 pkt |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | Tak |  |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | Tak |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
|  | Obrazowanie rombowe | Tak |  |
|  | Oprogramowanie, eliminujące szumy i cienie obrazu bez utraty rozdzielczości | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |
|  | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego z inwersją pulsu | Tak |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru (compounding) – minimum 8 kątów nadawania (np. SonoCT) | Tak |  |
|  | Tryb Duplex (2D+PWD) | Tak |  |
|  | Tryb Triplex (2D+PWD+CD) | Tak |  |
|  | Zapis danych obrazowych w archiwum aparatu w formacie RAW DATA, pozwalający na późniejszą obróbkę w takim samym zakresie jak w czasie badania, w tym: 1. Możliwość zmiany wzmocnienia obrazu 2D; 2. Możliwość zmiany wzmocnienia i wyłączenia trybu Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i zapisanych w archiwum; 3. Możliwość zmiany mapy Kolor Doppler na obrazach zatrzymanych i zapisanych w archiwum; 4. Możliwość zmiany położenia linii bazowej i korekcji kąta dla trybu Dopplera spektralnego dla obrazów zapisanych w archiwum; 5. Możliwość wykonywania pomiarów na obrazach zapisanych w archiwum w takim samym zakresie jak podczas wykonywanego badania. | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach. Długość skanu minimum 130 cm. | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF | Tak |  |
|  | Zakres prędkości min. 10 m/s dla zerowego kąta bramki | Tak |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 1,0 - 20 mm | Tak |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/-20 stopni | Tak |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 85° | Tak |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (minimum PS, ED, PI, RI) | Tak |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą | Tak |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | Tak |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego minimum +/-20 stopni | Tak |  |
|  | Optymalizacja zapisów dopplera kolorowego za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości) | Tak |  |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz kierunkowy Power Doppler | Tak |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do obrazowania mikro przepływów | Tak, podać |  |
|  | Niedopplerowski tryb obrazowania przepływów oparty na technice śledzenia punktów obrazu (Speckle tracking) | Nie obowiązkowy | Tak - 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Pseudotrójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi (np. S-Flow, RadiantFlow, SMI) | Tak (podać) |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne (presety) z oprogramowaniem pomiarowym do badań narządów jamy brzusznej, tarczycy, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, urologicznych, ginekologiczno-położniczych, kardiologicznych | Tak (podać) |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych min.8 | Tak (podać) |  |
|  | Elastografia uciskowa (Strain Elastography). Obliczanie i wyświetlanie sztywności względnej tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowic convex i liniowej. Możliwość porównania sztywności z minimum 2 obszarów. Wyświetlany na ekranie wskaźnik prawidłowej siły ucisku. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni. | Tak, (podać) | Tak - 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Elastografia fali poprzecznej (Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z dowolną regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym - dostępne na sondach: convex, linia. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa i m/sek. | Tak, (podać) |  |
|  | Funkcja analizy stłuszczenia wątroby. Moduł pomiarowy pozwalający na określenie parametryczne stłuszczenia miąższu wątroby | Tak, (podać) | Tak - 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Sondy |  |  |
|  | Sonda Convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych wykonana w technologii pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. Pure Cristal, Single Cristal) | Tak (podać model) |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy obejmujący przedział. 1,5 -6,0 MHz | Tak (podać) |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 70 stopni | Tak (podać) |  |
|  | Ilość kryształów w jednej linii min. 180 | Tak (podać) |  |
|  | Praca w technice II harmonicznej | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w trybie elastografii Shear Wave | Tak |  |
|  | Sonda Liniowa wysokiej częstotliwości do badań małych struktur wykonana w technologii matrycowej (wielorzędowej) lub innej | Tak (podać model) |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy obejmujący przedział min. 4,0 – 9,0 MHz | Tak (podać) |  |
|  | Ilość kryształów minimum 1000 | Tak (podać) |  |
|  | Szerokość pola obrazu (FOV) min 40 mm | Tak (podać) |  |
|  | Praca w technice II harmonicznej | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w trybie elastografii Shear Wave | Tak |  |
|  | Sonda Liniowa do badań naczyniowych wykonana w technologii pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. Pure Cristal, Single Cristal) | Tak (podać model) |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy obejmujący przedział min.4,0 – 9,0 MHz | Tak (podać) |  |
|  | Ilość kryształów minimum 180 | Tak (podać) | Lub równoważna wykonana w innej technologii |
|  | Szerokość skanu (FOV) 40 mm +/- 10 mm | Tak (podać) |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w trybie elastografii Shear Wave | Tak |  |
|  | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych wykonana w technologii pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. Pure Cristal lub Single Cristal) o konstrukcji matrycowej (wielorzędowej) | Tak, (podać model) |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy obejmujący przedział. 1,5 -5,0 MHz | Tak (podać) |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 115 stopni | Tak (podać) |  |
|  | Ilość kryształów min. 230 | Tak (podać) | Lub równoważna wykonana w innej technologii |
|  | Praca w technice II harmonicznej | Tak |  |
|  | Praca w trybie dopplera z falą ciągłą cw-D | Tak |  |
|  | Sonda Liniowa typu „kij hokejowy” | Tak, (podać model) |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy obejmujący przedział 7,0 – 20,0 MHz | Tak (podać) |  |
|  | Ilość kryształów minimum 192 | Tak (podać) |  |
|  | Szerokość skanu (FOV) 25 mm +/- 2 mm | Tak (podać) |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak (podać) |  |
|  | Minimum 3 częstotliwości w trybie kolor doppler | Tak (podać) |  |
|  | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert |  |  |
|  | Funkcja nałożenia (fuzji) obrazu na zaimportowane obrazy z innych modalności (np. CT, MR, PET/CT) oraz nawigacji przestrzennej. Głowica convex z wbudowanym czujnikiem położenia. | Tak, (podać( |  |
|  | Zastosowanie biopsji cienkoigłowej pod kontrolą fuzji – tracking igły biopsyjnej wraz z wyświetlaniem toru biopsyjnego na nałożonych obrazach CT/USG w czasie rzeczywistym | Tak, (podać( |  |
|  | Możliwość podłączenia bezprzewodowych głowic typu convex (3,5 MHz, min. 128 kryształów) i liniowej (12 MHz, min.192 kryształy) | Tak (podać) |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę rektalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex, min. 5,0-10,0 MHz, min. po 64 elementów, kąt skanowana min. 130 st., obrazowanie harmoniczne | Tak (podać) |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania 3D/4D z głowic objętościowych (wolumetrycznych): convex i endocavitarną. Obrazowanie 4D z max. prędkością (Frame Rate) minimum 35 obrazów/s | Tak (podać) |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę endocavitarną 3D/4D, o zakresie częstotliwości pracy obejmującym przedział 4-10 MHz, kąt skanowania 2D min. 180 st., kąt skanowani w 3D/4D min. 150x150 st., min. 192 elementy | Tak (podać) |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę microconvex do wykonaną w technologii pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. Pure Cristal, Single Cristal) o zakresie częstotliwości pracy obejmującym przedział 3-11 MHz, minimum 192 kryształy, kąt pola obrazowania minimum 90 stopni. | Tak (podać) |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes (IMT) z minimum 300 punktów pomiarowych | Tak (podać) |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Gwarancja min. 2 lata | Tak (podać) |  |
|  | Gwarancja 3 lata | - | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |

Maksymalna ilość punktów za kryteria pozacenowe: 40 pkt. (nie uwzględniłam gwarancji)

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

PROJEKT UMOWY NR ... .TP.382.071.2025 JK

zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych

| dotyczy: | części nr 1 wyposażenia meblowego |
| --- | --- |

Umowa zawarta w dniu ....................... roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, KRS: 0000006505, BDO 000008455

reprezentowanym przez Piotr Sołtysińskiego – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym, Stroną

a

NIP:....................REGON:..........................KRS:.........................................

reprezentowanym przez: .................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, Stroną

Zamówienie finansowane z dotacji celowej Funduszu Medycznego pn.: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ratownictwa medycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie poprzez przebudowę i zakup nowego wyposażenia na rzecz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych z nim współpracujących". Umowa nr DOI/FM/SMPL/118/MDSOR/2023/41/355.

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) (dalej: „ustawa Pzp”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu przetargu nieograniczonego zawarto umowę następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu ........................................ za cenę i w ilości jak w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i będącej integralną częścią umowy.

- Wartość umowy netto: ................ zł, brutto: ................ zł.

    - Wykonawca poniesie koszt:

  - Dostarczenia mebli i wyposażenia do Zamawiającego;

  - Montażu mebli i wyposażenia u Zamawiającego;

  - Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi;

  - Ubezpieczenia mebli i wyposażenia na czas dostawy i do czasu montażu;

- Dostawa mebli nastąpi w terminie do …… - po wcześniejszym ustaleniu miejsca dostawy oraz montażu z ……………………, tel. ……………………...

- Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania umowy.

- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2

  - Na zakupione meble Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji oraz zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego.

  - Przeglądy w cenie dostawy - raz w roku przez okres trwania gwarancji.

  - Czas wykonania naprawy lub wymiany mebli na wolny od wad - 48 godzin od zgłoszenia.

§ 3

- Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie dostarczonej faktury sporządzonej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.

- Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę o treści i formie zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień wystawiania faktury.

- Płatność nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: faktury@swk.med.pl .

- Wykonawca ma również możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.

- Płatność nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Zmiana wierzyciela dokonana bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 4

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

  - niezrealizowania umowy w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4 w wysokości 10% wartości netto umowy określonej w § 1 ust. 2.

  - niewykonania naprawy lub wymiany mebli na wolny od wad w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy zgłoszonego jako awaryjny, za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia ustalonego terminu wykonania naprawy lub wymiany mebli na nowy, liczony od terminu zakończenia okresu oczekiwania na wykonanie naprawy lub wymiany mebli.

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości netto umowy, określonej w § 1 ust. 2.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.

§ 5

Zmiana wierzyciela dokonana bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 6

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku nienależytego jej wykonywania, a w szczególności:

- dostawy oraz montażu innego przedmiotu niż przedstawiony w ofercie,

- opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy powyżej 14 dni.

§ 7

      - Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy polegająca na:

- zastąpieniu danego asortymentu innymi produktami, jeżeli:

    - zmiana jest konieczna ze względu na brak dostępności produktów/surowców niezbędnych do wytworzenia zaoferowanego asortymentu, spowodowanego w szczególności zaprzestaniem produkcji;

    - konieczność zmiany jest spowodowana wycofaniem z obrotu na terytorium Unii Europejskiej produktu niezbędnego do wykonania dostawy lub też wynika z zakończenia serii produkcyjnej danej bryły meblowej;

    - zmiana jest uzasadniona w świetle rozwoju technicznego lub technologicznego, czego Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć przed terminem składania ofert

– o ile nowe produkty posiadają parametry techniczne nie gorsze od pierwotnie zaoferowanych, a także pod warunkiem zachowania funkcjonalności i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego asortymentu;

- modyfikacji technicznych parametrów dostarczanych produktów, jeżeli taka konieczność wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej – pod warunkiem zachowania funkcjonalności i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego asortymentu;

- modyfikacji cech estetycznych (np. kolor, faktura, wzornictwo itp.) dostarczanych produktów – pod warunkiem zachowania funkcjonalności, pierwotnego przeznaczenia, a także parametrów technicznych zastępowanego asortymentu;

      - Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

- wstrzymania prac montażowych wskutek orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej;

- opóźnienia realizacji robót remontowych w pomieszczeniach, w których miały być zamontowane poszczególne elementy przedmiotu umowy;

- braku możliwości udostępnienia pomieszczeń, w których dostarczane meble lub inne produkty miały zostać zainstalowane, o ile Zamawiający – działając z należytą starannością – nie mógł tego przewidzieć przed terminem składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- zmiany miejsca dostawy lub montażu danego asortymentu.

§ 8

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie końcowego odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku, kiedy wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- w przypadku, kiedy wady nie nadają się do usunięcia, może zażądać wymiany mebla na wolny od wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru przedmiotu umowy będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

- W dniu odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu certyfikaty, protokoły kontroli jakości i inne świadectwa świadczące o jakości materiałów użytych podczas realizacji zadania. Dokumenty te muszą być potwierdzone i sprawdzone co do zgodności z zakupionym materiałem.

§ 9

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Formularz ofertowy.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Protokół Zdawczo – Odbiorczy (wzór)

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |

Załącznik nr 3 do umowy nr ………………………….

WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO

Sporządzony w ………………….dnia …............................... 2025r.

WYKONAWCA:

……………………………………………….……………………………………….………….

……………………………………………….……………………………………….………….

(nazwa i adres firmy)

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

- Wykonawca przekazał Zamawiającemu następujący sprzęt zgodnie z umową nr:

………………………….. z dnia……………………………2025 r.

- Zamawiający sprawdził kompletność dostawy sprzętu.

| Nr pozycji z opisu | Nazwa | Typ (zaoferowany) | Ilość szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru sprawdzi dostarczony Sprzęt pod względem jakości i ilości (przy udziale Wykonawcy), a ewentualne zastrzeżenia zgłosi Wykonawcy – zgodnie z zapisami umowy.

- Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonym przedmiotem umowy:

- Instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim oraz karty gwarancyjne,

- ...............................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................................

- Inne:…………………………………………………………………………………………………………...……

WYKONAWCA: 	 	 	 	 	 	 ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………………… 	 	 	……………………………………………

PROJEKT UMOWY NR ... .TP.382.071.2025 JK

zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych

| dotyczy: | części nr 2 zestawów komputerowych |
| --- | --- |

Umowa zawarta w dniu ....................... roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, KRS: 0000006505, BDO 000008455

reprezentowanym przez Piotr Sołtysińskiego – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym, Stroną

a

NIP:....................REGON:..........................KRS:.........................................

reprezentowanym przez: .................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, Stroną

Zamówienie finansowane z dotacji celowej Funduszu Medycznego pn.: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ratownictwa medycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie poprzez przebudowę i zakup nowego wyposażenia na rzecz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych z nim współpracujących". Umowa nr DOI/FM/SMPL/118/MDSOR/2023/41/355.

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) (dalej: „ustawa Pzp”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu przetargu nieograniczonego zawarto umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa: …………………………………………, wolnych od wad fizycznych i wad prawnych zwanych dalej Sprzętem. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w załączniku nr 2 „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

- Umowa realizowana będzie z należytą starannością, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz na warunkach opisanych w niniejszej umowie.

- Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania umowy.

- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2

Czas trwania umowy

Termin wykonania zamówienia - ……………. - po wcześniejszym ustaleniu miejsca dostawy oraz montażu z ……………………, tel. ……………………....

§ 3

Warunki realizacji zamówienia

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w do siedziby Zamawiającego w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00.

- Wykonawca dostarczy zamówiony Sprzęt na własny koszt i na własne ryzyko na adres ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin.

- Termin dostawy zostanie uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w § 14 ust. 4 niniejszej umowy (jednak nie później niż na 3 dni przed terminem dostawy).

- Dostarczony Sprzęt będzie oryginalnie opakowany (opakowania nie mogą być naruszone), opakowania opisane, co do ich zawartości oraz oznakowane symbolem CE.

- Sprzęt zaopatrzony będzie w instrukcje (jeżeli dany sprzęt taką instrukcję posiada), opisy techniczne i karty gwarancyjne, które będą w języku polskim.

- Prawo własności do dostarczonego zgodnie z umową przejdzie na Zamawiającego po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag (przez osoby wskazane w umowie) i zapłaceniu faktury przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia, że dane związane z oprogramowaniem i kluczami licencyjnymi nie będą udostępniane osobom trzecim.

§ 4

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Za wady fizyczne i jakościowe dostarczonego Sprzętu odpowiada Wykonawca.

- Za działania i zaniechania osób, przy pomocy, których Wykonawca będzie wykonywał zobowiązania zaciągnięte w myśl postanowień niniejszej umowy oraz za szkody w mieniu Zamawiającego, powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca zawsze odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z praw należących do osób trzecich, w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub znaków towarowych w odniesieniu do przedmiotu umowy, jeżeli normalne użytkowanie przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych praw.

§ 5

Odbiór

- Zamawiający odbierze dostarczony Sprzęt, sporządzając w tym celu dwa egzemplarze protokołu zdawczo - odbiorczego, podpisanego przez osoby wskazane w niniejszej umowie.

- Zamawiający sprawdzi dostarczony Sprzęt w obecności przedstawiciela Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty dostawy całości zamówienia, a w przypadku stwierdzenia wad jakościowych, bądź braków ilościowych pisemnie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze zgłosi Wykonawcy zastrzeżenie, przy czym sformułowanie „pisemnie” Strony rozumieją jako zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres określony w § 14 ust. 4 niniejszej umowy.

- Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze odbierze Sprzęt nie spełniający warunków umowy na swój koszt, a następnie w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych dostarczy nieodpłatnie sprzęt wolny od wad.

- W protokole zdawczo – odbiorczym Strony zgłoszą zastrzeżenia odnośnie wad lub braków Sprzętu.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się na termin wyznaczony przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego odbioru jakościowo-ilościowego Sprzętu i sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego.

§ 6

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy i udziela Zamawiającemu gwarancji jakości producenta na dostarczony Sprzęt, na okresy wskazane w Ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Okres gwarancji rozpocznie się od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego dostarczonego przedmiotu zamówienia bez uwag.

- Jakiekolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawcę, sprzeczne z warunkami niniejszej umowy albo nakładające na Zamawiającego większe obowiązki niż wynikające z umowy nie wiążą Zamawiającego.

§ 7

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości ………….…….………. zł brutto, w tym netto……………..………zł, oraz podatek VAT w wysokości ……………….………….zł.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji niniejszej umowy (np.: koszty transportu, koszty opakowania, opłaty, podatki, cła, pozostałe składniki cenotwórcze).

§ 8

Cesja

Zmiana cesji praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z realizacji umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna

§ 9

Płatność

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku kwotą wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 60 dni od dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

- Płatność nastąpi nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu odbioru zdawczo - odbiorczego dostarczonego przedmiotu zamówienia, bez uwag.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę za dostawę, jeżeli sprzęt zostanie dostarczony niezgodnie z umową, w stanie uszkodzonym lub z wadami – do czasu wymiany na sprzęt pozbawiony uszkodzeń lub innych wad.

- Faktura winna być wystawiona i dostarczona na adres: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. 75-581 Koszalin, ul. Tytusa Chałubińskiego 7 w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: faktury@swk.med.pl

- Wykonawca ma również możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.

- Zamawiający wymaga, aby faktura za dostarczony sprzęt była opisana numerem realizowanej umowy.

§ 10

Zmiany w umowie

- Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane:

- w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy;

- w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego zamówienia;

- w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym;

- wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu. W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę sprzętu będącego przedmiotem umowy na inny, o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany. Zmiana sprzętu nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji zamówienia;

- w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

- Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób uprawnionych do realizacji umowy i wskazanych do kontaktów między Stronami.

§ 11

Rozwiązanie umowy

Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się właściwie ze zobowiązań ciążących na nim z mocy postanowień niniejszej umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń umowy oraz usunięcia skutków naruszeń uprzednio zaistniałych i bezskutecznym upływie jednostronnie wyznaczonego odpowiedniego terminu ich usunięcia.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- w przypadku nie wykonania umowy w terminie przez Wykonawcę;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Każda ze Stron może odstąpić od umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.

§ 13

Kary umowne

- Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia netto, określonej w § 7 ust. 1 w razie odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającemu będzie przysługiwać kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia netto, określonej w § 7 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega możliwość naliczenia kar umownych w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki w sytuacji, gdy Wykonawca przekroczy termin określony w § 2.

- Wysokość kar umownych, naliczonych wg treści ust. 3 nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia netto, określonej w § 7 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.

- W przypadku zaistnienia sytuacji, w których konieczne będzie naliczenie kar umownych, Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie w/w kar.

- Kara umowna będzie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę lub płatna w terminie 14 dni od otrzymania noty.

§ 14

Inne postanowienia umowy

- Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy pod rygorem ich nieważności.

- Forma pisemna obowiązuje również przy składaniu wszelkich oświadczeń i zawiadomień oraz przesyłaniu korespondencji.

- Strony poinformują się wzajemnie o zmianie adresu lub siedziby. W przeciwnym razie pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważane będą za doręczone.

- Strony uzgadniają, że osobami uprawnionymi do uzgodnień i koordynacji związanych z wykonaniem niniejszej umowy są:

ze strony Zamawiającego:

Imię i nazwisko: .............................................., tel.: ..............................................,

e-mail: ..............................................

ze strony Wykonawcy:

Imię i nazwisko: ..............................................

tel.: (..) .............................................,

e-mail:………………………………………………………

Imię i nazwisko: ..............................................

tel.: (..) .............................................,

e-mail:………………………………………………………

- Zmiany osób wskazanych do uzgodnień i koordynacji, adresów korespondencyjnych, telefonów, Strony mogą dokonywać na podstawie pisemnego powiadomienia z 7-dniowym wyprzedzeniem.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy innych ustaw.

- Ewentualne spory rozpatrywać będzie właściwy Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.

- Załącznikami do umowy, stanowiącymi jej integralną część są:

- załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy

- załącznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia

- załącznik nr 3 Protokół Zdawczo – Odbiorczy (wzór)

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |

Załącznik nr 3 do umowy nr ………………………….

WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO

Sporządzony w ………………….dnia …............................... 2025r.

WYKONAWCA:

……………………………………………….……………………………………….………….

……………………………………………….……………………………………….………….

(nazwa i adres firmy)

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

- Wykonawca przekazał Zamawiającemu następujący sprzęt zgodnie z umową nr:

………………………….. z dnia……………………………2025 r.

- Zamawiający sprawdził kompletność dostawy sprzętu.

| Nr pozycji z opisu | Nazwa | Typ (zaoferowany) | Ilość szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od daty dostawy sprawdzi odebrany Sprzęt pod względem jakości i ilości (przy udziale Wykonawcy), a ewentualne zastrzeżenia zgłosi Wykonawcy – zgodnie z zapisami umowy.

- Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonym przedmiotem umowy:

- Instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim oraz karty gwarancyjne,

- ...............................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................................

- Inne:…………………………………………………………………………………………………………...……

WYKONAWCA: 	 	 	 	 	 	 ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………………… 	 	 	……………………………………………

PROJEKT UMOWY NR ... .TP.382.071.2025 JK

zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych

| dotyczy: | części nr 3 kolumn anestezjologicznych części nr 4 aparatu ultrasonograficznego |
| --- | --- |

Umowa zawarta w dniu ....................... roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, KRS: 0000006505, BDO 000008455

reprezentowanym przez Piotr Sołtysińskiego – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym, Stroną

a

NIP:....................REGON:..........................KRS:.........................................

reprezentowanym przez: .................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, Stroną

Zamówienie finansowane z dotacji celowej Funduszu Medycznego pn.: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ratownictwa medycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie poprzez przebudowę i zakup nowego wyposażenia na rzecz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych z nim współpracujących". Umowa nr DOI/FM/SMPL/118/MDSOR/2023/41/355.

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) (dalej: „ustawa Pzp”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu przetargu nieograniczonego zawarto umowę następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu ……………… (w dalszej części umowy zwanych sprzętem) za cenę i w ilości jak w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i będącej integralną częścią umowy.

- Wartość umowy netto: ……….. zł, brutto: ……….. zł.

- Wykonawca poniesie koszt:

  - Dostarczenia sprzętu do Zamawiający;

  - Montażu i uruchomienia sprzętu;

  - Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi przez min.3 dni

  - Ubezpieczenia sprzętu na czas dostawy;

- Dostawa sprzętu nastąpi w terminie do ……….. - po wcześniejszym ustaleniu miejsca dostawy z: ………….. , tel. …………………………...

- Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania umowy.

- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2

  - Na zakupiony sprzęt Wykonawca udziela … miesięcznej gwarancji podstawowej oraz zobowiązuje się do wykonania serwisu gwarancyjnego.

  - Po upływie okresu gwarancji istnieje możliwości podpisania umowy serwisowej określającej szczegółowo warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych.

  - Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany elementu na nowy: 3 tego samego elementu.

  - Dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat.

  - Okresowe przeglądy techniczne z niezbędnymi testami w cenie dostawy – minimum raz w roku przez okres trwania gwarancji lub częściej, jeśli wymaga tego zlecenie dostawcy/producenta, przy czym ostatni przegląd należy przeprowadzić w miesiącu kończącym okres gwarancji.

  - Okresowe przeglądy techniczne należy zakończyć stosownym certyfikatem lub protokołem serwisowym.

  - Okresowe przeglądy techniczne odbywać się będą w miejscu użytkownika.

  - Za terminowość wykonywanych przeglądów w okresie gwarancji odpowiedzialny jest Wykonawca.

  - Koszty transportu sprzętu w przypadku konieczności jego wysyłki w trakcie okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

  - Czas przystąpienia do naprawy – do 48 godzin od zgłoszenia.

  - Maksymalny czas wykonania naprawy – do 72 godzin

§ 3

- Płatność nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: faktury@swk.med.pl .

- Wykonawca ma również możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.

- Płatność nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Zamawiający wymaga, aby faktura za dostarczony sprzęt była opisana numerem realizowanej umowy.

§ 4

- Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:

- za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 1% wartości umowy netto określonej w § 1 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy netto, określonej w § 1 ust. 2.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 20% wartości umowy netto, określonej w § 1 ust. 2.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 5

Zmiana wierzyciela dokonana bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 6

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- w przypadku niewykonania umowy w terminie przez Wykonawcę;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Każda ze Stron może odstąpić od umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od umowy.

§ 7

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, w przypadku zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy:

- Dopuszczalna jest zmiana terminu w przypadku, gdy:

- ze względu na prowadzone równolegle projekty przez Zamawiającego wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie nie jest możliwe lub nie leży w interesie Zamawiającego;

- nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na termin realizacji umowy;

- wystąpią warunki siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie;

– termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy;

- Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy polegająca na zastąpieniu sprzętu wymienionego w § 1 ust. 1 umowy innym sprzętem, pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego sprzętu, w przypadku:

- gdy w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe będzie dostarczenie przedmiotu zamówienia uwzględniającego najbardziej aktualne i adekwatne rozwiązania techniczne lub technologiczne;

- gdy z powodu zmiany obowiązujących przepisów prawa konieczne okaże się zastąpienie sprzętu wymienionego § 1 ust. 1 innym sprzętem,

- zaprzestania produkcji sprzętu wymienionego w § 1 ust. 1 przez jego producenta,

- Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w przypadku:

- urzędowej zmiany stawki podatku VAT na dostarczony sprzęt,

- spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy:

- Wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia w celu jego uruchomienia i eksploatacji.

- Wypełniony paszport techniczny danego sprzętu.

- Instrukcję bhp sprzętu w języku polskim.

- Instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim.

- Zbiorcze zestawienie dostarczonego sprzętu zawierające: nazwę, typ, producent, rok produkcji, numer fabryczny.

- Uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu nastąpią protokolarnie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym okres gwarancji liczony będzie od dnia uruchomienia sprzętu i przeszkolenia personelu, zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym:

- Nazwę i typ sprzętu;

- Numer seryjny sprzętu;

- Rok produkcji sprzętu;

- Producent;

- Data uruchomienia;

- Listę przeszkolonych pracowników;

- Odnotowanie przekazania instrukcji obsługi dla personelu obsługującego.

- Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonywane przez użytkownika (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.U.2022.974 t.j.)

- Wykaz dostawców specjalnych części zamiennych i materiałów, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.U.2022.974 t.j.).

§ 9

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:

- Formularz oferty.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Wykaz dostawców specjalnych części zamiennych.

- Wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki

im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia ………….……. r.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki

im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………

Oświadczenie wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oświadczam, że w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają zamówienie, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W związku z powyższym oświadczamy, że niżej wymienieni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykonają:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Zakres zamówienia |
| --- | --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki

im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.”

WZÓR WYKAZU WYKONANYCH DOSTAW
zgodnie z działem IX ust. 4 SWZ

| Lp. | Nazwa dostawy | Miejsce wykonania i podmiot | Wartość * | Daty wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* dotyczy części nr 1

W załączeniu dowody określające czy dostawę wykonano należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.