ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| ODZIEŻ MEDYCZNA WIELOKROTNEGO UŻYTKU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Ubranie medyczne chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o zawartości bawełny 48% (+/-3%) i gramaturze 130 g/m2 (+/-4%). | TAK |  |
| 2 | Ubranie wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 lub CEN/TS 14237 lub PN-P 84525 lub równoważną. | TAK |  |
| 3 | Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę, z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami. | TAK |  |
| 4 | Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki. | TAK |  |
| 5 | Ubranie w rozmiarach: XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL. Rozmiary zgodne z wykazem zamieszczonym poniżej. | TAK |  |
| 6 | Ubranie w kolorach: niebieski, szary, morski. | TAK |  |
| 7 | Pełne cykle użyć: min 200 | TAK |  |
| 8 | Minimalna temperatura prania: 60°C | TAK |  |
| 9 | Ubranie zarejestrowane jako wyrób medyczny | TAK |  |

OPIS NADRUKU NA UBRANIU

| Lp. | Opis | Wymóg graniczny/Rozmiar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nadruk lub haft umieszczony na bluzie na górnej kieszeni po lewej stronie na wysokości piersi oraz na nogawce lewe udo (między udem a kolanem) | TAK |
| 2 | Rozmiar nadruku (jedna linijka) | 0,6 cm – 1,0 cm |
| 3 | Kolor nadruku | biały |
| 4 | Nadruk niezmywalny | TAK |
| 5 | Nadruk numeru oraz nazwy komórki organizacyjnej wg załączonej listy przy zamówieniu | TAK |
| 6 | Nadruk – numeru oraz nazwy komórki organizacyjnej wykonany czcionką czytelną pogrubioną | TAK |

WZÓR NADRUKU NA UBRANIU

- 32 - SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE ODDZIAŁ KARDIOLOGII