OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZMIANIE 09.12.2025r.

| CZĘŚĆ NR 10 PROWADNIKI WEWNĄTRZNACZYNIOWE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry minimalne) | Potwierdzenie |
| 1. | Prowadnik hydrofilny o elastycznym lub sztywnym szafcie: Prowadnik nitynolowy powleczony biokompatybilną powłoką hydrofilną, dystalna część́ rdzenia taperowana, zawierająca platynową spiralę zwiększającą widoczność́ w skopii, na zewnątrz pokryty poliuretanową osłonką; z uchwytem umożliwiającym rotację; średnica prowadnika 0,035” , długość 145cm, 180cm, 260cm; końcówka zagięta pod kątem 45o; Prowadniki w wersji z nitylonowym zwężanym rdzeniem z poliuretanową powłoką impregnowaną wolframem i powłoką hydrofilną ze standardowym lub sztywnym szaftem; uchwyt umożliwiający rotację oraz łopatkowy element do prostowania i wprowadzania prowadnika. Końcówki prosta i zagięta pod kątem 45o; średnica 0.018” i 0.035”, długość 80cm, 150cm, 180cm, 260cm, 320cm, (dla prowadników ze standardowym szaftem) oraz średnica 0,035” długość 80cm, 150cm, 180cm, 260cm, 320cm (dla prowadników ze sztywnym szaftem). |  |
| 2. | Standardowy prowadnik ze stalowym rdzeniem i oplotem ze stali nierdzewnej pokryty teflonem; idealnie gładka powierzchnia; brak efektu łuszczenia się pokrycia; zmniejszony poziom tworzenia się skrzepów na prowadniku; doskonała pamięć kształtu końcówki; przeniesienie obrotu 1:1.;stały rdzeń w części dystalnej taperowany zapewniający stopniowe zwiększanie elastyczności końcówki, średnice 0.018” - 0,038”; zakres długości 50cm – 260 cm; końcówki: prosta lub zagięta typu J o promieniu 3mm Dla średnicy 0.035”dostępne prowadniki z zagiętą końcówką J o promieniu 15mm lub z rdzeniem o podwyższonej sztywności." |  |
| 3. | Prowadnik z ruchomym rdzeniem wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej teflonem, końcówka taperowane prosta lub zagięta typu J o promieniu 1,5 lub 3mm. Długość odcinka taperowanego 15 cm, średnica prowadnika 0,035” długość prowadnika 145cm |  |
| 4. | Mikroprowadnik o stalowym rdzeniu pokrytym TFE; dystalna część prowadnika zakończona oplotem ze stali nierdzewnej i platyny zapewniający widoczność potrzebną do przeprowadzenia prowadnika przez zmiany o dużym stopniu trudności. Mikroprowadnik o średnicy 0,014" i długości 190 lub 300cm dostępny jest w różnych konfiguracjach sztywności (obciążenia) końcówki: 6, 12, 18 lub 25g.. |  |
| 5. | Mikroprowadnik zbudowany ze stalowego, temperowanego rdzenia pokrytego TFE, zakończonego w dystalnej części cieniodajnym oplotem ze stali nierdzewnej i platyny oraz poliuretanowym płaszczem z powłoką hydrofilną zapewniają widoczność potrzebną do bezpiecznego przeprowadzenia prowadnika przez zmiany o dużym stopniu trudności oraz płynność przesuwu przez naczynia. Średnica prowadnika 0,014”, długości: 135, 190 i 300 cm, elastyczna końcówka o długości 12cm. |  |
| 6. | Mikroprowadnik z nitinolowym rdzeniem typu Heavy Duty zapewniający odpowiednie podparcie przy jednoczesnym przenoszeniu obrotu 1:1 do platynowej, sprężynowej, lekko zakrzywionej końcówki, powłoka TFE o niskim współczynniku tarcia pokrywająca rdzeń prowadnika zapewnia łatwe manewrowanie. Prowadnik o średnicy 0.014" lub 0.018"; długości: 180 lub 300cm; długość elastycznej końcówki 3cm. |  |
| 7. | Prowadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności: rdzeń́ zbudowany z litego drutu stalowego ekstrasztywnego lub ultrasztywnego, w części dystalnej taperowany szatf ze stalowym oplotem, tip prowadnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa. Prowadnik o średnicy 0,035 cala oraz długości 145, 180, 260, 300 cm. Giętka, prosta końcówka o długości 3 cm lub 7cm; końcówka prowadnika w kształcie „J” o promieniu 3 mm w dł. 145 cm, 180 cm lub 260cm Dostępne prowadniki z temperowanym rdzeniem typu heavy duty na dystalnym 4,5cm odcinku i elastyczną, zagiętą końcówką typu J o długości 1,5cm i promieniu 1,5mm. Średnica prowadnika 0.035” długość: 145, 180, 260cm. |  |
| 8. | Prowadniki o najwyższej sztywności z giętką, elastyczną końcówka o długości 4 cm lub 7 cm zawierające wewnętrzny złoty coil poprawiający widoczność́ w promieniach rtg. Średnica prowadnika 0,035", długość: 90, 145, 180, 260 lub 300cm. Końcówka prowadnika prosta, w kształcie "J" o promieniu 3 lub 7.5mm lub podwójnie zagięta o krzywiźnie 75/15mm lub 55/15mm. |  |

| CZĘŚĆ NR 13 CEWNIK HYDROFILNY, SUPERSELEKTYWNY, OBWODOWY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia (parametry minimalne) |  | Potwierdzenie |
|  | Cewnik hydrofilny, superselektywny, obwodowy średnice 4 Fr, 5 Fr obie kompatybilne z prowadnikiem 0,038” długości 40, 65, 80, 100, 110, 120, 150 cm kompatybilny z prowadnikiem 0,038” duża średnica wewnętrzna: 1,03 mm dla 4 Fr i 1,10 mm dla 5 Fr atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia) dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje i stenozy obwodowe kontrola trakcji 1:1 duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogaconego nylonem – sztywniejsza i twardsza 4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi) 5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi) |  |
| 2. | Cewnik diagnostyczny do angiografii naczyń obwodowych i mózgowych cewnik diagnostyczny selektywny / flush o średnicach 4, 5 Fr długości 65, 80, 90, 100, 110 lub 125 cm dwuwarstwowa cienka ściana poliuretanowa z PTFE z wewnętrzną warstwą utwardzoną nylonem zbrojony podwójnym oplotem stalowym, kontrola trakcji 1:1, wysoka odporność na załamani struktury podłużnej miękka końcówka, atraumatyczna dla ściany naczynia (dystalne 2 cm bez zbrojenia) duże światło przy małej średnicy zewnętrznej: - dla 4 Fr = 0,041”/ 1.03 mm - dla 5 Fr = 0,047” / 1.20 mm dobry przepływ kontrastu do 22 ml/sek , odporność na wysokie ciśnienia podania kontrastu do 1000 psi z otworami bocznymi lub bez duży wybór krzywizn trzewnych oraz mózgowych. |  |
| 3. | Cewnik diagnostyczny do angiografii obwodowej i mózgowej średnica 5F - zewnętrzna i wewnętrzna ściana zbudowana z poliamidu wewnętrznie - oplot z siatki metalowej zakończony miękką, okrągłą końcówką, atraumatyczną dla ściany naczynia odporność na wysokie ciśnienia przepływu kontrastu do 1000 psi średnica wewnętrzna dla 5 F – 1,10 mm (0,043”) zakres długości 65, 80 lub 100 cm duży wybór krzywizn: renal, visceral (m. in. Sheperd Hook) i cerebral (m. in. Bentson-Hanafee) dostępny z 0, 2 lub 6 otworami bocznymi kompatybilny z prowadnikiem max 0,038” |  |