ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(uwzględniający zmiany z dnia 18.12.2025 r.)

Spis treści

CZĘŚĆ NR 1 – DOSTAWA SPRZĘTU I LICENCJI	2

I.	Wstęp	2

II.	System zapewniający wysoką dostępność (klaster pamięci masowej typu active-active) i redundancję danych w czasie rzeczywistym	3

III.	System backup	6

1.	Serwer backup (1 szt.)	6

2.	Biblioteka taśmowa LTO (1 szt.)	8

3.	Macierz dyskowa backup (1 szt.)	10

4.	Serwerowy System Operacyjny (1 kpl.)	12

5.	Oprogramowanie backup (1 kpl.)	14

IV.	Rozbudowa sieci LAN	17

1.	Przełącznik TOR (2 szt.)	17

2.	Przełącznik dostępowy (13 szt.)	19

3.	System zarządzania siecią i kontroli dostępu do sieci (NAC) (1 kpl.)	20

V.	Modernizacja systemu wirtualizacji	25

1.	Serwer wirtualizacyjny (1 szt.)	25

2.	Rozbudowa posiadanych serwerów (1 kpl.)	27

3.	Serwerowy System Operacyjny umożliwiający licencjonowanie na wielu maszynach wirtualnych (1 kpl.)	27

VI.	Komputery	29

1.	Stacje robocze dla użytkowników 40 sztuk	29

2.	Stacje dla administratorów	32

VII.	Wdrożenie sprzętu	35

1.	System zapewniający wysoką dostępność (klaster pamięci masowej typu active-active) i redundancję danych w czasie rzeczywistym	35

2.	System backup	35

3.	Rozbudowa sieci LAN	36

4.	Modernizacja systemu wirtualizacji	36

5.	Wsparcie po wdrożeniowe	37

VIII.	Security Operations Center – z okresowym odtwarzaniem	37

IX.	SZKOLENIA Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA, DLA KIEROWNICTWA I PRACOWNIKÓW SZPITALA	41

X.	PRZEPROWADZENIE AUDYTU KOŃCOWEGO.	42

CZĘŚĆ NR 2 – AKTUALIZACJA SYSTEMU PACS WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU DO PACS	43

I.	Sprzęt dla systemu PACS	50

1.	Serwer PACS (3 szt.)	50

2.	Serwerowy System Operacyjny (1 kpl.)	52

1.	Macierz dyskowa system PACS (2 szt.)	54

2.	Przełącznik TOR (4 szt.)	57

3.	Przełącznik FC (4 szt.)	59

4.	System wirtualizacji (1 kpl.)	59

CZĘŚĆ NR 3 – ROZBUDOWA SYSTEMU HIS	61

I.	Zakres zamówienia (projektu)	61

II.	Specyfikacja prac:	62

III.	Szczegółowe wymagania	63

IV.	Wymogi prawne	63

V.	Definicje pojęć	64

VI.	Opis równoważność	66

VII.	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:	67

1.	Termin realizacji zadania	67

2.	Zakres przedmiotowy Etapu I - Opracowanie analizy przedwdrożeniowej	67

3.	Zakres przedmiotowy Etapu II - Dostawa licencji systemu HIS	69

4.	Zakres przedmiotowy Etap III - Wdrożenie systemu HIS	70

5.	Zakres przedmiotowy świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług Gwarancji i Opieki Serwisowej w zakresie eksploatacji rozbudowywanego i modernizowanego Systemu HIS, wdrożonego przez Wykonawcę u Zamawiającego – 36 miesięcy od daty wykonania Etapu III	94

# CZĘŚĆ NR 1 – DOSTAWA SPRZĘTU I LICENCJI

## Wstęp

W ramach zadania wykonawca dostarczy sprzęty i oprogramowanie wyszczególnione w niniejszym dokumencie. Wymagania ogólne dla dostarczanego sprzętu i oprogramowania (dotyczy wszystkich systemów opisanych w tym dokumencie):

- Opisane parametry techniczne są wymaganiami minimalnymi i wykonawca może zaoferować urządzenia o parametrach lepszych niż wymagane;

- Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów z obszaru Unii Europejskiej;

- Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by nie były używane;

- Sprzęt musi posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta sprzętu (lub autoryzowany serwis) kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej;

- Wymagane jest utrzymanie świadczeń gwarancyjnych (przez producenta urządzeń lub jego autoryzowaną placówkę serwisową) także w przypadku niemożliwości ich wypełnienia przez Wykonawcę (np. w przypadku jego bankructwa);

- Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich;

- Zamawiający dopuszcza realizację poszczególnych grup funkcjonalnych przez zespoły urządzeń pod następującymi warunkami:

- połączenie urządzeń będzie zrealizowane w sposób nie ograniczający wydajności (sumaryczna przepustowość połączeń pomiędzy dowolnymi urządzeniami wchodzącymi w skład zestawu, jak również wydajność poszczególnych urządzeń nie może być niższa niż wymagana wydajność urządzenia),

- łączna wielkość zestawu nie będzie przekraczać wymaganej wielkości urządzenia,

- zapewnione i dostarczone będą wszystkie elementy konieczne do połączenia zespołu urządzeń,

- wszystkie elementy zestawu będą spełniały wymagania związane z zarządzaniem,

- Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ±10%, 50Hz;

## System zapewniający wysoką dostępność (klaster pamięci masowej typu active-active) i redundancję danych w czasie rzeczywistym

| Dwie macierze dyskowe każda w konfiguracji: |  |
| --- | --- |
| Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |
| Obudowa i komponenty | System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. Podzespoły macierzy tj. wentylatory, zasilacze muszą być w pełni redundantne żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. |
| Pojemność: | System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum: 24 dyski 15.3TB NVME na pętli 100GbE oraz posiadać możliwość rozbudowy o kolejne dyski w obudowie do minimum 72 dysków w ramach klastra dwóch kontrolerów. System wielo-kontrolerowy musi wspierać dyski o wielkościach: NVME: od 1900GB do co najmniej 60 000GB |
| Kontroler | Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 64GB cache każdy. W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny lub za pomocą zrzutu danych na pamięć nie ulotną. Macierz musi pozwalać na rozbudowę do przynajmniej 480 dysków w obrębie pary kontrolerów lub klastra w szczególności rozbudowę w technologii NVMe z obsługą min 480 dysków min 30TB w technologii NVME. |
| Interfejsy | Oferowana macierz musi posiadać minimum: 8 portów 32Gb FC z wkładkami SFP+ 8 portów 25GbE z wkładkami SFP28 8 portów 100GbE 2 porty 1Gb RJ45 Macierz musi pozwalać na rozbudowę lub wymianę na dodatkowe porty: 8 portów 64Gb FC 8 portów 25GbE 4 porty 100GbE Jeśli korzystanie z któregoś z wyżej wymienionych portów wymaga zastosowania wkładek (np. SFP+), zamawiający wymaga ich dostarczenia wraz z urządzeniem. Dla portów 100GbE zamawiający wymaga dostarczenia kabli DAC. |
| RAID | System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczania danych, aby był możliwy do nich dostęp w sytuacji awarii minimum trzech dysków w grupie RAID |
| Kopie Migawkowe | Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na macierzy. System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności przy odczycie więcej niż 5%. |
| Obsługiwane protokoły | Macierz musi obsługiwać jednocześnie protokoły FC; iSCSI; NFS; CIFS/SMB, S3, NVME Zamawiający w tym postępowaniu wymaga dostarczenia licencji na wszystkie protokoły. |
| Inne wymagania | Macierz musi posiadać funkcjonalność eliminacji (deduplikacji) identycznych bloków danych in-line. Macierz musi posiadać także funkcjonalność kompresji danych in-line. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie pozwala na deduplikację i kompresję w locie lub nie posiada możliwości deduplikacji i kompresji zamawiający wymaga dostarczenie 4 krotnej pojemności wyspecyfikowanej w punkcie 2. Zamawiający wymaga by dostarczona licencja nie miała żadnych ograniczeń pojemnościowych a także została dostarczona na najwyższy możliwy stopień deduplikacji/kompresji, jeżeli istnieje takie licencjonowanie. Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów Windows 2019 i nowszych, Linux, Vmware, używanych przez zamawiającego. Macierz musi posiadać funkcjonalność priorytetyzacji zadań w tym ustawienie max parametrów (I/Ops i Mbps) dla poszczególnych LUN. Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie. Macierz musi posiadać funkcjonalność replikacji danych z inna macierzą tego samego producenta w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Funkcjonalność replikacji danych musi być natywnym narzędziem macierzy. Przed procesem replikacji macierz musi umożliwiać włączenie procesu deduplikacji danych i kompresji danych w celu optymalizacji wykorzystania łącza dla replikowanych zasobów lub zamawiający wymaga dostarczenia zewnętrznego narzędzia do deduplikowania replikowanych danych lub dwukrotnego zwiększenia pojemności ze względu na rozważaną w przyszłości replikację całości zasobów. Macierz musi wspierać natywną replikację na istniejące u Zamawiającego macierze NetApp FAS2700 SN: 9523090002202, 952309000124, w celu replikacji wybranych snapshotów z retencją w celach zabezpieczenia danych przez Ransomware. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie nie realizujące replikacji z istniejącą macierzą przy założeniu dostarczenia nowej macierzy spełniających wymagania: - 2 kontrolery na min 64GB Cache - 4x 16Gb/32Gb FC, 4x 10/25GbE - 30TB przestrzeni netto Flash - Funkcjonalności jak w obecnie wyspecyfikowanej macierzy - 3 lata gwarancji z czasem reakcji na następny dzień roboczy Macierz musi posiadać licencję na tworzenie zasobów typu WORM, Zamawiający wymaga dostarczenia tej licencji. System posiadać specjalny moduł do zabezpieczenia przez atakiem ransomware w szczególności: - musi informować administratora w przypadku nie standardowego zachowania systemu oraz danych - wykonywać automatyczną prewencyjną kopię migawkową „snapshot” w przypadku zagrożenia atakiem ransomware i wystąpienia ataku Macierz musi posiadać funkcjonalność klonowania danych bez potrzeby fizycznego kopiowania danych na nośnikach. Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonania spójnego snapshotu dla następujących aplikacji używanych przez zamawiającego: - Vmware - MS SQL W celach bezpieczeństwa macierz musi posiadać funkcjonalność wieloetapowej akceptacji wybranych operacji tj. operacje takie jak: Skasowanie LUN/Wolumeny, skasowanie Snapshotu, wyłączenie replikacji. System musi pozwalać by wykonanie w/w operacji było akceptowane przez przynajmniej dwóch administratorów w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia błędów ludzkich. Macierz musi posiadać funkcjonalność klastra geograficznego pozwalającego na automatyczne przełączanie zasobów pomiędzy macierzami dla zasobów SAN w szczególności wspierający minimum następujące systemy używane przez zamawiającego: - VMware - VMFS - Windows - Oracle, - MS SQL, - Linux - Zasobów NAS Automatyczne przełączanie zasobów z jednej macierzy dwukontrolerowej na inną macierz dwukontrolerową musi się odbywać w trybie: - bez ingerencji inżyniera - z ingerencją inżyniera Zamawiający oczekuje dostarczenia wszelkich dodatkowych komponentów sieciowych w celu poprawnego działania macierzy w trybie klastra geograficznego zarówno dla zasobów SAN jak i NAS. Macierz musi posiadać pakiet oprogramowania do backupu zasobów plikowych pomiędzy macierzami tego samego producenta. Oferowana konfiguracja macierzy musi pozwalać na osiągnięcie wydajności do 380 000IOPS przy 8Kb bloku i stosunku 70/30% odczyt/zapis. Zamawiający wraz z ofertą wymaga dostarczenia oficjalnego dokumentu producenta z wymiarowaniem wydajności oraz dopuszcza możliwość sprawdzenia wydajności macierzy przy odbiorze. Macierz musi posiadać narzędzie umożliwiające generowanie raportu o konfiguracji, utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz ich zajętości wraz z podziałem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe oraz dane wewnętrzne macierzy. Macierz musi być wyposażona oprogramowanie do audytu zasobów plikowych w szczególności pozwalać na: - blokowanie zapisywania plików z określonym (do zdefiniowania przez administratora) rozszerzeniem - monitorowaniu operacji wykonywanych na plikach Macierz musi posiadać funkcjonalność „Tieringu” zimnych danych na: - inną macierz tego samego producenta (z wolnymi dyskami np. NL-SAS) - inną macierz dowolnego producenta z protokołem S3 - Tiering musi być natywnym narzędziem macierzy i wykonywać się automatycznie. - Tiering do chmury na zasób S3 - Replikację asynchroniczną na dowolny zasób S3 dowolnego producenta Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy. Z macierzą zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania które pozwala na: - monitoring wykorzystania przestrzeni na macierzy - monitoring grup RAIDowych - monitoring wykonywanych backupów/replikacji danych między macierzami - monitoring wydajności macierzy - analizę i diagnozę spadku wydajności Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania zewnętrznego, na pełną max pojemność systemu. Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność urządzenia i pozwalać na wspólne działanie (żadna funkcjonalność nie może wykluczać działania innej funkcjonalności). |
| Gwarancja i serwis | 3 lata gwarancji z 2 godzinnym czasem odpowiedzi i wymianą części na następny dzień roboczy po diagnozie problemu. Dostarczony serwis musi umożliwiać zgłaszanie awarii w trybie 24x7. Dostarczony system musi posiadać również 3 lata subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. Zepsute nośniki pozostają własnością zamawiającego |
| Dodatkowe wymagania | System musi posiadać moduł do audytu zasobów plikowych na wyspecyfikowanej macierzy po kątem przechowywanych danych wrażliwych/osobowych. W szczególności moduł mu posiadać: - Możliwość przeszukiwania zasobów plikowych - na wyspecyfikowanej macierzy/serwerze plików - system musi pozwalać na utworzenie kategorii przeszukanych plików na: - nie wrażliwe (ogólne informacje o pracowniku) - dane osobiste (numer NIP, Pesel) - dane wrażliwe (dane zdrowotne, informacje o wynagrodzeniu) - System musi być zgodny z europejskimi przepisami GDPR (Rodo) w tym móc przeszukiwać i kategoryzować dane po: - NIP/Regon - Pesel - Adresie Email - Kontach bankowych Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia były uznanymi rozwiązaniami na świecie – producent zaoferowanego rozwiązania musi być notowany w raportach Gartnera dla rozwiązań "Primary Storage" nie starszych niż 2 lata przed złożeniem oferty i być wymieniony w grupie liderów (ang. Leaders). Jako równoważny dla raportu Gartnera Zamawiający dopuści również inny raport udostępniany publicznie, powszechnie akceptowany, mający charakter zewnętrznego i obiektywnego raportu standaryzacyjnego, który zapewnia analizę, wgląd w kierunek oraz dojrzałość uczestników rynku w rozwiązaniach |

## System backup

### Serwer backup (1 szt.)

| Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |
| --- | --- |
| Obudowa i komponenty | - Typu RACK; - Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej - Możliwość zainstalowania 16 dysków twardych hot plug 2,5”; - Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych; - Zainstalowane 2 szt. dysków SSD SATA 960GB Hot-Plug - Możliwość zainstalowania dedykowanego wewnętrznego napędu używającego niebiesko-fioletowego lasera o długości fali 405nm. - Możliwość zainstalowania dedykowanego wewnętrznego napędu LTO-8. |
| Płyta główna | - Dwuprocesorowa; - Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera; - Możliwość instalacji procesorów 60-rdzeniowych; - Zainstalowany moduł TPM 2.0; - Min. 6 złącz PCI Express generacji 5 w tym: - 4 fizyczne złącza o prędkości x16; - 2 fizyczne złącza o prędkości x8; - Opcjonalnie możliwość uzyskania 2 złącz typu pełnej wysokości; - Opcjonalnie możliwość uzyskania 9 aktywnych złącz PCI-e; - 32 gniazda pamięci RAM; - Obsługa minimum 8 TB pamięci RAM; - Wsparcie dla technologii: - Memory Scrubbing; - SDDC; - ECC; - Memory Mirroring; - ADDDC; - Możliwość instalacji 2 dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express) dyski nie mogą zajmować klatek dla dysków hot-plug. |
| Procesory | - Dwa procesory; - osiągające w teście SPEC CPU2017 Floating Point wynik SPECrate2017_fp_base minimum 283 pkt (wynik osiągnięty dla zainstalowanych dwóch procesorów). Wynik musi być opublikowany na stronie http://spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html. |
| Pamięć RAM | - minimum 256GB pamięci RAM; - Pamięci obsadzone w sposób gwarantujący najwyższa możliwość wydajność; |
| Kontrolery LAN | - 5x 1Gbit Base-T; - Możliwość uzyskania dwóch interfejsów 100Gbit QSFP28 bez konieczności instalacji kart w slotach PCIe; - Interfejsy LAN zainstalowane w slotach PCI-e: - 2x 10Gbit SFP+ obsadzone wkładkami MMF LC |
| Kontrolery I/O | - Kontroler SAS RAID dla dysków wewnętrznych, obsługujący poziomy RAID: 0,1,10,5,50, - 2x16 Gb FC - Kontroler SAS Raid pracujący w trybie HBA z czterema zewnętrznymi portami SAS |
| Porty | - Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu i przodu serwera; - 1 port USB 3.0 wewnętrzne; - 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera; - 2 porty USB 3.0 na panelu przednim; - Opcjonalny port serial, możliwość wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem; - Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera. |
| Zasilanie, chłodzenie | - Redundantne zasilacze hotplug o sprawności minimum 96% (tzw. klasa Titanium) o mocy minimum 900W; - Redundantne wentylatory hotplug. |
| Zarządzanie | - Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii; - informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: - karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express; - procesory CPU; - pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM; - wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD; - status karty zarządzającej serwera; - wentylatory; - bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty głównej; - zasilacze; - system przewidywania/rozpoznawania awarii musi być niezależny i działać w przypadku odłączenia kabli zasilających serwera (podtrzymywany kondensatorowo lub bateryjnie w celu uruchomienia przy odłączonym zasilaniu sieciowym); - Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; - Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej; - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) z dołączoną licencją jeśli występuje; - Obsługa serwerów proxy (autentykacja); - Obsługa VLAN; - Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU); - Wsparcie dla protokołu SSDP; - Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3; - Obsługa protokołu LDAP; - Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP; - Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej; - Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); - Dedykowana, do wbudowania w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash o pojemności minimum 16 GB; - Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; - Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. |
| Wspierane OS posiadane przez zamawiającego | - Microsoft Windows Server 2022, 2019; - VMWare vSphere 8.0; - Linux |
| Gwarancja | - 3 lata gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną skuteczną naprawą do końca następnego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis. Dyski twarde nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej; - Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; - Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie; - Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty). |
| Dokumentacja, inne | - Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; - Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; - Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; - W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; - Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 8 - 85 % oraz temperaturze do 35 stopni Celsjusza; |

### Biblioteka taśmowa LTO (1 szt.)

| Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |
| --- | --- |
| Obudowa | - System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19”, maksymalna zajętość obudowy w szafie przemysłowej standardu 19” nie może przekraczać 3U w wymaganej konfiguracji. - Obudowa musi umożliwiać obsługę minimum 40 jednocześnie zainstalowanych nośników magnetycznych technologii LTO, jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowej licencji należy dostarczyć wraz z urządzeniem. - Obudowa musi umożliwiać obsługę minimum 6 napędów LTO HH (Half-Height) bez konieczności wymiany zaoferowanej obudowy – urządzenie musi obsługiwać napędy LTO z interfejsami FC oraz SAS. - System musi umożliwiać instalację i obsługę napędy LTO-9 w wersji FH (full-height), do minimum 12 napędów z interfejsem FC lub SAS w maksymalnej możliwej konfiguracji rozwiązania - Obudowa musi być wyposażona w minimum 10 tzw. mail slot’ów pozwalających na wymianę nośnika LTO (nośnik z danymi lub nośnik czyszczący) bez konieczności zatrzymywania pracy zainstalowanego napędu. - Obudowa musi posiadać wyprowadzony na przód obudowy panel operatora zawierający przyciski sterujące pozwalające na wykonanie wybranych ustawień lub diagnostyki urządzenia. - Urządzenie musi być wyposażone w zintegrowany czytnik kodów kreskowych dla inwentaryzacji zainstalowanych nośników LTO. - Obudowa musi być wyposażona w minimum 2 zintegrowane w obudowie moduły zasilaczy dla zasilania napięciem jednofazowym AC 240V/50-60Hz - Urządzenie musi być wyposażone w zestaw pozwalające na jego zainstalowanie i zamontowanie w szafie przemysłowej standardu 19” |
| Pojemność | - 120 taśm LTO8 z naniesionym oznaczeniem kodowym (tzw. labeled). - Wraz z urządzeniem należy dostarczyć minimum 1 nośnik czyszczący LTO |
| Napęd taśmowy | - Bibliotek musi posiadać zainstalowany minimum 2 napędy taśmowe LTO-8 HH wyposażone w interfejs SAS o przepustowości 6Gb/s, wraz z przewodami SAS do podłączenia z dostarczonym serwerem backup. - Urządzenie musi pozwalać na wymianę samego napędu LTO – zarówno przy operacji serwisowej jak i przy zaplanowanej modernizacji. - Zainstalowany napęd musi obsługiwać zapis i odczyt na nośniku LTO danych z prędkością odpowiednio 300MB/s i 750MB/s - Zainstalowany napęd musi być wyposażony w bufor wewnętrzny o pojemności minimum 512MB - Napęd musi pozwalać na zmianę liniowej prędkości zapisu na nośniku w zakresie od 100MB/s do 300MB/s w trybie bez kompresji. - napęd LTO musi obsługiwać sprzętową kompresję danych nośnikach LTO-9 i LTO-8 - napęd musi obsługiwać zapis na nośnikach typu LTO WORM (Write Once Read Many) - Urządzenie musi obsługiwać partycjonowanie zasobów sprzętowych na minimum 2 partycje zawierające minimum 1 napęd taśmowy + 1 magazynek na nośniki w każdej partycji – wymagane jest dostarczenie licencji dla obsługi tej funkcjonalności. - Urządzenie musi pozwalać na obsługę co najmniej 20 partycji logicznych w ramach jednego urządzenia. - Funkcja partycjonowania logicznego musi odbywać się wyłącznie poprzez aktywację licencji programowej – jeżeli oferowany model biblioteki wymaga dla obsługi partycjonowania dodatkowych elementów sprzętowych (innych niż napęd taśmowy czy magazynek na kasetki LTO) to należy je dostarczyć wraz z biblioteką. |
| Inne Interfejsy i rozbudowa | - Poza interfejsami zainstalowanego napędu LTO i modułu zasilacza urządzenie musi posiadać wyprowadzone interfejsy: - interfejs Ethernet RJ-45 o przepustowości minimum 10/100/1000Mb/s dla zdalnego zarządzania - interfejs USB dla obsługi aktualizacji oprogramowania kodowego (firmware) - Biblioteka musi umożliwiać późniejszą rozbudowę do min. 40 napędów LTO HH lub do 12 LTO FH oraz do minimum 500 nośników LTO w ramach pojedynczego rozwiązania. - Rozbudowa jw. nie może przekraczać zajętości instalacyjnej większej niż 42U w pojedynczej szafie rack 19” - Każdy moduł rozbudowy musi posiadać minimum 2 moduły zasilacza dla zasilania jednofazowego AC 240V/50-60Hz. - Jeżeli rozbudowa biblioteki jw. wymaga dostarczenia dodatkowych licencji – poza licencją na aktywację slotów dla kasetki LTO - to taką licencję należy zaoferować wraz z urządzeniem. |
| Zarządzanie | - Urządzenie musi posiadać zintegrowany moduł zdalnego zarządzania z interfejsem graficznym obsługiwanym z poziomu przeglądarki internetowej. - Moduł zarządzania musi posiadać własny interfejs Ethernet RJ-45 - Moduł zdalnego zarządzania musi posiadać własny adres IP, wymagana jest obsługa adresacji IPv4 i IPv6 - Interfejs zdalnego zarządzania musi być zabezpieczany własnym hasłem lub kodem PIN – wymagana jest niezależność tego zabezpieczenia względem zabezpieczenia modułu operatora na panelu przednim urządzenia - Moduł zdalnego zarządzania powinien umożliwiać inwentaryzacje zasobów urządzenia(nośniki LTO, magazynki, napęd), obsługę operacji diagnostycznych elementów urządzenia, odblokowanie magazynku z nośnikami, relokacje nośników LTO w magazynkach, odczyt bieżących ustawień administracyjnych, odczyt wersji firmware’u i numeru seryjnego urządzenia oraz napędu, , wygenerowanie logu zdarzeń na stację administratora. - System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP oraz SMTP. - Urządzenie musi obsługiwać protokół SNMP w wersjach v1, v2 i v3. |
| Opcje software’owe | - Urządzenie musi obsługiwać szyfrowanie komunikacji w sieci SAN z wykorzystaniem protokołu KMIP, z możliwości obsługi roli serwera kluczy szyfrujących. - Urządzenie musi wspierać zapis danych w trybie LTFS. - Urządzenie musi posiadać wsparcie producenta do obsługi aplikacji do backup Veeam Backup&Replication posiadanych przez zamawiającego |
| Gwarancja i serwis | - Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji, z gwarantowanym przez producenta (wymagane pisemne oświadczenie producenta urządzenia) czasem zakończenia naprawy najpóźniej w następnym dniu roboczym dnia zgłoszenia awarii – naprawa musi być wykonywana w miejscu instalacji urządzenia - Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu, - Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia - Urządzenie musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa eksploatacji i użytkowania CE |

### Macierz dyskowa backup (1 szt.)

| Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |
| --- | --- |
| Obudowa i komponenty | System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. |
| Pojemność: | System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum: 12 dysków 8TB NL-SAS System musi ponadto wspierać dyski: - NVME: od 1.9TB do 15TB - SSD, NL-SAS: od 1.9TB do 22TB System musi mieć możliwość rozbudowy do minimum 250TB przestrzeni RAW NVME oraz musi pozwalać na rozbudowę do wyższych modeli bez potrzeby migracji danych (przez rozbudowę do wyższego modelu zamawiający rozumie do modelu macierzy z większą ilością Cache, większą skalowalnością i mocniejszymi procesorami) jeżeli istnieje model wyższy. Jeżeli nie istnieje model wyższy zamawiający wymaga dostarczenia macierzy z 256GB Cache. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o dyski HDD tj. NL-SAS oraz dyski flash łączone po 12Gb SAS (SSD). Obsługa dysków HDD może się odbywać poprzez dołożenie dodatkowej półki dyskowej, zarządzanie całą przestrzenią dyskową (NVMe oraz NL-SAS lub SAS) musi się odbywać przez te same dwa kontrolery macierzy. |
| Kontroler | Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 16GB cache każdy. System musi pozwalać na rozbudowę do 256GB Cache. W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez 72 godziny lub jako zrzut na pamięć flash. |
| Interfejsy | Oferowana macierz musi mieć minimum: - 8 portów 32Gb FC System musi pozwalać na wymianę lub rozbudowę ww. portów na porty: - 100Gb NVMe over InfiniBand lub NVMe over RoCE - 25GbE - SAS 12Gb System musi wspierać rozbudowę o porty SAS dla zewnętrznych półek dyskowych oraz na wymianę portów na 25/100GbE |
| RAID | Wsparcie dla RAID: 0, 1, 5, 6, 10 Dodatkowo macierz musi posiadać mechanizm tworzenia wirtualnej przestrzeni na minimum 180 dyskach macierzy wraz z wyliczaniem parzystości oraz podwójnej parzystości w celu zabezpieczenia danych. Mechanizm ten musi być przygotowany do optymalizacji procesów odtwarzania dysków pojemnościowych. Obliczanie sum kontrolnych (kodów parzystości) dla grup dyskowych RAID5 i RAID6 musi być realizowane w sposób sprzętowy przez dedykowany układ w macierzy. |
| Obsługiwane protokoły | FC, iSCSI, SAS, S3, CIFS, NFS Zamawiający dopuszcza zrealizowanie protokołu CIFS, NFS i S3 za pomocą zewnętrznego oprogramowania typu Software Defined Storage. |
| Inne wymagania | Macierz musi posiadać funkcjonalność replikacji danych po FC w trybie asynchronicznym z istniejącymi macierzami dwoma NetApp E2800 sn: 952118000601, 792118000190 . Replikacja musi być wspierana przez firmę NetApp. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie nie realizujące replikacji z istniejącą macierzą przy założeniu dostarczenia nowej macierzy spełniających wymagania: - 2 kontrolery na min 32GB Cache - 4x 16Gb/32Gb FC, 4x 10/25GbE - 100TB przestrzeni netto Flash - Funkcjonalności jak w obecnie wyspecyfikowanej macierzy - 3 lata gwarancji z czasem reakcji na następny dzień roboczy Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów posiadanych przez zamawiającego: Microsoft Windows Server, Linux, VMware ESX, Oracle Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonywania snapshotów minimum 128 per wolumen. Macierz musi posiadać funkcjonalność klonowania danych Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie Macierz musi posiadać funkcjonalność partycjonowania macierzy na odseparowane od siebie logicznie systemy na których rezydują osobne dyski logiczne dla heterogenicznych systemów. Licencja na macierzy musi pozwalać na wykonanie do 128 partycji. Macierz musi posiadać funkcjonalność automatycznego balansowania obciążenia kontrolerów macierzy przez przełączanie w trybie online wolumenów logicznych pomiędzy nimi w zależności od wygenerowanego na nich ruchu. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności z poziomu interfejsu użytkownika. Macierz musi pozwalać na dynamiczną migrację pomiędzy poziomami RAID Z poziomu graficznego interfejsu do zarządzania istnieje możliwość sprawdzenia stanu zużycia dysków flash. Macierz musi posiadać oprogramowanie do monitoringu stanu dysków, które pozwala na identyfikowanie potencjalnie zagrożonych awarią dysków Wraz z system musi zostać dostarczone narzędzie do monitoringu macierzy w kontekście: - wydajności i opóźnień na wolumenach - wydajności I/Ops, MB/s - trafności w cache Macierz musi docelowo pozwalać na osiągnięcie 600 000 IOps przy ruchu random dla bloku 8KB 100% odczytów. Zamawiający wymaga dostarczenia oficjalnego dokumentu od producenta potwierdzającego spełnienie w/w wymogu. Macierz musi posiadać możliwość integracji z Active Directory (posiadane przez zamawiającego) w zakresie definicji i mapowania grup i użytkowników pod kątem uwierzytelniania i dostępu dla użytkowników/administratorów. Macierz musi posiadać oprogramowanie do aplikacji pozwalające na integrację z posiadanymi przez Zamawiającego: - Vmware vCenter – provisioning i monitoring macierzy z widoku vCenter - VMware VASA - Microsoft Macierz musi zapewniać możliwość szyfrowania danych, realizacja procesu szyfrowania i zarządzania kluczem może się odbywać przez kontrolery macierzy lub zewnętrzne urządzenia i oprogramowanie do zarządzania kluczami. Wszystkie licencje na funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy. |
| Gwarancja i serwis | 3 lata gwarancji producenta zapewniającego dostawę podzespołu zapasowego na następny dzień roboczy od diagnozy problemu. Możliwość zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną lub inne systemy firmy serwisującej. Dostarczony system musi posiadać również 5 lata serwisu (aktualizacje i wsparcie) producenta dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. Zepsute dyski pozostają własnością zamawiającego |
| Dodatkowe wymagania | Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia były uznanymi rozwiązaniami na świecie – producent zaoferowanego rozwiązania musi być notowany w raportach Gartnera dla rozwiązań "Primary Storage" nie starszych niż 2 lata przed złożeniem oferty i być wymieniony w grupie liderów (ang. Leaders). Jako równoważny dla raportu Gartnera Zamawiający dopuści również inny raport udostępniany publicznie, powszechnie akceptowany, mający charakter zewnętrznego i obiektywnego raportu standaryzacyjnego, który zapewnia analizę, wgląd w kierunek oraz dojrzałość uczestników rynku w rozwiązaniach typu Primary Storage, aktualizowany co roku od min. 20 lat Zrządzanie zgłoszeniami serwisowymi macierzy musi się odbywać przez posiadane i używane przez Zamawiającego narzędzie NetApp Active IQ. |

### Serwerowy System Operacyjny (1 kpl.)

Licencja na serwerowy system operacyjny musi uprawniać do zainstalowania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym oraz umożliwiać zainstalowanie dwóch instancji wirtualnych tego serwerowego systemu operacyjnego (na każdym z dostarczonych serwerów backup). Licencja musi zostać tak dobrana aby była zgodna z zasadami licencjonowania producenta oraz pozwalała na legalne używanie na oferowanych serwerach backup, licencja dożywotnia nie może być ograniczona czasowo.

Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące, wbudowane cechy:

- Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym.

- Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

- Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania  7000 maszyn wirtualnych.

- Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

- Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.

- Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy.

- Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

- Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.

- Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:

  - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,

  - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów,

  - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,

  - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).

- Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.

- Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

- Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych (wykorzystywanych przez zamawiającego) wykorzystujących technologię ASP.NET

- Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

- Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

  - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

  - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.

- Elementy w języku polskim: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.

- Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.

- Mechanizmy logowania w oparciu o:

  - Login i hasło,

  - Karty z certyfikatami (smartcard),

  - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

- Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych..

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

- Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

- Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

- Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

- Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

- Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

  - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,

  - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:

                - Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną,

                - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania,

                - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza.

                - Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows

  - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

  - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej

  - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:

                - Dystrybucję certyfikatów poprzez http

                - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

                - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen,

                - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509 lub równoważnych

  - Szyfrowanie plików i folderów.

  - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

  - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.

  - Serwis udostępniania stron WWW.

  - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),

  - Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869),

  - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows,

  - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla:

                - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych,

                - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.

                - Obsługi 4-KB sektorów dysków

                - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra

                - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API.

                - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode)

- Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

- Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath).

- Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

- Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

- Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF lub równoważnymi.

- Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.

- System dostarczony w najnowszej możliwej wersji.

### Oprogramowanie backup (1 kpl.)

Minimalne wymagań dla systemu kopii zapasowej:

Wymagania ogólne

Oprogramowanie w wersji wieczystej (perpetual) musi być produktem przeznaczonym do obsługi środowisk DataCenter, musi umożliwiać legalne wykorzystanie dla minimum 80 maszyn wirtualnych oraz musi być objęte wsparciem producenta na okres 36 miesięcy.

Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 6.x, 7.x i 8.0 oraz Microsoft Hyper-V 2012, 2012R2, 2016, 2019 i 2022. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych.

Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urządzeń plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS, obiektowych pamięci masowych kompatybilnych z Microsoft Azure, AWS S3 i urządzeń kompatybilnych z protokołem S3 oraz bezpośrednio z serwerów plikowych opartych o Windows i Linux.

Całkowite koszty posiadania

Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej.

Oprogramowanie musi tworzyć „samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków.

Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji.

Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu.

Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamięci masowych to takiej puli.

Oprogramowanie musi wspierać niezmienność kopii zapasowych na potrzeby ochrony przed ransomware poprzez niedopuszczenie do usunięcia lub modyfikacji kopii zapasowej w zadanym okresie czasu.

Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania.

Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, i baz danych MS SQL, Oracle (w tym odtwarzanie point-in-time).

Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na portalu

Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API.

Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji.

Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji.

Oprogramowanie musi posiadać mechanizmy chroniące przed utratą hasła szyfrowania.

Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych.

Oprogramowanie musi posiadać natywne mechanizmy uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) w celu dostępu do konsoli administracyjnej.

Oprogramowanie musi wymagać autoryzacji dwóch administratorów backupu do wykonania krytycznych operacji (np. skasowanie backupu, dodanie kolejnego administratora).

Oprogramowanie musi posiadać integracje z systemami zarządzania kluczami szyfrującymi (KMS).

Oprogramowanie musi posiadać integracje z systemami typu SIEM.

Oprogramowanie musi posiadać asystenta produktu opartego o AI, pozwalającego na przeszukiwanie dokumentacji technicznej. Powinna istnieć możliwość wyłączenia tej opcji.

Wymagania RPO

Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej

Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy śledzenia zmienionych plików przy zabezpieczaniu udziałów plikowych.

Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych z dokładnością do pojedynczego datastoru

Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim wykorzystaniem snapshotów macierzowych. Musi też zapewniać odtwarzanie maszyn wirtualnych z takich snapshotów. Proces wykonania kopii zapasowej nie może wymagać użycia jakichkolwiek hostów tymczasowych. Opisana funkcjonalność powinna działać w środowisku VMware.

Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone odpowiednią certyfikacją VMware.

Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów oraz zasobów plikowych na taśmy (LTO oraz IBM 3592).

Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son).

Oprogramowanie musi wspierać bezpośrednią integrację z urządzeniami deduplikacyjnymi.

Podobna funkcjonalność musi być zapewniona dla repozytoriów opartych o linuxowy system plików XFS.

Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN.

Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji asynchronicznej włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere pomiędzy hostami ESXi (posiadane przez zamawiającego) Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji.

Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji ciągłej, opartej o VMware, włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere. (posiadane przez zamawiającego) Dla replikacji ciągłej musi być możliwość zdefiniowania dziennika pozwalającego na odzyskanie danych z dowolnego punku w ramach ustalonego parametru RPO.

Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik.

Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding).

Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN).

Wymagania RTO

Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk VMware, (posiadane przez zamawiającego) niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych.

Dodatkowo dla środowiska vSphere, (posiadane przez zamawiającego) powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna).

Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami.

Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSpehre.

Oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie zasobów plikowych SMB oraz baz danych MS SQL, Oracle  (posiadanych przez Zamawiającego) bezpośrednio ze skompresowanego i skompresowanego pliku backupu. Dodatkowo wspierana musi być migracja on-line tak uruchomionych zasobów na środowisko produkcyjne.

Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków.

Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików/folderów lub ich uprawnień na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików.

Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy natywnego API dla platformy Vmware.

Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z systemów Windows, Linux.

Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM.

Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej.

Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory takich jak konta komputerów, konta użytkowników, dowolnych atrybutów, rekordów DNS zintegrowanych z AD, Microsoft System Objects, certyfikatów CA, elementów AD Sites oraz pozwalać na odtworzenie haseł.

Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego.

Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2008 i nowszych (posiadanych przez Zamawiającego). Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego dla odzysku point-in-time, całych baz lub pojedynczych tabeli, widoków oraz procedur.

Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego dla odzysku całych witryn, bibliotek oraz pojedynczych dokumentów wraz z historią ich wersji.

Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle (posiadanych przez zamawiającego) z opcją odtwarzanie point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux.

Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez Oracle RMAN.

Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez Oracle.

Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez MS SQL VDI.

Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN.

Ograniczenie ryzyka

Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. Powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna).

Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska dla replik maszyn wirtualnych oraz bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach.

Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem.

Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender.

Oprogramowanie musi analizować indeksy systemów plików zabezpieczanych maszyn w poszukiwaniu rozszerzeń, notatek żądania okupu oraz innych oznak obecności ransomware/malware.

Oprogramowanie musi mieć możliwość skanowania plików backupu przy pomocy znanych sygnatur złośliwego oprogramowania.

Oprogramowanie, bazując na wyuczonym modelu maszynowym (machine learning) musi w locie wykrywać oznaki złośliwego oprogramowania (malware, ransomware) oraz cyberataków

Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych do środowiska produkcyjnego.

Środowiska fizyczne

Rozwiązanie musi wykonywać kopię zapasową systemu Windows oraz Linux wykorzystując agenta znajdującego się wewnątrz systemu operacyjnego

Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne Windows w wersjach klienckich oraz serwerowych

Rozwiązanie musi wspierać co najmniej następujące dystrybucje systemów Linux: Debian, Ubuntu, RHEL, CentOS, Oracle Linux, SLES, Fedora, openSUSE

Rozwiązanie musi wspierać system operacyjny macOS

Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z systemów Windows, Linux, MacOS, Unix

Rozwiązanie musi mieć możliwość instalacji oraz zarządzania wykorzystując tryb niezależny (per agent) jak również zcentralizowany (poprzez centralną konsolę zarządzającą)

Rozwiązanie musi wspierać systemy oparte o Microsoft Failover Cluster

Rozwiązanie musi wspierać zabezpieczanie do oraz odzyskiwanie z urządzeń blokowych pozwalając na odzysk całej maszyny (tzw. bare metal recovery) wybranych wolumenów, oraz wybranych plików i folderów

Rozwiązanie musi wspierać backup podłączonych dysków USB

Kopia zapasowa całej maszyny oraz pojedynczych wolumenów musi być wykonywana na poziomie blokowym

Rozwiązanie musi pozwalać na przechowywanie kopii zapasowych na zasobach lokalnych (wewnętrznych) dyskach zabezpieczanej maszyny, Direct Attached Storage (DAS), takich jak zewnętrzne dyski USB, eSATA lub Firewire, Network Attached Storage (NAS) pozwalającym na wystawienie swoich zasobów poprzez SMB (CIFS) lub NFS, bezpośrednio na zasobach obiektowych (w tym chmury)

Rozwiązanie musi wspierać deduplikacje oraz kompresję na źródle. Dane wysyłane na repozytorium muszą być już odpowiednio przetworzone

Rozwiązanie musi wspierać kontrolę pasma sieciowego

Rozwiązanie musi wspierać ograniczenie wykonywania backupów dla konkretnych sieci bezprzewodowych

Rozwiązanie musi wspierać ograniczenia wykonywania backupów dla połączeń VPN

Rozwiązanie musi wspierać śledzenie zmienionych bloków podczas wykonywania kopii zapasowych.

Rozwiązanie musi wspierać uruchamianie z nośnika odtwarzania

Rozwiązanie musi wspierać odzysk pojedynczych elementów aplikacji z jednoprzebiegowej kopii zapasowej dla Microsoft Exchange 2013SP1 i nowszych, Microsoft Active Directory 2008 i nowszych i nowszych, Microsoft SQL 2008 i nowszych, Oracle 11g i nowszych oraz PostgreSQL 12 i nowszych

Rozwiązanie musi wspierać odzysk do konkretnego punktu w czasie (point-in-time) dla wspieranych systemów bazodanowych

Rozwiązanie musi umożliwiać natychmiastowe publikowanie baz MS SQL, Oracle I PostgreSQL poprzez bezpośrednie uruchomienie ich z pliku backupu.

Rozwiązanie musi wspierać odzysk obrazów kopii zapasowych bezpośrednio do vSphere,

Rozwiązanie musi wspierać szyfrowanie

Rozwiązanie musi wspierać możliwość wykonywania kopii zapasowych stacji klienckich, lokalnie do repozytorium tymczasowego (cache) gdy połączenie sieciowe do głównego repozytorium kopii zapasowych jest niedostępne

Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność automatycznego zmniejszenia szybkości przetwarzania danych, aby nie dopuścić do obniżenia wydajności systemu zabezpieczanego

Rozwiązanie musi posiadać ochronę przed ransomware poprzez automatyczne odmontowanie nośnika po wykonanym backupie stacji klienckiej

Rozwiązanie musi wspierać tworzenie wielu zadań backupowych

## Rozbudowa sieci LAN

### Przełącznik TOR (2 szt.)

- Wysokość urządzenia 1U

- Przełącznik posiadający minimum 24 porty 10GBase-X (SFP+)

- Przełącznik posiadający minimum 2 porty QSFP28

- Przełącznik posiadający miejsce na dodatkowy moduł mogący, w zależności od potrzeb, być obsadzonym:

- 4 portami 1/10GBase-X (SFP+)

- 4 portami 10/25GBase-X (SFP28)

- Przełącznik musi być kompatybilny z używanym przez Zamawiającego systemem zarządzania Extreme Networks XIQ szczególności musi zapewniać:

- Narzędzie do zarządzania na poziomie systemowym - umożliwiające implementacje dowolnej funkcjonalności wynikającej z karty katalogowej zarządzanego urządzenia

- Musi posiadać możliwość wdrażania polityk w całej sieci za pomocą jednej aplikacji, poprzez wykonanie jednej czynności, dzięki której polityki zostaną rozesłane do wszystkich urządzeń

- Pod pojęciem polityka Zamawiający rozumie wielowarstwową klasyfikację ramek która pozwala administratorowi kontrolować ruch za pomocą reguł klasyfikacji w punkcie wejścia dla systemu końcowego. Pozwala to na dynamiczną implementację dowolnej liczby akcji w dowolnej kombinacji atrybutów warstwy 2, 3 lub 4 w pakietach. Zastosowanie polityk musi umożliwić także Multi-User Authentication oraz Multi-Method Authentication czyli uwierzytelnienie wielu użytkowników na jednym porcie przy zastosowania różnych metod uwierzytelniania, przy zastosowaniu następujących akcji: odrzucanie ruchu, zezwalanie na ruch, wprowadzanie priorytetyzacji ruchu, przypisanie do VLAN

- Nieblokującą architekturę o wydajności przełączania min. 1080 Gb/s

- Szybkość przełączania min. 800 Milionów pakietów na sekundę

- Wielkość tablicy MAC minimum 40k wpisów

- Wbudowany dodatkowy interfejs do zarządzania poza pasmem - out of band management

- Wbudowany port USB oraz port konsoli

- Przełącznik musi posiadać wbudowane, redundantne zasilacze 230V AC

- Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094

- Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów)

- Obsługa Quality of Service (IEEE 802.1p, DiffServ, 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym)

- Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora. System musi mieć możliwość dodania nowego modułu lub aktualizacji już zaimplementowanych bez konieczności restartu całego urządzenia

- Możliwość monitorowania zajętości CPU

- Routing statyczny

- Obsługa routingu dynamicznego IPv4

- RIPv1/v2

- OSPFv2, BGP, IS-IS– jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowej licencji Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia w ramach tego postępowania

- Policy Based Routing dla IPv4

- Tablica routing IPv4 minimum 15k wpisów

- Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6

- RIPng,

- OSPFv3, BGP, IS-IS– jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowej licencji Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia w ramach tego postępowania

- Policy Based Routing dla IPv6

- Tablica routing IPv6 minimum 7k wpisów

- Obsługa MLDv1 oraz MLDv2, filtrowanie IGMP, obsługa MVR (Multicast VLAN Registration)

- Obsługa IGMP v1v2/v3 oraz IGMP v1/v2/v3 snooping

- Obsługa protokołu PIM-SM

- Obsługa Network Login

- IEEE 802.1x

- Web-based Network Login

- MAC based Network Login

- Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie w oparciu o portal www)

- Obsługa wielu klientów (min. 12) Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants)

- Możliwość integracji funkcjonalności Network Login z systemem NAC (Network Access Control) oraz obsługa funkcjonalności CoA pozwalającej na wymuszenie reauthentykacji dołączonego klienta z systemu NAC

- Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login

- Musi działać w architekturze bezpieczeństwa opartej o role. Zapewniając ciągłe zarządzanie tożsamościami z uwierzytelnianiem opartym o role, autoryzacją, QoS i ograniczaniem poziomu pasma

- Urządzenie musi wspierać profile bezpieczeństwa definiowane per użytkownik. Profil bezpieczeństwa oznacza połączenie:

- definicji sieci VLAN,

- reguły filtrowania w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,

- realizację zasad jakości usług w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,

- realizację zasad ograniczania prędkości dla IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4.

- Obsługa TACACS+ (RFC 1492), RADIUS Authentication (RFC 2865) i Accounting (RFC 2866) – również per-command Authentication

- Bezpieczeństwo MAC adresów:

- ograniczenie liczby MAC adresów na porcie

- zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie

- możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan

- możliwość wyłączenia MAC learning

- Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS

- Networks Ingress Filtering RFC 2267

- SYN Attack Protection

- Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania

- Dwukierunkowe (ingress/egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 (ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika – wire-speed)

- Obsługa Trusted DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP Secured ARP/ARP Validation

- Obsługa Gratuitous ARP Protection, Source IP Lockdown oraz IP Source Guard

- Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) i VRRPv2 (RFC 3768)

- Obsługa STP, RSTP, MSTP, PVST+

- Obsługa protokołu MVRP

- Obsługa EAPS (RFC 3619) lub równoważny

- Obsługa protokołu ERPS lub równoważnego oraz ITU G.8032

- Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP

- Obsługa IEEE 802.3ah Ethernet OAM

- Obsługa MLAG lub rozwiązania równoważnego - połączenie link aggregation do dwóch niezależnych przełączników

- Musi mieć możliwość zarządzania za pomocą SSH/Telnet, SNMP, oraz systemu zarządzania dostarczonego przez producenta

- Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3

- Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów

- Sprzętowa obsługa sFlow lub protokołu równoważnego

- Obsługa RMON (RFC 1757) i RMON2 (RFC 2021)

- Obsługa skryptów CLI (możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu - system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych)

- Możliwość uruchamiania skryptów:

- Ręcznie

- O określonym czasie lub co wskazany okres czasu

- Na podstawie wpisów w logu systemowym

- Obsługa XML API poprzez Telnet/SSH i HTTP/HTTPS

- Obsługa Data Center Bridging

- Data Center Bridging Exchange Protocol (DCBx)

- Priority Flow Control (PFC)

- Obsługa protokołu MACSEC (IEEE 802.1AE) – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowych modułów lub licencji Zamawiający nie wymaga ich dostarczenia w ramach tego postępowania

- Usługi wirtualizacji warstwy L2 i L3

- Przełącznik musi udostępniać możliwość wirtualizacji usług sieciowych w warstwie L2 i L3 modelu OSI.

- Przełącznik musi zapewniać „multi-tennancy” dla usług sieciowych zarówno w L2 jak i L3. Rozumiemy przez to przypadek, w którym do przełącznika doprowadzone są nakładające się numery VLAN (vlan overlap) lub podsieci IP (subnet overlap). W takim przypadku przełącznik musi zapewniać izolację tego ruchu od siebie.

- Przełącznik musi zapewniać usługi zwirtualizowane L2 i L3 w oparciu o standardowe protokoły sieciowe

- Przełącznik musi umożliwiać skonfigurowanie usług wirtualizacji w L2

- Przełącznik musi umożliwiać obsługę usług multicast dla L2 jak i L3 bez konieczności używania protokołu PIM.

- Przełącznik musi zapewniać możliwość zastosowania dowolnej topologii połączeń przy współpracy z innymi urządzeniami tworzącymi węzły sieci szkieletowej.

- Przełącznik musi zapewniać możliwość dokładania nowych węzłów w sieci bez wpływu na już działające usługi sieciowe.

- Minimum 36 miesięczna gwarancja zapewniająca:

- wymianę uszkodzonego urządzenia z dostawą następnego dnia roboczego,

- aktualizacje oprogramowania układowego (firmware),

- wsparcie techniczne producenta (TAC) działające w trybie 24/7 poprzez telefon, email oraz portal WWW

- dostęp do bazy wiedzy oraz dokumentacji technicznej producenta.

- Po jego wygaśnięciu dożywotnia gwarancja producenta uwzględniająca:

- wymianę uszkodzonego urządzenia z wysyłką następnego dnia roboczego,

- aktualizacje oprogramowania układowego (firmware), dostęp do bazy wiedzy oraz dokumentacji technicznej producenta

### Przełącznik dostępowy (13 szt.)

- Wysokość urządzenia 1U

- Przełącznik wyposażony w:

- minimum 48 interfejsów 10/100/1000Base-T RJ45

- minimum 8 interfejsów 10GBase-X SFP+

- Przełącznik musi być kompatybilny z używanym przez Zamawiającego systemem zarządzania Extreme Networks XIQ szczególności musi zapewniać:

- Narzędzie do zarządzania na poziomie systemowym - umożliwiające implementacje dowolnej funkcjonalności wynikającej z karty katalogowej zarządzanego urządzenia

- Musi posiadać możliwość wdrażania polityk w całej sieci za pomocą jednej aplikacji, poprzez wykonanie jednej czynności, dzięki której polityki zostaną rozesłane do wszystkich urządzeń

- Pod pojęciem polityka Zamawiający rozumie wielowarstwową klasyfikację ramek która pozwala administratorowi kontrolować ruch za pomocą reguł klasyfikacji w punkcie wejścia dla systemu końcowego. Pozwala to na dynamiczną implementację dowolnej liczby akcji w dowolnej kombinacji atrybutów warstwy 2, 3 lub 4 w pakietach. Zastosowanie polityk musi umożliwić także Multi-User Authentication oraz Multi-Method Authentication czyli uwierzytelnienie wielu użytkowników na jednym porcie przy zastosowania różnych metod uwierzytelniania, przy zastosowaniu następujących akcji: odrzucanie ruchu, zezwalanie na ruch, wprowadzanie priorytetyzacji ruchu, przypisanie do VLAN

- Wbudowany port konsoli szeregowej RJ45 oraz USB / Micro-USB

- Możliwość łączenia do 8 urządzeń w stos z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami Extreme Networks 5320-48T. Połączenie pomiędzy urządzeniami musi być możliwe z przepustowością 40Gbps. W przypadku łączenia w stos z wykorzystaniem dedykowanych modułów należy je dostarczyć wraz z urządzeniem. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć kabel do łączenia w stos o długości min. 1m

- Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 256 Gbps i matrycy przełączającej z szybkością minimum 190 milionów pakietów na sekundę (Mpps)

- Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094

- Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów)

- Obsługa Quality of Service (IEEE 802.1p, DiffServ, 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym)

- Modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora

- Możliwość monitorowania zajętości CPU

- Pojemność tablicy adresów MAC: minimum 32 000

- Obsługa routingu IPv4 minimum w zakresie tras statycznych oraz protokołów RIPv1/v2, OSPFv2

- Policy Based Routing dla IPv4

- Minimum 12 000 wpisów w tablicy routingu dla IPv4

- Obsługa routingu IPv6 minimum w zakresie tras statycznych oraz protokołów RIPng, OSPFv3

- Policy Based Routing dla IPv6

- Minimum 6 000 wpisów w tablicy routingu dla IPv6

- Obsługa MLDv1 oraz MLDv2, filtrowanie IGMP, obsługa MVR (Multicast VLAN Registration)

- Obsługa IGMP v1v2/v3 oraz IGMP v1/v2/v3 snooping

- Obsługa protokołu PIM-SM

- Minimum 6000 wpisów multicast (S,G,V)

- Obsługa uwierzytelniania do sieci z wykorzystaniem:

- protokołu IEEE 802.1x

- formularza www

- adresu MAC

- Funkcjonalność elastycznego uwierzytelniania z możliwością wyboru kolejności stosowanych mechanizmów – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie w oparciu o portal www)

- Obsługa wielu sesji uwierzytelniania (min. 12) na jednym porcie (multiple supplicants)

- Możliwość integracji funkcjonalności uwierzytelniania z systemem klasy NAC (Network Access Control) oraz obsługa funkcjonalności CoA pozwalającej na wymuszenie reautentykacji dołączonego klienta z poziomu systemu NAC

- Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas autentykacji

- Urządzenie musi wspierać profile bezpieczeństwa definiowane per użytkownik. Profil bezpieczeństwa oznacza połączenie:

- definicji sieci VLAN,

- reguły filtrowania w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,

- realizację zasad jakości usług w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,

- realizację zasad ograniczania prędkości dla IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4.

- Obsługa TACACS+ (RFC 1492), RADIUS Authentication (RFC 2865) i Accounting (RFC 2866) wraz z funkcjonalnością per-command authentication

- Bezpieczeństwo adresów MAC:

- ograniczenie liczby MAC adresów na porcie

- zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie

- możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan

- możliwość wyłączenia uczenia MAC adresów

- Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS

- Networks Ingress Filtering RFC 2267

- SYN Attack Protection

- Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania

- Dwukierunkowe (ingress/egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 (ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika)

- Obsługa Trusted DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP Secured ARP/ARP Validation

- Obsługa Gratuitous ARP Protection, Source IP Lockdown oraz IP Source Guard

- Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) i VRRPv2 (RFC 3768)

- Obsługa protokołów drzewa rozpinającego (spanning Tree) w zakresie STP, RSTP, MSTP, PVST+

- Obsługa protokołu MVRP

- Obsługa protokołu EAPS (RFC 3619), ERPS (ITU G.8032) lub równoważnego

- Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z mechanizmem LACP

- Obsługa IEEE 802.3ah Ethernet OAM

- Obsługa mechanizmu MC-LAG/VSS/MLAG/IRF lub równoważnego umożliwiającego agregację połączeń do dwóch niezależnych przełączników. Urządzenia dołączające się do pary przełączników muszą widzeń je jako pojedyncze urządzenie z punktu widzenia warstwy L2. Nie dopuszcza się stosowania mechanizmów łączenia w stos.

- Zarządzany za pomocą SSH/Telnet, SNMP v1/v2/v3, oraz systemu zarządzania dostarczonego przez producenta

- Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów

- Sprzętowa obsługa sFlow lub protokołu równoważnego

- Obsługa RMON (RFC 1757) i RMON2 (RFC 2021)

- Obsługa skryptów CLI (możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu - system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych)

- Możliwość uruchamiania skryptów:

- ręcznie

- o określonym czasie lub co wskazany okres czasu

- na podstawie wpisów w logu systemowym

- Obsługa XML API poprzez Telnet/SSH i HTTP/HTTPS

- Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o obsługę protokołu MACSEC (IEEE 802.1AE)

- Minimum 36 miesięczna gwarancja zapewniająca:

- wymianę uszkodzonego urządzenia z dostawą następnego dnia roboczego,

- aktualizacje oprogramowania układowego (firmware),

- wsparcie techniczne producenta (TAC) działające w trybie 24/7 poprzez telefon, email oraz portal WWW

- dostęp do bazy wiedzy oraz dokumentacji technicznej producenta.

- Po jego wygaśnięciu dożywotnia gwarancja producenta uwzględniająca:

- wymianę uszkodzonego urządzenia z wysyłką następnego dnia roboczego,

- aktualizacje oprogramowania układowego (firmware), dostęp do bazy wiedzy oraz dokumentacji technicznej producenta

### System zarządzania siecią i kontroli dostępu do sieci (NAC) (1 kpl.)

Zamawiający posiada system zarządzania siecią (NMS) Extreme Networks XiQ oaz system kontroli dostępu do sieci ExtremeControl (NAC). W ramach projektu Zamawiający wymaga wznowienia posiadanych subskrypcji na okres 36 miesięcy oraz zapewniania dodatkowych licencji na dostarczane w niniejszym postępowaniu urządzenia sieciowe. Wykonawca może zaoferować nowy system NMS i NAC który będzie spełniał poniższe wymagania, dodatkowo w przypadku zaoferowania nowego systemu Wykonawca musi wdrożyć dostarczony system oraz zapewnić certyfikowane przez producentów systemu szkolenie dla 3 administratorów zakończone certyfikatem producenta.

Minimalne parametry systemu: oprogramowanie do zarządzania siecią LAN/WLAN oraz oprogramowanie nadzorujące bezpieczny dostęp do niej NAC (Network Access Control). Musi ono objąć swym działaniem wszystkie urządzenia sieciowe LAN/WLAN posiadane przez Zamawiającego i realizować na nich co najmniej poniższe funkcjonalności.

W kwestiach formalnych:

- Zamawiający na chwilę obecną posiada 60 przełączników sieciowych firmy Extreme Networks różnych typów (X440G2, x690, 5320).

- Zamawiający wymaga systemu kontroli dostępu do infrastruktury na co najmniej 1000 rożnych urządzeń/użytkowników podłączonych jednocześnie do sieci LAN lub WLAN.

Poniżej wymagania szczegółowe dla powyższych systemów – funkcjonalności te muszą być egzekwowane w 100% na wszystkich posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach.

- Oprogramowanie zarządzające musi działać w architekturze klient-serwer, czyli główna część oprogramowania pracuje na serwerze, a klienci mogą dołączyć się do serwera z dowolnego komputera pracującego w sieci.

  - Serwer aplikacji zarządzającej musi mieć możliwość pracy w środowisku Linux lub jako aplikacja dedykowana dla systemu wirtualizacyjnego VMWare posiadanych przez Zamawiającego

  - Aplikacja musi wspierać klientów pracujących z wykorzystaniem systemu Linux, Windows oraz MAC OS

- Aplikacja musi pozwalać na zarządzanie siecią przewodową i bezprzewodową z jednej konsoli

- Aplikacja zarządzająca musi zarządzać wszystkimi posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami

- Aplikacja zarządzająca musi mieć możliwość definiowania wielopoziomowych dostępów do aplikacji zarządzającej wraz z definicją praw dla poszczególnych użytkowników

- Aplikacja zarządzająca musi mieć możliwość integracji autoryzacji użytkowników za pomocą LDAP i/lub Radius.

- Wszystkie dane aplikacji zarządzającej muszą być przechowywane w bazie danych SQL zintegrowanej z aplikacją działającą na serwerze.

- Aplikacja zarządzająca musi pozwalać na zarządzanie urządzeniami w oparciu o protokół SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, SNMPv3 AES

- Aplikacja musi pozwalać na tworzenie profili SNMP dla grup urządzeń tak, aby za każdym razem przy konfiguracji nowego urządzenia nie było konieczności konfiguracji wszystkich parametrów, a konieczny był tylko wybór profilu.

- Aplikacja musi mieć możliwość przyjmowania trapów SNMP oraz przekierowywania ich do innych systemów

- Aplikacja musi posiadać możliwość kompilowania SNMP MIB innych producentów

- Aplikacja musi zapewniać możliwość zarządzania urządzeń poprzez SNMP MIB-I oraz SNMP MIB-II

- Aplikacja musi zapewniać możliwość wskazania dowolnych SNMP MIB OID i prezentację ich w postaci tabelarycznej dla wskazanych urządzeń sieciowych.

- Aplikacja musi posiadać możliwość automatycznej reakcji na przychodzące trapy SNMP lub informacje z Syslog poprzez wysłanie email’a, wysłanie trapu SNMP, wpisu do Syslog’a lub uruchomienie skryptu.

- Aplikacja musi posiadać wbudowany Syslog serwer.

- Aplikacja musi zapewniać możliwość konfiguracji oraz obsługi Alarmów generowanych na podstawie wpisów w logach systemowych lub logach uzyskiwanych z wykorzystaniem Syslog lub na podstawie SNMP Traps

- Alarmy muszą zapewniać możliwość ograniczenia ich zakresu np. z dokładnością do zawartości zdarzeń rejestrowanych w logach, urządzeń lub grup urządzeń sieciowych.

- Alarmy muszą mieć możliwość sygnalizowania problemów z danym urządzeniem poprzez sygnalizację np. czerwonym kolorem, wyświetlenia wszystkich alarmów jak również alarmów dla wskazanego urządzenia.

- Alarmy muszą mieć możliwość konfiguracji automatycznej reakcji i wyzwolenia zdarzeń takich jak:

  - Wysłanie e-mail do wskazanej grupy adresowej

  - Wysłanie informacji SYSLOG do wskazanego serwera

  - Wysłanie TRAP SNMP do wskazanego adresu IP

  - Uruchomienie skryptu w systemie operacyjnym Linux

  - Uruchomienie skryptu skonfigurowanego w systemie zarządzającym

- Aplikacja musi umożliwiać automatyczną realizację backupów swojej własnej konfiguracji pozwalających na szybkie odtworzenie aplikacji w przypadku awarii serwera.

- Aplikacja musi zapewniać automatyczne i ręczne wykrywanie i rozpoznawanie urządzeń sieciowych, wraz z automatycznym ich grupowaniem według typu, lokalizacji i kontaktu do administratora

- Aplikacja musi pozwalać na tworzenie przez administratora grup urządzeń oraz portów na urządzeniach.

- Aplikacja musi zapewniać możliwość wizualizacji sieci z uwzględnieniem

  - połączeń pomiędzy poszczególnymi urządzeniami z monitorowaniem ich stanu

  - konfiguracji sieci VLAN

- Aplikacja musi zapewniać możliwość bezpośredniego połączenia do wskazanego na mapie urządzenia za pomocą minimum telnet/ssh oraz http/https

- Aplikacja musi zapewniać możliwość inwentaryzacji urządzeń w sieci zawierającej następujące dane:

  - adres IP urządzenia

  - adresu MAC urządzenia

  - nazwy urządzenia

  - wersji oprogramowania

  - wersji bootrom

  - lokalizacji urządzenia

  - danych kontaktowych administratora

  - numeru seryjnego

  - numeru inwentaryzacyjnego – własna numeracja

- Aplikacja musi zapewniać centralne zarządzanie konfiguracjami urządzeń sieciowych. Wymagane jest:

  - możliwość automatycznej periodycznej realizacji backup’u konfiguracji urządzeń o wskazanym czasie

  - możliwość realizacji backup’u konfiguracji z różną częstotliwością dla różnych grup urządzeń sieciowych

  - możliwość odtworzenia wskazanej konfiguracji urządzenia

  - możliwość porównywania różnic we wskazanych tekstowych plikach konfiguracyjnych w ramach tego samego urządzenia, ale z różnych dat lub pomiędzy różnymi urządzeniami i wskazanymi datami

  - możliwość obsługi backup’u urządzeń sieciowych różnych producentów

- Aplikacja musi zapewniać możliwość aktualizacji oprogramowania na urządzeniach sieciowych. Wymagana jest możliwość zaplanowania aktualizacji oraz restartu urządzeń we wskazanym dniu i wskazanym czasie

- Aplikacja musi przechowywać historię zmian konfiguracji oraz oprogramowania na urządzeniach

- Aplikacja musi zapewniać możliwość stworzenia raportu wykorzystywanych portów urządzeń sieciowych.

- Aplikacja musi zapewniać możliwość definiowania polityk dostępu dla użytkowników przewodowych i bezprzewodowych jednocześnie z uwzględnieniem biznesowego podziału użytkowników np. Administracja, Finanse, Goście, Zarząd, CCTV, Access Point itp.

- Aplikacja musi zapewniać możliwość konfiguracji skonfigurowanych polityk dostępu z uwzględnieniem:

  - przyłączenia do sieci VLAN

  - przyłączenia do serwisu w ramach „Fabric” z wykorzystaniem IEEE 802.1Qcj,

  - konfiguracji Quality of Service

  - konfiguracji filtracji ruchu z wykorzystaniem ACL – min. L3-L4

  - możliwości wyłączenia uwierzytelniania wielu użytkowników na porcie – np. w przypadku polityki Access Point, gdzie uwierzytelnienie użytkowników jest przeniesione z portu przełącznika do punktu dostępowego lub kontrolera sieci bezprzewodowej.

- Aplikacja zarządzająca musi posiadać wbudowany portal www dostępny dla administratora oraz działu wsparcia użytkowników. Portal musi umożliwiać:

  - szybką lokalizację użytkownika w sieci na podstawie adresu MAC, adresu IP, nazwy użytkownika lub komputera w sieci przewodowej i bezprzewodowej bez konieczności korzystania z różnych aplikacji zarządzających. Aplikacja po zlokalizowaniu użytkownika musi wskazać gdzie użytkownika jest dołączony w sieci z podaniem minimum urządzenia sieciowego (przełącznik lub bezprzewodowy punkt dostępowy).

  - wyświetlenie listy obsługiwanych urządzeń sieciowych zawierającej adres MAC, adres IP, nazwę urządzenia, typu urządzenia, lokalizację, kontakt administracyjny, numer seryjny, wersję firmware oraz bootrom oraz status urządzenia (dostępne/niedostępne).

  - wyświetlenie alarmów, trapów SNMP, wpisów syslog itp.

  - generowanie raportów

- Aplikacja zarządzająca musi zapewniać zarządzenie siecią bezprzewodową.

  - Musi być zapewniona podsumowująca, zawierająca informacje o liczbie kontrolerów oraz punktów dostępowych i ich stanie (działa / nie działa).

  - Musi być zapewnione podsumowanie zawierające informacje o liczbie klientów z podziałem na wykorzystywane technologie bezprzewodowe: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (2.4 GHz), IEEE 802.11n (5 GHz), IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

  - Musi być zapewniona widzialność parametrów wszystkich kontrolerów bezprzewodowych zawierających następujące informacje:

    - adres IP kontrolera

    - liczba obsługiwanych klientów

    - szczytowe wartości zajmowanego pasma

    - wersja oprogramowania

  - Musi być zapewniona widzialność parametrów wszystkich punktów dostępowych zawierających następujące informacje:

    - adres IP punktu dostępowego

    - MAC adres punktu dostępowego

    - wersja oprogramowania

    - typ punktu dostępowego

    - kanały pracy poszczególnych interfejsów radiowych

    - szczytowe wartości zajmowanego pasma na interfejsie Ethernet oraz interfejsach radiowych

  - Musi być zapewniona widzialność parametrów wszystkich klientów bezprzewodowych dołączonych do sieci bezprzewodowej zawierających następujące informacje:

    - adres IP klienta

    - MAC adres klienta

    - nazwa użytkownika

    - nazwa punktu dostępowego, do którego dołączony jest użytkownik

    - BSSID, do którego dołączony jest użytkownik

    - SSID, do którego dołączony jest użytkownik

  - Musi być zapewniona możliwość wczytania map budynku i umieszczenia na nich punktów dostępowych. Mapy muszą zapewniać następujące funkcjonalności:

    - zaznaczanie obszarów pokrycia siecią bezprzewodową wraz z informacją na temat dostępnej przepustowości (Data Rate).

    - zaznaczenie kanałów pracy urządzeń z wizualizacją pokrycia obszaru danym kanałem

    - lokalizacja klienta na mapie na podstawie triangulacji siły sygnału z punktów dostępowych

- Aplikacja zarządzająca musi być zintegrowana z systemem zarządzania tożsamością (systemem kontroli dostępu) z zapewnieniem widzialności następujących informacji:

  - adresu MAC

  - adresu IP

  - nazwy komputera

  - typu klienta oraz systemu operacyjnego – możliwość wykrywania urządzeń na podstawie DHCP fingerprintingu np. Windows / Windows 7, iPhone / IOS itp.

  - nazwa urządzenia, do którego dołączony jest klient – to może być nazwa bezprzewodowego punktu dostępowego lub nazwa przełącznika.

  - adres IP urządzenia, do którego dołączony jest klient.

  - identyfikacja portu, do którego dołączony jest klient – identyfikacja portu urządzenia bezprzewodowego (np. urządzenie może mieć dwa radia: jedno na 2.4 GHz, a drugie na 5 GHz) lub portu przełącznika sieciowego.

  - typ autentykacji użytkownika np. autentykacja MAC, autentykacja IEEE 802.1x, kerberos snooping itp.

  - nazwa przydzielonej polityki bezpieczeństwa.

- System zarządzania tożsamością zautoryzowanych klientów w sieci musi zapewniać przechowywanie historii zautoryzowanych klientów oraz aktualnego statusu klienta zawierającej zmiany wspomnianych wcześniej parametrów, czyli np. zmiana portu na przełączniku lub zmiana punktu dostępowego, zmiana adresu IP, zmiana polityki bezpieczeństwa itp.

- System zarządzania tożsamością klientów musi zapewniać możliwość ponownej autoryzacji użytkownika na żądanie (CoA – Change of Authorization) – np. w celu przeniesienia użytkownika do innej polityki bezpieczeństwa

- System zarządzania tożsamością musi zapewniać możliwość wyboru i wysłania odpowiedniej polityki bezpieczeństwa do urządzenia uwierzytelniającego (np. przełącznik, punkt dostępowy itp.) na podstawie:

  - Typu uwierzytelnienia – np. IEEE 802.1x PEAP, IEEE 802.1x TLS, IEEE 802.1x TTLS, MAC Authentication, logowanie do urządzenia za pomocą Telnet lub SSH, logowanie użytkownika poprzez Captive Portal itp.

  - Przynależności do odpowiedniej grupy użytkowników – np. grupy użytkowników z systemu LDAP lub grupy użytkowników skonfigurowanych np. na podstawie nazwy użytkownika.

  - Realizacji przyłączania do sieci z urządzenia o wskazanym adresie MAC lub prefix MAC

  - Realizacji przyłączenia do sieci ze wskazanej „lokalizacji” – możliwość wyboru, czy dotyczy to sieci przewodowej, czy bezprzewodowej, adresu IP urządzenia, które zapewnia uwierzytelnianie, numeru portu lub ich zakres, SSID w przypadku sieci bezprzewodowej itp.

  - Realizacji przyłączenia do sieci we wskazanych zakresach czasowych w poszczególnych dniach tygodnia

- System zarządzania tożsamością zautoryzowanych klientów musi zapewniać możliwość szybkiego przeniesienia klienta do grupy użytkowników. Grupa użytkowników może być powiązana z inną polityką bezpieczeństwa lub może to być np. grupa użytkowników, którzy mają zabroniony dostęp do sieci – grupa Black List, grupa drukarek itp.

- Przydział urządzenia do grupy urządzeń powinien być możliwy poprzez dodanie MAC adresu urządzenia do grupy oraz przez wskazanie uwierzytelnionego urządzenia na liście i przeniesienia go do wskazanej grupy – w celu uniknięcia konieczności przepisywania MAC adresów urządzeń.

- System zarządzania tożsamością zautoryzowanych klientów musi zapewniać możliwość rejestracji urządzeń poprzez portal www. Rejestracji mogą podlegać np. urządzenia gości lub urządzenia, które nie mają możliwości przeprowadzenia autentykacji w sieci.

- System zarządzania tożsamością musi zapewniać możliwość modyfikacji stron służących do rejestracji gości – możliwość zmiany kolorów, wczytania własnego logo firmy, zmiany plików definicji strony CSS

- System zarządzania tożsamością w ramach rejestracji gości musi zapewniać możliwość gromadzenia dodatkowych informacji wymaganych do wypełnienia przez użytkownika np. PESEL, nr. Dokumentu tożsamości, adres email, numer telefonu, adres email osoby zapraszającej itp.

- System zarządzania tożsamością musi zapewniać możliwość akceptacji dostępu do sieci przez gościa poprzez wysłanie żądania oraz akceptacji przez osobę zapraszającą gościa do firmy.

- System portalu www służący do rejestracji gości musi zapewniać obsługę gości w języku min. polskim, angielskim i niemieckim z możliwością wyboru tych języków na stronie przez rejestrującego się gościa.

- System zarządzania tożsamością zautoryzowanych klientów musi posiadać informacje podsumowujące zawierające:

  - liczbę urządzeń z podziałem na urządzenia klientów zautoryzowanych, klientów z problemami autoryzacyjnymi itp.

  - liczbę urządzeń z podziałem typu autoryzacji np.: MAC, 802.1x itp.

  - liczbę urządzeń z podziałem na typy systemów operacyjnych np.: Windows, Linux, IOS, Android

  - liczbę urządzeń z przydziałem poszczególnych polityk bezpieczeństwa

  - liczbę urządzeń z podziałem na obszary np. budynek 1, budynek 2 itp.

- System zarządzania tożsamością musi być zintegrowany z systemem zarządzającym i jego funkcjami zapewniającymi automatyzację z wykorzystaniem mechanizmów skryptów Python – przykładowo musi zapewniać możliwość uruchomienia skryptu w języku Python po uwierzytelnieniu i autoryzacji systemu końcowego w ramach IEEE 802.1x i/lub MAC authentication

- System zarządzania tożsamością zautoryzowanych klientów, jeśli jest licencjonowany na liczbę użytkowników musi zapewniać obsługę min. 1 000 urządzeń klienckich (adresów MAC) przez okres minimum 36 miesięcy

- System zarządzania musi posiadać przy współpracy z dostarczonymi urządzeniami pozwalając na analizę ruchu w sieci do warstwy 7 – dotyczy przełączników oraz sieci bezprzewodowej

- Analiza ruchu w sieci do warstwy 7 musi zapewniać możliwość prezentacji z jakich aplikacji korzystają użytkownicy i urządzenia pracujące w sieci LAN i WLAN. Prezentacja musi zapewniać informacji ilościowe ruchu poszczególnych aplikacji.

- Analiza ruchu musi zapewniać możliwość pomiarów czasów odpowiedzi sieci i czasów odpowiedzi aplikacji – czasy te mają pozwalać na szybką identyfikację ewentualnej przyczyny wolnej pracy klienta, wskazując, czy problem leży po stronie sieci, czy może po stronie konkretnej aplikacji.

- System Analityki musi zapewniać bieżące monitorowanie krytycznych aplikacji sieciowych takich jak: DHCP, DNS, LDAP, RADIUS, Kerberos

- System Analityki musi również zapewniać możliwość monitorowania własnych wybranych aplikacji.

- Monitorowanie aplikacji musi zapewniać możliwość generowania alarmów w przypadku przekroczenia założonych lub automatycznie dobieranych progów czasów odpowiedzi aplikacji.

- System Analityki musi mieć możliwość wyszukiwania informacji za pomocą wyszukiwarki informacji zapisanych w Systemie Analityki – np. wyświetl najwolniej działające aplikacji we wskazanej lokalizacji, wyświetl aplikacje zajmujące najwięcej pasma, wyświetl powyższe aplikacje dla wskazanego użytkownika itp.

- System Analityki musi zapewniać możliwość tworzenia raportów.

- System Analityki musi zapewniać możliwość regularnego tworzenia i wysyłania raportu do wskazanego adresu e-mail.

- System zarządzania musi posiadać możliwość tworzenia skryptów CLI i Python, które pozwolą na uproszczenie zarządzania siecią poprzez wykonywanie tych samych operacji na wielu urządzeniach lub zapewnią automatyzację poprzez ich uruchomienie na podstawie różnorodnych zdarzeń występujących w Aplikacji Zarządzającej, Systemie Analityki, Systemie zarządzania tożsamością.

- System zarządzania musi posiadać możliwość uruchomienia skryptów CLI lub pojedynczych komend na wskazanej grupie urządzeń (urządzenia mogą być ręcznie wybierane przez administratora)

- System zarządzania musi posiadać możliwość uruchomienia skryptu na podstawie zdefiniowanego Alarmu. Alarm musi zapewniać przekazanie wszystkich parametrów z nich związanych w postaci zmiennych dostępnych w skrypcie.

- System zarządzania musi posiadać możliwość uruchomienia skryptu o określonym czasie lub periodycznie (np. codziennie, co tydzień, co miesiąc) w określonym przedziale czasu

- System zarządzania musi posiadać możliwość uruchomienia skryptu związanego z systemem zarządzania tożsamością – np. pojawienie się nowej niezarejestrowanej w systemie drukarki

- System zarządzania musi posiadać wbudowane API pozwalające na komunikację z systemami zewnętrznymi innych producentów:

  - Musi istnieć możliwość integracji systemu kontroli tożsamości z systemami firewall takimi jak: Palo Alto, Fortinet, Checkpoint

  - Musi istnieć możliwość integracji systemu kontroli tożsamości z systemami IPS/IDS i/lub SIEM, które pozwolą na wykrycie zagrożenia i automatyczne przeniesienie urządzenia stanowiącego zagrożenie do wydzielonej sieci kwarantanny

  - Musi istnieć możliwość integracji systemu kontroli dostępu z systemami MDM – Microsoft Intune, AirWatch MDM

- System zarządzania musi być objęty 36 miesięczną gwarancją producenta. Producent musi oferować dostępność wsparcia technicznego drogą elektroniczną oraz telefoniczną w trybie 24x7.

## Modernizacja systemu wirtualizacji

### Serwer wirtualizacyjny (1 szt.)

| Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |
| --- | --- |
| Obudowa i komponenty | - Typu RACK, wysokość 2U; - Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej - Możliwość zainstalowania 16 dysków twardych hot plug 2,5”; - Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych; - Zainstalowane 2 szt. dysków SSD SATA 960GB Hot-Plug - Możliwość zainstalowania dedykowanego wewnętrznego napędu używającego niebiesko-fioletowego lasera o długości fali 405nm. - Możliwość zainstalowania dedykowanego wewnętrznego napędu LTO-8. |
| Płyta główna | - Dwuprocesorowa; - Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera; - Możliwość instalacji procesorów 60-rdzeniowych; - Zainstalowany moduł TPM 2.0; - 6 złącz PCI Express generacji 5 w tym: - 4 fizyczne złącza o prędkości x16; - 2 fizyczne złącza o prędkości x8; - Opcjonalnie możliwość uzyskania 2 złącz typu pełnej wysokości; - Opcjonalnie możliwość uzyskania 9 aktywnych złącz PCI-e; - 32 gniazda pamięci RAM; - Obsługa minimum 8 TB pamięci RAM - Wsparcie dla technologii: - Memory Scrubbing; - SDDC; - ECC; - Memory Mirroring; - ADDDC; - Możliwość instalacji 2 dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express) dyski nie mogą zajmować klatek dla dysków hot-plug. |
| Procesory | - Jeden procesor - osiągające w teście SPEC CPU2017 Floating Point wynik SPECrate2017_fp_base minimum 486 pkt (wynik osiągnięty dla zainstalowanych dwóch procesorów). Wynik musi być opublikowany na stronie http://spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html. |
| Pamięć RAM | - minimum 1024B pamięci RAM; - Pamięci obsadzone w sposób gwarantujący najwyższa możliwość wydajność; |
| Kontrolery LAN | - 5x 1Gbit Base-T; - Możliwość uzyskania dwóch interfejsów 100Gbit QSFP28 bez konieczności instalacji kart w slotach PCIe; Interfejsy LAN zainstalowane w slotach PCI-e: - 2x 10Gbit SFP+ obsadzone wkładkami MMF LC |
| Kontrolery I/O | - Kontroler SAS RAID dla dysków wewnętrznych, obsługujący poziomy RAID: 0,1,10,5,50, - 2x16 Gb FC |
| Porty | - Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu i przodu serwera; - 1 port USB 3.0 wewnętrzne; - 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera; - 2 porty USB 3.0 na panelu przednim; - Opcjonalny port serial, możliwość wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem; - Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera. |
| Zasilanie, chłodzenie | - Redundantne zasilacze hotplug o sprawności minimum 96% (tzw. klasa Titanium) o mocy minimum 900W; - Redundantne wentylatory hotplug. |
| Zarządzanie | - Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii; - informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: - karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express; - procesory CPU; - pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM; - wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD; - status karty zarządzającej serwera; - wentylatory; - bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty głównej; - zasilacze; - system przewidywania/rozpoznawania awarii musi być niezależny i działać w przypadku odłączenia kabli zasilających serwera (podtrzymywany kondensatorowo lub bateryjnie w celu uruchomienia przy odłączonym zasilaniu sieciowym); - Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; - Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej; - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM z dołączoną licencją jeśli występuje); - Obsługa serwerów proxy (autentykacja); - Obsługa VLAN; - Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU); - Wsparcie dla protokołu SSDP; - Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3; - Obsługa protokołu LDAP; - Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP; - Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej; - Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); - Dedykowana, do wbudowania w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash o pojemności minimum 16 GB; - Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; - Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. |
| Wspierane OS posiadane przez zamawiającego | - Microsoft Windows Server 2022, 2019; - VMWare vSphere 8.0; - Linux |
| Gwarancja | - 3 lata gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną skuteczną naprawą do końca następnego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis. Dyski twarde nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej; - Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; - Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie; - Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki. |
| Dokumentacja, inne | - Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; - Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; - W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; - Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 8 - 85 % oraz temperaturze do 35 stopni Celsjusza; - Możliwość zainstalowania 2 kart GPU posiadających 80GB pamięci operacyjnej o przepustowości 2 TB/s wydajności 51 teraFLOPS FP32; |

### Rozbudowa posiadanych serwerów (1 kpl.)

Wykonawca dostarczy i zamontuje dodatkową pamięć operacyjną do następujących serwerów:

3x Fujitsu RX2530 M6 – 4 moduły pamięci 64GB do każdego serwera

1x Fujitsu RX2540 M5 – 8 modułów pamięci 64GB

1x Fujitsu RX2540 M6 – 8 modułów pamięci 64GB

Moduły pamięci muszą być certyfikowana przez producenta serwerów i być objęta serwisem gwarancyjnym producenta serwerów.

### Serwerowy System Operacyjny umożliwiający licencjonowanie na wielu maszynach wirtualnych (1 kpl.)

Licencja na serwerowy system operacyjny musi uprawniać do zainstalowania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym oraz umożliwiać zainstalowanie minimum 500 instancji wirtualnych tego serwerowego systemu operacyjnego na wszystkich przeznaczonych przez Zamawiającego serwerach – Zamawiający posiada 5 serwerów każdy nie więcej niż 16 rdzeni oraz serwer dostarczany w niniejszym postępowaniu. Licencja musi zostać tak dobrana aby była zgodna z zasadami licencjonowania producenta oraz pozwalała na legalne używanie na oferowanych serwerach wirtualizacyjnych, licencja dożywotnia nie może być ograniczona czasowo. Wraz z systemem należy dostarczyć 1200 licencji dostępowych na użytkownika.

Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące, wbudowane cechy.

- Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym.

- Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

- Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania  7000 maszyn wirtualnych.

- Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

- Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.

- Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy.

- Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

- Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.

- Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:

  - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,

  - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów,

  - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,

  - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).

- Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.

- Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

- Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych używanych przez zamawiającego, wykorzystujących technologię ASP.NET

- Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

- Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

  - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

  - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.

- W języku polskim , co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,

- Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.

- Mechanizmy logowania w oparciu o:

  - Login i hasło,

  - Karty z certyfikatami (smartcard),

  - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

- Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych.

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

- Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

- Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

- Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

- Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

- Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

  - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,

  - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:

                - Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną,

                - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania,

                - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza.

                - Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows

  - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

  - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej

  - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:

                - Dystrybucję certyfikatów poprzez http

                - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

                - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen,

                - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509 lub równoważnych.

  - Szyfrowanie plików i folderów.

  - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

  - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.

  - Serwis udostępniania stron WWW.

  - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),

  - Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869),

  - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows,

  - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla:

                - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych,

                - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.

                - Obsługi 4-KB sektorów dysków

                - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra

                - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API.

                - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode)

- Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

- Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath).

- Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

- Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

- Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.

- Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.

- System dostarczony w najnowszej możliwej wersji.

## Komputery

### Stacje robocze dla użytkowników 40 sztuk

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej stacji roboczej typu AIO, zgodnie z poniższymi wymaganiami minimalnymi.

|  | Wyprodukowana w 2025 roku |
| --- | --- |
|  | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. |
|  | Podstawa umożliwiająca regulację jednostki w zakresie co najmniej: - pochylenie przód tył od -5 do 20 stopni - swivel w zakresie min. 45 stopni - pivot w zakresie 90 stopni - regulację wysokości do 110mm |
|  | Chipset dostosowany do zaoferowanego procesora |
|  | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych na minimalnym poziomie wydajności 32 100 liczonej w punktach na podstawie testu Average CPU Performance Test w teście dla systemów z pojedynczym CPU (lub teście równoważnym) według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/ (lub strony równoważnej). |
|  | Pamięć operacyjna Min. 32GB. Możliwość rozbudowy do min. 64GB |
|  | Dysk twardy Min. 1 TB M.2 PCIe, wspierający sprzętowe szyfrowanie dysku opal lub równoważne, zawierający RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość instalacji drugiego dysku SSD M.2 |
|  | Zintegrowana karta graficzna z procesorem. |
|  | Matryca dotykowa min. 23,8” IPS o rozdzielczości min. FHD 1920x1080, matowa Jasność typowa min. 250 cd/m² Kontrast typowy min. 1000:1 Odświeżanie min. 60Hz Gamut min.72% NTSC Sprzętowa funkcja redukująca emisję światła niebieskiego Kąty widzenia poziomo/pionowo min. 178/178 stopni |
|  | Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wbudowane dwa głośniki o mocy min. 3W każdy Wbudowane dwa mikrofony. Kamera min. 5MP zintegrowana z obudową komputera, z mechaniczną zasłoną obiektywu, funkcją logowania za pomocą rozpoznawania twarzy |
|  | Sieć Karta sieciowa LAN obsługująca prędkości min. 100/1000 Karta sieci umożliwiająca bezprzewodowy dostęp do Internetu (Wireless Fidelity) bez użycia kabli w standardzie min 6E lub równoważnym wraz ze standardem bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi min. 5.1 |
|  | Porty/złącza Z tyłu obudowy: - min. 1x USB 3.2 typu C z funkcją ładowania podłączonych urządzeń - min. 3x USB 3.2 typu A - min. 1x High-Definition Multimedia Interface - min. 1x DisplayPort - min. 1x RJ-45 Z boku obudowy: - min. 3x USB 3.2 typu A Generacji 2 - min. 1x złącze audio combo - czytnik kart multimedialnych Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB i czytnika kart multimedialnych nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
|  | Klawiatura/mysz Bezprzewodowa: 1 x klawiatura w układzie US + 1 x mysz z rolką |
|  | Energooszczędny zasilacz o mocy nie większej niż 180W oraz sprawności na poziomie min. 90%. |
|  | System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 6. Następujące elementy w języku polskim,: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 7. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 8. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 9. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 10. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 11. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 12. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 13. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 14. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 15. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 16. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 17. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 18. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 19. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 20. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 21. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 22. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 23. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 24. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 25. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 26. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 27. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 28. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 29. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 30. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 31. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 32. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 33. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 34. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 35. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 36. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 37. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 38. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 39. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 40. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach (wsparcie jest wymagane ze względu na oprogramowanie używane w Szpitalu) 41. System musi oferować zaawansowane mechanizmy organizacji okien z predefiniowanymi siatkami układu okien widocznymi po najechaniu kursorem na ikonę maksymalizacji 42. System musi umożliwiać otwieranie wielu folderów w jednym oknie Eksploratora plików poprzez wbudowaną obsługę kart |
|  | BIOS Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - numerze inwentarzowym (AssetTag), - wersji BIOS, - dacie produkcji BIOS - zainstalowanym procesorze, - zainstalowanej pamięci RAM, Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość: - wyłączenia portów USB - wyłączenia karty sieciowej - wyłączenia karty audio - wyłączenia funkcji Wake on LAN - wyłączenia wirtualizacji - wyłączenia modułu TPM - ustawienia hasła: administratora, Power-On, dysku twardego - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii - zdefiniowania sekwencji bootowania - załadowania optymalnych ustawień BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |
|  | Zintegrowany System Diagnostyczny Cyfrowy system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: - test pamięci RAM - test dysku twardego - test płyty głównej - test procesora Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia bądź błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: - PC: Producent, model - BIOS: Wersja, data wydania, producent - Procesor: Nazwa, taktowanie, pamięć cache - Pamięć RAM: Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny - Dysk twardy: model, numer seryjny, pojemność, producent System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. |
|  | Bezpieczeństwo - Moduł TPM 2.0 z certyfikacją TCG lub równoważną |
|  | Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |
|  | Gwarancja i wsparcie techniczne producenta Min. 36 miesięcy świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). W przypadku awarii, dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposażony w funkcję automatycznej identyfikacji urządzenia, umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie informacji w zakresie co najmniej: - fabrycznej konfiguracji urządzenia, - rodzaju gwarancji, - dacie wygaśnięcia gwarancji, - aktualizacjach. Zaawansowana diagnostyka urządzenia i oprogramowania dostępna na stronie producenta komputera. |

### Stacje dla administratorów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych stacji roboczych wraz z monitorami 4K oraz niezbędnymi akcesoriami, zgodnie z poniższymi wymaganiami minimalnymi.

#### Jednostka centralna (stacja robocza)

|  | Wyprodukowana w 2025 roku |
| --- | --- |
|  | Procesor (CPU): Wynik w teście Average CPU Performance Test w teście dla systemów z pojedynczym CPU (lub teście równoważnym) wg www.cpubenchmark.net (lub strony równoważnej): minimum 58000 punktów |
|  | Dysk SSD: Typ: M.2 PCIe 4.0 NVMe, pojemność: min. 500 GB Szybkość odczytu: ≥ 7300 MB/s, zapis: ≥ 3900 MB/s |
|  | Płyta główna: Kompatybilna z oferowanym procesorem. Ilość gniazd RAM: min. 4 szt. Złącza PCI-E x16: min. 3 sztuki |
|  | Pamięć RAM: Łączna pojemność: 64 GB w konfiguracji 2x32 GB |
|  | Karta graficzna (GPU): Wynik Average G3D Mark (lub teście równoważnym) wg www.videocardbenchmark.net (lub strony równoważnej): min. 26000 punktów Pamięć VRAM: min. 12 GB Szyna danych: min. 192-bit Obsługa min. 4 monitorów |
|  | Zasilacz (PSU) Moc: min. 850W Modularność: Tak (odłączane przewody) |
|  | Obudowa: Przystosowana do podzespołów, zapewniająca odpowiednią wentylację, miejsce na rozbudowę |
|  | System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 7. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 8. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 9. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 10. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 11. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 12. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 13. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 14. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 15. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 16. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 17. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 18. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 19. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 20. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 21. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 22. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 23. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 24. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 25. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 26. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 27. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 28. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 29. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 30. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 31. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 32. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 33. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 34. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 35. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 36. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 37. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 38. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 39. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 40. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach (wsparcie jest wymagane ze względu na oprogramowanie używane w Szpitalu) 41. System musi oferować zaawansowane mechanizmy organizacji okien z predefiniowanymi siatkami układu okien widocznymi po najechaniu kursorem na ikonę maksymalizacji 42. System musi umożliwiać otwieranie wielu folderów w jednym oknie Eksploratora plików poprzez wbudowaną obsługę kart |
|  | Bezpieczeństwo - Moduł TPM 2.0 z certyfikacją TCG lub równoważną |
|  | Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |
|  | Gwarancja i wsparcie techniczne Min. 36 miesięcy świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). W przypadku awarii, dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |

#### Monitory – 2 sztuki

|  | Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Przekątna ekranu | 32 cale |
|  | Rozdzielczość nominalna | 3840 x 2160 px (4K UHD) |
|  | Typ matrycy | IPS, ekran płaski, matowy |
|  | Czas reakcji | max. 5 ms |
|  | Częstotliwość odświeżania | min. 60 Hz |
|  | Porty wejścia/wyjścia | Min.: 1 x DisplayPort 1 x High-Definition Multimedia Interface 1 x RJ-45 (LAN) 1 x USB-C 3 x USB 3.0 |
|  | Akcesoria | Kabel High-Definition Multimedia Interface Kabel zasilający |
|  | Funkcje ochrony wzroku | Redukcja migotania: tak Filtr światła niebieskiego: tak |

#### Wymagania ogólne

Wszystkie oferowane urządzenia muszą być:
- fabrycznie nowe,
- nieużywane,
- wolne od wad fizycznych i prawnych.
- Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta na rynek UE lub Polski.
- Sprzęt musi być objęty gwarancją producenta na okres min. 36 miesięcy realizowaną na miejscu u klienta (on-site) lub poprzez autoryzowany serwis producenta.

#### Wymagania dodatkowe

- Dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego.
- Instalacja i uruchomienie nie są wymagane (chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej).
- W przypadku zaoferowania sprzętu równoważnego, oferowany sprzęt musi spełniać lub przewyższać wszystkie wymagane parametry minimalne.

## Wdrożenie sprzętu

### System zapewniający wysoką dostępność (klaster pamięci masowej typu active-active) i redundancję danych w czasie rzeczywistym

Zamawiający planuje wdrożenie system zapewniający wysoką dostępność (klaster pamięci masowej typu active-active) i redundancję danych w czasie rzeczywistym, do obsługi newralgicznych systemów medycznych. Zmawiający przewiduje instalację w dwóch lokalizacjach musi być na terenie szpitala. System musi zapewnić wysoką dostępność danych i automatyczne przełączenie zasobów w przypadku awarii jednej z macierzy bez utraty danych, system musi być widoczny jako jedno logiczne urządzenie z poziomu hypervisora.

- Przygotowanie środowiska:

  - Weryfikacja zgodności sprzętowej i wersji systemu operacyjnego storage

  - Sprawdzenie poprawności okablowania i konfiguracji interfejsów sieciowych klastra.

  - Konfiguracja adresów IP zarządzania węzłami

- Tworzenie klastrów:

  - Inicjalizacja każdego klastra z osobna

  - Konfiguracja sieci zarządzania klastrem i węzłami

  - Ustawienie usług DNS i NTP

- Konfiguracja Klastra geograficznego

  - Peering klastrów (ustanowienie zaufania i komunikacji między nimi)

  - Wybór węzłów partnerskich do odzyskiwania po awarii

  - Konfiguracja mechanizmu trzeciego węzła arbitrażowego (quorum/witness/arbiter), działający poza głównymi lokalizacjami klastra, umożliwiający bezpieczne przełączenie usług w przypadku utraty jednej z lokalizacji i zapobiegający scenariuszowi split-brain.

  - Obsługa konfiguracji w sieci warstwy 3 (L3)

  - Konfiguracja dla SAN

  - Konfiguracja dla NAS

- Weryfikacja i testy:

  - Sprawdzenie poprawności połączenia między klastrami

  - Testy przełączania awaryjnego i powrotnego

  - Walidacja integralności danych i dostępności usług

  - Szkolenie lokalnych administratorów z obsługi systemu

### System backup

Należy zaplanować i uwzględnić spójność z posiadaną jak i zakupioną infrastrukturą, system musi tworzyć kopie zapasowe i archiwizować dane uwzględniając zasadę 3-2-1.

- Przygotowanie środowiska:

  - Montaż sprzętu w szafie rack (serwer, biblioteka, macierz dyskowa)

  - Podłączenie macierzy do serwera przez porty posiadane przełączniki FC

  - Podłączenie biblioteki taśmowej do serwera przez porty SAS

  - Weryfikacja działania kart sieciowych i HBA

  - Nadanie adresów IP dla zarządzania serwerem, macierzą i biblioteką

  - Konfiguracja dostępów administracyjnych

- Konfiguracja serwera

  - Instalacja systemu operacyjnego

  - Instalacja oprogramowania do backupu

  - Konfiguracja połączeń SAS i FC

  - Dodanie repozytoriów dyskowych i taśmowych

  - Weryfikacja działania kart sieciowych i HBA

- Konfiguracja macierz dyskowa

  - Utworzenie LUN-ów i przypisanie ich do serwera

  - Weryfikacja widoczności LUN-ów na serwerze

  - Rejestracja repozytorium dyskowego w oprogramowaniu backupowym

- Konfiguracja biblioteki taśmowej

  - Weryfikacja widoczności napędów taśmowych i robota przez SAS

  - Konfiguracja w oprogramowaniu backupowym

  - Utworzenie puli taśm i reguł rotacji

- Konfiguracja oprogramowania do backupu

  - Dodanie źródeł danych (np. maszyny wirtualne, serwery fizyczne)

  - Konfiguracja zadań backupu na macierz

  - Konfiguracja zadań archiwizacji na taśmy

  - Ustawienie polityk retencji i szyfrowania

- Weryfikacja i testy

  - Testowe wykonanie backupu na macierz

  - Testowe odtworzenie danych z backupu

  - Testowe wykonanie zapisu na taśmę

  - Testowe odczytanie danych z taśmy

  - Weryfikacja logów i raportów

  - Dokumentacja konfiguracji i procedur

  - Szkolenie lokalnych administratorów z obsługi systemu

### Rozbudowa sieci LAN

Planowana rozbudowa sieci ma służyć zwiększeniu możliwości operacyjnych oraz wydajnościowych użytkowanego produkcyjnie środowiska teleinformatycznego przy zachowaniu  jego jednorodności produktowej. Środowisko LAN ma cechy systemu homogenicznego, którego składowe są zbudowane według wspólnego planu i wykorzystują jednakowe rozwiązania sprzętowe i programowe.

- Wdrożenie przełączników sieciowych

  - Montaż urządzeń szafie rack

  - Nadanie adresu IP

  - Konfiguracja dostępu SSH

  - Zmiana haseł dostępu

  - Skonfigurowanie stosów przełączników zgodnie z zaleceniami działu IT (ustawienia przełącznika master i backup)

  - Aktualizacja oprogramowania do najnowszej możliwej wersji

  - Uruchomienie protokół zapobiegania pętlą MSTP lub równoważny

  - Konfiguracja protokołu ELRP lub równoważny

  - Konfiguracja funkcjonalności wykrywania telefonów IP, protokół LLDP lub równoważny

  - Uruchomienie protokołu DHCP Snooping lub równoważny

  - Konfiguracja VLANów na wszystkich urządzeniach

  - Konfiguracja access listy zgodnie z wymaganiami zamawiającego

  - Konfiguracja protokołu STP

  - Konfiguracja protokołu loop protect

- Wdrożenie systemu NMS i NAC (tylko w przypadku dostarczenia nowego systemu)

  - Podłączenie wszystkich przełączników do systemu

  - Konfiguracja segmentacji sieci VLAN

  - Uruchomienie kontroli dostępu do sieci (NAC)  z wykorzystaniem standardu 802.1x

  - Konfiguracja harmonogramu wykonywania kopii zapasowej konfiguracji przełączników

  - Stworzenie portalu dla dostępu gości do sieci LAN

  - Stworzenie polityk dostępu do sieci LAN opierających się o reputacje urządzeń i użytkowników podłączanych do sieci

  - Uruchomienie systemu kontroli dostępu do sieci NAC w trybie passthrough w celu zlokalizowania wszystkich urządzeń podłączonych do sieci

  - Szkolenie lokalnych administratorów z obsługi systemu

### Modernizacja systemu wirtualizacji

Środowisko Zamawiającego składa się z pięciu fizycznych serwerów pełniących rolę hostów wirtualizacyjnych. Serwery te są połączone z macierzami dyskowymi za pośrednictwem przełączników typu Fibre Channel, tworząc wydajną i redundantną infrastrukturę SAN. Całość środowiska wirtualizacyjnego oparta jest na oprogramowaniu do wirtualizacji Vmware vSphere. Zakres prac:

  - Instalacja dostarczonych modułów pamięci operacyjnej w istniejących serwerach w celu zwiększenia dostępnych zasobów RAM dla maszyn wirtualnych.

  - Dołączenie nowego, dostarczonego serwera fizycznego do istniejącej infrastruktury wirtualizacyjnej, z uwzględnieniem jego integracji z macierzami dyskowymi poprzez istniejącą sieć SAN (Fibre Channel).

### Wsparcie po wdrożeniowe

Wykonawca zapewni również opiekę nad dostarczoną infrastrukturą obejmującą kompleksowe działania mające na celu zapewnienie jej ciągłości działania, bezpieczeństwa oraz aktualności. W ramach świadczenia usług wsparcia technicznego i utrzymania infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do realizacji następujących czynności:

  - Monitoring działania infrastruktury – bieżące nadzorowanie stanu technicznego urządzeń i systemów, w tym kontrola dostępności, wydajności oraz parametrów pracy.

  - Instalacja aktualizacji i poprawek – regularne wdrażanie aktualizacji systemów operacyjnych, oprogramowania wirtualizacyjnego, systemów backupu oraz firmware urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z wymaganiami producentów.

  - Wsparcie techniczne – świadczenie pomocy w przypadku awarii, błędów konfiguracyjnych lub problemów z wydajnością, w tym analiza incydentów, usuwanie usterek oraz doradztwo techniczne.

  - Konserwacja prewencyjna – okresowe przeglądy sprzętu i systemów, mające na celu wykrycie potencjalnych problemów zanim wpłyną one na ciągłość działania środowiska.

  - Zarządzanie konfiguracją – dokumentowanie i kontrola zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania, w tym aktualizacja dokumentacji technicznej oraz rejestracja modyfikacji.

  - Koordynacja z producentami systemów – w przypadku komponentów, które będą integrowane z systemami dostarczanymi przez zewnętrznych producentów (np. system PACS), wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia zakresu konfiguracji i parametrów technicznych z dostawcą końcowego rozwiązania.

  - Zabezpieczenie danych i ciągłość działania – zapewnienie prawidłowego działania systemów backupu, w tym testowanie odtwarzania danych oraz kontrola poprawności wykonywanych kopii zapasowych.

  - Zarządzanie dostępem i bezpieczeństwem sieciowym – konfiguracja i utrzymanie systemów kontroli dostępu, segmentacji sieci oraz zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi standardami.

Wykonawca zobowiązuje się usuwać awarie zgodnie z poniższymi zasadami:

  - Czas reakcji:

    - w przypadku awarii paraliżującej prace systemów informatycznych  15 min od momentu wykrycia/zgłoszenia

    - w przypadku awarii nie paraliżującej pracy systemów informatycznych 3h od momentu wykrycia/zgłoszenia

  - Przez awarię paraliżującą pracę systemy informatyczne należy rozumieć jakiekolwiek zatrzymanie systemów w zakresie objętym umową uniemożliwiające pracę na większości lub wszystkich stanowiskach końcowych w którejkolwiek z jednostek organizacyjnych Zamawiającego

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługi stanowiące przedmiot umowy w sposób  niekolidujący z działalnością leczniczą szpitala, z uwzględnieniem charakteru działalności prowadzonej przez Zamawiającego

  - Wsparcie w trybie 365 dni w roku 24h na dobę.

Zakres opieki dotyczy całej dostarczonej infrastruktury, w tym serwerów, macierzy dyskowych, przełączników sieciowych, systemów operacyjnych, oprogramowania do backupu, systemów wirtualizacji oraz komponentów sieciowych i zarządzających jak i już posiadanej infrastruktury.

## Security Operations Center – z okresowym odtwarzaniem

System monitoringu infrastruktury IT i usługa SOC

- MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

- Tworzenia wielu użytkowników systemu monitorowania IT bez dodatkowych opłat.

- Zapewnienia równoległego dostępu do systemu dla wielu użytkowników.

- Ograniczania użytkownikom dostępu do wybranych grup hostów.

- Monitorowanie

- Monitorowania serwerów fizycznych.

- Monitorowania urządzeń sieciowych.

- Monitorowania stanu połączeń.

- Monitorowanie interfejsów sieciowych przełączników, routerów, serwerów

- Monitorowanie maszyn wirtualnych pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych Windows i Linux.

- Dostęp do systemu monitorowania przez panel dla urządzeń mobilnych.

- Możliwość rozbudowy systemu o monitorowanie kolejnych urządzeń.

- Automatyczne wykrywanie usług na urządzeniach, powiadamianie o wykryciu nowych usług na urządzeniu.

- Grupowanie hostów.

- Definiowanie planowanych przerw serwisowych dla hostów i usług.

- Możliwość zaznaczenia reakcji na awarię - odpowiadanie na alerty (ACK).

- Wykonywanie operacji na grupach hostów (włączenie/wyłączenie monitorowania, powiadomień; konfiguracje przerw serwisowych).

- Generowanie raportów dostępności monitorowanych urządzeń, usług i procesów biznesowych (raporty wyświetlane na stronie www).

- Monitorowanie serwerów za pomocą agentów

- Monitorowanie Active Directory.

- Monitorowanie serwerów plików, udziałów sieciowych.

- Monitorowanie statusu serwerów Apache.

- Monitorowanie baz danych:

- ORACLE,

- MySQL,

- MSSQL Server

- Monitorowanie urządzeń przez następujące protokoły:

- SNMP,

- WMI,

- IPMI.

- Konfigurację oprogramowania systemu monitorowania poprzez interfejs WWW.

- Monitorowanie poprawności działania DNS.

- Monitorowanie środowiska VMware.

- Monitorowanie działania serwera czasu NTP.

- Monitorowanie offsetu czasu na serwerach.

- Monitorowanie ping - czasy odpowiedzi, straty pakietów.

- Monitorowanie zajętości miejsca na poszczególnych partycjach.

- Monitorowanie obciążenia dysków.

- Monitorowanie wykorzystania pamięci RAM.

- Monitorowanie obciążenia CPU.

- Monitorowanie logów systemowych Windows.

- Monitorowanie macierzy dyskowych, status urządzenia statusów dysków urządzenia.

- Dodawanie własnych wtyczek / agentów dla urządzeń i usług, które standardowo nie są obsługiwane.

- Zgodność z wtyczkami programu Nagios służącego do monitorowania sieci, urządzeń sieciowych, aplikacji oraz serwerów działający w systemach Linux i Unix.

- Agregację usług niskiego poziomu do procesów biznesowych (tzw. Business Intelligence)

- Symulację awarii elementów infrastruktury i badanie jej wpływu na procesy biznesowe

- Monitorowanie rozproszone (podgląd w pojedynczym panelu stanu wielu instancji monitorujących, np. z kilku lokalizacji/oddziałów).

- Wykrywanie niestabilnie działających usług.

- Monitorowanie dostępności stron internetowych.

- Konfigurację hierarchiczną (dziedziczenie konfiguracji dla grup urządzeń).

- Prezentacja

- Prezentację stanu urządzeń na mapie.

- Prezentację danych na dashboardach.

- Elastyczną konfigurację dashboardów, wybór elementów.

- Wizualizację stanu działania całej infrastruktury na jednym dashboardzie.

- Tworzenie indywidualnych dashboardów przez użytkowników

- Powiadomienia

- Globalne wyłączanie powiadomień.

- Powiadamianie użytkownika o problemach przez e-mail.

- Eskalację powiadomień do kolejnych użytkowników w przypadku braku reakcji na powiadomienie.

- Definiowanie przedziałów czasowych w których wysyłane są powiadomienia do poszczególnych użytkowników.

- Definiowanie różnych wartości progowych alertów na poziomie globalnym, grupy urządzeń, pojedynczych urządzeń, pojedynczych usług

- Konfiguracja

- Konfigurację oprogramowania systemu monitorowania poprzez interfejs WWW

- Automatyczna konfiguracja i działanie z REST-API

- Centralne zarządzanie agentami

- Integracja danych z różnych źródeł danych (JSON, XML, SNMP)

- Monitoring bazy danych systemu HIS

- Możliwość monitorowania bazy danych systemu HIS w zakresie co najmniej:

- Instance state

- Version

- Jobs

- Locks

- Processes

- Number of active sessions

- Recovery area

- Log switch activity

- General tablespace information

- Tablespaces performance

- Long active sessions

- Undo retention

- Checkpoint and online backup state

- Custom SQLs

- RMAN backup status

- RMAN backups

- ASM disk groups

- Apply and transport lag of Oracle Data-Guard

- Możliwość dodania własnych zapytań SQL i monitorowanie zwracanych wartości

- Kolektor logów

- System posiada własny kolektor logów syslog,

- Może odbierać wiadomości bezpośrednio z syslog lub SNMP traps

- Za pomocą agentów potrafi oceniać logi tekstowe oraz logi Windows Event

- Klasyfikuje wiadomości bazując na zdefiniowanych przez użytkownika regułach, potrafi korelować, podsumowywać, liczyć, opisywać i przepisywać wiadomości, a także uwzględniać ich relacje czasowe

- Logi przechowywane są min. 1 miesiąc

- Cyberbezpieczeństwo

- System monitoruje urządzenia klasy UTM minimum w zakresie:

- wykrywanie włamań i szybkość blokowania WARN lub CRIT, jeśli wskaźnik wykrywania przekracza poziomy konfigurowane przez użytkownika

- monitoruje stan synchronizacji klastra High-Availability. Status „zsynchronizowany” ustawienie stanu na OK, a status „niezsynchronizowany” na CRIT.

- monitoruje ogólny stan alarmów czujników urządzenia Firewall. Status kontroli jest OK, jeśli wszystkie czujniki mają status alarmu „fałsz” (0) i CRIT, jeśli co najmniej jeden czujnik ma stan alarmu „prawda” (1).

- monitoruje aktualną liczbę sesji na urządzeniu

- monitoruje liczbę dostępnych tuneli IPSec VPN

- monitoruje wykrywanie wirusów i szybkość blokowania systemów FortiGate AntiVirus. Przechodzi WARN lub CRIT, jeśli wskaźnik wykrywania przekracza poziomy konfigurowane przez użytkownika.

- monitoruje poziom wykorzystania procesora

- Górne domyślne poziomy to 80,0, 90,0 procent. Poziomy są konfigurowalne.

- System ma możliwość odbierania i prezentacji danych z UTM z wykorzystaniem kolektora logów syslog

- System ma możliwość odbierania danych z systemu EDR z wykorzystaniem kolektora logów syslog.

- Zakres monitorowanych zdarzeń powinien uwzględniać minimum:

- Powiadomienia o zagrożeniach ze stacji roboczych oraz serwerów, w szczególności generowane z narzędzi ochrony,

- Powiadomienia o dezaktywacji narzędzi bezpieczeństwa na danym hoście,

- Powiadomienia z modułów ochrony / bezpieczeństwa urządzeń brzegowych oraz wewnętrznych urządzeń sieciowych,

- Zdarzenia dotyczące nieudanych, wielokrotnych prób logowania dla wszystkich monitorowanych aktywów,

- Kluczowe zdarzenia (np. utworzenie konta, zmiana hasła, usunięcie konta, zmiana grupy) związane z kontami uprzywilejowanymi dla wszystkich monitorowanych aktywów,

- Zdarzenia sieciowe oraz systemowe (np. enumeracja, skanowanie portów i adresacji) mogące świadczyć o rekonesansie infrastruktury,

- Zdarzenia związane z modyfikacją mechanizmów harmonogramu w systemach operacyjnych,

- Zdarzenia związane z modyfikacją audytu zdarzeń / dzienników systemowych,

- Zdarzenia dotyczące integralności plików, w szczególności zasobów sieciowych mogące świadczyć o zainfekowaniu oprogramowaniem złośliwym

- Zdarzenia związane z logowaniem zdalnym.

- Warunki świadczenia usługi

- Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa; centrum kompetencyjne, które zajmować się będzie monitorowaniem infrastruktury teleinformatycznej, analizą zdarzeń, detekcją zagrożeń bezpieczeństwa i reagowaniem na wykryte incydenty naruszające bezpieczeństwo teleinformatyczne chronionych organizacji za pomocą analizy zbieranych logów z urządzeń, systemów IT oraz aplikacji, korelacją zdarzeń i detekcją zagrożeń oraz odpowiednią reakcję na pojawiające się incydenty

- W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca będzie świadczył usługę monitorowania i analizy danych prezentowanych w Systemie monitorowania zgodnie z opisanymi poniżej wymaganiami.

- Aktualizacje dostarczonego Systemu SIEM do nowych wersji oprogramowania przez okres 36 miesięcy.

- Szkolenia administratorów on-line z nowych funkcjonalności,

- Usługi konsultacyjne w zakresie funkcjonalności, eksploatacji i administrowania Systemem, bieżące aktualizacje dokumentacji technicznej dla Systemu,

- Przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz mail 24/7

- Monitorowanie zdarzeń naruszenia cyberbezpieczeństwa oraz ciągłości pracy infrastruktury w trybie 24/7/365, zgodnie z określonymi poniżej warunkami SLA

- Dokumentowanie wykonanych czynności zgodnie z przygotowanymi i zaakceptowanymi Scenariuszami Reakcji.

- Eskalowanie zdarzenia w ramach ustalonego Scenariusza Reakcji.

- Zamykanie zdarzeń błędnie rozpoznanych przez system bezpieczeństwa jako zagrożenie (tzw. False-Positive

- Przygotowywanie dziennych raportów wykrytych zdarzeń bezpieczeństwa

- Modyfikacja polityk bezpieczeństwa systemów, aplikacji, rozwiązań podmiotu celem dostosowania ich do skuteczniejszego wykrywania zagrożeń (tuning systemów bezpieczeństwa).

- Usługa Drugiej Linia Wsparcia minimum w zakresie:

- Analiza zgłoszonych przez Pierwszą Linię Wsparcia Incydentów cyberbezpieczeństwa oraz przygotowanie raportów i zaleceń poincydentalnych

- Realizacja Scenariuszy Reakcji zgodnie z wymaganiami.

- Przygotowanie miesięcznych raportów z realizacji prac.

- Oczekiwana dostępność usługi Drugiej Linii Wsparcia - 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu

- Usługa przygotowania i wdrożenia Scenariuszy Reakcji dla zidentyfikowanych zagrożeń (playbooki).

- Usługa udostępnienia, administrowania i utrzymania systemu Security Incident and Event Management oraz integracja ze źródłami logów podmiotu, takimi jak Active Directory, Serwery Windows i Linux, DNS, system antywirusowy, WAF, Firewall, IPS / IDS, VPN, Routery i przełączniki.

- Zgłoszenia i Incydenty są klasyfikowane na podstawie potencjalnego wpływu na Klienta. Wykorzystywane są 4 poziomy klasyfikacji, jak przedstawiono w poniższej tabeli:

| Poziom | Opis | Zagrożenie | Przykład |
| --- | --- | --- | --- |
| Krytyczny | Niezbędne natychmiastowe działanie złagodzić obecne złośliwe oprogramowanie Działalność | - Przerwa w działaniu serwera/systemu - Brak odbioru danych z lokalizacji klienta | Wyciek danych |
| 3 | Wysokie prawdopodobieństwo incydentu, jeśli nie podejmuje się działań zapobiegawczych | - Znaczące zmiany w SIEM - wskazanie natężenia ruchu danych obniżona wydajność potencjał | Brak potwierdzenia |
| 2 | Niski potencjalny incydent | - Użytkownik nie zaktualizował hasła w wymaganym odstępie czasu | Znaleziony wirus na stacji roboczej |
| 1 | Aktywności utrzymaniowe lub informacyjne | - | Raport |

- W oparciu o klasyfikację i rodzaj zdarzenia/zgłoszenia wsparcie reaguje zgodnie z poniższymi interwałami.

| Poziom | Opis | Zagrożenie | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | 1 godzina | 1 godzina | 96% |
| 3 | 24 godziny | 2 godziny | 96% |
| 2 | 72 godziny | 8 godzin | 96% |
| 1 | 5 dni | 24 godzin | 96% |

- W ramach usługi Wykonawca monitoruje krytyczne elementy infrastruktury IT:

- Serwery 5 sztuk

- Macierze 7 sztuki

- Przełączniki FC 6 sztuki

- Przełączniki LAN 60 sztuk

- Serwer Backupu 1 sztuka

- Biblioteka taśmowa LTO 1 sztuka

- NAS  1 sztuki

- UPS  3 sztuki

- Serwer aplikacji

- IIS 3 sztuki

- Serwer wirtualizacji 6 sztuki

- Serwer AD 3 sztuki

- Serwer Bazy Danych Oracle 2 sztuka

W przypadku instalacji przez Zamawiającego nowego rozwiązania niebędącego jednym z powyższych elementów musi ono zostać objęte systemem monitorowania w ramach usługi SOC.

- W ramach usługi wykonawca monitoruje krytyczne elementy systemu HIS oraz wydajność aplikacji:

- Monitorowanie komunikacji z platformą P1

- Monitorowanie komunikacji bramek HL7

- Monitorowanie komunikacji EWUŚ

- Monitorowanie KOWAL i ZSMOPL

- Monitorowanie komunikacji AP-KOLCE

- Monitorowanie RZM

- Monitorowanie bazy danych systemu HIS

- Monitoring kopii zapasowych

Usługa polega na konfiguracji środowiska do monitorowania statusów wykonywanych kopii zapasowych krytycznych zasobów infrastruktury IT, a w szczególności infrastruktury środowiska HIS. Ma na celu zapobieganie, poprzez informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem administratorów szpitala, o potencjalnych problemach oraz zagrożeniach w wykonaniu kopii zapasowych danych usług oraz serwisów.

- Usługa odtworzenia systemu HIS z kopii zapasowych na środowisku odtworzeniowym Zamawiającego.

Usługa polega na odtwarzaniu elementów środowiska HIS, z posiadanych przez Zamawiającego kopii zapasowych, na dodatkowym, odseparowanym od produkcyjnego, dedykowanym środowisku odtworzeniowym. Wykonywana będzie minimum raz w miesiącu w okresie trwania usługi SOC oraz po przekazaniu niezbędnych dostępów do infrastruktury. Realizowana będzie przy użyciu wdrażanych przez Wykonawcę mechanizmów kopii zapasowych, które są tak skonfigurowane, że umożliwiają odtworzenie danych bezpośrednio na środowisku odtworzeniowym. Zamawiający przekaże wymaganą dokumentację środowiska kopii zapasowych, środowiska odtworzeniowego oraz niezbędne dane dostępowe. Po każdym odtworzeniu Wykonawca musi sporządzić raport, który zawierał będzie informacje o przeprowadzonych pracach a w szczególności z których kopii zostało wykonane odtworzenie, ile czasu trwało odtworzenie oraz które elementy HIS podlegały testowi odtworzenia. Po odtworzeniu Wykonawca dokona weryfikacji środowiska i potwierdzi poprawność odtworzenia zgodnie z ustalony scenariuszami testowymi.

Po odtworzeniu Wykonawca przekaże raport z odtworzenia wraz z dowodami działania systemu - logi

## SZKOLENIA Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA, DLA KIEROWNICTWA I PRACOWNIKÓW SZPITALA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla kierownictwa oraz pracowników Szpitala w zakresie cyberbezpieczeństwa, obejmującego zarówno aspekty formalnoprawne, jak i praktyczne obowiązki wynikające z przepisów.

- Zakres szkolenia (zakres merytoryczny powinien obejmować co najmniej):

- Podstawy prawne w obszarze cyberbezpieczeństwa i cyberhigieny,

- Typy ataków wraz z przykładami,

- Sposoby reagowania na incydenty,

- Studium przypadków: incydenty, reakcje zarządów, konsekwencje prawne i reputacyjne,

- Wykonywanie testów i badań bezpieczeństwa,

- Rolę kadry zarządzającej w procesach bezpieczeństwa,

- Odpowiedzialność prawną,

- Przykłady naruszeń cyberbezpieczeństwa (w UE i Polsce),

- Podstawowe zasady cyberhigieny.

- Wymagania organizacyjne i wykonawcze

  - Forma realizacji:

- Szkolenie stacjonarne.

- Czas trwania: minimum 2 godziny zegarowe (grupy 30-to osobowe)

- Możliwość zadawania pytań przez uczestników i moderowanej dyskusji.

- Zamawiający wymaga dostępu do szkoleń uzupełniających w formie platformy e-learningowej. Platforma powinna być dostępna pracownikom Zamawiającego w terminie 12 miesięcy od zakończenia obowiązującej umowy.

  - Liczba uczestników:

- Do 70 osób z kadry zarządzającej (Dyrektorzy, Kierownicy Działów, Koordynatorzy).

- Do 1250 pracowników administracji i pracowników medycznych.

  - Materiały szkoleniowe:

- Wykonawca dostarczy uczestnikom materiały w wersji elektronicznej (PDF, PPT) oraz papierowej, obejmujące prezentację oraz dodatkowe opracowania.

- Materiały powinny być dostosowane do realiów polskiego porządku prawnego

  - Wymagania względem szkoleń:

- Szkolenia będą prowadzone na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu prac (zawierającego szczegółowy zakres merytoryczny z podziałem na grupy pracowników) dostarczonego przez Wykonawcę Zamawiającemu nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkoleń.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń, czyli imienne certyfikaty/zaświadczenia o odbytym szkoleniu oraz zbiorcze zestawienie zawierające: wykaz pracowników, ilość godzin szkoleniowych.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania poufności wszelkich danych i informacji, w posiadanie których wejdą w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Termin realizacji

- Szkolenie powinno zostać zrealizowane w terminie: [30 kwietnia 2026].

## PRZEPROWADZENIE AUDYTU KOŃCOWEGO.

- Audyt powinien obejmować przynajmniej obszary, w których przetwarzane są dane osobowe wrażliwe, w tym kluczowe systemy informacji medycznej oraz infrastrukturę urządzeń medycznych (aparatura medyczna wraz z systemami je obsługującymi). Audyt powinien obejmować niezbędną infrastrukturę teleinformatyczną podmiotu, w tym przynajmniej bezpieczeństwo takich elementów jak:

  - Kanały komunikacji jak np. poczta,

  - Sieciowe urządzenia brzegowe wraz z zasadami segmentacji oraz przepływów,

  - Kontrolery domeny,

  - Platforma wirtualizacyjna,

  - System zarządzania kopiami zapasowymi,

  - Poprawność konfiguracji stacji roboczych oraz serwerów,

  - Sposoby uwierzytelniania się użytkowników,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty w formie elektronicznej, potwierdzające przeprowadzenie audytu.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania poufności wszelkich danych i informacji, w posiadanie których wejdą w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

# CZĘŚĆ NR 2 – AKTUALIZACJA SYSTEMU PACS WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU DO PACS

Aktualizacja (upgrade) i rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS - PHILIPS VUE PACS. System po aktualizacji i rozbudowie musi spełniać wszystkie poniższe wymagania funkcjonalne:

| Lp. | SYSTEM PACS - OPROGRAMOWANIE | Wymóg |
| --- | --- | --- |
| 1 | System PACS pracujący w architekturze wysokiej dostępności (High Availability) Active - Passive, zapewniającej ciągłość dostępu do aplikacji oraz danych, opartej na dwóch fizycznych centrach danych (serwerownia podstawowa i zapasowa). Konfiguracja musi zapewniać automatyczne przełączenie ruchu do instancji systemu w serwerowni zapasowej w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania systemu podstawowego. Dostawca musi zapewnić odpowiednie licencje systemów operacyjnych oraz systemu PACS dla obu instancji. | TAK |
| 2 | System pracujący w architekturze klient – serwer. | TAK |
| 3 | Oprogramowanie systemu PACS zainstalowanie na platformie zwirtualizowanej (np. VMWare, Hyper-V) | TAK |
| 4 | Relacyjna baza danych SQL, wraz z systemem zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS), w postaci renomowanego produktu komercyjnego. Baza danych oparta na licencji oprogramowania prawnie zastrzeżonego. | TAK |
| 5 | Bezterminowa (wieczysta) licencja systemu PACS, umożliwiająca przesłanie do systemu co najmniej 60 000 badań rocznie | TAK |
| 6 | System musi umożliwiać automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | TAK |
| 7 | Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS | TAK |
| 8 | System musi umożliwiać integrację z innymi systemami poprzez protokół HL7 | TAK |
| 9 | System musi umożliwiać konfigurowanie list roboczych (MWL, Modality Worklist) dla poszczególnych urządzeń diagnostycznych. | TAK |
| 10 | System musi obsługiwać funkcję modyfikacji tagów DICOM dla danych przychodzących i wychodzących, na podstawie konfigurowalnych reguł (DICOM Tag-morphing) | TAK |
| 11 | System musi obsługiwać profil IOCM (Image Object Change Management) w dwóch klasach: - Image Manager (IM) - w trybie pasywnym, w którym system odbiera informacje o aktualizacjach od innego systemu PACS/VNA - Change Requestor (CR) - w trybie aktywnym, w którym system wysyła informacje o aktualizacjach do innego systemu PACS/VNA | TAK |
| 12 | System musi obsługiwać standard WADO w zakresie następujących usług: - WADO-RS - WADO-URI - QIDO-RS | TAK |
| 13 | System musi wspierać co najmniej jeden z profili bezpieczeństwa, określonych w standardzie DICOM: - Basic TLS Secure Transport Connection Profile - AES TLS Secure Transport Connection Profile | TAK |
| 14 | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania | TAK |
| 15 | System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). | TAK |
| 16 | Archiwizacja obiektów DICOM i non-DICOM w archiwum online i nearline. Mechanizm zarządzania cyklem życia badań z możliwością definiowania reguł przenoszenia danych pomiędzy archiwami | TAK |
| 17 | Obsługa formatów plików innych niż DICOM, z możliwością ich archiwizacji i wyświetlania. Co najmniej formaty: PDF, MPEG, MPEG-4, JPEG, TIFF, BMP, PNG | TAK |
| 18 | Mechanizm automatycznego przesyłania (przywracania) poprzednich badań pacjenta z wymaganego archiwum do pamięci podręcznej systemu PACS i systemu dystrybucji obrazów na podstawie danych z rejestracji badania odebranych z systemu RIS, co umożliwia ich szybkie wyświetlenie na stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów | TAK |
| 19 | Autorouting badań na podstawie co najmniej następujących kryteriów: - rodzaju urządzenia diagnostycznego - rodzaju wykonanej procedury - lekarza kierującego - modalności - klasy SOP - ID pacjenta - stacji źródłowej | TAK |
| 20 | System musi posiadać panel / menedżer licencji umożliwiający centralne zarządzanie licencjami. Poszczególne licencje na oprogramowanie klienckie mogą być przypisywane do wybranych grup lub użytkowników. | TAK |
| 21 | Trójstopniowa hierarchia uprawnień. Poziomy uprawnień min.: - system - grupa - użytkownik wraz z funkcją dziedziczenia uprawnień | TAK |
| 22 | Funkcjonalność przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika systemu: - przesyłania badań - kasowanie badań z systemu - drukowania badania - zapisywania zmian obrazu badania - importu i eksportu badania - wykonywania opisu - modyfikacji ustawień wyświetlania | TAK |
| 23 | System pozwala definiować jednostki oraz oddziały w tych jednostkach. Użytkownicy systemu mogą mieć przydzielany lub blokowany dostęp do danych z danej jednostki jak i oddziału. Min. funkcjonalności konfiguracji dostępu to: - dostęp do danych pacjenta - dostęp do zleceń - dostęp do badań - dostęp do zaimportowanych dokumentów | TAK |
| 24 | Ograniczenie dostępu do badań dla użytkowników stacji diagnostycznych, systemu dystrybucji obrazów jak i urządzeń DICOM. Ograniczenia wprowadzane min. po: - numerze badania - modalności - płci - id pacjenta - opisie badania (study description) - id procedury - dacie badania - urządzeniu akwizycyjnym - tylko z obrazami kluczowymi - lekarzu kierującym | TAK |
| 25 | W ramach systemu zarządzania użytkownikami wymagany jest mechanizm wymuszenia reguł dla haseł, tj. minimalna długość i znaki występujące w hasłach, konieczność zmiany hasła co określoną liczbę dni, blokowanie konta po określonej liczbie nieudanych prób wpisania hasła. | TAK |
| 26 | Nielimitowana licencja na podłączenie urządzeń diagnostycznych – podłączenie kolejnych urządzeń diagnostycznych nie wymaga dodatkowych licencji po stronie systemu PACS. Koszt ew. licencji i konfiguracji urządzeń diagnostycznych po stronie Zamawiającego. | TAK |
| 27 | Obsługiwane klasy DICOM, co najmniej: CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 Nuclear Medicine Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 X-Ray Angiographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 X-Ray Angiographic Bi-Plane Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.3 Ultrasound Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 Ultrasound Multi-Frame Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 Computed Radiography Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1 Grayscale Softcopy Presentation State Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 Color Softcopy Presentation State Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.2 Pseudo-Color Softcopy Presentation State Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.3 Digital X-Ray Image Storage For Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1 Digital X-Ray Image Storage For Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 Digital Mammography X-Ray Image Storage For Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2 Digital Mammography X-Ray Image Storage For Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 Digital Intra Oral X-Ray Image Storage For Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3 Digital Intra Oral X-Ray Image Storage For Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1 RT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1 RT Dose Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2 RT Structure Set Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3 RT Beams Treatment Record Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.4 RT Plan Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5 Positron Emission Tomography 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128 VL Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 VL Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2 VL Slide Coordinates Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3 VL Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4 12-lead ECG Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.1 General ECG Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.2 Ambulatory ECG Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.3 | TAK. Podać |
| 28 | Wspierane profile IHE, co najmniej: Scheduled Workflow (SWF) Imaging Object Change Management (IOCM) Access to Radiology Information (ARI) Patient Information Reconciliation (PIR) Consistent Presentation of Images (CPI) Cross-enterprise Document Sharing (XDS.b) Cross-enterprise Document Sharing for Imaging (XDS.b-I) Cross-enterprise User Assertion (XUA) Cross-enterprise Document Reliable Interchange (XDR) Cross-Enterprise Sharing of Scanned Documents (XDS-SD) Basic Patient Privacy Consents (BPPC) Patient Demographic Query HL7 V3 (PDQv3) Patient Identifier Cross-referencing (PIX) Evidence Documents (ED) Cardiology Evidence Documents (ED-CARD) Simple Image and Numeric Report (SINR) Mammography Image (MAMMO) Key Image Note (KIN) Nuclear Medicine Imaging (NMI) Audit Trial and Node Authentication (ATNA) Consistent Time (CT) Portable Data for Imaging (PDI) Reporting Workflow Profile (RWF) Import Reconciliation Workflow Integration Profile (IRWF) Teaching File and Clinical Trial Export (TCE) Post-Processing Workflow (PWF) Presentation of Grouped Procedures Integration Profile (PGP) | TAK. Podać |
| 29 | Integracja systemu PACS z systemem HIS Zamawiającego z wykorzystaniem standardu HL7 umożliwiająca: 1. Odbieranie w PACS zleceń z HIS oraz aktualizacji zleceń, zawierających następujące informacje: - imię i nazwisko pacjenta - dane zleconej procedury badania - dane oddziału zlecającego - numer PESEL pacjenta - dane lekarza zlecającego - dane o dacie i godzinie zlecenia - dane aparatu/pracowni, gdzie ma się odbyć badanie 2. Wysyłanie z PACS do HIS potwierdzenia o wykonanym badaniu 3. Odbieranie w PACS opisu badania wykonanego w HIS oraz każdej jego zmiany 4. Odbieranie w PACS uaktualnień z HIS w obiegu danych dotyczących pacjenta, jego badań oraz ich opisów. Zakres danych/aktualizacji składający się z: - imienia i nazwiska pacjenta, - procedury badania - priorytetu badania - lekarza opisującego - oddziału zlecającego | TAK |
| 30 | KLIENT DIAGNOSTYCZNY |  |
| 31 | Licencja umożliwiająca dostęp do aplikacji klienta PACS nieograniczonej liczbie jednoczesnych użytkowników (Unlimited License) | TAK |
| 32 | Interfejs aplikacji klienta diagnostycznego w całości w języku polskim | TAK |
| 33 | Programowe szyfrowanie połączenia aplikacji klienta z systemem PACS | TAK |
| 34 | Dostęp do aplikacji klienta tylko po zalogowaniu przy pomocy loginu i hasła | TAK |
| 35 | Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika | TAK |
| 36 | Dostęp do wszystkich badań zgromadzonych w systemie PACS | TAK |
| 37 | Obsługa stanowiska wielomonitorowego z możliwością zdefiniowania układu w jakim informacje mają być wyświetlane na dostępnych monitorach | TAK |
| 38 | Wyświetlanie jednocześnie co najmniej dwóch badań tego samego pacjenta, z czytelnym oznaczeniem badań aktualnych i poprzednich | TAK |
| 39 | Wyświetlanie jednocześnie co najmniej dwóch badań różnych pacjentów, z czytelnym oznaczeniem badań i pacjentów | TAK |
| 40 | Wyszukiwanie badań z wykorzystaniem co najmniej następujących kryteriów wyszukiwania: imię i nazwisko pacjenta, ID pacjenta, data badania, typ badania | TAK |
| 41 | Zapisywanie wyników wyszukiwania w postaci folderu | TAK |
| 42 | Wyświetlanie wszystkich danych dotyczących danego pacjenta w postaci osobnego okna zawierającego dane demograficzne pacjenta, wszystkie poprzednie badania pacjenta znajdujące się w systemie. | TAK |
| 43 | System posiada funkcję udostępnienia sesji w celu konsultacji. Użytkownik może udostępnić widok aktualnie otwartego badania podając drugiemu użytkownikowi kod sesji. Użytkownik zdalny podłącza się do sesji widząc w swoim oprogramowani stacji diagnostycznej udostępnione obrazy wraz z adnotacjami. Funkcjonalność ta jest wbudowana w przeglądarkę diagnostyczną i nie może być realizowana przez oprogramowanie innych producentów (np. TeamViewer) | TAK |
| 44 | Narzędzia do radiografii ogólnej: | TAK |
| 45 | Płynna regulacja zaczernienia i kontrastu | TAK |
| 46 | Regulacja poziomu okna (Window/Level) z możliwością wyboru predefiniowanych ustawień oraz zapisywania własnych ustawień użytkownika | TAK |
| 47 | Funkcjonalność wprowadzenia co najmniej dziesięciu predefiniowanych ustawień okna dla różnego typu badań osobno dla każdej modalności | TAK |
| 48 | Płynne powiększanie obrazu | TAK |
| 49 | Narzędzie lupy z możliwością definiowania wielkości powiększanego obszaru oraz stopnia powiększenia | TAK |
| 50 | Funkcjonalność przesuwania w obu osiach jednocześnie obrazu lub grupy obrazów | TAK |
| 51 | Inwersja obrazu | TAK |
| 52 | Obrót obrazu o 90° w lewo lub w prawo | TAK |
| 53 | Narzędzia pomiarowe – pomiar długości, kąta, stosunku długości dwóch odcinków, kąt Cobb’a, współczynnik CTR (cardiothoracic ratio) | TAK |
| 54 | Oznaczanie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy, prostokąta wraz z pomiarem parametrów tego obszaru | TAK |
| 55 | Dodawanie adnotacji do obrazu z możliwością ich wyświetlenia lub ukrycia | TAK |
| 56 | Narzędzie do oznaczania kręgów i dysków kręgosłupa | TAK |
| 57 | Aplikacja do rekonstrukcji wielopłaszczyznowych (MPR) z obsługą MinPR i MipPR - – licencja dla nieograniczonej ilości użytkowników. Aplikacja umożliwiająca: - zmianę orientacji linii rekonstrukcji za pomocą kursora - zmianę grubości warstwy rekonstrukcji - rekonstrukcje w płaszczyźnie skośnej i podwójnie skośnej - rekonstrukcje po krzywej równoległe i współosiowe - dowolne obracanie zrekonstruowanego obrazu Licencja dla nieograniczonej ilości jednoczesnych użytkowników | TAK |
| 58 | Aplikacja do rekonstrukcji 3D z badań CT i MR – licencja dla nieograniczonej ilości użytkowników: - rekonstrukcje 3D w wysokiej rozdzielczości wykonywane na standardowym sprzęcie stacji diagnostycznej, bez koniczności użycia GPU - segmentacja rekonstruowanego obszaru wraz z możliwością definiowania tkanek co najmniej metodami: rozszerzania, akumulacji, mostka, punktu ziarna, VOI - narzędzie do automatycznego usuwania kości, działające w tle i pozwalające na normalną pracę w trakcie działania algorytmu - narzędzie do automatycznego usuwania obrazu stołu - definiowanie płaszczyzn cięcia w celu ograniczenia obszaru rekonstrukcji - narzędzia definiowania VOI - dowolny, owalny, prostokątny Licencja dla nieograniczonej ilości jednoczesnych użytkowników | TAK |
| 59 | Aplikacja do analizy naczyniowej pozwalająca na automatyczną detekcję przebiegu naczyń w zrekonstruowanym obrazie (3D, MIP), ocenę przewężeń i tętniaków wraz z możliwością zapisania wyniku analizy w postaci raportu dołączonego do badania. Aplikacja zawierająca protokoły analizy, co najmniej: - ogólny protokół naczyniowy - protokół aorty - protokół głowy i szyi - protokół manualny Aplikacja zawierająca narzędzia do pomiarów przewężeń i tętniaków, umożliwiające automatyczny pomiar minimalnej/maksymalnej/średniej średnicy naczynia oraz długości wybranego segmentu Licencja dla nieograniczonej ilości jednoczesnych użytkowników | TAK |
| 60 | Dedykowane narzędzia do analizy badań mammograficznych: - Narzędzie wyrównywania ściany klatki piersiowej względem krawędzi obrazu - Narzędzie wyświetlania kolejnych segmentów obrazu mammograficznego w oryginalnej rozdzielczości - Narzędzie wyrównywania obrazów mammograficznych względem sutka - Narzędzie wyświetlania linii odniesienia sutka do identyfikacji lub korekty - Wyświetlanie znaczników CAD na obrazach mammograficznych | TAK |
| 61 | Funkcja automatycznego otwierania dowolnej aplikacji dla określonego typu badania z wykorzystaniem protokołu wyświetlania - po kliknięciu na badanie jest ono automatycznie otwierane w wybranej aplikacji, w określonym układzie okien. | TAK |
| 62 | Funkcja tworzenia istotnego obrazu oraz serii z jego oznakowaniem | TAK |
| 63 | Funkcjonalność tworzenia notatek do badania, wraz z możliwością przeczytania ich przez innego lekarza | TAK |
| 64 | Zarządzanie protokołami wyświetlanych obrazów na monitorach w powiązaniu z urządzeniami z możliwością zapisywania własnych protokołów wyświetlania | TAK |
| 65 | Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazów przetworzonych przez aplikacje zewnętrzne | TAK |
| 66 | Funkcjonalność wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań | TAK |
| 67 | Funkcjonalność tworzenia własnego skrótu do wybranego przycisku | TAK |
| 68 | Funkcja menu podręcznego otwieranego jednym kliknięciem | TAK |
| 69 | Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji | TAK |
| 70 | Funkcjonalność załadowania wszystkich serii jako jednej dla danego badania do jednego okna na ekranie diagnostycznym | TAK |
| 71 | Funkcjonalność jednoczesnego przeglądania badań pobranych z różnych źródeł (PACS, płyta CD) | TAK |
| 72 | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta za pomocą jednego kliknięcia | TAK |
| 73 | Funkcjonalność zapisania adnotacji i przetworzeń. Zapisane adnotacje muszą być widoczne w systemie dystrybucji obrazów | TAK |
| 74 | Funkcja wybierania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania – jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji obrazu, min. zakres: - wybrany obraz - wybrana seria badania - całe badanie | TAK |
| 75 | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania | TAK |
| 76 | SYSTEM DYSTRYBUCJI OBRAZÓW - PRZEGLĄDARKA REFERENCYJNA |  |
| 77 | Licencja umożliwiająca dostęp do przeglądarki referencyjnej nieograniczonej liczbie jednoczesnych użytkowników (Unlimited License) | TAK |
| 78 | Dostęp poprzez standardową przeglądarkę internetową – obsługa co najmniej MS Edge, Firefox, Chrome, Safari. Brak konieczności lokalnej instalacji jakichkolwiek dodatkowych komponentów. | TAK |
| 79 | Wsparcie dla urządzeń mobilnych (tablet, smartfon) - interfejs aplikacji dostosowany do pracy na urządzeniach mobilnych i obsługi dotykowej. | TAK |
| 80 | Interfejs użytkownika w języku polskim | TAK |
| 81 | Dostęp tylko po zalogowaniu użytkownika | TAK |
| 82 | Wyszukiwanie, przeglądanie i porównywanie badań dostępne w jednej zakładce przeglądarki | TAK |
| 83 | Wyszukiwanie badań z wykorzystaniem co najmniej następujących kryteriów wyszukiwania: imię i nazwisko pacjenta, ID pacjenta, data badania, typ badania | TAK |
| 84 | Wyświetlanie wszystkich poprzednich badań pacjenta dostępnych w systemie PACS | TAK |
| 85 | Narzędzia obróbki obrazu – powiększanie, przesuwanie, regulacja poziomu okna (Window/Level), odbicie obrazu, obrót obrazu | TAK |
| 86 | Funkcja predefiniowanych poziomów okna min. 8 dla badań CT i min. 4 dla badań MR | TAK |
| 87 | Narzędzia pomiarowe – pomiar długości, kąt Cobb’a, pomiar obszaru zainteresowania | TAK |
| 88 | Dodawanie adnotacji do obrazu w postaci tekstowej | TAK |
| 89 | Zaawansowane narzędzia rekonstrukcji trójwymiarowych – MPR, MinPR, MipPR, 3D | TAK |
| 90 | Narzędzie do porównywania dwóch serii z możliwością synchronizacji | TAK |
| 91 | Tryb Cine | TAK |
| 92 | Przeglądanie badań w trybie pełnoekranowym | TAK |
| 93 | Możliwość wyboru dowolnej serii w trakcie przeglądania | TAK |
| 94 | Możliwość wydruku opisu badania w dowolnym momencie przeglądania | TAK |
| 95 | Rejestracja (łączenie) dwóch różnych serii z dwóch różnych badań danego pacjenta w celu jednoczesnego ich przeglądania | TAK |
| 96 | Funkcja wymuszenia wyświetlania obrazów w trybie bezstratnym | TAK |
| 97 | Możliwość zapisania bieżącego obrazu w lokalnym archiwum. Zapisane obrazy zachowują charakterystykę wyświetlania (np. powiększenie, poziomy okna), adnotacji i pomiary. Zapis nie nadpisuje oryginalnego obrazu | TAK |
| 98 | Narzędzie do przeglądania badań EKG z dedykowanymi narzędziami do analizy przebiegów EKG | TAK |
| 99 | Funkcja Chat z możliwością współdzielenia ekranu z innym użytkownikiem w celu konsultacji badań oraz funkcją udostępniania linków do badań innym użytkownikom | TAK |
| 100 | Narzędzie do zapisywania pojedynczych obrazów DICOM lub całego badania na lokalnym komputerze | TAK |
| 101 | PORTAL PACJENTA |  |
| 102 | Udostępnianie wyników badań pacjentom – po przekazaniu adresu email pacjent otrzymuje wiadomość z linkiem do badania wraz z jego opisem | TAK |
| 103 | Dostęp do badań poprzez standardową przeglądarkę internetową – obsługa co najmniej MS Edge, Firefox, Chrome, Safari. Brak konieczności lokalnej instalacji jakichkolwiek dodatkowych komponentów. | TAK |
| 104 | Wsparcie dla urządzeń mobilnych (tablet, smartfon) | TAK |
| 105 | Autoryzacja użytkownika przy pomocy weryfikacji dwuetapowej (2FA) z obsługą kodów OTP (One Time Password) | TAK |
| 106 | Narzędzia obróbki obrazu – powiększanie, przesuwanie, regulacja poziomu okna (Window/Level), odbicie obrazu, obrót obrazu | TAK |
| 107 | Narzędzia pomiarowe – pomiar długości, kąt Cobb’a, pomiar obszaru zainteresowania | TAK |
| 108 | Narzędzie do zapisywania pojedynczych obrazów DICOM lub całego badania na lokalnym komputerze | TAK |
| 109 | Udostępnianie badań innym użytkownikom przy pomocy linku do badania wysyłanego na wskazany adres email | TAK |
| 110 | OPROGRAMOWANIE DO NAGRYWANIA PŁYT CD/DVD DLA PACJENTÓW |  |
| 111 | Oprogramowanie sterujące robotem do nagrywania płyt CD zapewniające automatyczną produkcję płyty z badaniem inicjowaną bezpośrednio z oprogramowania systemu archiwizacji. | TAK |
| 112 | Współpraca co najmniej z robotami typu Epson PP-100 | TAK |
| 113 | Oprogramowanie sterujące urządzenia spełniające profil integracji IHE Portable Data for Imaging z aktorem Portale Media Creator zapewniający zgodność eksportowanych danych na CD/DVD ze standardem DICOM. | TAK |
| 114 | STACJA DIAGNOSTYCZNA DO DIAGNOSTYKI OGÓLNEJ - 4 komplety |  |
| 115 | Komputer o minimalnych parametrach: - pamięć RAM 32 GB, - dysk twardy SSD 256 GB, - karta sieciowa 100/1000 Mbps, - klawiatura, mysz optyczna, | TAK. Podać |
| 116 | Monitor diagnostyczny z dedykowaną kartą graficzną o parametrach: - monitory LCD, z kolorową matrycą IPS - wyświetlanie obrazów zgodnie ze standardem DICOM Part 14 - rozdzielczość co najmniej 3280 x 2048 pikseli, - jasność co najmniej 1000 cd/m2, - kontrast co najmniej 1500:1, - kąty widzenia pionowo/poziomo co najmniej 176°/176° - przekątna co najmniej 30", - wbudowany system stabilizacji jasności - dedykowana do zastosowań medycznych karta graficzna, tego samego producenta co monitor | TAK. Podać. |
| 117 | Monitor opisowy, LCD, kolorowy o parametrach: - matryca IPS - przekątna min. 22”, - rozdzielczość min. 1920x1080, - jasność 250 cd/m2, - kontrast 1000:1, - kąty widzenia pionowo/poziomo 178˚/178˚ | TAK. Podać |
| 118 | SERWIS |  |
| 119 | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowany sprzęt komputerowy – co najmniej 36 miesięcy | TAK. Podać |
| 120 | Okres wsparcia serwisowego na oferowane oprogramowanie – co najmniej 36 miesięcy | TAK. Podać |
| 121 | W okresie gwarancji min. 1 rocznie nieodpłatny przegląd platformy sprzętowej świadczony na miejscu | TAK. Podać |
| 122 | W okresie gwarancji min. 4 rocznie proaktywne monitoring oprogramowania i platformy sprzętowej | TAK. Podać |
| 123 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej): - dla awarii krytycznych (rozumianych jako dysfunkcje systemu uniemożliwiające prowadzenie podstawowej działalności przez użytkowników) - 2 godziny - dla awarii (rozumianych jako dysfunkcje ograniczające prowadzenie podstawowej działalności przez użytkowników) - 6 godzin | TAK |
| 124 | Szkolenia użytkowników systemu prowadzone przez wykwalifikowanych i certyfikowanych przedstawicieli producenta systemu PACS w wymiarze min. 8 osobodni | TAK. Podać |
| 125 | MIGRACJA DANYCH NA NOWE SERWERY |  |
| 126 | Przeniesienie danych archiwalnych na nowe serwery. | TAK |
| 127 | USŁUGA INTEGRACJI INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ HIS-PACS SZPITALA W OBSZARZE WYMIANY DANYCH Z PUI W ZAKRESIE AI |  |
| 128 | Usługa integracji powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi CEZ do projektu KPO D1.1.2 |  |

## Sprzęt dla systemu PACS

### Serwer PACS (3 szt.)

| Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |
| --- | --- |
| Obudowa i komponenty | - Typu RACK, wysokość 2U; - Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej - Możliwość zainstalowania 16 dysków twardych hot plug 2,5”; - Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych; - Zainstalowane 2 szt. dysków SSD SATA 960GB Hot-Plug - Możliwość zainstalowania dedykowanego wewnętrznego napędu używającego niebiesko-fioletowego lasera o długości fali 405nm. - Możliwość zainstalowania dedykowanego wewnętrznego napędu LTO-8. |
| Płyta główna | - Dwuprocesorowa; - Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera; - Możliwość instalacji procesorów 60-rdzeniowych; - Zainstalowany moduł TPM 2.0; - 6 złącz PCI Express generacji 5 w tym: - 4 fizyczne złącza o prędkości x16; - 2 fizyczne złącza o prędkości x8; - Opcjonalnie możliwość uzyskania 2 złącz typu pełnej wysokości; - Opcjonalnie możliwość uzyskania 9 aktywnych złącz PCI-e; - 32 gniazda pamięci RAM; - Obsługa minimum 8 TB pamięci RAM - Wsparcie dla technologii: - Memory Scrubbing; - SDDC; - ECC; - Memory Mirroring; - ADDDC; - Możliwość instalacji 2 dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express) dyski nie mogą zajmować klatek dla dysków hot-plug. |
| Procesory | - Dwa procesory; - osiągające w teście SPEC CPU2017 Floating Point wynik SPECrate2017_fp_base minimum 283 pkt (wynik osiągnięty dla zainstalowanych dwóch procesorów). Wynik musi być opublikowany na stronie http://spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html. |
| Pamięć RAM | - minimum 256GB pamięci RAM; - Pamięci obsadzone w sposób gwarantujący najwyższa możliwość wydajność; |
| Kontrolery LAN | - 5x 1Gbit Base-T; - Możliwość uzyskania dwóch interfejsów 100Gbit QSFP28 bez konieczności instalacji kart w slotach PCIe; Interfejsy LAN zainstalowane w slotach PCI-e: - 4x 10Gbit SFP+ obsadzone wkładkami MMF LC |
| Kontrolery I/O | - Kontroler SAS RAID dla dysków wewnętrznych, obsługujący poziomy RAID: 0,1,10,5,50, - Kontroler SAS Raid pracujący w trybie HBA z czterema zewnętrznymi portami SAS |
| Porty | - Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu i przodu serwera; - 1 port USB 3.0 wewnętrzne; - 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera; - 2 porty USB 3.0 na panelu przednim; - Opcjonalny port serial, możliwość wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem; - Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera. |
| Zasilanie, chłodzenie | - Redundantne zasilacze hotplug o sprawności minimum 96% (tzw. klasa Titanium) o mocy minimum 900W; - Redundantne wentylatory hotplug. |
| Zarządzanie | - Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii; - informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: - karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express; - procesory CPU; - pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM; - wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD; - status karty zarządzającej serwera; - wentylatory; - bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty głównej; - zasilacze; - system przewidywania/rozpoznawania awarii musi być niezależny i działać w przypadku odłączenia kabli zasilających serwera (podtrzymywany kondensatorowo lub bateryjnie w celu uruchomienia przy odłączonym zasilaniu sieciowym); - Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; - Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej; - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM z dołączoną licencją jeśli występuje); - Obsługa serwerów proxy (autentykacja); - Obsługa VLAN; - Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU); - Wsparcie dla protokołu SSDP; - Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3; - Obsługa protokołu LDAP; - Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP; - Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej; - Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); - Dedykowana, do wbudowania w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash o pojemności minimum 16 GB; - Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; - Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. |
| Wspierane OS posiadane przez Zamawiającego | - Microsoft Windows Server 2022, 2019; - VMWare vSphere 8.0; - Linux |
| Gwarancja | - 3 lata gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną skuteczną naprawą do końca następnego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis. Dyski twarde nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej; - Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; - Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie; - Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty). |
| Dokumentacja, inne | - Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; - Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; - W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; - Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 8 - 85 % oraz temperaturze do 35 stopni Celsjusza. |

### Serwerowy System Operacyjny (1 kpl.)

Licencja na serwerowy system operacyjny musi uprawniać do zainstalowania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym oraz umożliwiać zainstalowanie dwóch instancji wirtualnych tego serwerowego systemu operacyjnego (na każdym z dostarczonych serwerów PACS). Licencja musi zostać tak dobrana aby była zgodna z zasadami licencjonowania producenta oraz pozwalała na legalne używanie na oferowanych serwerach PACS, licencja dożywotnia nie może być ograniczona czasowo.

Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące, wbudowane cechy.

- Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym.

- Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

- Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania  7000 maszyn wirtualnych.

- Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

- Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.

- Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy.

- Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

- Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.

- Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:

  - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,

  - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów,

  - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,

  - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).

- Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.

- Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

- Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET

- Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

- Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

  - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

  - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.

- Dostępne w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,

- Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.

- Mechanizmy logowania w oparciu o:

  - Login i hasło,

  - Karty z certyfikatami (smartcard),

  - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

- Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych.

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

- Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

- Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

- Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

- Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x posiadanych przez Zamawiającego – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

- Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

  - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,

  - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:

                - Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną,

                - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania,

                - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza.

                - Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows

  - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

  - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej

  - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:

                - Dystrybucję certyfikatów poprzez http

                - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

                - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen,

                - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509 lub równoważnych

  - Szyfrowanie plików i folderów.

  - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

  - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.

  - Serwis udostępniania stron WWW.

  - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),

  - Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869),

  - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows,

  - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla:

                - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych,

                - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.

                - Obsługi 4-KB sektorów dysków

                - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra

                - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API.

                - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode)

- Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

- Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath).

- Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

- Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

- Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF lub równoważnym.

- Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.

- System dostarczony w najnowszej możliwej wersji.

### Macierz dyskowa system PACS (2 szt.)

| Dwie macierze dyskowe każda w konfiguracji: |  |
| --- | --- |
| Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |
| Obudowa i komponenty | System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. Podzespoły macierzy tj. wentylatory, zasilacze muszą być w pełni redundantne żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. |
| Pojemność | System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum: 60 dysków 4TB NL-SAS oraz posiadać możliwość rozbudowy o kolejne dyski System musi wspierać dyski: - SAS: 900GB do 1800GB - SATA/NL-SAS: od 4TB do 22TB - SSD lub NVME: 800GB do 15 300GB Budowa systemu musi umożliwiać rozbudowę do modeli wyższych bez potrzeby kopiowania/migrowania danych. (zamawiający przez model wyższy rozumie inny model macierzy danego producenta z większą pamięcią cache oraz mocniejszymi procesorami). Zamawiający dopuszcza rozwiązanie które nie pozwala na rozbudowę do wyższego modelu przy założeniu, że zostanie zaoferowany najwyższy model z rodziny z pamięcią Cache min 1TB na kontroler. System musi mieć możliwość rozbudowy do 500 dysków w obrębie pary kontrolerów lub w obrębie klastra wielu kontrolerów (scale-out) w zależności od sposobu realizacji rozbudowy dla oferowanego rozwiązania. W przypadku klastrowania kontrolerów macierzy, system musi działać pod kontrolą jednego systemu operacyjnego od jednego producenta, nie dopuszczalne jest zestawienie systemu klastrowego poprzez wykorzystanie serwerów pośredniczących i oprogramowania dodatkowego. Dla rozwiązań wykorzystujących klastrowanie (scale-out) musi być możliwość rozbudowy rozwiązania do co najmniej 8 kontrolerów w klastrze. Rozwiązanie musi pozwalać na rozbudowę o dyski lub dodatkowe kontrolery (z zachowaniem obecnych) wykonane w technologii NVMe do min 1150 dysków w technologii NVME. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania, które nie posiada takiej możliwości w przypadku gdy całość zasobów zostanie dostarczona na dyskach flash/SSD. |
| Kontroler | Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 512GB cache każdy dla rozwiązania opartego o dyski SSD lub NVME 128GB Cache na kontroler. Zamawiający dopuszcza alternatywnie rozwiązanie (dla konfiguracji z dyskami NL-SAS) posiadające co najmniej 64GB cache oparte o RAM na kontroler jeżeli dodatkowo zostanie dostarczona z macierzą dodatkowa pamięć Flash minimum 1024GB pamięci na kontroler (wbudowana w kontroler lub formie dodatkowych dysków Flash skonfigurowanych w RAID 10) System musi pozwalać na rozbudowę pamięci Cache opartej o RAM do 3072GB za pomocą dodatkowych modułów pamięci RAM lub poprzez rozbudowę o kolejne kontrolery. W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny lub poprzez zrzut na pamięć nieulotną Macierz musi pozwalać na poszerzenie pamięci Cache za pomocą dysków SSD do 6TB. |
| Interfejsy | Oferowana macierz musi posiadać minimum 8 portów 10GbE SFP+ 8 portów 32Gb FC 4 porty 1GbE 8 portów 12Gb SAS, |
| RAID | System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczania danych, aby był możliwy do nich dostęp w sytuacji awarii minimum trzech dysków w grupie RAID |
| Kopie Migawkowe | Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na macierzy. System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności macierzy +/-5% Macierz musi obsługiwać jednocześnie protokoły FC, iSCSi, CIFS i NFS, S3 (macierz obiektowa) - jeśli wymagane są licencje zamawiający wymaga dostarczenia ich wraz z macierzą. |
| Obsługiwane protokoły | Macierz musi obsługiwać jednocześnie protokoły FC; iSCSI; NFS; CIFS/SMB, S3, NVME Zamawiający w tym postępowaniu wymaga dostarczenia licencji na wszystkie protokoły. |
| Inne wymagania | Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów Windows 2019 i nowsze, Linux, Vmware, Unix Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie Macierz musi posiadać funkcjonalność priorytetyzacji zadań. Macierz musi posiadać funkcjonalność kompresji danych w trybie on-line oraz off-line na każdym rodzaju danych. Macierz musi posiadać funkcjonalność eliminacji (deduplikacji) identycznych bloków danych którą można stosować na macierzy/danych produkcyjnej dla wszystkich rodzajów danych. Macierz powinna mieć możliwość czynności odwrotnej tzn. Cofnięcia procesu deduplikacji na zdeduplikowanym wolumenie. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie posiada funkcjonalności deduplikacji danych, zamawiający wymaga dostarczenia 4-krotności przestrzeni wyspecyfikowanej. Macierz musi posiadać możliwość skonfigurowania i aktywowania za pomocą licencji replikacji synchronicznej i asynchronicznej pomiędzy macierzami tego samego producenta. Funkcjonalność replikacji danych musi być natywnym narzędziem macierzy. Przed procesem replikacji macierz musi umożliwiać włączenie procesu deduplikacji danych w celu optymalizacji wykorzystania łącza dla replikowanych zasobów lub zamawiający wymaga dostarczenia zewnętrznego narzędzia do deduplikowania replikowanych danych lub dwukrotnego zwiększenia pojemności ze względu na rozważaną w przyszłości replikację całości zasobów. Macierz musi wspierać natywną replikację na istniejące 2 macierze NetApp FAS2700 SN: 952141003750, 952141004164, 952141003157, 952141003257, w celu replikacji wybranych snapshotów z retencją w celach zabezpieczenia danych przez Ransomware. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie nie realizujące replikacji z istniejącą macierzą przy założeniu dostarczenia dwóch nowych macierzy spełniających wymagania: - 2 kontrolery na min 64GB Cache - 4x 16Gb/32Gb FC, 4x 10/25GbE - 30TB przestrzeni netto Flash - Funkcjonalności jak w obecnie wyspecyfikowanej macierzy - 3 lata gwarancji z czasem reakcji na następny dzień roboczy System musi posiadać specjalny moduł do zabezpieczenia przez atakiem Ransomware w szczególności: - musi informować administratora w przypadku nie standardowego zachowania systemu oraz danych - wykonywać prewencyjną kopię migawkową „snapshot” w przypadku zagrożenia atakiem ransomware - monitorować niestandardowe zachowanie użytkowników serwera plików Macierz musi posiadać zaimplementowaną funkcjonalność WORM. Jeżeli rozwiązanie wymaga do tego licencji zamawiający wymaga jej dostarczenia. W celach bezpieczeństwa macierz musi posiadać funkcjonalność wieloetapowej akceptacji wybranych operacji tj. operacje takie jak: Skasowanie LUN/Wolumeny, skasowanie Snapshotu, wyłączenie replikacji. System musi pozwalać by wykonanie w/w operacji było akceptowane przez przynajmniej dwóch administratorów w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia błędów ludzkich. Macierz musi posiadać możliwość automatycznego informowania przez macierz i przesyłania przez pocztę elektroniczną raportów o konfiguracji, utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz ich zajętości wraz z podziałem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe oraz dane wewnętrzne macierzy. Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonania wirtualnych klonów, które nie wymagają kopiowania bloków danych. Oferowana macierz po rozbudowie o dyski SSD bez zmiany kontrolerów musi pozwalać na osiągnięcie wydajności do 500 000IOPS przy 8Kb bloku i stosunku 70/30% odczyt/zapis. Zamawiający wraz z ofertą wymaga dostarczenia oficjalnego dokumentu producenta z wymiarowaniem wydajności oraz dopuszcza możliwość sprawdzenia wydajności macierzy przy odbiorze. Z macierzą zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania które pozwala na: - monitoring wykorzystania przestrzeni na macierzy - monitoring grup RAIDowych - monitoring wykonywanych backupów/replikacji danych między macierzami - monitoring wydajności macierzy - analizę i diagnozę spadku wydajności Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania zewnętrznego, na pełną max pojemność macierzy. Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy Producent musi dostarczyć usługę w postaci portalu WWW lub dodatkowego oprogramowania umożliwiającą następujące funkcjonalności: a) Narzędzie do tworzenia procedury aktualizacji oprogramowania macierzowego. - procedura musi opierać się na aktualnych danych pochodzących z macierzy oraz najlepszych praktykach producenta. - procedura musi uwzględniać systemy zależne np., macierze replikujące - procedura musi umożliwiać generowanie planu cofnięcia aktualizacji. b) Wyświetlanie statystyk dotyczących wydajności, utylizacji, oszczędności uzyskanych dzięki funkcjonalnościom macierzy. c) Wyświetlanie konfiguracji macierzy oraz porównywanie jej z najlepszymi praktykami producenta w celu usunięcia błędów konfiguracji. Portal lub oprogramowanie może pochodzić od innego producenta niż producent macierzy, z tym że zostanie dostarczona odpowiednia licencja do maksymalnej pojemności macierzy. Zamawiający wymaga by wszystkie funkcjonalności działały wspólnie tj. włączenie jednej funkcjonalności nie eliminowało innej. |
| Gwarancja i serwis | 3 lata gwarancji z 2 godzinnym czasem odpowiedzi i wymianą części na następny dzień roboczy po diagnozie problemu. Dostarczony serwis musi umożliwiać zgłaszanie awarii w trybie 24x7. Dostarczony system musi posiadać również 3 lata subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. Zepsute nośniki pozostają własnością zamawiającego |
| Dodatkowe wymagania | System musi posiadać moduł do audytu zasobów plikowych na wyspecyfikowanej macierzy po kątem przechowywanych danych wrażliwych/osobowych. W szczególności moduł mu posiadać: - Możliwość przeszukiwania zasobów plikowych - na wyspecyfikowanej macierzy/serwerze plików - system musi pozwalać na utworzenie kategorii przeszukanych plików na: - nie wrażliwe (ogólne informacje o pracowniku) - dane osobiste (numer NIP, Pesel) - dane wrażliwe (dane zdrowotne, informacje o wynagrodzeniu) - System musi być zgodny z europejskimi przepisami GDPR (Rodo) w tym móc przeszukiwać i kategoryzować dane po: - NIP/Regon - Pesel - Adresie Email - Kontach bankowych |

### Przełącznik TOR (4 szt.)

- Wysokość urządzenia 1U

- Przełącznik posiadający minimum 24 porty 10GBase-X (SFP+)

- Przełącznik posiadający minimum 2 porty QSFP28

- Przełącznik posiadający miejsce na dodatkowy moduł mogący, w zależności od potrzeb, być obsadzonym:

- 4 portami 1/10GBase-X (SFP+)

- 4 portami 10/25GBase-X (SFP28)

- Przełącznik musi być kompatybilny z używanym przez Zamawiającego systemem zarządzania Extreme Networks XIQ szczególności musi zapewniać:

- Narzędzie do zarządzania na poziomie systemowym - umożliwiające implementacje dowolnej funkcjonalności wynikającej z karty katalogowej zarządzanego urządzenia

- Musi posiadać możliwość wdrażania polityk w całej sieci za pomocą jednej aplikacji, poprzez wykonanie jednej czynności, dzięki której polityki zostaną rozesłane do wszystkich urządzeń

- Pod pojęciem polityka Zamawiający rozumie wielowarstwową klasyfikację ramek która pozwala administratorowi kontrolować ruch za pomocą reguł klasyfikacji w punkcie wejścia dla systemu końcowego. Pozwala to na dynamiczną implementację dowolnej liczby akcji w dowolnej kombinacji atrybutów warstwy 2, 3 lub 4 w pakietach. Zastosowanie polityk musi umożliwić także Multi-User Authentication oraz Multi-Method Authentication czyli uwierzytelnienie wielu użytkowników na jednym porcie przy zastosowania różnych metod uwierzytelniania, przy zastosowaniu następujących akcji: odrzucanie ruchu, zezwalanie na ruch, wprowadzanie priorytetyzacji ruchu, przypisanie do VLAN

- Nieblokującą architekturę o wydajności przełączania min. 1080 Gb/s

- Szybkość przełączania min. 800 Milionów pakietów na sekundę

- Wielkość tablicy MAC minimum 40k wpisów

- Wbudowany dodatkowy interfejs do zarządzania poza pasmem - out of band management

- Wbudowany port USB oraz port konsoli

- Przełącznik musi posiadać wbudowane, redundantne zasilacze 230V AC

- Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094

- Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów)

- Obsługa Quality of Service (IEEE 802.1p, DiffServ, 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym)

- Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora. System musi mieć możliwość dodania nowego modułu lub aktualizacji już zaimplementowanych bez konieczności restartu całego urządzenia

- Możliwość monitorowania zajętości CPU

- Routing statyczny

- Obsługa routingu dynamicznego IPv4

- RIPv1/v2

- OSPFv2, BGP, IS-IS– jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowej licencji Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia w ramach tego postępowania

- Policy Based Routing dla IPv4

- Tablica routing IPv4 minimum 15k wpisów

- Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6

- RIPng,

- OSPFv3, BGP, IS-IS– jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowej licencji Zamawiający nie wymaga jej dostarczenia w ramach tego postępowania

- Policy Based Routing dla IPv6

- Tablica routing IPv6 minimum 7k wpisów

- Obsługa MLDv1 oraz MLDv2, filtrowanie IGMP, obsługa MVR (Multicast VLAN Registration)

- Obsługa IGMP v1v2/v3 oraz IGMP v1/v2/v3 snooping

- Obsługa protokołu PIM-SM

- Obsługa Network Login

- IEEE 802.1x

- Web-based Network Login

- MAC based Network Login

- Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie w oparciu o portal www)

- Obsługa wielu klientów (min. 12) Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants)

- Możliwość integracji funkcjonalności Network Login z systemem NAC (Network Access Control) oraz obsługa funkcjonalności CoA pozwalającej na wymuszenie reauthentykacji dołączonego klienta z systemu NAC

- Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login

- Musi działać w architekturze bezpieczeństwa opartej o role. Zapewniając ciągłe zarządzanie tożsamościami z uwierzytelnianiem opartym o role, autoryzacją, QoS i ograniczaniem poziomu pasma

- Urządzenie musi wspierać profile bezpieczeństwa definiowane per użytkownik. Profil bezpieczeństwa oznacza połączenie:

- definicji sieci VLAN,

- reguły filtrowania w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,

- realizację zasad jakości usług w warstwach L2-L4 dla IPv4 i IPv6,

- realizację zasad ograniczania prędkości dla IPv4 i IPv6 w warstwach L2-L4.

- Obsługa TACACS+ (RFC 1492), RADIUS Authentication (RFC 2865) i Accounting (RFC 2866) – również per-command Authentication

- Bezpieczeństwo MAC adresów:

- ograniczenie liczby MAC adresów na porcie

- zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie

- możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan

- możliwość wyłączenia MAC learning

- Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS

- Networks Ingress Filtering RFC 2267

- SYN Attack Protection

- Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania

- Dwukierunkowe (ingress/egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 (ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika – wire-speed)

- Obsługa Trusted DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP Secured ARP/ARP Validation

- Obsługa Gratuitous ARP Protection, Source IP Lockdown oraz IP Source Guard

- Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) i VRRPv2 (RFC 3768)

- Obsługa STP, RSTP, MSTP, PVST+

- Obsługa protokołu MVRP

- Obsługa EAPS (RFC 3619) lub równoważny

- Obsługa protokołu ERPS lub równoważnego oraz ITU G.8032

- Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP

- Obsługa IEEE 802.3ah Ethernet OAM

- Obsługa MLAG lub rozwiązania równoważnego - połączenie link aggregation do dwóch niezależnych przełączników

- Musi mieć możliwość zarządzania za pomocą SSH/Telnet, SNMP, oraz systemu zarządzania dostarczonego przez producenta

- Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3

- Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów

- Sprzętowa obsługa sFlow lub protokołu równoważnego

- Obsługa RMON (RFC 1757) i RMON2 (RFC 2021)

- Obsługa skryptów CLI (możliwość edycji skryptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu - system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych)

- Możliwość uruchamiania skryptów:

- Ręcznie

- O określonym czasie lub co wskazany okres czasu

- Na podstawie wpisów w logu systemowym

- Obsługa XML API poprzez Telnet/SSH i HTTP/HTTPS

- Obsługa Data Center Bridging

- Data Center Bridging Exchange Protocol (DCBx)

- Priority Flow Control (PFC)

- Obsługa protokołu MACSEC (IEEE 802.1AE) – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowych modułów lub licencji Zamawiający nie wymaga ich dostarczenia w ramach tego postępowania

- Usługi wirtualizacji warstwy L2 i L3

- Przełącznik musi udostępniać możliwość wirtualizacji usług sieciowych w warstwie L2 i L3 modelu OSI.

- Przełącznik musi zapewniać „multi-tennancy” dla usług sieciowych zarówno w L2 jak i L3. Rozumiemy przez to przypadek, w którym do przełącznika doprowadzone są nakładające się numery VLAN (vlan overlap) lub podsieci IP (subnet overlap). W takim przypadku przełącznik musi zapewniać izolację tego ruchu od siebie.

- Przełącznik musi zapewniać usługi zwirtualizowane L2 i L3 w oparciu o standardowe protokoły sieciowe

- Przełącznik musi umożliwiać skonfigurowanie usług wirtualizacji w L2

- Przełącznik musi umożliwiać obsługę usług multicast dla L2 jak i L3 bez konieczności używania protokołu PIM.

- Przełącznik musi zapewniać możliwość zastosowania dowolnej topologii połączeń przy współpracy z innymi urządzeniami tworzącymi węzły sieci szkieletowej.

- Przełącznik musi zapewniać możliwość dokładania nowych węzłów w sieci bez wpływu na już działające usługi sieciowe.

- Minimum 36 miesięczna gwarancja zapewniający:

- wymianę uszkodzonego urządzenia z dostawą następnego dnia roboczego,

- aktualizacje oprogramowania układowego (firmware),

- wsparcie techniczne producenta (TAC) działające w trybie 24/7 poprzez telefon, email oraz portal WWW

- dostęp do bazy wiedzy oraz dokumentacji technicznej producenta.

- Po jego wygaśnięciu dożywotnia gwarancja producenta uwzględniająca:

- wymianę uszkodzonego urządzenia z wysyłką następnego dnia roboczego,

- aktualizacje oprogramowania układowego (firmware), dostęp do bazy wiedzy oraz dokumentacji technicznej producenta

### Przełącznik FC (4 szt.)

- Wysokość przełącznika 1U w systemie montażu w szafie typu rack 19”, dołączone mocowanie do szafy rack 19”;

- Ilość portów SFP+: 24 szt., porty uniwersalne o maksymalnej przepustowości 32GB/s, z obsługą przepustowości  16Gbit/s, 8Gbit/s i 4Gbit/s z automatycznym wyborem przepustowości (auto-sensing), obsługa trybu full-duplex

- 24 portów aktywnych, porty aktywne obsadzone modułami optycznymi SFP 16Gbit/s, Short Wave Length (SWL), Multi Mode Fiber (MMF)

- Obsługa trybów pracy portów FC: D_port, F_port, E_port, M-Port

- Obsługa funkcji POD (Ports on Demand) przydziału licencji dla aktywnych portów FC

- Możliwość aktualizacji firmware’u switcha

- Aktywne funkcje: Active Gateway, Webtools, Advanced Zoning, FullFabric (z obsługą do min. 128 przełączników FC)

- Możliwość obsługi funkcjonalności (przez zakupienie odpowiednich licencji): Trunking, Extended Fabric, Fabric Vision

- Zarządzanie

- RJ-45 min 10/100 Mb/s do zarządzania poprzez sieć Ethernet

- RJ-45 lub DB9 do zarządzania poprzez interfejs RS232

- USB

- In-band over FC

- Sygnalizacja aktywnych i podłączonych portów na panelu przednim urządzenia

- Zarządzanie poprzez przeglądarkę WWW z obsługą połączeń szyfrowanych 128-bit SSL oraz poprzez usługę SSH

- Wsparcie dla protokołu SNMP v.3

- Gwarancja: 36 miesięcy gwarancji producenta w trybie on-site z gwarantowaną skuteczną naprawą do końca następnego roboczego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez certyfikowanego przez producenta serwisanta.

### System wirtualizacji (1 kpl.)

- Wymaga się dostarczenia licencji na wszystkie dostarczone serwery dla systemu PACS na 36 miesięcy ze wsparciem producenta 24/7 w tym okresie.

- Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych.

- Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.

- Pojedynczy fizyczny procesor wymaga przypisania do niego licencji w ilości zgodnej z liczbą fizycznych rdzeni, jednak nie mniejszej niż 16 licencji na rdzenie.

- Licencja na konsolę do zarządzania środowiskiem wirtualnym musi być zawarta w licencji na oferowany wirtualizator. Ilość licencji na konsolę zarządzającą do rozwiązania determinuje sumaryczna ilość posiadanych licencji na rdzenie fizycznych procesorów.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o wielkości 62 TB.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia 24 TB pamięci operacyjnej RAM.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 32 porty szeregowe.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 20 portów USB.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 4 GB pamięci graficznej.

- Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.

- Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej.

- Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows 7/8/10/11, Windows Server, systemy linuksowe posiadane przez Zamawiającego, wykorzystywane w sektorze publicznym i środowiskach chmurowych.

- Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji.

- Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.

- Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy.

- System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika sieciowego umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów.

- Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej.

- Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN).

- Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Wsparcie techniczne musi być świadczone bezpośrednio przez producenta oprogramowania. Licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM.

- Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi, w szczególności  Microsoft Active Directory, Open LDAP.

- Rozwiązanie musi posiadać wbudowany interfejs programistyczny (API) zapewniający pełną integrację zewnętrznych rozwiązań wykonywania kopii zapasowych z istniejącymi mechanizmami warstwy wirtualizacyjnej.

- Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych pomiędzy różnymi systemami pamięci masowych.

- Rozwiązanie musi zawierać funkcjonalność pozwalającą na ominięcie testów inicjalizacyjnych sprzętu fizycznego w celu szybkiego startu wirtualizatora.

- Rozwiązanie musi zawierać możliwość zabezpieczania maszyn wirtualnych przez rozwiązania antywirusowe firm trzecich bez konieczności instalacji agenta wewnątrz maszyny wirtualnej.

- Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy, bez jakiegokolwiek przestoju i bez utraty danych, pomiędzy serwerami fizycznymi, niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej,

- Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy, bez jakiegokolwiek przestoju i bez utraty danych, pomiędzy zasobami dyskowymi, niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej,

- Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy, bez jakiegokolwiek przestoju i bez utraty danych, jednocześnie między serwerami fizycznymi oraz zasobami dyskowymi, niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej.

- Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA), aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. Rozwiązanie musi posiadać co najmniej 2 niezależne mechanizmy wzajemnej komunikacji między serwerami oraz z serwerem zarządzającym, gwarantujące właściwe działanie mechanizmów wysokiej dostępności na wypadek izolacji sieciowej serwerów fizycznych lub partycjonowania sieci.

- Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania zasobów w czasie pracy maszyny wirtualnej, w szczególności w zakresie ilości procesorów, pamięci operacyjnej i przestrzeni dyskowej.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać mechanizm takiego zabezpieczenia wybranych przez administratora wirtualnych maszyn, aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego maszyny, które na nim pracowały, były bezprzerwowo dostępne na innym serwerze z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. Mechanizm ten umożliwia zabezpieczenie maszyn wirtualnych wyposażonych w minimum 2 wirtualne procesory.

Konfiguracja sprzętu powinna uwzględniać dwie lokalizacje (primary i secondary).

- Przygotowanie środowiska Lokalizacja Primary

  - Montaż dwóch serwerów, dwóch przełączników iSCSI oraz macierzy dyskowej w szafie rack

  - Podłączenie serwerów do przełączników iSCSI (redundancja)

  - Podłączenie macierzy do przełączników iSCSI

  - Konfiguracja kart sieciowych i interfejsów iSCSI w serwerach

  - Nadanie adresów IP dla zarządzania serwerami, przełącznikami i macierzą

  - Konfiguracja dostępów administracyjnych do wszystkich urządzeń

- Przygotowanie środowiska Lokalizacja Secondary

  - Montaż jednego serwera, dwóch przełączników i macierzy dyskowej w szafie rack

  - Podłączenie serwera do przełączników iSCSI

  - Podłączenie macierzy do przełączników iSCSI

  - Konfiguracja kart sieciowych i interfejsów iSCSI w serwerze

  - Nadanie adresów IP dla zarządzania serwerem, przełącznikami i macierzą

  - Konfiguracja dostępów administracyjnych

- Instalacja systemu wirtualizacji Primary (2 serwery)

  - Instalacja systemu wirtualizacji na obu serwerach

  - Konfiguracja połączeń z macierzą przez przełączniki iSCSI

  - Konfiguracja sieci zarządzającej, sieci maszyn wirtualnych i ewentualnej sieci do replikacji

  - Weryfikacja widoczności zasobów dyskowych i sieciowych

  - Konfiguracja klastra wysokiej dostępności

- Instalacja systemu wirtualizacji Secondary (1 serwer)

  - Instalacja systemu wirtualizacji

  - Konfiguracja połączeń z macierzą przez przełączniki iSCSI

  - Konfiguracja sieci zarządzającej i sieci maszyn wirtualnych

  - Weryfikacja widoczności zasobów dyskowych i sieciowych

- Konfiguracja przełączników iSCSI

  - Konfiguracja VLAN-ów i interfejsów iSCSI

  - Zapewnienie redundancji połączeń (np. LACP, MPIO)

  - Weryfikacja komunikacji między serwerami a macierzami

  - Konfiguracja dostępów i zabezpieczeń (np. ACL, izolacja ruchu)

- Konfiguracja macierzy dyskowych Primary

  - Utworzenie LUN-ów i przypisanie ich do obu serwerów

  - Konfiguracja dostępów i autoryzacji iSCSI

  - Weryfikacja widoczności LUN-ów na serwerach

- Konfiguracja macierzy dyskowych Secondary

  - Utworzenie LUN-ów i przypisanie ich do serwera

  - Konfiguracja dostępów i autoryzacji iSCSI

  - Weryfikacja widoczności LUN-ów na serwerze

- Weryfikacja i testy

  - Test połączeń iSCSI w obu lokalizacjach

  - Test widoczności i montowania LUN-ów

  - Test działania systemu wirtualizacji

  - Weryfikacja logów systemowych i sieciowych

  - Dokumentacja konfiguracji i topologii

  - Szkolenie lokalnych administratorów z obsługi systemu

# CZĘŚĆ NR 3 – ROZBUDOWA SYSTEMU HIS

## Zakres zamówienia (projektu)

Tytuł projektu

Rozwój usług cyfrowych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie poprzez zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego

Cel główny:

Inwestycja realizowana będzie w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, zlokalizowanym przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7 w Koszalinie. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie funkcjonowania i poprawa jakości opieki medycznej świadczonej przez ww. Placówkę poprzez realizację następujących zadań w obszarze cyfryzacji i informatyzacji

- Integracja i rozbudowa systemów informatycznych SW w Koszalinie, w tym:

- rozbudowa systemu HIS o zakup licencji na nowe moduły oraz rozszerzenie o min. 7 dodatkowych dokumentów EDM i integrację z systemem P1 wraz z wdrożeniem i usługą wsparcia (1 komplet);

- Digitalizacja dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki, w tym:

- zakup licencji interfejsu HL7 CDA do PDF z usługą utrzymania w okresie trwałości projektu wraz z wdrożeniem i przeszkoleniem personelu (1 komplet).

Efektem planowanej zadania będzie podniesienie poziomu cyfryzacji Szpitala Wojewódzkiego im Mikołaja Kopernika w Koszalinie, w tym:

- zindeksowanie w systemie P1 lub umieszczenie w centralnym repozytorium danych medycznych w Centrum e-Zdrowia min. 95% kart informacyjnych z leczenia szpitalnego w postaci elektronicznej dokumentacji za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2025 r.;

- integracja systemów szpitalnych z systemem P1;

Inwestycja skierowana będzie do pracowników i pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.

Cele szczegółowe i bezpośrednie rezultaty, które mają zostać osiągnięte po realizacji projektu:

- Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy

Rozbudowa systemu HIS o zakup licencji na nowe moduły oraz rozszerzenie o min. 7 dodatkowych dokumentów EDM i integrację z systemem P1 wraz z wdrożeniem i usługą wsparcia (1 komplet) - rozbudowa systemu szpitalnego HIS Eskulap o nowe moduły, tj.:

- Pulpit Pielęgniarski (umożliwi ewidencjonowanie wszystkich czynności pielęgniarskich w formie elektronicznej);

- Pulpit Rejestracyjny (usprawniani planowanie pracy poradni specjalistycznych),

- Pulpit Ordynacji Leków (wsparcie w planowaniu zaleceń w zakresie leków i materiałów med., ewidencja podawanych leków);

- Pulpit Menedżera Zdrowia (do analizy procesów diagnostyczno-terapeutycznych zachodzących w Placówce oraz monitorowania wskaźników efektywności organizacyjnej i ekonomicznej),

- Blok Operacyjny (planowanie zabiegów i ewidencjonowanie procesu operacyjnego i okołooperacyjnego),

- RZM EXT API (do wysyłania i indeksowania zdarzeń medycznych),

- EDM Gateway (komponent do wymiany dok. med.);

- Rozszerzenie katalogu EDM o min. 7 nowych wzorów dokumentów;

- Rozpoznawanie mowy (dyktowanie opisu przez lekarza do urządzenia),

- Wieloskładnikowe uwierzytelnianie (jako dodatkowe zabezpieczenie systemu).

Zadanie to ma na celu podniesienie jakości obsługi pacjenta, zwiększenie efektywności zarządzania informacją medyczną oraz wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa danych w systemach szpitalnych.

- Digitalizacja dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki

Celem zadania jest zwiększenie w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie poziomu digitalizacji prowadzonej dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki pacjentów Placówki. W związku z tym w ramach niniejszego zadania Wnioskodawca zaplanował zakup licencji interfejsu HL7 CDA do PDF z usługą utrzymania w okresie trwałości projektu wraz z wdrożeniem i przeszkoleniem personelu (1 komplet) - narzędzie to umożliwi zaindeksowanie istniejących dokumentów oraz identyfikację i wygenerowanie zaległych dokumentów karty informacyjnej w systemie szpitalnym HIS. Umożliwi także automatyczne podpisanie dokumentów lub pozwoli użytkownikowi z wykorzystaniem mechanizmów dostępnych w systemie na podpisanie dokumentów zbiorczo. Podpisanie dokumentów pozwoli z kolei na ich zaindeksowanie na platformie P1. W przypadku udostępnienia przez CeZ możliwości integracji z opracowywanym przez siebie systemem służącym do digitalizacji dokumentacji papierowej, narzędzie to umożliwi także deponowanie w lokalnym repozytorium EDM odwzorowań cyfrowych karty informacyjnej oraz innych dokumentów EDM (w tym wprowadzanych min. 7 nowych wzorów dokumentów EDM) skanowanych z wykorzystaniem systemu CeZ.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki konkursowe:

- D18G.R1: Karty informacyjne z leczenia szpitalnego za dany rok kalendarzowy w postaci elektronicznej dokumentacji medycznej zaindeksowane w systemie P1 lub umieszczone w centralnym repozytorium danych medycznych w Centrum e-Zdrowia; jednostka miary: %; wartość docelowa: 95%,

- D21G.R1: Integracja systemów szpitalnych z systemem P1; jednostka miary: liczba; wartość docelowa: 1,

## Specyfikacja prac:

- analiza przedwdrożeniowa;

- dostosowanie i adaptacja Modułów Systemu HIS zgodnie z wynikami analizy przedwdrożeniowej;

- wdrożenie Systemu HIS i integracja z systemem użytkowanym w szpitalu;

- integracja Systemu HIS z usługami udostępnianymi na platformie P1

- szkolenia personelu Zamawiającego.

- świadczenie gwarancyjnych usług serwisowych w zakresie zapewnienia ciągłości świadczenia usług w zakresie wymaganych funkcjonalności Systemu HIS.

## Szczegółowe wymagania

- Wykonawca zobowiązany jest do połączenia/integracji wdrożonego Systemu HIS z wszystkimi systemami funkcjonującymi u Zamawiającego.

- Warunki organizacyjne przeprowadzenia integracji:

- Uzyskanie opisów interfejsów lub innych sposobów wymiany danych do integracji z wymienionymi systemem HIS Eskulap oraz określenie wykonawcy lub wykonawców tych integracji jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Ustalenie kosztów integracji z systemami posiadanymi przez Zamawiającego jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do baz danych posiadanych systemów informatycznych, udzieli wsparcia Wykonawcy w dokonaniu integracji, poprzez nadanie wskazanym pracownikom Wykonawcy niezbędnych uprawnień do pracy w systemie oraz przekaże Wykonawcy posiadane instrukcje obsługi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, wyrządzone przez jego pracowników w trakcie prac integracyjnych.

- Koszty integracji są częścią ceny, składanej przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie pełny koszt wykonania integracji uwzględniający również, o ile będzie to konieczne, wykonanie modyfikacji interfejsów wymiany danych posiadanych systemów oraz zakup niezbędnych do integracji licencji.

## Wymogi prawne

Wdrożony System HIS musi być zgodny z następującymi Ustawami i rozporządzeniami:

- Rozporządzenie Ogólne – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

- Ustawa wdrożeniowa – Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654),

- Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2008 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2019 r . poz. 300),

- Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186),

- Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 463),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. 2019 Nr 221, poz. 1319),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. 2018 r. poz. 941 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2017r . poz. 1778),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204);

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.),

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) wraz z rozporządzeniami,

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459),

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO);

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 poz. 125),

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1557 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. poz. 773);

- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2023 r. poz. 2465 z późn.zm.);

- minimalnymi wymaganiami dla systemów określonych w treści art. 8a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. j.w.);

## Definicje pojęć

Strony zgodnie stwierdzają, że na potrzeby niniejszego OPZ i przyszłej Umowy dotyczącej opisanego zamówienia, wymienionym w niniejszym paragrafie pojęciom nadają znaczenie określone poniżej, oraz że użyte w tekście poniżej wymienione pojęcia, rozumiane będą w sposób poniżej zdefiniowany. Dla podkreślenia, że pojęcia te rozumiane są w sposób zdefiniowany, ich pierwsze litery będą pisane w tekście wielką literą.

Strony ustalają następujące definicje:

- Strony – oznacza Zamawiającego i Wykonawcę.

- Zamawiający - Szpital Wojewódzki Im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin, NIP: 669-10-44-410; REGON:330006292;

- Wykonawca – podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę albo zawarł umowę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

- Siła Wyższa – zdarzenia i okoliczności nadzwyczajne, pochodzące z zewnątrz, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze STRON, których następstw nie można było przewidzieć i im zapobiec mimo dochowania należytej staranności, w szczególności takie jak: wojna, zamieszki, rewolucja, strajk, trzęsienie ziemi, warunki atmosferyczne, pożary lub inne klęski żywiołowe, epidemia, pandemia, awaria prądu, zasilania, wybuchy lub wypadki transportowe.

- Producent – podmiot zajmujący się tworzeniem, rozwijaniem i rozpowszechnianiem Aplikacji.

- System HIS (zwane również System lub Oprogramowaniem Aplikacyjnym) – wszelkie objęte świadczeniami wynikającymi z niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 ), w tym Moduły, ich Rozwinięcia i Uaktualnienia oraz Dokumentacja, jak również towarzyszące programy komputerowe.

- Infrastruktura IT- elementy systemu teleinformatycznego, z których obecnie korzysta Zamawiający takie jak m.in.: serwer, stacje robocze, sieć komputerowa, oprogramowanie systemowe (obejmujące także oprogramowanie wirtualizacyjne i programy towarzyszące) oraz infrastruktura serwerowa i oprogramowanie, które Zamawiający przewidział na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

- Gwarancja i Serwis Systemu – oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług (gwarancyjno-serwisowych) związanych z zapewnieniem poprawnej pracy składników będących przedmiotem zamówienia, szczegółowo określone w niniejszym dokumencie oraz w Umowie.

- Aplikacja (Moduł) – wyodrębnione technicznie i funkcjonalnie programy opisane kodem źródłowym charakteryzujące się spójnym zakresem funkcjonalnym i zdefiniowaną strukturą danych, oraz technologią umożliwiającą pracę z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, jako interfejsu użytkownika (o ile występuje), realizujące swoje funkcje w interakcji z innymi Modułami w oparciu o wspólny(e) serwer(y) aplikacji.

- Licencja - tytuł prawny, w oparciu, o który Zamawiający będzie eksploatował Aplikacje dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

- Protokół Odbioru Etapu – protokół przygotowany przez Wykonawcę, będący potwierdzeniem przyjęcia przez Zamawiającego wykonanych przez Wykonawcę prac będących przedmiotem danego Etapu.

- Protokół Odbioru Końcowego - Protokół, który po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, stanowi potwierdzenie wykonania i odbioru Przedmiotu Zamówienia.

- Protokół Usterek - Protokół, w którym Zamawiający wskazuje zastrzeżenia co do zakresu i jakości wykonanych prac, które uniemożliwiają dokonanie odbioru wykonanych dostaw i prac.

- Protokół Uzgodnień – dokument tworzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Strony, na podstawie zapisu ze spotkania lub ustaleń zdalnych (mailowych, telefonicznych) z Zamawiającym. Dokument ten używany jest w trakcie prowadzenia analizy wymagań Zamawiającego i stanowi zobowiązanie obu Stron. Zamawiający zobowiązany jest, że wymagania zapisane w/w protokole nie zostaną zmienione, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zawartych w nim wymagań Zamawiającego. W przypadku zajścia konieczności wykonania zmian lub innych czynności niż te, które zostały opisane w Protokole Uzgodnień, należy utworzyć nowy Protokół Uzgodnień zawierający te zmiany. W Protokole Uzgodnień można zamieścić inne uzgodnienia, niezwiązane z wymaganiami projektu, tj. ustalenia organizacyjne

- Motor bazy danych (MBD) – program komputerowy dedykowany do zarządzania bazami danych.

- Baza danych – utworzone w wyniku eksploatacji Oprogramowania Aplikacyjnego dane ZAMAWIAJĄCEGO, przetwarzane w Motorze bazy danych.

- Użytkownik – Osoba fizyczna posiadająca przyznane przez Zamawiającego dane identyfikacyjne umożliwiające uwierzytelnianie w Aplikacji/jach.

- Błąd Aplikacji – powtarzalne działanie / zaniechanie, pojawiające się za każdym razem w tym samym miejscu w Module na różnych stacjach roboczych (terminalach) i prowadzące w każdym przypadku do otrzymywania nieprawidłowych wyników. Z zakresu definicji wyłącza się nieprawidłowe działanie lub brak działania Modułu powodowane przez następujące okoliczności:

- zastosowanie / użycie Modułu w sposób niezgodny z przeznaczeniem,

- zastosowanie / użycie Modułu w sposób niezgodny z Dokumentacją,

- wprowadzenie przez Użytkownika nieprawidłowych danych,

- użytkowanie Modułu na Infrastrukturze niespełniającej ogólnie przyjętych w branży norm technicznych oraz bezpieczeństwa,

- użytkowanie Modułu, MBD lub oprogramowania systemowego na Infrastrukturze niespełniającej Minimalnych parametrów wydajnościowych bądź zaleceń Producenta Modułu, określonych dla serwerów lub wskazanej ilości stanowisk roboczych,

- użytkowanie Motoru Bazy Danych lub oprogramowania systemowego na Infrastrukturze niespełniającej minimalnych parametrów bądź zaleceń producentów Motoru Bazy Danych lub oprogramowania systemowego, publikowanych dla wersji bazy danych lub oprogramowania systemowego, z którymi w danym momencie eksploatowany jest Moduł,

- współpraca Modułu z Motorem Bazy Danych lub oprogramowaniem systemowym w wersjach niewspieranych przez ich producentów.

- współpraca Modułu z Motorem Bazy Danych obciążonej innymi programami niż Oprogramowanie Aplikacyjne w szczególności dodatkowymi instancjami bazodanowymi lub funkcjami w bazach danych,

- użytkowanie Motoru Bazy Danych lub oprogramowania systemowego na Infrastrukturze znajdującej się w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną klimatyzacją lub urządzeniami utrzymującymi odpowiednią wilgotność powietrza,

- użytkowanie Motoru Bazy Danych lub oprogramowania systemowego na Infrastrukturze znajdującej się w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną i zasilaniem elektrycznym,

- uszkodzenia nośników danych,

- działanie wirusa komputerowego,

- wdrożenie Modułu wykonane w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której wdrożenie było wykonywane przez WYKONAWCĘ,

- niewłaściwa parametryzacja Modułu lub oprogramowania systemowego i Motoru Bazy Danych, z którymi Moduł współpracuje, z wyłączeniem sytuacji, w której parametryzacja była wykonywana przez WYKONAWCĘ,

- wszelkie działania ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich polegające na modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego, ingerencji w to Oprogramowanie, z naruszeniem warunków licencyjnych nałożonych na ZAMAWIAJĄCEGO postanowieniami Umowy lub zgodne z tymi warunkami, lecz przeprowadzone z wykorzystaniem narządzi nieudostępnionych przez WYKONAWCĘ albo zapisanie danych w instancji bazy danych z którą współpracuje Oprogramowanie Aplikacyjne przez inne programy lub narzędzia,

- wszelkie działania ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich ingerujące w programy, z którymi Oprogramowanie Aplikacyjne zostało zintegrowane w zakresie wywołującym skutki dla tej integracji (sterowniki laboratoryjne, interfejsy HL7, interfejsy DICOM, web service, inne),

- niezainstalowanie przez ZAMAWIAJĄCEGO opublikowanych w serwisie Helpdesk Uaktualnień bądź obowiązkowych Rozwinięć Modułu,

- brak zgłoszenia niepomyślnego wykonania aktualizacji Modułu i jego dalsza eksploatacja mimo pojawiania się informacji o błędach (dotyczy także logów),

- niezastosowanie się ZAMAWIAJĄCEGO do zaleceń w zakresie eksploatacji Modułu lub jego

- Uaktualnień bądź Rozwinięć opublikowanych przez Producenta Modułu,

- użytkowanie Modułu z naruszeniem warunków licencyjnych nałożonych na ZAMAWIAJĄCEGO postanowieniami Umowy,

- blokowanie funkcji Modułu przez inne oprogramowanie, np. programy antywirusowe,

- działanie Siły Wyższej,

Szczególnymi rodzajami Błędów Aplikacji są Awarie oraz Usterki Programistyczne.

- Awaria (błąd krytyczny) – krytyczny Błąd Aplikacji powodujący nieprawidłowość jej działania, która prowadzi do zatrzymania eksploatacji Aplikacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku którego niemożliwe jest prowadzenie bieżącej działalności przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego.

- Usterka Programistyczna – Błąd Aplikacji, mimo identyfikacji którego Aplikacja nadal funkcjonuje, lecz jej eksploatacja jest uciążliwa, skomplikowana lub spowolniona, a usunięcie Błędu wymaga wykonania prac programistycznych.

- Konsultacja – usługa świadczona przez Wykonawcę polegająca na udzielaniu Zamawiającemu wyjaśnień w kwestiach dotyczących Oprogramowania Aplikacyjnego.

- Help Desk (HD) – serwis internetowy udostępniony przez Wykonawcę dedykowany do ewidencji i obsługi Zgłoszeń Serwisowych, udostępniania Uaktualnień Aplikacji, publikowania wymogów, informacji i procedur dotyczących Oprogramowania Aplikacyjnego, Infrastruktury IT oraz MBD.

- Zgłoszenie Serwisowe (Zgłoszenie) – zaewidencjonowane w HD zdarzenie dotyczące Oprogramowania Aplikacyjnego lub MBD, implikujące wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi informatycznej przez Wykonawcę na zasadach określonych w Umowie.

- Użytkownik HD – zadeklarowana w Help Desk osoba fizyczna desygnowana przez Zamawiającego do bezpośredniej współpracy z Wykonawcą, w tym do dokonywania, ewidencji i edycji lub/i podglądu Zgłoszeń Serwisowych.

- Administrator – Użytkownik, który odbył szkolenie z administracji pakietu Oprogramowania Aplikacyjnego objętego usługami uwzględnionymi w Umowie, który jest uprawniony ze Strony ZAMAWIAJĄCEGO do dokonywania Zgłoszeń Serwisowych w HD i nadawania uprawnień innym Użytkownikom HD.

- Uaktualnienie (update) – wszelkie powszechnie udostępniane przez Producenta modyfikacje Oprogramowania Aplikacyjnego powodujące usunięcie wykrytych Błędów Aplikacji.

- Rozwinięcie (upgrade) – wszelkie powszechnie udostępniane przez Producenta nowe wersje lub inne niż Uaktualnienie (update) modyfikacje Oprogramowania Aplikacyjnego, zmieniające dotychczasową funkcjonalność Oprogramowania Aplikacyjnego.

- Obejście – udostępnione Zamawiającemu doraźne rozwiązanie mające na celu zminimalizowanie skutków Błędu Aplikacji, zanim zostanie całkowicie usunięty. Zastosowanie Obejścia jest zależne od woli Wykonawcy, a w wypadku jego wdrożenia przewidziane w niniejszym załączniku w punkcie: warunki brzegowe realizacji usług dla usunięcia poszczególnych Błędów Aplikacji zostają wydłużone o 50 %.

- Czas Reakcji – okres liczony od zaewidencjonowania Zgłoszenia Serwisowego do zmiany jego statusu na zarejestrowane.

- Czas Naprawy - czas pomiędzy Zgłoszeniem Serwisowym a usunięciem/rozwiązaniem przyczyny jego zgłoszenia.

- Dokumentacja – towarzyszące Oprogramowaniu Aplikacyjnemu lub - odpowiednio jego Uaktualnieniom bądź Rozwinięciom, materiały zawierające opis charakterystyki oraz sposobu działania Modułu, w tym opis cech i parametrów funkcjonalnych oraz pozafunkcjonalnych niezależnie od formy ich wyrażenia oraz sposobu udostępnienia ZAMAWIAJĄCEMU.

- Nośnik – fizyczny środek (materiał lub urządzenie) przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli).

- Serwis – Dział Wykonawcy/Producenta dedykowany do świadczenia Usług Serwisowych.

- Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Godziny Robocze – godziny od 08:00 do 16:00 w każdym Dniu Roboczym.

- Zdalny dostęp – analogowe lub cyfrowe łącze wydajnej transmisji danych pomiędzy węzłem infrastruktury siedziby Wykonawcy, a węzłem infrastruktury zapewnianym przez Zamawiającego, umożliwiające realizować usługi serwisowe lub konfiguracyjne

## Opis równoważność

Jeżeli w przedmiocie zamówienia Zamawiający wskazuje markę bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwa producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać, jako określenie wymaganych cech funkcjonalnych i jakościowych, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania nie gorszego niż te, które zostało zastosowane lub użyte przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie. Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard, jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w OPZ.

Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim systemom, urządzeniom, wyrobom, parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi systemami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez Zamawiającego oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w OPZ. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

INTEGRACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ DIGITALIZACJA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ISTOTNEJ Z PUNKTU WIDZENIA LECZENIA I PROFILAKTYKI

### Termin realizacji zadania

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy od dnia podpisania umowy w terminach poszczególnych Etapów, które wynoszą:

Etap I – Opracowanie analizy przedwdrożeniowej – do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy

Etap II – Dostawa licencji Systemu HIS - do 30 dni kalendarzowych od daty wykonania Etapu I

Etap III - Wdrożenie Systemu HIS – do 22.05.2026r

Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego Usługi Gwarancji i Opieki Serwisowej w zakresie eksploatacji rozbudowywanego i modernizowanego Systemu HIS, wdrożonego przez Wykonawcę u Zamawiającego przez okres 36 miesięcy od daty wykonania Etapu III.

UWAGA: Całość zadania musi zostać zrealizowana nie później niż do 22.05.2026r

### Zakres przedmiotowy Etapu I - Opracowanie analizy przedwdrożeniowej

W celu efektywnej realizacji projektu integracji i rozbudowy System HIS, projekt powinien być realizowany zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego metodyką projektową, zgodą ze standardami realizacji projektów, np.: PRINCE2, Agile, Waterfall, PMI lub innymi równoważnymi standardami zarządzania projektami informatycznymi. Zamawiający zezwala na łączenie zastosowanych metodyk projektowych (np. Scrum+Kanban) oraz pozostawia Wykonawcy wybór metodyki zarządzania projektem.

Wykonawca jest zobowiązany wraz z zaproponowaną metodyką dostarczyć jej kluczowe założenia zawierające minimalnie strukturę zadań (Produktów), podział obowiązków, ról w projekcie, harmonogram, opisy podstawowych procesów oraz dyscyplin projektowych.

- Organizacja prac związanych z Projektem

W celu efektywnego prowadzenia prac projektowych, w ramach projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy zostaną powołane odpowiednie struktury projektowe, zarówno po stronie Wykonawcy, jak również po stronie Zamawiającego.

Podstawowe role w ramach powołanej struktury powinny być minimalnie:

- Kierownik Projektu po stronie Wykonawcy odpowiedzialny za całość prac projektowych,

- Kierownictwo Wdrożenia – Komitet Sterujący, w skład, którego wchodzą wyznaczone przez Zamawiającego osoby upoważnione do podejmowania istotnych decyzji projektowych,

- Kierownik Projektu po stronie Zamawiającego odpowiedzialny za prace wykonywane przez Zamawiającego,

- Zespół użytkowników kluczowych (liderów) – dla każdego Etapu osoby wskazane przez Zamawiającego, uczestniczące w realizacji przedmiotu zadania

- Kierownictwo wdrożenia – Komitet Sterujący

W skład operacyjnego Komitetu Sterującego wchodzi Kierownik Projektu po stronie Zamawiającego oraz Kierownik Projektu po stronie Wykonawcy. Wykonawca i Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych są zobowiązani do wskazania osób pełniących role Kierowników Projektu.

Komitet Sterujący jest organem pełniącym nadzór nad przebiegiem realizacji zamówienia, reagującym na pojawiające się problemy i zagrożenia. Rolą Komitetu Sterującego będzie planowanie wszystkich działań dotyczących Projektu, monitorowanie stanu jego realizacji oraz rozwiązywanie kwestii spornych, w szczególności Komitet Sterujący będzie:

- sprawował nadzór i kontrolę nad realizacją Umowy,

- rekomendował Zamawiającemu decyzje o strategicznym znaczeniu dla realizacji Umowy,

- stosownie do potrzeb, rekomendował zmiany Harmonogramu Realizacji Umowy i zakresu Umowy oraz ewentualne odstępstwa od innych jej zapisów,

- rozwiązywał ewentualne problemy powstające w wyniku realizacji Umowy.

- Obowiązki Kierownika Projektu po Stronie Wykonawcy:

- Wyznaczenie osób upoważnionych do realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy, lista osób upoważnionych zostanie przekazana Kierownikowi Projektu po stronie Zamawiającego bezzwłocznie po podpisaniu umowy oraz bezzwłocznie po każdej zmianie osób upoważnionych.

- Planowanie i nadzór nad realizacją zadań głównych oraz szczegółowych zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Realizacji Umowy.

- Nadzór nad czynnościami realizowanymi w ramach przedmiotu umowy, przez osoby upoważnione.

- Zgłaszanie i zatwierdzanie gotowości do odbioru usług Kierownikowi Projektu po stronie Zamawiającego.

- Zgłaszanie potrzeby konsultacji i doradztwa w zakresie realizacji Projektu.

- Nadzór i kontrola realizacji prac i zobowiązań zgodnie z uzgodnionymi terminami.

- Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji zdarzeń i czynności wykonanych w ramach realizacji umowy, pozwalających na ustalenie faktów związanych m.in. ze zlecaniem, odbiorem i rozliczeniem usług.

- Zapewnienie odpowiedniego zastępstwa na czas swojej nieobecności z poinformowaniem Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego.

- Przedkładanie informacji Kierownikowi Projektu po stronie Zamawiającego zgodnie z jego potrzebami.

- Przedkładanie wniosków, sugestii i propozycji Kierownikowi Projektu po stronie Zamawiającego zgodnie z potrzebami.

- Realizowanie we współpracy z Kierownikiem Projektu po stronie Zamawiającego wszystkich zadań związanych z procesem zarządzania realizacja zadania.

- Nadzór nad realizacją zakresu Wdrożenia.

- Zarządzanie ryzykiem, zdarzeniami, wnioskami o zmianę.

- Wspólna z Kierownikiem Projektu po stronie Zamawiającego kontrola terminowej i zgodnej z budżetem realizacji zadania, w szczególności w obszarach prac wykonywanych przez pracowników Wykonawcy.

- Analiza i rozwiązywanie problemów projektowych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na harmonogram realizowanych zadań.

- Koordynacja przeprowadzenia odbioru prac w Projekcie.

- Podpisywanie Protokołów.

- Obowiązki Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego:

- Współpraca z Wykonawcą w realizacji przedmiotu umowy.

- Bezzwłoczne rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy zespołami ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcą w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. W przypadku powstania kwestii spornych między stronami zaangażowanymi w realizację zadania, Kierownik Projektu po stronie Zamawiającego powinien być stroną rozstrzygającą o najlepszym rozwiązaniu.

- Określenie formy sprawozdań przedstawianych przez Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy.

- Przyjmowanie i akceptacja protokołów odbioru z realizacji Etapów.

- Obowiązek formalnego zgłoszenia żądania zmiany, jeżeli uzna, że dla zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy konieczne jest podjęcie działań mających wpływ na ustalony zakres prac.

- Przegląd, zgłaszanie uwag, akceptacja oraz odbiór poszczególnych Etapów od Wykonawcy.

- Kontrola jakości Wdrożenia i realizacji poszczególnych etapów poprzez ciągłą kontrolę jakości dostarczanych projektów oraz podejmowanych decyzji.

- Nadzór nad pracownikami Zamawiającego oddelegowanymi do projektu w szczególności weryfikacja zadań przewidzianych dla rzeczonych do wykonania oraz rozstrzyganie sporów pomiędzy pracownikami.

- Zarządzanie komunikacją - zapewnienie odpowiedniego procesu informacyjnego dotyczącego prowadzonych prac i ich wyników.

- Zarządzanie ryzykiem - w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu po stronie Wykonawcy.

- Zapewnienie zasobów ze strony Zamawiającego koniecznych do terminowego i zgodnego z założeniami wykonania prac.

- Przygotowanie Dokumentacji

W ramach procesu prac Wykonawca opracuje dla Zamawiającego Dokumentację Przedmiotu Zamówienia (zwaną dalej Dokumentacją), która składa się z nw. zakresów:

- Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej (DAP)

- Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powyższa będzie zawierać bazowe zapisy opisujące budowane rozwiązania, procesy oraz sposób organizacji prac, dostaw, instalacji i wdrożenia. Na podstawie zapisów w Dokumentacji będą prowadzone i odbierane poszczególne etapy realizowane w ramach Przedmiotu zamówienia. Dokumenty te wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dalej zwanych SWZ) będą stanowiły podstawę do weryfikacji realizacji zadania i jego poszczególnych etapów w trakcie odbiorów.

Wykonawca opracuje w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy Dokumentacje Analizy Przedwdrożeniowej (DAP). Zamawiający dokona akceptacji DAP w terminie 5 Dni roboczych od dnia jej przekazania przez Wykonawcę, co Strony potwierdzą odpowiednim Protokołem albo w tym samym terminie zgłosi zastrzeżenia do DAP, które są wiążące dla Wykonawcy. Zatwierdzona DAP stanowi dokument wiążący dla Stron.

Analiza przedwdrożeniowa, którą należy rozumieć jako zakres czynności do wykonania przez Wykonawcę ma na celu analizę środowiska biznesowego i informatycznego Zamawiającego.  W wyniku przeprowadzenia Analizy przedwdrożeniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Dokumentację Analizy Przedwdrożeniowej (zwana dalej DAP), na podstawie, której będzie realizowany organizacyjnie i technicznie Przedmiot Zamówienia.

- Dokumentacja Analizy Przedwdrożeniowej DAP

DAP powinna określać w poszczególnych obszarach co najmniej:

ZARZĄDCZY

- Harmonogram Realizacji Umowy,

- plan i sposób komunikacji Stron,

- zarządzenie ryzykiem,

- zarządzanie zmianą.

HIS

- podział Przedmiotu Zamówienia na Produkty,

- architekturę HIS

- jednoznacznie określone założenia integracji z innymi systemami informatycznymi, które posiada Zamawiający,

- szczegółową specyfikację oprogramowania objętego zakresem umowy,

- ustawienia konfiguracyjne oprogramowania wchodzącego w skład HIS,

- lista Produktów lub/oraz ich komponentów, które będę podlegały osobnym odbiorom.

- Dokumentacja powykonawcza

Warunkiem dokonania odbioru Etapu III będzie dostarczenie przez Wykonawcę Dokumentacji Powykonawczej obejmującej dokumentację użytkową, techniczną i eksploatacyjną. Dokumentacja Powykonawcza musi być dostarczona w języku polskim, w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym.

W dokumentacji muszą być zawarte opisy wszelkich cech, właściwości i funkcjonalności pozwalających na poprawną z punktu widzenia technicznego administrację i eksploatację rozwiązań.

W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać następujące elementy:

Wymogi ogólne:

- Pełna charakterystyka i opis sposobu licencjonowania aplikacji oraz oprogramowania towarzyszącego (ewentualnie umowa licencyjna),

- Opis architektury technicznej:

- Wyszczególnienie oraz opis minimalnych wymagań sprzętowych, systemowych i aplikacyjnych wymaganych do poprawnej pracy Aplikacji zgodnie z wymaganiami wydajności, funkcjonalności i bezpieczeństwa.

- Objaśnienie wykonanej rekonfiguracji wdrożonego Systemu.

- Opis zainstalowanej bazy danych.

- Dokumentacja administracyjna związana z poprawną eksploatacją:

- opis (w postaci procedur lub instrukcji) wszystkich rutynowych czynności administracyjnych dla Aplikacji i Systemu informatycznego (dziennych, tygodniowych, miesięcznych itp.),

- opis procedury tworzenia/odtwarzania kopii bezpieczeństwa operacyjnego i kopii zapasowych oraz odtwarzania/kreowania z kopii wszystkich komponentów aplikacji i środowiska (bazy danych, komponenty serwera aplikacji, klienta itp.),

- opis zalecanego trybu backupu aplikacji i elementów infrastruktury software’owej, oraz zakres danych podlegających backupowi.

- Dokumentacja wdrożeniowa:

- instrukcje obsługi i instrukcje użytkowania dla wersji dostarczonego oprogramowania z podziałem na poszczególne moduły.

- w zakresie obszarów administratora dokumentacja powinna zawierać dodatkowo co najmniej:

- opis podstawowych ról użytkowników,

- opis zarządzania uprawnieniami użytkownika.

- opis sposobu przetwarzania danych oraz wykaz zbiorów danych osobowych.

### Zakres przedmiotowy Etapu II - Dostawa licencji systemu HIS

- Wykaz Licencji Systemu HIS objętych przedmiotem Umowy:

| Lp. | Nazwa modułu | Ilość | Rodzaj licencji | Okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PULPIT PIELĘGNIARSKI | OPEN | RU | bezterminowa |
|  | PULPIT REJESTRACYJNY | OPEN | RU | bezterminowa |
|  | PULPIT ORDYNACJI LEKÓW | OPEN | RU | bezterminowa |
|  | PULPITY MENADŻERA ZDROWIA | 3 | RU | terminowa 36 miesięcy |
|  | PULPIT BLOKU OPERACYJNEGO | OPEN | RU | bezterminowa |
|  | EDM: Rozszerzenie katalogu EDM o min. 7 nowych wzorów dokumentów | 1 | SRW | bezterminowa |
|  | RZM API | 1 | SRW | bezterminowa |
|  | EDM GATEWAY | 1 | SRW | bezterminowa |
|  | Rozpoznawanie mowy | OPEN | RU | bezterminowa |
|  | Wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA) | 1 | SRW | bezterminowa |
|  | Digitalizacja Dokumentacji Medycznej | 1 | SRW | bezterminowa |

- Warunki licencji:

- Zamawiający oczekuje udzielenia licencji dla poszczególnych Aplikacji, których przedmiotem będą odpowiednio:

    - Równoczesny użytkownik (RU) - Zamawiający jest uprawniony do korzystania z danego modułu oprogramowania w ramach posiadanej sieci komputerowej równocześnie przez maksymalnie taką liczbę użytkowników, na jaką została udzielona,

    - OPEN – Zamawiający jest uprawniony do korzystania z danego modułu oprogramowania w ramach posiadanej sieci komputerowej przez nieograniczoną liczbę użytkowników,

    - Serwerowa (SRW) - Zamawiający jest uprawniony do korzystania z danego modułu oprogramowania na maksymalnie takiej liczbie serwerów, na jaką została udzielona przez nieograniczoną liczbę użytkowników na nieograniczonej liczbie komputerów lub terminali. Licencja reglamentuje także systemy operacyjne serwera do liczby tożsamej z ilością serwerów, na które została udzielona,

- Licencja na korzystanie z Systemu, rozwinięć, uaktualnień i dokumentacji udzielona zostanie Zamawiającemu na następujących zasadach:

  - w zakresie Systemu, rozwinięć, uaktualnień – obejmuje prawo trwałego lub czasowego zwielokrotniania programów komputerowych w pamięci komputera z prawem do zmian w konfiguracji Systemu (bez ingerencji w kod źródłowy) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w dokumentacji, nie mniejszą niż w OPZ,

  - w zakresie dokumentacji – obejmuje prawo zwielokrotniania egzemplarzy dokumentacji, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zgodnego z postanowieniami dokumentów licencyjnych korzystania z Systemu, a także prawo do umieszczania dokumentacji przeznaczonej dla użytkowników Systemu w Intranecie.

- Licencja OPEN nie może wprowadzać ograniczenia na tzw. „nazwanych użytkowników”

- Licencją objęte zostaną również wszelkie poprawki i aktualizacje Systemu pojawiające się w trakcie obowiązywania przedmiotowej Umowy a także w trakcie następnych umów serwisowych.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić licencji na System, jego rozwinięcia i uaktualnienia oraz towarzyszącą dokumentację na czas nieoznaczony dla licencji bezterminowych.

### Zakres przedmiotowy Etap III - Wdrożenie systemu HIS

#### Usługi Wdrożeniowe

- Wdrożenie należy rozumieć jako szereg uporządkowanych i zorganizowanych działań mających na celu wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu udział we wszystkich pracach realizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia (m.in. w czasie dostaw, instalacji, konfiguracji i pozostałych elementach wdrożenia).

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dostawy Przedmiotu Zamówienia w dokładnych terminach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym z uwzględnieniem postanowień Harmonogramu realizacji Projektu uzgodnionego w ramach DAP.

- Wdrożenie będą realizowane w ramach powołanych do tego celu struktur organizacyjnych po stronie Wykonawcy i Zamawiającego wskazanych w DAP.

- Wykonawca zorganizuje prace tak, aby w maksymalnym stopniu nie zakłócać ciągłości funkcjonowania prac u Zamawiającego. Obiekty podlegające inwestycji (obiekty służby zdrowia w których świadczone są usługi medyczne) są użytkowane w trybie ciągłym w czasie godzin pracy przez cały okres wykonywania Przedmiotu Zamówienia, co może powodować utrudnienia w miejscu prowadzenia prac. Nie ma możliwości całkowitego wyłączenia i zamknięcia w/w obiektów lub ich części na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia. Poszczególne prace będą realizowane etapowo, tak aby zachować ciągłość świadczenia usług medycznych.

- Wykonawca musi uwzględnić, że wszystkie prace wykonywane będą w użytkowanych obiektach przy dużym ruchu pracowników i chorych, tzn. organizacja prac powinna przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo przebywających w oddziałach pracowników i chorych oraz zachowanie ciszy nocnej w godzinach właściwych dla Zamawiającego.

- Po zakończeniu prac instalacyjnych Oprogramowanie musi zostać skonfigurowane i wdrożone w sposób kompleksowy tak, aby oferowało wszystkie funkcjonalności opisane w SWZ oraz zgodnie z Dokumentacją i wskazanymi przez Zamawiającego wytycznymi na etapie analizy przedwdrożeniowej oraz oczekiwaniami konfiguracyjnymi samego procesu wdrażania (w zakresie opisanych w OPZ wymagań funkcjonalnych).

- Oprogramowanie aplikacyjne musi zostać zainstalowane przez Wykonawcę w środowiskach informatycznych Zamawiającego. Oprogramowanie aplikacyjne musi zostać zainstalowane i skonfigurowane w sposób kompleksowy na wszystkich stanowiskach komputerowych Zamawiającego.

- Zamawiający na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia przewidział infrastrukturę serwerową i oprogramowanie i dostosuje sprzęt spełniający minimalne warunki techniczne zalecane przez dostawcę oprogramowania.

#### Instruktaże stanowiskowe

- Z uwagi na to, iż w ramach projektu planuje się wdrożenie specjalistycznego oprogramowania i aplikacji, konieczne jest przeszkolenie personelu Zamawiającego. W związku z tym w ramach tego zadania zostaną zrealizowane instruktaże stanowiskowe.

- Wykonawca przeprowadzi instruktaże stanowiskowe w siedzibie Zamawiającego, z możliwością zdalnych połączeń do szkoleń. Zamawiający udostępni pomieszczenie oraz sprzęt celem przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych.

- Na podstawie przekazanego przez Zamawiającego wykazu osób oraz przewidywanego terminu i czasu instruktażu stanowiskowego, Wykonawca zaproponuje harmonogram jak i podział na grupy.  Szczegółowy harmonogram realizacji instruktaży zostanie uzgodniony na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.

- Harmonogramy instruktaży muszą umożliwiać informatykom Zamawiającego obecność na zajęciach z danego tematu przeznaczonych dla innych grup zawodowych, z zastrzeżeniem, że na jednych zajęciach z danego tematu powinien być obecny co najmniej 1 informatyk.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak uczestnictwa użytkowników w instruktażach stanowiskowych.

- Instruktaże stanowiskowe użytkowników Systemu HIS i administratora będą musiały spełniać minimum następujących wymagania:

- zajęcia powinny odbywać się w godzinach od godz. 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

- zajęcia nie będą mogły trwać dłużej niż 6 godzin dziennie.

- Za skuteczne przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego uważa się dostępność w ustalonym miejscu i terminie przedstawicieli Wykonawcy, gotowych przeprowadzić instruktaż zgodnie z ustalonym harmonogramem.

- Wykonawca w ramach instruktażu stanowiskowego przekaże instrukcje do wdrożonego Systemu oraz materiały szkoleniowe. Instruktaże stanowiskowe będą prowadzone w języku polskim W ramach przeprowadzonych instruktaży stanowiskowych wymaga się:

- przekazania wiedzy niezbędnej do poprawnego użytkowania wdrożonego Systemu, jego zakresu funkcjonalnego,

- przekazania wiedza w zakresie tworzenia i gromadzenia informacji, tworzeniem i gromadzeniem dokumentów, wykonywaniem analiz, sprawozdań i raportów.

- Zakres instruktaży stanowiskowych musi objąć teorię i praktykę (musi być zapewniona odpowiednia liczba ćwiczeń – minimum w stosunku 50% / 50%) tak, aby personel Zamawiającego mógł podjąć samodzielnie działania użytkowania wdrożonego Systemu HIS.

- Instruktaże stanowiskowe będą prowadzone w dwóch kategoriach:

- dla użytkowników Systemu HIS – minimum 200 godzin;

- dla administratorów – minimum 30 godzin;

- Szacowana liczba pracowników Zamawiającego planowanych do instruktaży stanowiskowych 600. osób personelu Zamawiającego i 6 administratorów, w tym:

- lekarze – 200;

- pielęgniarki, położne – 250;

- sekretarki medyczne i statystyka medyczna – 120;

- pozostali pracownicy administracyjni – 30;

- administrator systemu – 6.

- Po ukończeniu instruktaży stanowiskowych uczestnicy mają w szczególności umieć posługiwać się w pełni samodzielnie wdrożonym Systemem HIS i jego modułami odpowiednio do swojej roli, a także znać i rozumieć ich funkcjonowanie w Systemie.

- Administratorzy po zakończeniu instruktaży zyskują status Certyfikowanych Administratorów i muszą w szczególności umieć wykonywać czynności administracyjne a także instalacji oprogramowania systemowego i narzędziowego oraz Sytemu HIS, znać i umieć realizować procedury backupu, znać wytyczne w zakresie polityki bezpieczeństwa i umieć je stosować. Ponadto powinni znać typowe zagrożenia i problemy związane z funkcjonowaniem Systemu, a także sposoby ich wykrywania oraz przeciwdziałania. Powinni umieć instalować, konfigurować, rekonfigurować, monitorować i prawidłowo eksploatować dostarczony Sprzęt i Oprogramowanie, jak również znać jego wdrożoną konfigurację.

#### Wymagania funkcjonalne systemu HIS:

##### Pulpit Pielęgniarski

| LP. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
| 1. | Pulpit umożliwia personelowi pielęgniarskiemu szybki i w pełni konfigurowalny dostęp do najważniejszych elementów pobytu szpitalnego oraz dokumentacji medycznej wielu pacjentów odwzorowując metodykę pracy użytkownika. |
|  | Aplikacja posiada menu górne, które zawiera co najmniej następujące pozycje: |
| 2. | harmonogram, |
| 3. | pobyty (wraz z szybką informacją w postaci liczby informującej o pacjentach czekających na przyjęcie), |
| 4. | raport, |
| 5. | zadania, |
|  | Pozycje w menu górnym reprezentują podstawowe konteksty pracy: |
| 6. | Harmonogram - wykaz materiałów do pobrania w ramach skierowań laboratoryjnych oraz mikrobiologicznych, informacja o zaplanowanym badaniu w ramach skierowania diagnostyki obrazowej, zlecone leki do podania pacjentom - wszystkie informacje w ramach danej zmiany pielęgniarskie. Ponadto informacja o zaplanowanym zabiegu chirurgicznym, informacja o zamówieniu na krew. |
| 7. | Pobyty - podczas pracy z pacjentami personel pielęgniarski może oglądać i ewidencjonować dokumentację medyczną pacjenta |
| 8. | Raport - podsumowanie ostatnich 24 godzin dla wszystkich pacjentów oddziału w zakresie obserwacji pielęgniarskich oraz wyników badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej. |
| 9. | Po wyborze z menu górnego odpowiedniego kontekstu, aplikacja prezentuje listę danych w ramach kontekstu z możliwością przełączania między trybami: pełna lista (prezentowana na całej szerokości ekranu), skrócona lista z obszarem roboczym (lista prezentowana jest tylko z lewej strony ekranu), tylko obszar roboczy. |
| 10. | Obszary robocze prezentują dane zorganizowane w dziedzinowe bloki danych. |
| 11. | Z obszarów roboczych możliwe jest przejście do ekranów szczegółowych umożliwiających podgląd i ewidencję danych dziedzinowych. |
| 12. | Pulpit wykorzystuje tzw. pływający przycisk (ang. floating button). Przycisk ten zapewnia szybki dostęp do akcji w systemie. Razem z menu górnym umożliwia szybką i łatwą nawigację pomiędzy podstawowymi kontekstami pracy personelu pielęgniarskiego oraz ewidencją danych dziedzinowych w ekranach szczegółowych. |
| 13. | Ustawienia użytkownika obejmują personalizację aplikacji w zakresie obszaru roboczego (szczegóły w wymaganiach dotyczących obszaru roboczego) oraz możliwość importu certyfikatu ZUS służącego do podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej (certyfikat ZUS - podpisywanie z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych). |
| 14. | Możliwość przełączenia (przechwytywania) sesji na innym stanowisku roboczym - użytkownik systemu zmieniający miejsce pracy może na dowolnym komputerze kontynuować wcześniej utworzoną sesję na innym komputerze zachowując ciągłość pracy. |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTEKSTU POBYTÓW |
| 15. | Po wyborze z menu górnego pozycji pobyty, aplikacja prezentuje wykaz pacjentów na oddziale z możliwością przełączania między trybami: pełna lista pacjentów (prezentowana na całej szerokości ekranu), skrócona lista pacjentów (prezentowana jest tylko z lewej strony ekranu), chowana lista pacjentów (prezentowana z lewej strony, chowająca się po wybraniu pacjenta). |
|  | Aplikacja zapewnia pełny widok listy pacjentów, prezentuje dane w zakresie co najmniej: |
| 16. | nr księgi głównej, |
| 17. | nr księgi oddziałowej, |
| 18. | nazwisko, |
| 19. | imię, |
| 20. | PESEL, |
| 21. | data przyjęcia, |
| 22. | data wypisania, |
| 23. | lekarz prowadzący, |
| 24. | oddział, |
| 25. | specjalne statusy pacjenta, |
| 26. | łóżko, |
| 27. | sala. |
|  | Aplikacja prezentuje skrócony widok listy pacjentów prezentuje dane w zakresie co najmniej: |
| 28. | imię, |
| 29. | data przyjęcia, |
| 30. | nazwisko, |
| 31. | PESEL, |
| 32. | specjalne statusy pacjenta. |
|  | Moduł umożliwia wyszukiwanie pacjentów na listach pacjentów minimum według następujących filtrów: |
| 33. | imię, |
| 34. | nazwisko, |
| 35. | PESEL, |
| 36. | nr księgi głównej, |
| 37. | nr księgi oddziałowej, |
| 38. | lekarz prowadzący, |
| 39. | specjalne statusy pacjenta, |
| 40. | data przyjęcia na oddział (zakres od-do), |
| 41. | data urodzenia pacjenta (zakres od-do). |
|  | Moduł posiada możliwość sortowania pacjentów na liście minimum według następujących kryteriów: |
| 42. | nr księgi oddziałowej, |
| 43. | nr księgi głównej, |
| 44. | nazwisko i imię pacjenta, |
| 45. | lekarz prowadzący, |
| 46. | sala, |
| 47. | łóżko, |
| 48. | data wypisania, |
| 49. | data przyjęcia. |
|  | Moduł umożliwia grupowanie pacjentów na liście minimum według następujących kryteriów: |
| 50. | według Sali, |
| 51. | według lekarza prowadzącego, |
| 52. | według daty przyjęcia, |
| 53. | według daty wypisania, |
| 54. | według rozpoznania zasadniczego. |
|  | Moduł podczas wszystkich operacji na pacjencie prezentuje tzw. belkę z elementarnymi danymi pacjenta obejmującymi co najmniej: |
| 55. | imię i nazwisko, |
| 56. | PESEL, |
| 57. | płeć, |
| 58. | wiek, |
| 59. | sala / łóżko, |
| 60. | status weryfikacji eWUŚ, |
| 61. | grupa krwi, |
| 62. | rozpoznanie zasadnicze, |
| 63. | specjalny status pacjenta, |
| 64. | alergie pacjenta, |
| 65. | szczepienie COVID. |
| 66. | Chowana lista pacjentów może być ukrywana i ujawniana poprzez najechanie na lewą stronę ekranu. |
| 67. | Po wyborze pacjenta na liście pacjentów system prezentuje dane i dokumentację medyczną wytypowanego pacjenta w formie obszaru roboczego, tj. panelu prezentującego zbiorczo wiele zakładek i bloków zawierających dane i dokumentację pacjenta. |
| 68. | W przypadku zmiany pacjenta na skróconej liście pacjentów system automatycznie zaktualizuje dane prezentowane w obszarze roboczym i zaprezentuje je w kontekście wybranego pacjenta. |
| 69. | Pacjenci przyjęci w ciągu ostatnich 24h powinni być wyróżnieni na liście pacjentów odpowiednim znakiem graficznym. |
| 70. | Pacjenci przyjęciu w ciągu ostatnich 24h w trybie pilnym powinni być wyróżnieni na liście pacjentów odpowiednim znakiem graficznym. |
|  | Dane w obszarze roboczym prezentowane są w oparciu o dane źródłowe pochodzące z HIS, w zależności od wdrożonych zakresów funkcjonalnych HIS. Przy założeniu, że dany zakres funkcjonalny HIS stanowi przedmiot projektu system umożliwia odpowiednio: |
| 71. | podgląd zużytych leków i materiałów (Apteczka), |
| 72. | podgląd zleceń lekarskich w zakresie leków i procedur (Ordynacja Lekarska), |
| 73. | udostępnianie danych zleconych badań diagnostycznych i ich wyników (Pracownia Diagnostyczna), |
| 74. | udostępnianie danych zleconych badań laboratoryjnych i ich wyników (Laboratorium), |
| 75. | udostępnianie danych zleconych badań bakteriologicznych i danych o ich wykonaniu (Bakteriologia), |
| 76. | udostępnianie danych zleconych badań histopatologicznych i danych o ich wykonaniu (Histopatologia), |
| 77. | podgląd danych uzupełnianych przez pielęgniarki (Dokumentacja medyczna pielęgniarska), |
| 78. | dostęp do danych dotyczących zabiegów operacyjnych (Blok operacyjny). |
| 79. | Określenie Specjalnych Statusów Pacjenta (SSP) np. pacjent COVID, pacjent z zakażeniem szpitalnym. Statusy nadawane przez użytkownika systemu. |
| 80. | Możliwe specjalne statusy pacjenta nadawane przez użytkowników systemu konfigurowane przez administratora systemu. |
| 81. | Możliwość przypisania wielu SSP dla pacjenta. |
| 82. | SSP prezentowane są na karcie pacjenta oraz podczas zbiorczego widoku list pacjentów w pulpicie lekarskim. |
|  | WYMAGAGANIA DOTYCZĄCE KONTEKSTU HARMONOGRAMU |
|  | Możliwość wyświetlenia zaplanowanych zleceń na określone godziny z podziałem na: |
| 83. | leki, |
| 84. | wlewy, |
| 85. | leczenie żywieniowe, |
| 86. | procedury, |
| 87. | diagnostyka obrazowa, |
| 88. | pobranie materiału, |
| 89. | zabiegi, |
| 90 | wszystkie zlecenia powyższe na jednym ekranie. |
| 91. | Powiadomienia o nowym zleceniu lub modyfikacji zlecenia |
| 92. | Możliwość wyświetlenia zleceń już zrealizowanych |
|  | Możliwość wyświetlenia informacji dodatkowych uwzględniających: |
| 93. | specjalny status pacjenta, |
| 94. | zamówienia na krew. |
| 95. | Poszczególne zlecenia przedstawione są za pomocą ikonek na osi czasu danej zmiany pielęgniarskiej. |
| 96. | Zlecenia zlecone w przeciągu ostatniej godziny są wyróżnione graficznie na harmonogramie |
| 97. | Możliwość podglądu poprzednich i kolejnych zmian pielęgniarskich |
| 98. | Możliwość filtrowania zleceń po salach |
| 99. | Możliwość grupowania zleceń po salach |
| 100. | Możliwość podglądu szczegółów zlecenia leku, przyjęcia zlecenia oraz jego realizacji. |
| 101. | Możliwość grupowego przyjęcia zlecenia oraz realizacji zlecenia podania leku |
| 102. | Możliwość podglądu szczegółów zlecenia wlewu, przyjęcia zlecenia oraz jego realizacji. |
| 103. | Możliwość grupowego przyjęcia zlecenia wlewów oraz jego realizacji |
| 104. | Możliwość wyświetlenia szczegółów skierowania diagnostycznego w zakresie nazwy badania |
| 105. | Możliwość wysyłania wszystkich materiałów wchodzących w skład skierowania do laboratorium po pobraniu materiału. |
| 106. | Możliwość wysłania wybranych materiałów wchodzących w skład skierowania do laboratorium po pobraniu materiału. |
| 107. | Możliwość wydrukowania kodu kreskowego na probówkę z materiałem |
| 108. | Możliwość dopisania uwag do poszczególnych materiałów w ramach skierowania |
| 109. | Możliwość zbiorczego zaznaczenia materiałów do wysłania do laboratorium |
| 110. | Możliwość zbiorczego wydruku kodów kreskowych do probówek bez wysyłania materiału. |
| 111. | Możliwość zbiorczego wysłania materiałów wraz z wydrukiem kodów kreskowych. |
| 112. | Możliwość uzupełnienia karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej dla danego pacjenta. |
| 113. | Możliwość uzupełnienia karty gorączkowej. |
|  | ROZBUDOWANE WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKRANÓW SZCZEGÓŁOWYCH W ZINTEGROWANYM PULPICIE PIELĘGNIARSKIM: |
|  | Karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej: |
| 114. | Możliwość ewidencji obserwacji pielęgniarskich, |
| 115. | Możliwość ewidencji czynności pielęgniarskich. |
| 116. | Możliwość ewidencji procesu pielęgnowania z podziałem na problem jaki wystąpił u pacjenta, plan rozwiązania problemu oraz oceny realizacji planu. |
| 117. | Możliwość podglądu wpisów na osi czasu. |
| 118. | Możliwość ewidencji kategorii pielęgnacyjnej. |
| 119. | Możliwość automatycznego kopiowania kategorii po wejściu do ewidencji karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej w przypadku, gdy pacjent miał wcześniej przypisaną kategorię. |
| 120. | Możliwość kopiowania wpisów z poprzednich zmian pielęgniarskich. |
| 121. | Możliwość dodawania podpowiedzi dla obserwacji pielęgniarskich. |
| 122. | Możliwość korzystania z rozszerzonego słownika podpowiedzi dla procesu pielęgnowania tzn. dla poszczególnych problemów pielęgniarskich dedykowane podpowiedzi związane z planem opieki. |
|  | Karta gorączkowa (karta pomiarowa): |
| 123. | Możliwość ewidencji pomiarów temperatury |
| 124. | Możliwość ewidencji masy, wzrostu, ciśnienia, tętna, saturacji, skali bólu |
| 125. | Możliwość wyświetlania informacji czy dana wartość pomiaru jest większa/mniejsza względem poprzedniej ewidencji pomiaru |
| 126. | Możliwość graficznej reprezentacji przekroczenia normy dla danego pomiaru |
| 127. | Możliwość kopiowania poprzednich pomiarów. |
| 128. | Możliwość generacji wykresu za zadany okres czasu. |
| 129. | Możliwość filtrowania pomiarów po typie pomiaru np. temperatura, ciśnienie. |
|  | Karta gospodarki wodnej (bilans wodny): |
| 130. | Możliwość ewidencji ilości płynów podanych i wydalonych w ramach pełnych godzin. |
| 131. | Możliwość ewidencji ilości płynów podanych i wydalonych z podziałem na typ/sposób podania/wydalenia płynu. |
| 132. | Możliwość ewidencji uwag w ramach płynów podanych i wydalonych. |
| 133. | Możliwość automatycznego wyliczenia bilansu zmianowego. |
| 134. | Możliwość automatycznego wyliczenia bilansu dobowego. |
| 135. | Możliwość generacji wykresu z zadanego okresu czasu. |
|  | Raport pielęgniarski: |
|  | Możliwość wyświetlenia statystyki ruchu chorych w ramach danej zmiany pielęgniarskiej w zakresie ilości pacjentów: |
| 136. | na oddziale, |
| 137. | przyjęci do szpitala, |
| 138. | przyjęci z innego oddziału, |
| 139. | wypisani, |
| 140. | zmarli. |
| 141. | Możliwość ewidencji wpisów dotyczących pacjentów w ramach danej zmiany pielęgniarskiej. |
| 142. | Możliwość ewidencji uwag ogólnych niezwiązanych z pacjentami. |
| 143. | Możliwość podglądu raportów pielęgniarskich z poszczególnych zmian pielęgniarskich. |
| 144. | Możliwość wydrukowania raportu pielęgniarskiego. |
|  | Zalecenia pielęgniarskie: |
| 145. | Możliwość ewidencji zaleceń pielęgniarskich z podziałem na zalecenia pielęgnacyjne, dietetyczne oraz inne wskazania. |
| 146. | Możliwość dodawania podpowiedzi dla poszczególnych zaleceń. |
| 147. | Możliwość korzystania z zestawów zaleceń - gotowych szablonów podpowiedzi w zakresie zaleceń pielęgnacyjnych, dietetycznych oraz innych wskazań. |
| 148. | Możliwość wydrukowania zaleceń pielęgniarskich dla pacjenta. |
|  | Podgląd dokumentacji pielęgniarskiej: |
| 149. | Moduł prezentuje w formie osi czasu listę wykonanych czynności pielęgniarskich oraz innych wpisów dokumentacji pielęgniarskiej. |
| 150. | Moduł prezentuje listę dostępnych formularzy dot. dokumentacji pielęgniarskiej. |
|  | Użytkownik systemu ma możliwość przeglądania dokumentacji pielęgniarskiej w minimum w poniższym zakresie, jeżeli dane występują w HIS: |
| 151. | karty parametrów życiowych, |
| 152. | realizacji opieki, |
| 153. | karty indywidualnej opieki, |
| 154. | karty gorączkowej, |
| 155. | profilaktyki odleżyn, |
| 156. | pielęgnacji odleżyn, |
| 157. | gospodarki wodnej, |
| 158. | ewidencji wkłuć. |
| 159. | Istnieje możliwość prezentacja na poziomie osi czasu. |

##### Pulpit Rejestracyjny

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Możliwość tworzenia szablonu usługi z wykorzystaniem zasobów oraz atrybutów w tym: - jednostka organizacyjna, - personel medyczny, - aparat medyczny, - badanie diagnostyczne, - płatnik, - procedura medyczna, - czas pracy, - czas trwania usługi (min), - limit przyjęć, - procedura rozliczeniowa, - program leczenia, - rodzaj wizyty. |
|  | Definiowanie okresu obowiązywania szablonu usług. |
|  | Podczas tworzenia nowego szablonu jest możliwość skopiowania szablonu z istniejącego szablonu. |
|  | Możliwość definiowania harmonogramu usług dla jednostki organizacyjnej. |
|  | Możliwość tworzenia harmonogramu usług na podstawie szablonu usług. |
|  | Tworzenie planu tygodnia pracy dla wskazanej usługi określając: - dzień tygodnia, - zakres czasu, - czas trwania świadczenia w minutach, - liczbę stanowisk, - limit dzienny. |
|  | Możliwość rozpisania harmonogramu usługi we wskazanych datach. |
|  | Możliwość wyszukania terminu usługi na podstawie: - danej usługi, - kodu eSkierowania. |
|  | Prezentacja wolnych terminów w postaci listy dostępnych terminów. |
|  | Prezentacja wolnych terminów w postaci widoku kalendarza z dostępnym widokiem tygodniowym i dla poszczególnych dni. |
|  | Możliwość wyboru wolnego terminu na liście terminów. |
|  | Możliwość wyboru wolnego terminu na kalendarzu. |
|  | Po wyborze terminu planowanej usługi możliwość wyszukania pacjenta. |
|  | Możliwość wyszukania pacjenta po numerze PESEL lub nazwisku lub imieniu oraz po danych z eSkierowania. |
|  | Przed wyborem pacjenta z listy jest możliwość podglądu danych z kartoteki pacjenta. |
|  | Możliwość dodania nowej kartoteki pacjenta podczas rezerwacji terminu. |
|  | Możliwość planowania wizyt pacjentów na termin w rozpisanych harmonogramie. |
|  | Rezerwacja wizyty w poradni według wcześniej zdefiniowanego planu. |
|  | Tworzenie nowej rezerwacji w poradni. |
|  | Możliwość planowania pacjentów poza limitem. |
|  | Definiowanie oraz obsługa zastępstw poszczególnych lekarzy. |
|  | Możliwość dodawania blokad i notatek na kalendarzu. |
|  | Możliwość dodawania nowej kartoteki pacjenta. |
|  | Możliwość ewidencji szczegółowych danych dotyczących skierowania pacjenta na wizytę do poradni. |
|  | Możliwość zapisania pacjenta na usługę na podstawie eSkierowania. |
|  | Możliwość zaewidencjonowania skierowania z jednostek kierujących wewnętrznych oraz zewnętrznych. |
|  | Zapisywanie pacjentów na wizytę do poradni wraz z wpisem do harmonogramu przyjęć. |
|  | System umożliwia Elektroniczną Weryfikację Uprawnień Świadczeniobiorców. |
|  | Przyjęcie pacjenta z rozróżnieniem płatnika za konkretną usługę: - NFZ, - pacjent opłaca samodzielnie, - kontrahent komercyjny. |
|  | Możliwość wprowadzenia informacji o trybie przyjęcia podczas rezerwacji usługi. |
|  | Możliwość przełożenia wizyty na wolny termin w harmonogramie. |
|  | System podpowiada pierwszy wolny termin podczas wyszukiwania terminu. |
|  | Możliwość ewidencji szczegółowych danych podczas rezerwacji wizyty: - dane dotyczące skierowania, - rozpoznanie ze skierowania, - program leczenia, - kod świadczenia, - uwagi do wizyty. |
|  | Możliwość przyjęcia pacjenta na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) z możliwością dodania numeru karty DiLO. |

##### Pulpit Ordynacji leków

| LP. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZLECEŃ LEKARSKICH |
| 1. | Możliwość filtrowania wg rodzaju zlecenia. |
| 2. | Możliwość sortowania zleceń wg opisu zlecenia, daty planowanej realizacji oraz daty wystawienia. |
| 3. | Możliwość prezentacji odpowiednich statusów realizacji zlecenia za pomocą znaków graficznych lub kolorów. |
| 4. | Możliwość wybory leków z receptariusza oddziałowego. |
| 5. | Możliwość zlecania leków recepturowych zdefiniowanych w module Apteka. |
| 6. | Możliwość zlecania leków spoza receptariusza. |
| 7. | Możliwość zawężenia listy leków do stanów magazynowych jednostki, apteki. |
| 8. | Możliwość weryfikacji, czy dany lek jest dostępny na stanach magazynowych w innych jednostkach. |
| 9. | Możliwość zlecania leków na poziomie nazwy handlowej dostępnej w receptariuszu. |
| 10. | Możliwość zlecania leków po nazwie handlowej lub poprzez wyszukanie nazwy międzynarodowej. |
| 11. | Możliwość zlecania w trybie zwykłym, do decyzji lekarza. |
| 12. | Możliwość zlecenia podania doraźnego, premedykacji zabiegowej. |
| 13. | Możliwość przeglądania wszystkich zleceń lekarskich pacjenta z możliwością wybrania zakresu aktualnej hospitalizacji, aktualnego pobytu/wizyty. |
| 14. | Możliwość określenia daty i godziny realizacji zlecenia. |
| 15. | Możliwość wyznaczenia terminu podania zlecenia na podstawie interwału i predefiniowanego schematu. |
| 16. | Możliwość ewidencjonowania dodatkowych środków w ramach jednego zlecenia lekowego. |
| 17. | Możliwość podglądu szczegółów zlecenia. |
| 18. | Możliwość przedłużania, odstawianie oraz anulowanie zleceń. |
| 19. | Możliwość przywrócenia odstawionych zleceń. |
| 20. | Możliwość zlecania "pakietów leków", czyli predefiniowanych grup leków składowanych pod jedną nazwą np. przedoperacyjny. |
| 21. | Możliwość oznaczenia zlecenia leków pacjenta. |
| 22. | Możliwość ewidencji uwag do zlecenia. |
| 23. | Możliwość podglądu interakcji między lekami (przy wykupionej licencji BLOZ interakcje) |
| 24. | Możliwość kopiowania zbiorczego zleceń z poprzednich pobytów/wizyt. |
| 25. | Możliwość kopiowania zleceń ze wskazanego dnia |
| 26. | Możliwość grupowego przedłużania zleceń. |
| 27. | Możliwość grupowego anulowania zleceń. |
| 28. | Możliwość wysłania żądania anulowania zlecenia o statusie przyjęte |
| 29. | Możliwość wydrukowania Indywidualnej karty zleceń lekarskich z określonego przedziału czasowego. |
| 30. | Możliwość zlecenia podania gazów medycznych; |
| 31. | Możliwość zlecenia wlewów, wlewów ciągłych. |
| 32. | Możliwość definiowania zmian przepływu dla wlewów. |
| 33. | Możliwość zlecania środków dodatkowych również w trakcie trwania wlewu ciągłego. |
| 34. | Możliwość zlecenia leków wydawanych pacjentowi do domu przez Aptekę Szpitalną wraz z mechanizmem automatycznego zużycia środków na pacjenta. |
| 35. | Możliwość zlecenia leków wydawanych pacjentowi do domu przez jednostkę realizująca świadczenie. |
| 36. | Możliwość prezentacji zleceń w ujęciu: dzień, 4 dni, 7 dni; |
| 37. | Możliwość weryfikacji alergenów podczas ordynacji leków. |
| 38. | Możliwość prezentacji leków według predefiniowanych grup analitycznych w module Apteka. |
| 39. | Możliwość prezentacji zleceń tylko aktualnych, które są zaplanowane od dziś w przyszłość. |
| 40. | Możliwość wyboru wariantu programu lekowego na podstawie EAN-13 oraz zakontraktowanej dla danej jednostki umowy. |
| 41. | Prezentacji zleceń na osi czasu. |
| 42. | Możliwość dla określonej grupy analitycznej leków np.: antybiotyki, ordynowania zlecenia tylko pod warunkiem wskazania wyniku badania mikrobiologicznego. |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALZIACJI ZLECEŃ LEKARSKICH |
| 1. | Możliwość zbiorczego przyjmowania zleceń przez personel pielęgniarski. |
| 2. | Możliwość wyświetlenia zleceń lekowych z określonego zakresu czasu - dyżuru, dla konkretnego pacjenta i dla konkretnej sali, na której leżą pacjenci. |
| 3. | Moduł umożliwia ewidencjonowanie uwag dotyczących realizacji zlecenia. |
| 4. | Moduł umożliwia zamknięcie zlecenia lekowego bez jego realizacji. W tej sytuacji powód niemożliwości realizacji zlecenia musi być bezwzględnie określony, wyjątkiem jest status 'żądanie anulowania' zaewidencjonowany przez lekarza. |
| 5. | Możliwość prezentacji zleceń z podziałem na: leki, wlewy i gazy medyczne, leczenie żywieniowe, procedury. |
| 6. | Możliwość pojedynczej realizacji zleceń wraz z zużyciem leku. |
| 7. | Prezentacja zleceń na osi czasu. |
| 8. | Możliwość prezentacji odpowiednich statusów realizacji zlecenia za pomocą znaków graficznych lub kolorów. |
| 9. | System prezentuje zlecenia do realizacji o statusach: nowe, przyjęte, w trakcie wlewu, żądanie anulowania. |
| 10. | Możliwość identyfikacji pacjenta po imieniu, nazwisku i peselu. |
| 11. | Prezentacja uwag lekarskich podczas przyjmowania i realizacji zlecenia. |
| 12. | Możliwość ewidencji zużycia środków podczas realizacji zlecenia. |

##### Pulpity Menadżera Zdrowia

| LP. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | APLIKACJA DO ANALIZY ZARZĄDCZO- ANALITYCZNEJ |
|  | Dostarczona aplikacja/system umożliwia przechodzenie pomiędzy różnymi obszarami analitycznymi (drillthrough) z zachowaniem nałożonych przez użytkownika filtrów/selekcji np. użytkownik wybiera grupę analizowanych JGP na jednym kokpicie, i ma możliwość otworzenia zupełnie niezależnego kokpitu analizy JGP z zachowaniem ustawionych filtrów. |
|  | Dostarczona aplikacja/system pozwala na globalne filtrowanie danych dla wszystkich wykresów i tabeli w analizie. |
|  | Dostarczona aplikacja/system poza standardową funkcjonalnością filtrowania danych na raportach, tabelach, wykresach musi mieć możliwość elastycznego filtrowania danych po dowolnej kolumnie na tworzonych analizach ad-hoc i umożliwia globalne przeszukiwanie całego zakresu danych (wszystkie kolumny). |
|  | Dostarczona aplikacja/system pozwala na trwałe zapisanie utworzonego zestawu filtrów, w taki sposób, aby użytkownik mógł powrócić do utworzonego filtru w przyszłości. |
|  | Dostarczona aplikacja/system pozwala na filtrowanie danych poprzez zaznaczenie wybranych elementów bezpośrednio na wykresach i tabelach. |
|  | Dostarczona aplikacja/system umożliwia poruszanie się wstecz lub do przodu w ramach historii wykonywanego w trakcie analizy filtrowania np. w celu wykonania analizy porównawczej tej samej selekcji danych. |
|  | System umożliwia personalizację stylu kokpitów apatycznych (loga, czcionki, kolorystyka) do wymagań użytkownika, na poziomie developerskim Wykonawcy |
|  | Dostarczona aplikacja/system gwarantuje takie same możliwości wyboru filtrów na urządzeniach mobilnych jak na komputerach PC np. możliwość zaznaczania fragmentów mapy, wierszy z tabeli, części wykresów. |
|  | Dostarczona aplikacja/system ma możliwość tworzenia kokpitów porównawczych wartości miar dla dwóch lub więcej interaktywnie wybieranych zestawów wartości jednego lub więcej wymiarów. |
|  | Dostarczana aplikacja ma możliwość tworzenia raportów/pulpitów: |
|  | Analiza czasów hospitalizacji Pulpit ten służy do analizy efektywności leczenia w dowolnej kombinacji poniższych wymiarów: - wg jednostki kierującej - wg pory przyjęć (w godzinach zwykłych i godzinach dyżurowych) - wg nazwy jednostki organizacyjnej leczenia - wg oddziału wypisującego - wg czy JGP (czy zgrupowane wg załącznika 1a do umowy – Tak; czy świadczenia dodatkowe – Nie) - wg formy leczenia (szpitalna – świadczenia bezwzględnie wymagające formy szpitalnej; alternatywna – świadczenia możliwe do wykonania w formach alternatywnych do szpitalnej) - wg rodzaj świadczenia (zachowawcze, zabiegowe, inne) - wg kompleksowości grup JGP - wg produktu-grupy JGP - wg rozpoznania zasadniczego - wg trybu przyjęcia - wg trybu wypisu - wg lekarzy prowadzących - wg operatora - wg grup wiekowych - wg miasta pacjenta KPI (Kluczowe wskaźniki) pulpitu to: - liczba pobytów w okresie analizy - relacji liczby pobytów w okresie analizy do okresu porównania - średniego czasu pobytu (wg definicji NFZ) - relacji średniego czasu pobytu do okresu porównania - czasu efektywnego - sumarycznej liczby przedłużonych pobytów Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów. Wykresy informują o: - strukturze pobytów - przedziałów czasowych pobytów z podziałem na ich efektywność leczenia (histogram) - odchyleniach czasu pobytu od czasu efektywnego - czasu pobytu (wykres pudełkowy) Z poziomu pulpitu można komunikować się z: analizą hospitalizacji, analizą bloku operacyjnego, szpitalną mapą potrzeb zdrowotnych, analizą drogi pacjenta, analizą rehospitalizacji, analizą potencjalnych powikłań |
|  | Analiza hospitalizacji Pulpit ten służy do analizy wykonywanych hospitalizacji w dowolnej kombinacji poniższych wymiarów: - wg jednostek kierujących - wg pory przyjęć (w godzinach zwykłych i godzinach dyżurowych) - wg rozliczonych świadczeń - wg nazwy jednostki organizacyjnej leczenia - wg oddziału wypisującego - wg liczby jednostek organizacyjnych hospitalizacji - wg czy JGP (czy zgrupowane wg załącznika 1a do umowy – Tak; czy świadczenia dodatkowe – Nie) - wg formy leczenia (szpitalna – świadczenia bezwzględnie wymagające formy szpitalnej; alternatywna – świadczenia możliwe do wykonania w formach alternatywnych do szpitalnej) - wg rodzaj świadczenia (zachowawcze, zabiegowe, inne) - wg kompleksowości grup JGP - wg produktu-grupy JGP - wg rozpoznania zasadniczego - wg rozpoznania współistniejącego - wg procedur icd9 - wg trybów przyjęcia - wg trybów wypisów - wg lekarza prowadzącego - wg operatora - wg grup wiekowych - wg płci pacjenta KPI (Kluczowe wskaźniki) pulpitu to: - liczba hospitalizacji w okresie analizy - relacja z liczbą hospitalizacji w okresie porównania - średniego czasu hospitalizacji - relacji średniego czasu hospitalizacji do okresu porównania - przychodu ze świadczeń (przychód stanowiący sumę wartości poszczególnych hospitalizacji, może się różnić z przychodem zaksięgowanych w danym miesiącu) - kosztu badań diagnostycznych - kosztu leków Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów. Wykresy informują o: - realizacji hospitalizacji w dowolnie wybranej kombinacji wymiarów w następujących zakresach czasowych: - godziny przyjęcia, - dnia przyjęcia, - okresu przyjęcia (dnia-miesiąca-roku przyjęcia) - miesiąca przyjęcia - dnia tygodnia wypisu, - przedziałów czasowych hospitalizacji, - relacji kosztu leków, kosztu badań diagnostycznych, kosztu badań laboratoryjnych, marży pokrycia (brutto) na lekarza prowadzącego - wymiar rozwijany przez rozpoznanie do pojedynczej hospitalizacji - liczby hospitalizacji okresu analizy i okresu porównania - liczby hospitalizacji – analiza trendu liniowego (możliwość wyboru trendu, przy wdrażaniu aplikacji, na – potęgowy, wykładniczy, logarytmiczny, wykładniczy) Z poziomu pulpitu można komunikować się z: analizą hospitalizacji, analizą bloku operacyjnego, szpitalną mapą potrzeb zdrowotnych, analizą drogi pacjenta, analizą rehospitalizacji, analizą potencjalnych powikłań |
|  | Analiza pobytów Pulpit ten służy do analizy liczby wykonywanych pobytów w trakcie hospitalizacji pacjenta, w dowolnej kombinacji poniższych wymiarów: - wg jednostek kierujących - wg pory przyjęć (w godzinach zwykłych i godzinach dyżurowych) - wg rozliczonych świadczeń - wg nazwy jednostki organizacyjnej leczenia - wg oddziału wypisującego - wg liczby jednostek organizacyjnych hospitalizacji - wg czy JGP (czy zgrupowane wg załącznika 1a do umowy – Tak; czy świadczenia dodatkowe – Nie) - wg formy leczenia (szpitalna – świadczenia bezwzględnie wymagające formy szpitalnej; alternatywna – świadczenia możliwe do wykonania w formach alternatywnych do szpitalnej) - wg rodzaj świadczenia (zachowawcze, zabiegowe, inne) - wg kompleksowości grup JGP - wg produktu-grupy JGP - wg rozpoznania zasadniczego - wg rozpoznania współistniejącego - wg procedur icd9 - wg trybów przyjęcia - wg trybów wypisów - wg lekarza prowadzącego - wg operatora - wg grup wiekowych - miasta zamieszkania deklarowanego przez pacjenta - wg płci pacjenta KPI (kluczowe wskaźniki) pulpitu to: - liczba pobytów w okresie analizy - relacja z liczbą hospitalizacji w okresie porównania - średni czas pobytu - relacja średniego czasu pobytu do okresu porównania - osobodni pobytu - średniego przychodu ze świadczeń (przychód stanowiący sumę wartości poszczególnych hospitalizacji, może się różnić z przychodem zaksięgowanych w danym miesiącu) - średniego kosztu badań diagnostycznych - średniego kosztu badań laboratoryjnych - średniego kosztu leków Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów w następujących zakresach czasowych: Wykresy informują o: - realizacji pobytów w dowolnie wybranej kombinacji wymiarów w następujących zakresach czasowych: - godziny przyjęcia, - dnia przyjęcia, - okresu przyjęcia (dnia-miesiąca-roku przyjęcia - miesiąca przyjęcia - dnia tygodnia wypisu, - przedziałów czasowych hospitalizacji, - relacji kosztu leków, kosztu badań diagnostycznych, kosztu badań laboratoryjnych, marży pokrycia (brutto) na lekarza prowadzącego - wymiar rozwijany przez rozpoznanie do pojedynczej hospitalizacji - liczby hospitalizacji okresu analizy i okresu porównania - liczby hospitalizacji – analiza trendu liniowego (możliwość wyboru trendu, przy wdrażaniu aplikacji, na – potęgowy, wykładniczy, logarytmiczny, wykładniczy) - tabeli szczegółów pobytu |
|  | Analiza wizyt Pulpit zawiera wizyty z zakresów (na podstawie danych zawartych w systemie HIS): - planowane świadczenia - w gabinecie - izbie przyjęć - w poradni - wizyta w gabinecie POZ - zaplanowana w poradni - zlecenie wyjazdu pogotowia Pulpit to narzędzie do analizy liczby wykonywanych wizyt w dowolnej kombinacji poniższych wymiarów: - wg rodzaju wizyty - wg wizyt ratujących życie - wg płatnika - wg ubezpieczyciela - wg jednostki wizyty - wg lekarza przyjmującego - wg typu jednostki kierującej - wg produktu-grupy JGP - wg rozpoznania zasadniczego - wg rozpoznania współistniejącego - wg procedury - wg decyzji zespołu - wg trybu przyjęcia - wg płci - wg grupy wiekowej - wg pochodzenia pacjenta KPI (kluczowe wskaźniki) pulpitu to: - liczba wizyt w okresie analizy - relacja z liczbą wizyt w okresie porównania - średniego czasu wizyty - relacja średniego czasu wizyty do okresu porównania - przychodu ze świadczeń (przychód stanowiący sumę wartości poszczególnych hospitalizacji, może się różnić z przychodem zaksięgowanych w danym miesiącu) - kosztu badań diagnostycznych - kosztu badań laboratoryjnych - kosztu leków Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów. Wykresy informują o: - realizacji pobytów w dowolnie wybranej kombinacji wymiarów w następujących zakresach czasowych: - dni, - dni tygodnia, - dzień pracujący/ wolny, - godzina wizyty, - dzień/miesiąc/rok wizyty - rok/ miesiąc - relacji kosztu leków, kosztu badań diagnostycznych, kosztu badań laboratoryjnych dla lekarza prowadzącego - wymiar rozwijany przez rozpoznanie do pojedynczej hospitalizacji. - tabeli szczegóły wizyty |
|  | Analiza SOR Pulpit zawiera wizyty z zakresów: - szpitalnego oddziału ratunkowego Pulpit ten służy do analizy liczby wykonywanych pobytów w dowolnej kombinacji poniższych wymiarów: - wg jednostki kierującej - wg pory przyjęć - wg czy prawidłowa kategoria SOR - wg kategorii produktu SOR - wg czy rozliczone - wg jednostki SOR - wg produktu-grupy JGP - wg rozpoznania zasadniczego - wg rozpoznania współistniejącego - wg procedury - wg czasu wizyty - wg trybu przyjęcia - wg lekarza prowadzącego - wg płci - wg grupy wiekowej - wg pochodzenia pacjenta KPI (kluczowe wskaźniki) pulpitu to: - liczba wizyt w okresie analizy - relacja z liczbą wizyt w okresie porównania - średniego czasu wizyty - relacja średniego czasu wizyty do okresu porównania - kosztu badań diagnostycznych - kosztu badań obrazowych - kosztu leków Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów. Wykresy informują o: - realizacji kategorii produktów SOR (obrazuje prawidłowość rozliczenia na poszczególne pobyty) - realizacji w SOR w dowolnie wybranej kombinacji wymiarów w następujących zakresach czasowych: - godziny, - dni, - dni tygodnia, - dzień pracujący/ wolny, - miesiąc, - dzień/miesiąc/rok, - miesiąc/rok, - relacji kosztu leków, kosztu badań diagnostycznych, kosztu badań laboratoryjnych dla lekarza prowadzącego - wymiar rozwijany przez rozpoznanie do pojedynczej hospitalizacji. - tabeli wizyty SOR szczegóły |
|  | Analiza Bloku Operacyjnego Pulpit to narzędzie do analizy liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych w dowolnej kombinacji poniższych wymiarów: - wg sal operacyjnych - wg jednostki zlecającej zabieg - wg operatora 1 - wg rodzaju leczenia - wg pory dnia operacji - wg dnia roboczego/wolnego - wg dnia tygodnia operacji - wg rodzaju znieczulenia - wg procedury wykonanej - wg grupy wiekowej pacjenta - wg oddziału wypisującego - wg produktu-grupy JGP - wg kompleksowości produktu rozliczeniowego - wg trybu przyjęcia - wg trybu wypisu - wg lekarza prowadzącego - wg lekarza wypisującego - wg Lekarza anestezjologa - wg pojedynczego zabiegu KPI (kluczowe wskaźniki) pulpitu to: - średni przychód z operacji - relacja z liczbą wizyt w okresie porównania - relacji czasu operacji do czasu pobytu pacjenta na Sali - jego relacji do okresu porównania - średniego czasu oczekiwania na operację (czas pomiędzy przyjęciem pacjenta na oddział, a rozpoczęciem operacji) - jego relacji do okresu porównania - średni czas zabiegów operacyjnych - jej relacji do okresu porównania - łączny czas zabiegów operacyjnych - jej relacji do okresu porównania - łączna wartość podanego materiału - jej relacji do okresu porównania - liczba zabiegów operacyjnych - jego relacji do okresu porównania Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów. Wykresy informują o: - strukturze zabiegów - realizacji etapów zabiegów operacyjnych (czasu oczekiwania na anestezjologa, czasu oczekiwania na operatora, czasu zabiegu operacyjnego, czasu zakończeniowego -po operacyjnego) - realizacji operacji w dowolnie wybranej kombinacji wymiarów punktu 1 w następujących zakresach czasowych: - dni, - dni tygodnia, - przedziałów czasowych pobytu, - dzień pracujący, - dzień wolny - czasie operacji- wykres pudełkowy w dowolnej kombinacji wymiarów - liczby zabiegów w dowolnej kombinacji wymiarów - czasu oczekiwania na zabieg w dowolnej kombinacji wymiarów - tabeli – stopień wykorzystania sal operacyjnych – z możliwością indywidualnego zdefiniowania optymalnego czasu pracy sal operacyjnych - tabeli – wydano z apteczki oddziałowej SOR – szczegółowe dane dotyczące wydanego materiału/ leku z dokładnością do zabiegu, operatora, sali operacyjnej, procedury. |
|  | Analiza mapy potrzeb zdrowotnych Pulpit to narzędzie do analizy pochodzenia pacjentów leczonych w podmiocie: - wg jednostek kierujących - wg pory przyjęć do szpitala - wg rozliczenia z NFZ - wg jednostek uczestniczących w procesie leczenia - wg formy leczenia (szpitalna – świadczenia bezwzględnie wymagające formy szpitalnej; alternatywna – świadczenia możliwe do wykonania w formach alternatywnych do szpitalnej) - wg rodzaju grup JGP - wg kompleksowości grup JGP - wg produktu-grupy JGP - wg rozpoznania zasadniczego - wg rozpoznania współistniejącego - wg trybów przyjęcia - wg trybów wypisów - wg lekarzy – prowadzących - wg operatorów - wg grup wiekowych - wg deklarowanego miejsca zamieszkania pacjentów KPI (kluczowe wskaźniki) pulpitu to: - liczba pacjentów w okresie analizy - ich relacji do okresu porównania średniego czasu pobytu - relacji średniego czasu pobytu do okresu porównania - liczba pacjentów spoza powiatu w okresie analizy - ich relacji do okresu porównania - udział pacjentów spoza powiatu - jego relacji do okresu porównania Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów. Pulpit zawiera mapy: - mapa punktów pochodzenia pacjentów z wykresami kołowymi dowolnie wyselekcjonowanych wymiarów pulpitu - mapa linii odległości od pochodzenia pacjentów do podmiotu |
|  | Analiza porównawcza Pulpit ten służy do wykonania analizy porównawczej podmiotu z regionem (województwem) lub dowolnie wybranym podmiotem. Porównania można wykonać w następujących wymiarach: - wg rodzaju grup JGP - wg kompleksowości grup JGP - wg produktu-grupy JGP - wg rozpoznań zasadniczych - wg trybów przyjęcia - wg trybów wypisów - wg grup wiekowych - zakresu świadczenia KPI (kluczowe wskaźniki) analizy porównawczej to: - próba analizy - średni czas pobytu - średnia wartość pobytu Wartość KPI będzie się zmieniać w zależności od dowolnej kombinacji wymiarów. Wykresy porównują: - strukturę pobytów - histogram czasu pobytów |
|  | Analiza wykorzystania łóżek Pulpit ten służy do wykonania analizy wykorzystania łóżek na analizowanych oddziałach w następujących zakresach: - wykorzystanie rzeczywiste - mierzone z realizowanych czasów pobytu pacjentów i liczby łóżek rzeczywistych - wykorzystanie realne - mierzone z optymalnych czasów pobytu i liczby łóżek rzeczywistych Optymalny czas leczenia obliczany jest indywidualnie dla każdego pobytu w zakresie: produktu, rozpoznania, grupy wiekowej pacjenta. Obliczenia są efektem analizy porównawczej tej samej kategorii pobytu realizowanej w próbie ogólnopolskiej. Aplikacja zawiera pola indywidualnego definiowania: - dolnej granicy bezpieczeństwa epidemiologicznego (Kolory na wykresach dostosowują się do zdefiniowanych granic) - górnej granicy bezpieczeństwa epidemiologicznego (Kolory na wykresach dostosowują się do zdefiniowanych granic) - wskaźnika optymalnego wykorzystania łóżek (Miara liczby łóżek nieoptymalnie wykorzystanych będzie ulegała zmianie w zależności od wartości tego parametru) KPI (kluczowe wskaźniki) analizy porównawczej to: - wskaźnik obłożenia łóżek - liczba łóżek - liczba nieefektywnie wykorzystanych łóżek - łączny koszt przedłużonych pobytów Wykresy informują o: - wykorzystaniu łóżek – z zaznaczeniem granic bezpieczeństwa epidemiologicznego - wykorzystaniu łóżek w czasie – z zaznaczeniem granic bezpieczeństwa epidemiologicznego |
|  | Analiza drogi pacjenta Pulpit ten służy do zidentyfikowania ścieżki pacjenta w podmiocie tj. z jakiej jednostki podmiotu i kiedy skorzystał pacjent w następujących zakresach: - wg jednostek kierujących - wg rozliczonych świadczeń - wg oddziałów - wg produktu-grupy JGP - wg rodzaju grup JGP - wg kompleksowości grup JGP - wg rozpoznania zasadniczego - wg rozpoznania współistniejącego - wg trybów przyjęcia - wg trybów wypisów - wg lekarzy- prowadzących, operatorów, wypisujących - wg grup wiekowych KPI (kluczowe wskaźniki) analizy drogi pacjenta to: - liczba pobytów - ich relacji do okresu porównania - liczba wizyt - ich relacji do okresu porównania - liczba epizodów - ich relacji do okresu porównania Wykresy informują o: - strukturze pobytów – 10 najliczniejszych wymiarów - kontynuacji leczenia - liczbie epizodów w podmiocie (liczbie kontaktów z jednostkami) i liczbie pobytów - jednostce organizacyjnej i dacie wypisu pacjenta Za pomocą tego pulpitu można szybko powiązać ścieżkę danego pacjenta tj. komórki organizacyjne działalności podstawowej, pomocniczej podmiotu oraz personel lekarski jaki miał kontakt z danym pacjentem. Jest to szczególnie ważne w sytuacji kontaktu z zakażonym pacjentem. |
|  | Analiza potencjalnych powikłań Pulpit ten służy do zidentyfikowania potencjalnych powikłań w następujących zakresach: - wg czy powikłanie - wg jednostek kierujących - wg oddziałów - wg rodzaju grup JGP - wg kompleksowości grup JGP - wg produktu-grupy JGP - wg rozpoznań zasadniczych - wg rozpoznań współistniejących - wg trybów przyjęcia - wg trybów wypisów - wg lekarzy- prowadzących, operatorów, wypisujących - wg grup wiekowych - wg deklarowanego miejsca zamieszkania pacjentów Do zakresu potencjalnych powikłań zaliczono hospitalizacje, które dwukrotnie przekraczają optymalny czas leczenia obliczany indywidualnie dla każdego pacjenta rozliczonego daną grupą, o danym rozpoznaniu i grupie wiekowej oraz indywidualnie definiowanego przez podmiot w okresie od przyjęcia na oddział do podania pierwszego antybiotyku. KPI (kluczowe wskaźniki) analizy potencjalnych powikłań to: - liczba potencjalnych powikłanych pobytów- ich relacji do okresu porównania - udział potencjalnych powikłanych pobytów w hospitalizacjach ogółem - ich relacji do okresu porównania - średni czas pobytu powikłanych przypadków - ich relacji do okresu porównania - koszt osobodnia powikłanych przypadków - ich relacji do okresu porównania - koszt badań diagnostycznych powikłanych przypadków - ich relacji do okresu porównania - koszt badań obrazowych powikłanych przypadków - ich relacji do okresu porównania - koszt leków powikłanych przypadków - ich relacji do okresu porównania Wykresy informują o: - strukturze pobytów z potencjalnymi powikłaniami - tabela zużytych leków |
|  | Analiza rehospitalizacji Pulpit ten służy do zidentyfikowania rehospitalizacji po 14, 30, 60, 90 dniach w następujących zakresach: - wg jednostek kierujących - wg pory przyjęć (w godzinach zwykłych i godzinach dyżurowych) - wg rozliczonych świadczeń - wg nazwy jednostki organizacyjnej leczenia - wg oddziału wypisującego - wg liczby jednostek organizacyjnych hospitalizacji - wg czy JGP (czy zgrupowane wg załącznika 1a do umowy – Tak; czy świadczenia dodatkowe – Nie) - wg formy leczenia (szpitalna – świadczenia bezwzględnie wymagające formy szpitalnej; alternatywna – świadczenia możliwe do wykonania w formach alternatywnych do szpitalnej) - wg rodzaj świadczenia (zachowawcze, zabiegowe, inne) - wg kompleksowości grup JGP - wg produktu-grupy JGP - wg rozpoznania zasadniczego - wg rozpoznania współistniejącego - wg procedur icd9 - wg trybów przyjęcia - wg trybów wypisów - wg lekarza prowadzącego - wg operatora - wg grup wiekowych - wg płci pacjenta Do zakresu hospitalizacji zaliczymy ponowne hospitalizacje bez względu na rozpoznanie. Podmiot może indywidualnie zdefiniować okres hospitalizacji tj. 14, 30, 60, 90 dnia KPI (kluczowe wskaźniki) analizy rehospitalizacji to: - liczba hospitalizacji - ich relacji do okresu porównania - liczba rehospitalizacji - ich relacji do okresu porównania - udział rehospitalizacji w hospitalizacjach ogółem - ich relacji do okresu porównania Wykresy informują o: - strukturze hospitalizacji - liczbie rehospitalizacji - relacji wybranego wymiaru liczby rehospitalizacji do liczby hospitalizacji |
|  | Analiza wyników finansowych Pulpit ten służy do odczytania wyników finansowych poszczególnych ośrodków powstawania kosztów KPI (Kluczowe wskaźniki) analizy wyniku finansowego to: - wynik finansowy ogółem - jego relacja do okresu porównania - wynik finansowy na hospitalizacje - jego relacja do okresu porównania - wynik finansowy na pacjenta - jego relacja do okresu porównania - wynik finansowy na łóżko - jego relacja do okresu porównania Wykresy informują o: - wartości wyniku finansowego OPK - realizacji planu finansowego OPK (w przypadku, gdy podmiot ustala plany finansowe dla opk) - relacji wyniku finansowego i udziału świadczeń o charakterze: kompleksowym, podstawowym - wartości przychodów i kosztów w czasie - wartości wyniku finansowego OPK – tabela Analiza kosztów jednostkowych Pulpit ten służy do zidentyfikowania kosztów jednostkowych w następujących wymiarach: - wg nazwa OPK - wg charakteru kosztu (koszty stałe i zmienne) - wg Grupy głównej kosztu Podmiot – zdefiniowanej przez podmiot - wg Grupy kosztu Podmiot – zdefiniowanej przez podmiot - wg Grupy głównej kosztu – zdefiniowanej przez autorów PMZ - wg Grupy kosztu – zdefiniowanej przez autorów PMZ - wg rodzaju kosztu (koszt bezpośredni, pośredni) KPI (Kluczowe wskaźniki) analizy wyniku finansowego to: - koszt jednostkowy na pacjenta - jego relacja do okresu porównania - koszt jednostkowy na hospitalizacje - jego relacja do okresu porównania - koszt jednostkowy na łóżko - jego relacja do okresu porównania Wykresy informują o: - dynamice kosztu jednostkowego - rozkładu kosztu jednostkowego na oddziały - zmiany kosztu jednostkowego w stosunku do przyrostu pobytów - koszcie jednostkowego na oddziały - tabela |
|  | Analiza dynamiki kosztów Pulpit ten służy do zidentyfikowania kosztów w następujących wymiarach: - wg nazwa OPK - wg charakteru kosztu (koszty stałe i zmienne) - wg Grupy głównej kosztu Podmiot – zdefiniowanej przez podmiot - wg Grupy kosztu Podmiot – zdefiniowanej przez podmiot - wg Grupy głównej kosztu – zdefiniowanej przez autorów PMZ - wg Grupy kosztu – zdefiniowanej przez autorów PMZ - wg rodzaju kosztu (koszt bezpośredni, pośredni) KPI (Kluczowe wskaźniki) analizy wyniku finansowego to: - wartość kosztu - jego relacja do okresu porównania - wartość kosztu stałego - jego relacja do okresu porównania - wartość kosztu zmiennego - jego relacja do okresu porównania - udział kosztu stałego - udział kosztu zmiennego Wykresy informują o: - strukturze kosztów dla dowolnie wybranego wymiaru - rozkładu kosztu jednostkowego na oddziały - dynamice kosztu – z analiza trendu liniowego - analizie porównawczej kosztu dla okresu analizy i okresu porównania - koszcie na oddziały - tabela Analiza dynamiki przychodów Pulpit ten służy do zidentyfikowania przychodów w następujących wymiarach: - wg nazwa OPK - wg rodzaju przychodu (grupy głównej przychodu zdefiniowanej przez podmiot) - wg rodzaju przychodu szczegóły (grupy przychodu zdefiniowanej przez podmiot) KPI (Kluczowe wskaźniki) analizy wyniku finansowego to: - wartość przychodu - jego relacja do okresu porównania - wartość przychodu z NFZ - jego relacja do okresu porównania - wartość przychodu pozostały - jego relacja do okresu porównania - udział przychodu z NFZ - udział przychodu pozostałego Wykresy informują o: - strukturze przychodu dla dowolnie wybranego wymiaru - dynamice przychodu – z analiza trendu liniowego - analizie porównawczej przychodu dla okresu analizy i okresu porównania - przychodzie na oddziały – tabela |
|  | Analiza marż pokrycia (brutto) Pulpit ten służy do wyliczenia marży pokrycia (brutto, przychód przypadający na pacjenta pomniejszony o koszty zmienne na pacjenta tj. koszty diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i apteczki oddziałowej), w następujących wymiarach: - wg formy leczenia (szpitalna – świadczenia bezwzględnie wymagające formy szpitalnej; alternatywna – świadczenia możliwe do wykonania w formach alternatywnych do szpitalnej) - wg rodzaj świadczenia (zachowawcze, zabiegowe, inne) - wg kompleksowości grup JGP - wg produktu-grupy JGP - wg rozpoznania zasadniczego - wg trybu wypisu - wg trybu przyjęcia - wg pojedynczego pobytu - wg OPK KPI (Kluczowe wskaźniki) analizy wyniku finansowego to: - średni przychód wypracowany – wynikający z przychodu na pacjenta - średnia wartość kosztu zmiennego (średnia wartość kosztu rozpisywanego na pacjenta, laboratorium, badania obrazowe, apteczka oddziałowa, blok operacyjny) - średnia marża pokrycia - średni czas pobytu Wykresy informują o: - strukturze świadczeń i marzy pokrycia w dowolnych ww. wymiarach - siatki średniej marzy pokrycia i liczby pobytów rozliczonych na lekarza prowadzącego - średnie koszty pobytu na oddziałach – tabela |
|  | Gwarancja i serwis Dostarczony system BI musi posiadać również 3 lata subskrypcji. |

##### Pulpit Bloku operacyjnego

| LP. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Moduł możliwa personelowi medycznemu dostęp do najważniejszych elementów związanych ze zlecaniem i realizacją zabiegów operacyjnych oraz dokumentacji medycznej wielu pacjentów odwzorowując metodykę pracy użytkownika. |
|  | Możliwość definicji ustawień domyślnych dla wybranego bloku / sali w obszarach: |
|  | Domyślny kontekst pracy, |
|  | Domyślne typy zdarzeń dla historii choroby, |
|  | Domyślny zakres czasowy dla historii chorób. |
|  | Aplikacja posiada menu górne, które zawiera co najmniej następujące pozycje: |
|  | Zabiegi, |
|  | Dokumenty - Lista dokumentów EDM z możliwością wyświetlenia ilości dokumentów do podpisania. |
|  | Zadania - podgląd podstawowych zadań do wykonania przez lekarza wygenerowanych na podstawie konfiguracji systemu: |
|  | Uzupełnienie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej dla zabiegów z datą przeszłą, |
|  | Uzupełnienie wszystkich wymaganych elementów realizacji zabiegu i jego zakończenie (wykonanie) dla zabiegów z datą przeszłą. |
|  | Moduł wykorzystuje tzw. pływający przycisk (ang. floating button), który służy do szybkiego wywoływania akcji w systemie. |
|  | Moduł umożliwia użytkownikom pracę w 2 wariantach w zależności od wybranej jednostki organizacyjnej: |
|  | Możliwość zagregowania danych z wszystkich sal operacyjnych w ramach jednego bloku. |
|  | Możliwość podglądu danych dotyczących zabiegów w wybranej sali operacyjnej. |
|  | Możliwość prezentacji wykazu pacjentów na bloku / sali z możliwością przełączania się między trybami: duża lista, mała lista. |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTEKSTU ZABIEGÓW MAŁEJ LISTY |
|  | Prezentacja danych aktualnie wybranego pacjenta i pobytu w zakresie: |
|  | nr w wykazie głównym (księdze), |
|  | nr w wykazie oddziałowym (księdze), |
|  | nazwisko, |
|  | imię, |
|  | PESEL, |
|  | płeć, |
|  | wiek, |
|  | dane adresowe, |
|  | sala, |
|  | łóżko, |
|  | aktualny status weryfikacji eWUŚ, |
|  | rozpoznanie zasadnicze ICD10, |
|  | grupa krwi, |
|  | specjalne statusy pacjenta, |
|  | alergie, |
|  | data przyjęcia, |
|  | doba i godzina pobytu |
|  | lekarz prowadzący, |
|  | Prezentacja skróconego widoku listy zabiegów z danymi: |
|  | nazwisko i imię pacjenta |
|  | PESEL lub data rodzenia (jeśli pacjent nie posiada numeru PESEL). |
|  | symbol i nazwa procedury zaplanowanej - dla zabiegów w statusie innym niż wykonany, |
|  | symbol i nazwa procedury wykonanej - dla zabiegów w statusie wykonany, |
|  | data zabiegu planowana - dla zabiegów w statusie innym niż wykonany, |
|  | data zabiegu faktyczna - dla zabiegów w statusie wykonany, |
|  | status zabiegu, |
|  | informacja o trybie leczenia, |
|  | informacja o istnieniu opisu przedoperacyjnego. |
|  | Moduł umożliwia wyszukiwanie zabiegów na liście minimum według następujących filtrów: |
|  | Nazwisko, imię, PESEL, |
|  | Zabiegi: |
|  | Dzisiaj - prezentujący wszystkie zabiegi z planowaną bądź faktyczną datą realizacji zabiegu równą dacie aktualnej, |
|  | Zaplanowane - prezentujący wszystkie zabiegi które zostały zaplanowane i niezrealizowane, |
|  | Wszystkie - wyświetla wszystkie zabiegi. |
|  | Tylko moi pacjenci - prezentuje zabiegi, gdzie zalogowany personel jest wskazany jako lekarz kierujący, prowadzący lub jako członek zespołu operacyjnego, |
|  | nr w wykazie bloku, |
|  | nr w wykazie oddziału, |
|  | planowana data zabiegu od, |
|  | planowana data zabiegu do, |
|  | faktyczna data zabiegu od, |
|  | faktyczna data zabiegu do, |
|  | sala operacyjna, |
|  | tryb zabiegu, |
|  | operator, |
|  | anestezjolog, |
|  | Moduł umożliwia sortowanie zabiegów na liście minimum według następujących kryteriów: |
|  | nr w wykazie bloku, |
|  | nr w wykazie oddziału, |
|  | nazwisko i imię pacjenta, |
|  | sala operacyjna, |
|  | planowana data zabiegu, |
|  | faktyczna data zabiegu. |
|  | Moduł umożliwia grupowanie zabiegów na liście minimum według następujących kryteriów: |
|  | sala operacyjna, |
|  | planowana data zabiegu, |
|  | faktyczna data zabiegu, |
|  | lekarz kierujący. |
|  | System prezentuje historię leczenia pacjenta w układzie chronologicznym, w postaci rozwijanego drzewa. |
|  | Możliwość filtrowania danych ze względu na: |
|  | rodzaj zdarzeń medycznych (np. zabiegi, wyniki laboratoryjne, diagnostyczne, obserwacje) |
|  | czas wystąpienia zdarzenia. |
|  | Możliwość przejścia do szczegółów zlecenia i realizacji zabiegów: |
|  | dla statusów edytowany, wysłany możliwość otwarcia karty zabiegu chirurgicznego na zakładce Planowanie |
|  | dla statusów przyjęty, wykonany możliwość otwarcia karty zabiegu chirurgicznego na zakładce Realizacja |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTEKSTU ZABIEGÓW DUŻEJ LISTY |
|  | Możliwość wyszukiwania zabiegów na liście według następujących filtrów: |
|  | Nazwisko, imię, PESEL, |
|  | Zabiegi: |
|  | Dzisiaj - prezentujący wszystkie zabiegi z planowaną bądź faktyczną datą realizacji zabiegu równą dacie aktualnej, |
|  | Zaplanowane - prezentujący wszystkie zabiegi które zostały zaplanowane i niezrealizowane, |
|  | Wszystkie - wyświetla wszystkie zabiegi. |
|  | Tylko moi pacjenci - prezentuje zabiegi, gdzie zalogowany personel jest wskazany jako lekarz kierujący, prowadzący lub jako członek zespołu operacyjnego, |
|  | planowana data zabiegu od-do, |
|  | faktyczna data zabiegu od-do, |
|  | sala operacyjna, |
|  | status zabiegu, |
|  | tryb zabiegu, |
|  | kod icd10, |
|  | operator, |
|  | anestezjolog, |
|  | asysta, |
|  | procedura. |
|  | Pulpit prezentuje listę zabiegów w postaci tabeli z danymi: |
|  | nr w wykazie bloku, |
|  | nazwisko, imię, PESEL, |
|  | data planowana, |
|  | procedura główna, |
|  | kod icd10, |
|  | sala operacyjna, |
|  | status zabiegu, |
|  | tryb zabiegu, |
|  | operator, |
|  | opis przedoperacyjny. |
|  | Dla kolumn wyświetlających ograniczoną ilość danych istnieje możliwość zaprezentowania szczegółowych informacji. |
|  | Możliwość sortowania po wybranych kolumnach z listą zabiegów. |
|  | System umożliwia przejście do szczegółów zlecenia i realizacji zabiegu, w zależności od statusu: |
|  | otwiera kartę zabiegu chirurgicznego na zakładce Planowanie (dla statusów: edytowany, wysłany), |
|  | otwiera kartę zabiegu chirurgicznego na zakładce na zakładce Realizacja (dla statusów: przyjęty, wykonany). |
|  | Moduł umożliwia wydruk co najmniej następujących raportów: |
|  | Księga/wykaz bloku operacyjnego, |
|  | Plan zabiegów. |
|  | Możliwość dodania zlecenia nowego zabiegu dla aktualnych pobytów. |
|  | formularz nowego zabiegu wyświetla listę aktualnych, pogrupowanych (wg jednostki) pobytów pacjentów w jednostkach typu oddział, SOR oraz IP do których użytkownik ma dostęp, |
|  | Możliwość sprawdzenia czy istnieje niezrealizowane zlecenie zabiegu dla wskazanego pobytu: |
|  | W przypadku gdy w systemie istnieje niezrealizowane zlecenie system otwiera kartę nowego zlecenia zabiegu chirurgicznego. |
|  | Możliwość wykorzystania czytników kodów kreskowych. |
|  | Możliwość sprawdzenie czy w systemie istnieje zabieg o statusie innym niż Wykonany |
|  | Możliwość wyświetlenia komunikatu o nieznalezieniu zabiegów dla danego pobytu. System umożliwia utworzenie nowego zlecenia. |
|  | Możliwość wyświetlenia karty z danym pobytem i zabiegiem. System umożliwia przekazanie pacjenta między miejscami / pomieszczeniami w zakresie: |
|  | miejsca przekazania (np. sala operacyjna, blok, śluza przedoperacyjna, sala wybudzeń), |
|  | daty i godziny przekazania, |
|  | nazwiska, imienia i numeru pracownika przekazującego pacjenta, |
|  | nazwiska, imienia i numeru pracownika odbierającego pacjenta, |
|  | prezentacji w formie tabeli całej historii przepływu pacjenta w ramach wybranego zabiegu |
|  | ROZBUDOWANE WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKRANÓW SZCZEGÓŁOWYCH W ZINTEGROWANYM MODULE BLOKU OPERACYJNEGO |
|  | Zabiegi chirurgiczne: |
|  | Moduł prezentuje listę zleconych oraz wykonanych zabiegów chirurgicznych. |
|  | Możliwość ewidencji danych przy zleceniu: |
|  | planowane procedury, |
|  | zespół operacyjny z możliwością wskazania pracownika oraz funkcji jaką będzie on pełnił przy danym zabiegu, |
|  | planowana data i godzina zabiegu, |
|  | planowana sala operacyjna, |
|  | nr zabiegu, |
|  | lekarz kierujący, |
|  | lekarz kwalifikujący, |
|  | rozpoznanie przedoperacyjne, |
|  | rodzaj (tryb) leczenia, |
|  | zgoda na leczenie, |
|  | opis przedoperacyjny - z możliwością wykorzystania szablonów podpowiedzi |
|  | Istnieje możliwość zmiany członka zespołu przypisanego do danej roli bez konieczności usuwania i dodawania wpisu. |
|  | Istnieje możliwość szybkiego przypisania zalogowanego użytkownika do funkcji pełnionej przy zabiegu bez konieczności otwierania i przeszukiwania całej listy (np. przyciskiem). Pracownik może zostać przypisany do danej funkcji tylko jeśli może ją pełnić. |
|  | Istnieje możliwość zlecenia reoperacji w oparciu o poprzednio wykonany zabieg. |
|  | Istnieje możliwość zlecenia zabiegu grupowego na podstawie wcześniej utworzonego zlecenia zabiegu. |
|  | Moduł umożliwia ewidencję co najmniej następujących danych przy realizacji zabiegu: |
|  | czas trwania znieczulenia - automatycznie aktualizowany przy dodawaniu i modyfikacji czasów związanych z poszczególnymi rodzajami znieczuleń, |
|  | czas trwania zabiegu, |
|  | całkowity czas na bloku - automatycznie aktualizowany przy dodawaniu i modyfikacji czasów związanych z przepływem pacjenta pomiędzy salami/miejscami w trakcie trwania zabiegu, |
|  | zgoda na leczenie, |
|  | nr w wykazie bloku - nadawany ręcznie lub automatycznie zgodnie z konfiguracją, |
|  | nr w wykazie oddziału - nadawany ręcznie lub automatycznie zgodnie z konfiguracją, |
|  | rodzaj znieczulenia, |
|  | opis znieczulenia - ręcznie lub z wykorzystaniem szablonów, |
|  | czas trwania poszczególnych rodzajów znieczulenia - ewidencja czasów znieczuleń powinna aktualizować "czas trwania znieczulenia" |
|  | system może dopisywać automatycznie procedury anestezjologiczne powiązane z wybranym rodzajem znieczulenia, |
|  | rodzaj operacji, |
|  | rodzaj zabiegu operacyjnego, |
|  | dawka naświetlania, |
|  | czas naświetlania, |
|  | opis zabiegu - ręcznie lub z wykorzystaniem szablonów, |
|  | rozpoznanie pooperacyjne, |
|  | zrealizowane procedury wraz z określeniem ich rodzaju (Główna, dodatkowa, anestezjologiczna), symbolu, nazwy, realizatora oraz czasu trwania, |
|  | członkowie zespołu operacyjnego wraz z określeniem ich funkcji, pracownika oraz czasu obecności przy zabiegu, |
|  | zużycie środków (leków i materiałów) zużytych na pacjenta w trakcie zabiegu, |
|  | Możliwość ewidencji powikłań / skutków ubocznych w zakresie: |
|  | typ (chirurgicznie/anestezjologiczne), |
|  | opis, |
|  | data i godzina wystąpienia. |
|  | Możliwość ewidencjonowania przepływu pacjenta w zakresie: |
|  | miejsce przekazania, |
|  | data i godzina przekazania, |
|  | osoba przyjmująca, |
|  | osoba przekazująca, |
|  | historia przepływu w ramach bieżącego zabiegu. |
|  | Możliwość jednoczesnego uzupełniania różnych danych na karcie realizacji zabiegu przez kilku użytkowników. |
|  | System posiada mechanizm walidacji uniemożliwiający wykonanie zabiegu bez uzupełnienia wszystkich, obligatoryjnych danych. |
|  | Istnieje możliwość zmiany członka zespołu przypisanego do danej roli bez konieczności usuwania i dodawania wpisu. |
|  | Istnieje możliwość zmiany członka zespołu przypisanego do danej procedury bez konieczności usuwania i dodawania wpisu. |
|  | Istnieje mechanizm szybkiego przypisania czasu trwania procedury na podstawie jednego z trzech wprowadzonych czasów: Czasu zabiegu, Czasu na bloku bądź Czasu znieczulenia. |
|  | Istnieje mechanizm szybkiego przypisania czasu trwania znieczulenia na podstawie jednego z trzech wprowadzonych czasów: Czasu zabiegu, Czasu na bloku bądź Czasu znieczulenia. |
|  | Istnieje mechanizm szybkiego przypisania czasu obecności przy zabiegu wybranego pracownika na podstawie jednego z trzech wprowadzonych czasów: Czasu zabiegu, Czasu na bloku bądź Czasu znieczulenia. |
|  | Istnieje możliwość uzupełnienia Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej. |
|  | Istnieje możliwość szybkiego wywołania karty historia leczenia (np. dedykowanym przyciskiem). |
|  | Istnieje możliwość szybkiego wywołania karty umożliwiającej przechwycenie zdjęć lub wideo z podłączonego urządzenia (np. dedykowanym przyciskiem). |

##### EDM: Rozszerzenie katalogu EDM o min. 7 nowych wzorów dokumentów:

###### Wyniki i opisy badań histopatologicznych

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Możliwość podłączenia do centralnej platformy eZdrowie (P1) w zakresie zapisu dokumentu wyniku histopatologicznego. |
|  | Możliwość wygenerowania dokumentu wyniku histopatologiczne zgodnego z HL7 CDA. |
|  | Możliwość podpisania dokumentu wyniku histopatologicznego z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tzw. certyfikat ZUS. |
|  | Możliwość wysłania dokumentu wyniku histopatologicznego do Centralnej Bazy Histopatologicznej. |
|  | Możliwość anulowania dokumentu wyniku histopatologicznego w Centralnej Bazie Histopatologicznej. |
|  | Możliwość wydruku dokumentu wyniku histopatologicznego. |

###### Wyniki i opisy badań cytologicznych

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Możliwość podłączenia do centralnej platformy eZdrowie (P1) w zakresie wysłania dokumentu wyniku cytologicznego. |
|  | Możliwość wygenerowania dokumentu wyniku cytologicznego zgodnego z HL7 CDA. |
|  | Możliwość podpisania dokumentu wyniku cytologicznego z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tzw. certyfikat ZUS. |
|  | Możliwość wysłania dokumentu wyniku cytologicznego do Centralnej Bazy Histopatologicznej. |
|  | Możliwość wysłania anulowania dokumentu wyniku cytologicznego w Centralnej Bazie Histopatologicznej. |
|  | Możliwość standardowego wydruku dokumentu wyniku cytologicznego. |

###### Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego - e-DILO

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Możliwość ewidencji danych związanych z elektroniczną kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego (e-DILO) w modułach źródłowych. |
|  | Możliwość wysłania danych związanych z e-DILO na platformę P1. |
|  | Możliwość odczytu danych związanych z e-DILO z platformy P1. |

###### Plan leczenia onkologicznego

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Możliwość ewidencji danych związanych z planem leczenia onkologicznego. |
|  | Możliwość wysłania danych związanych z planem leczenia onkologicznego na platformę P1. |
|  | Możliwość odczytu danych związanych z e-KOK z platformy P1. |

###### Patient Summary (karta zdrowia pacjenta)

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Możliwość podłączenia do centralnej platformy eZdrowie (P1) w zakresie pobierania dokumentu Patient Summary. |
|  | Możliwość pobrania dokumentu PatientSummary w formacie PDF. |
|  | Możliwość wydruku dokumentu PatientSummary. |
|  | Możliwość podglądu dokumentu PatientSummary bezpośrednio z systemu HIS. |
|  | Ostateczny zakres dokumentu możliwy do pobrania określa CeZ. |

###### Karta opieki kardiologicznej (e-KOK)

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Możliwość ewidencji danych związanych z kartą opieki kardiologicznego (e-KOK). |
|  | Możliwość wysłania danych związanych z e-KOK na platformę P1. |
|  | Możliwość odczytu danych związanych z e-KOK z platformy P1. |

###### dokumenty medycyny pracy (dokument orzeczenia lekarskiego oraz wytyczne wynikające z warunków pracy lub stanowiska pracy)

##### RZM API

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Możliwość przyjęcia z systemu zewnętrznego dokumentu wyniku laboratoryjnego w formacie HL7CDA wraz z zapisaniem tych dokumentów w repozytorium EDM. |
|  | Możliwość przyjęcia z systemu zewnętrznego dokumentu wyniku diagnostycznego w formacie HL7CDA wraz z zapisaniem tych dokumentów w repozytorium EDM. |
|  | Możliwość przyjęcia wyłącznie wyników wysyłanych w ramach działającej integracji HL7, w której przesyłane są dokumenty XML oraz PDF podpisane podpisem elektronicznym. W skład dokumentów nie wchodzą wyniki histopatologiczne, które mają indywidualną integrację w ramach platformy P1. |
|  | Możliwość wygenerowania indeksu dokumentu wyniku otrzymanego w ramach punktu pierwszego. |
|  | Możliwość zapisania indeksu dokumentu elektronicznego w ramach platformy P1. |
|  | Możliwość podglądu dokumentu wstawionego z użyciem RZM EXT API w systemie HIS i możliwy do podglądu w ramach kontekstu danego świadczenia pacjenta. |

##### EDM Gateway

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Możliwość dodania dokumentu elektronicznego zgodnego z HL7 CDA dla danego pacjenta za pomocą dedykowanego API. |
|  | Możliwość eksportu dokumentów elektronicznych danego pacjenta za zadany okres czasu za pomocą dedykowanego API. |
|  | Możliwość pobrania listy dokumentów EDM do pobrania. |
|  | Możliwość pobrania konkretnych dokumentów EDM na podstawie listy dokumentów do pobrania. |
|  | Import oraz eksport dokumentów odbywają się z wykorzystaniem profilu IHE XDS.b (Cross-Enterprise Document Sharing) |
|  | Dokument EDM dodany za pomocą API widoczny w systemie HIS w kontekście danego pacjenta. |

##### Rozpoznawanie mowy

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | Narzędzie umożliwiające transkrypcje mowy na tekst. m.in. tworzenie dynamicznych notatek głosowych oraz przetworzenia na tekst zapisanych notatek głosowych. Mechanizm uwzględnia specyfikę języka polskiego medycznego. Dodatkowo rozszerzenie umożliwia wywoływanie akcji w Systemie i nawigowanie między poszczególnymi obszarami za pomocą komend głosowych. |

##### Wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA)

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
|  | System umożliwia wykorzystanie protokołu OpenID Connect. |
|  | System umożliwia wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA) z użyciem jednorazowych haseł OTP. |
|  | System umożliwia generowanie jednorazowych haseł z wykorzystaniem mobilnych aplikacji (np. Google Authenticator, Microsoft Authenticator). |
|  | System umożliwia wymuszenie skonfigurowania wieloskładnikowego uwierzytelniania dla użytkownika przy pierwszej próbie zalogowania |
|  | System umożliwia skonfigurowanie kodów zapasowych do odzyskiwania dostępu. |
|  | System umożliwia pozyskanie informacji o kontach użytkowników bezpośrednio z bazy danych HIS Eskulap. |
|  | System umożliwia integrację kont z LDAP / Active Directory. |
|  | System umożliwia jednokrotne uwierzytelnianie (SSO) pomiędzy wersjami systemu HIS Eskulap. |
|  | System umożliwia audyt zdarzeń wieloskładnikowego uwierzytelniania. |
|  | System umożliwia blokowanie dostępu po określonej liczbie nieudanych prób skorzystania z OTP. |

##### Digitalizacja Dokumentacji Medycznej

| Lp. | Opis funkcjonalności: |
| --- | --- |
| 1 | Możliwość wygenerowania zaległych kart informacyjnych za lata 2023-2025 w oparciu o dane zaewidencjonowane w systemie. |
|  | Możliwość zaindeksowania wygenerowanych w systemie kart informacyjnych za lata 2023-2025. |
|  | Dostawa 3 skanerów do skanowania dokumentacji medycznej współpracujących z systemem Eskulap (indeksowanie dokumentów) Typ: Skaner biurkowy z podajnikiem dokumentów Skanowanie: Skanowanie dwustronne Prędkość skanowania A4:min. 40 stron /min Podajnik ADF: Skaner musi posiadać podajnik ADF na min. 80 arkuszy Wyświetlacz: Skaner musi posiadać kolorowy ekran dotykowy Interfejsy:1 x USB3.0, 1 x Ethernet (10Base-T/100Base-TX), 1 x Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4GHz) Głębia kolorów:48-bitowa wewnętrzna i 24- bitowa zewnętrzna Skala szarości:256 odcieni (8 bitów) Obsługiwane formaty plików:PDF (jednostronicowe, wielostronicowe, PDF/A-1b, zabezpieczony, podpisany), JPEG, TIFF (jednostronicowe, wielostronicowe) Rodzaje nośników: Papier standardowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, wizytówki, karty plastikowe Zarządzanie: Skaner musi mieć możliwość po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu IP lub nazwy węzła urządzenia oraz podając zaszyfrowane hasło dostęp do zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania do zarządzania urządzeniem |

### Zakres przedmiotowy świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług Gwarancji i Opieki Serwisowej w zakresie eksploatacji rozbudowywanego i modernizowanego Systemu HIS, wdrożonego przez Wykonawcę u Zamawiającego – 36 miesięcy od daty wykonania Etapu III

#### Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia przez 36 miesiące od wykonania wdrożenia HIS (Etap III) będzie świadczył na rzecz Zamawiającego Usługi Opieki serwisowej i aktualizacji w zakresie eksploatacji dostarczanego w ramach realizacji zadania Systemu HIS.

#### ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI ORAZ USŁUG SERWISOWYCH DLA OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO

[ZASADY OGÓLNE]

- Usługi Serwisowe są świadczone w odniesieniu do dostarczanego w ramach realizacji zadania w etapie II Systemu HIS zgodnie z postanowieniami rozdziału: Warunki brzegowe realizacji usług.

[UŻYTKOWNICY]

- Wraz z podpisaniem Umowy ZAMAWIAJĄCY otrzymuje dane identyfikacyjne (login, hasło) umożliwiające Użytkownikom ZAMAWIAJĄCEGO uwierzytelnienie w systemie „Help Desk” zwanym dalej „HD” udostępnionym przez WYKONAWCĘ.

- W zależności od woli ZAMAWIAJĄCEGO poszczególnym Użytkownikom zostaną przyznane prawa do ewidencji lub/i edycji Zgłoszeń Serwisowych.

- Użytkownicy są zobligowani do ochrony danych identyfikacyjnych przed dostępem osób trzecich. Użytkownicy przyjmują także do wiadomości, że wszystkie operacje wykonywane w serwisie HD są rejestrowane.

- Użytkownicy systemu HD posiadają możliwość dokonywania zmian swoich danych kontaktowych oraz podstawowych danych podmiotowych ZAMAWIAJĄCEGO. System HD będzie komunikował się z Użytkownikami wyłącznie w oparciu o informacje zamieszczone w HD.

Powinnością Użytkowników jest bieżące śledzenie informacji pojawiających się w systemie HD.

- Powinnością Administratora jest zapoznanie się z postanowieniami Umowy, jak również przeszkolenie w zakresie jej zakresu oraz treści pozostałych Użytkowników.

- Użytkownicy dołożą wszelkich starań, żeby dane osobowe nie były zamieszczane w Zgłoszeniach Serwisowych. Jeżeli jest to niezbędne do obsłużenia Zgłoszenia Serwisowego Użytkownicy zamieszczą informacje oraz dane wyłącznie w postaci zanonimizowanej lub zaszyfrowanej, jak również oznaczą Zgłoszenia Serwisowego zawierające takie dane w sposób określony w HD.

[EWIDENCJA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ]

- Ewidencja i uzupełnianie Zgłoszenia Serwisowego przez ZAMAWIAJĄCEGO jest realizowane wyłącznie w systemie HD. Obsługa przez Serwis Zgłoszenia Serwisowego w zależności od usługi jest realizowana w systemie HD lub z wykorzystaniem innych mediów bądź wizyt osobistych, przy czym każdorazowo w HD ewidencjonowany jest status zgłoszenia.

- Użytkownik może zaewidencjonować w systemie HD następujące typy Zgłoszeń Serwisowych:

  - Błąd Aplikacji

  - Awaria

  - Usterka programistyczna

  - Konsultacja

  - Zamówienie indywidualne: Nowa funkcjonalność/Usługa odpłatna

  - Zapytanie handlowe

- Zamawiający dopuszcza, by w systemie HD zgłoszenia uzyskiwały inne typy niż ww. odpowiadające rodzajowo powyższym Zgłoszeniom serwisowym.

- Ewidencja Zgłoszenia Serwisowego odbywa się poprzez wprowadzenie przez Użytkownika do systemu HD wszystkich niezbędnych dla danego Zgłoszenia Serwisowego informacji w szczególności określenia obszaru/Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego, którego Zgłoszenie Serwisowe dotyczy.

Po zaewidencjonowaniu przez Użytkownika Zgłoszenia Serwisowego system HD nadaje mu status „oczekujące” oraz unikalny numer.

- Każde Zgłoszenie Serwisowe obejmować może wyłącznie jedno zagadnienie. W przypadku, gdy Zgłoszenie Serwisowe obejmuje kilka zagadnień WYKONAWCA może takie Zgłoszenie Serwisowe odrzucić lub wydzielić zagadnienia do odrębnych Zgłoszeń Serwisowych.

- Jeżeli do Zgłoszenia Serwisowego pozostającego w toku Użytkownik wprowadzi nowe zagadnienie WYKONAWCA może je przenieść do odrębnego Zgłoszenia Serwisowego lub odrzucić realizację. Jeżeli nowe zagadnienie zostaje przeniesione do wyodrębnionego Zgłoszenia Serwisowego Termin realizacji usług określony w Warunkach brzegowych realizacji usług wszczyna swój bieg od początku.

- Po wstępnej weryfikacji kompletności oraz formy Zgłoszenia Serwisowego, nie później niż w Czasie reakcji określonym w Warunkach brzegowych realizacji usług w systemie HD zostaje Zgłoszeniu Serwisowemu nadany status „zarejestrowane”. Alternatywnie, jeżeli weryfikacja wykaże, że Zgłoszenie Serwisowe nie spełnia wymogów Umowy lub dotyczy wątku stanowiącego przedmiot innego Zgłoszenia Serwisowego, zostaje mu nadany status odpowiednio „odrzucone” lub „duplikat”.

- Dalsza obsługa Zgłoszenia Serwisowego przebiega na zasadach określonych w procedurach realizacji przewidzianych dla poszczególnych usług. W zależności od typu Zgłoszenia Serwisowego, fazy obsługi Zgłoszenia Serwisowego oraz jego zawartości, Zgłoszenie Serwisowe przyjmie jeden z następujących statusów:

  - nowe,

  - zarejestrowane,

  - u klienta,

  - aktywne,

  - odrzucone,

  - zrealizowane,

  - zamknięte.

- Zamawiający dopuszcza, by w systemie HD zgłoszenia uzyskiwały inne statusy niż ww. odpowiadające aktualnemu etapowi realizacji Zgłoszenia.

- Zamówienia indywidualne: Nowa funkcjonalność/Usługa Odpłatna – nie są objęte żadnym reżimem proceduralnym, w szczególności finansowym czy czasowym z wyłączeniem uzgodnień poczynionych w samej treści Zgłoszenia Serwisowego.

- Szczególnym typem Zgłoszenia Serwisowego jest zapytanie handlowe. Jego ewidencja w HD służy jedynie celom informacyjnym o charakterze handlowym, natomiast obsługa nie jest objęta żadnym reżimem proceduralnym, w szczególności finansowym czy czasowym.

- W każdym momencie Użytkownik może Zgłoszenie Serwisowe anulować, co spowoduje, że Zgłoszenie Serwisowe od momentu anulowania nie będzie przez Serwis dalej obsługiwane.

- Po realizacji przez WYKONAWCĘ Zgłoszenia Serwisowego i wykonaniu przez WYKONAWCĘ testu poprawnego działania Oprogramowania Aplikacyjnego, zaakceptowanego przez Zamawiającego, Zgłoszenie Serwisowe traktowane jest jako zakończone.

- Zgłoszenie Serwisowe jest ostatecznie zamykane, jeżeli upłynęło 7 dni od terminu przejścia Zgłoszenia w status zrealizowane, a Zamawiający nie wniósł w tym czasie zastrzeżeń do wyniku realizacji Zgłoszenia Serwisowego.

[USŁUGI SERWISOWE]

- Usługa realizowana będzie przez WYKONAWCĘ poprzez:

  - wizyty serwisowe w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO,

  - połączenia Zdalnego Dostępu.

- Wizyty serwisowe realizowane będą przez Wykonawcę w zależności od potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO.

- Zgłoszenie wizyty serwisowej przez ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem. Każde Zgłoszenie zawierać będzie szczegółowo zakres prac do wykonania przez WYKONAWCĘ- zapotrzebowanie na wizytę konsultanta będzie zakładać pobyt konsultanta nie krótszy niż 5 godzin w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.

- W sytuacjach szczególnych i uzasadnionych termin wizyty serwisowej może zostać zmieniony za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO, jednakże różnica dni w terminie wizyty nie może przekraczać 5 dni liczonych od wcześniej ustalonego terminu.

- Połączenia zdalne realizowane będą przez Wykonawcę w godzinach pracy ZAMAWIAJĄCEGO, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, godziny połączenia i rodzaju prac do wykonania z osobami upoważnionymi przez ZAMAWIAJĄCEGO. Terminy realizacji usług zdalnych będą obowiązywały wówczas, kiedy ZAMAWIAJĄCY udostępni połączenie zdalne. W przypadku braku takiego dostępu terminy realizacji usług mogą się przedłużać i tym samym mogą być niedochowane co nie będzie miało odzwierciedlenia w konsekwencjach dochowania terminów realizacji określonych dla WYKONAWCY

- Rozliczenie czasu trwania usługi wykonanej poprzez połączenie zdalne WYKONAWCA winien przesłać ZAMAWIAJĄCEMU w narzędziu HD do akceptacji. Usługa może zostać rozliczona w limicie godzin przeznaczonych na Usługi serwisowe tylko i wyłącznie po pozytywnym wykonaniu prac (osiągnięciu zamierzonego przez Zamawiającego celu i efektu) i zaakceptowaniu rozliczenia czasu trwania usługi.

- Każdorazowe wykonanie w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO przez Serwis WYKONAWCY zgłoszonych prac zakończone zostanie zarejestrowaniem przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ w HD tych prac, zawierających w szczególności zakres wykonanych prac i liczbę przepracowanych przez Serwis WYKONAWCY godzin, a protokół będzie generowany automatycznie na podstawie zgłoszeń o statusie „zamknięte” z narzędzia HelpDesk, który to nie wymaga podpisu ze strony ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.

[DOSTĘP DO AKTUALIZACJI]

- WYKONAWCA zapewni dostęp do aktualizacji za pomocą FTP z indywidualnie przydzielonym kontem Użytkownika - czas dostępu 24h/dobę w dni robocze, wolne i święta,

- Każdy zestaw/paczka musi posiadać dokumentację opisującą wprowadzane zmiany w zakresie technicznym, funkcjonalnym i wynikającym ze zmian w prawie,

- WYKONAWCA zapewni gwarancje zgodności zgromadzonych w systemie danych historycznych, pod kątem technicznym, funkcjonalnym i wynikającym ze zmian w prawie,

- WYKONAWCA zapewni gwarancję zachowania pełnej sprawności systemów oraz poprawności i stabilności w zakresie przechowywania danych po wprowadzonych aktualizacjach

- W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad i błędów w Systemie po wprowadzeniu aktualizacji WYKONAWCA zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia przyczyn oraz skutków wad i błędów w terminie do 7 Dni Roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia o tym fakcie lub innym ustalonym i po akceptacji obu stron,

- W przypadku wystąpienia Awarii uniemożliwiającej korzystanie z Systemu po wprowadzeniu aktualizacji wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia przyczyn i skutków Awarii w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o tym fakcie,

- Dostęp do nowych wersji zapewnia:

- utrzymanie Systemu w wersji polskojęzycznej z pełną dokumentacją w języku polskim pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego modułu;

- zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem;

- monitorowanie wszystkich zdarzeń związanych z eksploatacją Systemu, przechowując informacje o Użytkowniku obsługującym zdarzenie;

- stabilność w zakresie funkcjonalno-technicznym konfigurowalnych indywidualnie elementów Systemu po przeprowadzeniu aktualizacji.

- gwarancje zgodności z aktualnym stanem prawnym oraz wytycznymi organizacyjno-technologicznymi wymaganych dla systemów medycznych.

- WARUNKI BRZEGOWE REALIZACJI USŁUG SERWISOWYCH

| Lp. | Nazwa | Terminy realizacji usług | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Godziny pracy Serwisu | 8:00-16:00 | W dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 oraz art. 1a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). Dni robocze stosuje się także w odniesieniu do wszystkich terminów przewidzianych w Załączniku na automatyczne czynności HD oraz do terminów zastrzeżonych dla ZAMAWIAJĄCEGO. |
| 2. | Czas reakcji Serwisu | 4h | Czas liczony w Godzinach pracy serwisu od momentu zaewidencjonowania Zgłoszenia Serwisowego do momentu przyjęcia zgłoszenia tj. nadania mu statusu „zarejestrowane”. |
| 3. | Czas usunięcia Błędu Aplikacji | 7 dni | Czas liczony w godzinach lub dniach roboczych od upłynięcia Czasu reakcji w Godzinach pracy Serwisu. Od Czasu obsługi zgłoszenia odlicza się okres, w którym WYKONAWCA oczekuje na uzupełnienie Zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO lub udostępnienie zdalnego dostępu (jeżeli dotyczy). W odniesieniu do Aplikacji, których WYKONAWCA nie jest Producentem przewidziane czasy realizacji usług mogą ulec dwukrotnemu wydłużeniu, o czym ZAMAWIAJĄCY zostaje powiadomiony w Zgłoszeniu. WYKONAWCA gwarantuje udostępnianie co najmniej 4 zbiorczych pakietów aktualizacji zawierających Rozwinięcia wybranych Aplikacji rocznie, publikowanych nie rzadziej niż jedna na kwartał. Jeżeli Zgłoszenie zaklasyfikowane jako Usterka Programistyczna zostanie zaewidencjonowane w HD w terminie krótszym niż 20 dni przed planowanym terminem publikacji aktualizacji zbiorczej, Uaktualnienie zostanie uwzględnione najpóźniej w kolejnej aktualizacji zbiorczej. |
| 4. | Czas usunięcia Awarii | 24h |  |
| 5. | Czas usunięcia Usterki Programistycznej | Następna aktualizacja zbiorcza |  |
| 6. | Czas obsługi Konsultacji | 10 dni |  |
| 7. | Termin przystąpienia Serwisu do realizacji usług zleconych | Niegwarantowany | Dotyczy usług wynikających z zamówień indywidualnych. |
| 8. | Termin udostępnienia Rozwinięć wynikających z nowelizacji aktów prawnych | Najpóźniej w dniu wejścia aktu w życie | W przypadkach szczególnych, jeżeli termin ukazania się aktów prawnych inicjujących Rozwinięcia będzie krótszy niż 14 dni od daty ich wejścia w życie lub wraz z regulacjami nie zostaną opublikowane niezbędne materiały towarzyszące, takie jak: wytyczne, specyfikacje, interfejsy, protokoły, środowiska testowe, słowniki lub inne dane niezbędne do implementacji zmian specyfikacji funkcjonalnej w Rozwinięciach, Serwis określi w systemie HD termin dostarczenia i wprowadzenia Rozwinięcia zgodny z możliwościami realizacji, nie dłuższy jednak niż 21 dni roboczych od daty ukazania się ustaw i przepisów wykonawczych, zarządzeń NFZ lub udostępnienia brakujących materiałów towarzyszących. Rozwinięcia będą wprowadzane w Aplikacjach w ramach usługi pod warunkiem, że procesy stanowiące przedmiot zmian legislacyjnych przed ich opublikowaniem występowały w specyfikacji funkcjonalnej Oprogramowania Aplikacyjnego zakupionego przez ZAMAWIAJĄCEGO a organy administracji publicznej nie udostępniły innego narzędzia bądź systemu umożliwiającego ZAMAWIAJĄCEMU wykonanie obowiązku wynikającego z aktu prawnego. |

- WYKAZ OBLIGATORYJNYCH USŁUG SERWISOWYCH

| Lp. | Nazwa Usługi | Przedmiot Usługi |
| --- | --- | --- |
|  | Serwis Aplikacji [SA] | Gotowość WYKONAWCY do usuwania Błędów Oprogramowania Aplikacyjnego w posiadanym przez ZAMAWIAJĄCEGO zakresie funkcjonalnym w szczególności poprzez udostępnianie Uaktualnień Oprogramowania. |
|  | Konserwacja [KS] | Usługa realizowana przez WYKONAWCĘ bezpośrednio lub pośrednio, jeżeli WYKONAWCA nie jest jednocześnie Producentem Aplikacji. Subskrypcja usługi zapewnia dostosowanie specyfikacji funkcjonalnej Oprogramowania Aplikacyjnego posiadanego przez ZAMAWIAJĄCEGO do zmian legislacyjnych. W ramach usługi Producent gwarantuje: - udostępnienie portalu HD umożliwiającego ewidencję Zgłoszeń Serwisowych, - prowadzeniu stałego audytu w zakresie zgodności funkcji Oprogramowania Aplikacyjnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego o randze co najmniej rozporządzenia, w rozumieniu art. 87 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i wprowadzanie do Aplikacji zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie tychże w postaci Rozwinięć. - prowadzeniu stałego audytu w zakresie zgodności funkcji Oprogramowania Aplikacyjnego z obowiązującymi ZAMAWIAJĄCEGO zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i wprowadzanie do Aplikacji zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie tychże. |
|  | Ewaluacja [EW] | Usługa realizowana przez WYKONAWCĘ bezpośrednio lub pośrednio, jeżeli WYKONAWCA nie jest jednocześnie Producentem Aplikacji. Subskrypcja usługi zapewnia poprawę jakości i rozszerzenie specyfikacji funkcjonalnej Oprogramowania Aplikacyjnego posiadanego przez ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie jakim Producent Oprogramowania dokonuje Ewaluacji. W ramach usługi WYKONAWCA gwarantuje: - wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień funkcji już w nich istniejących, stanowiących wynik inwencji twórczej Producenta, - wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień funkcji już w nich istniejących wnioskowanych przez Użytkowników. - Rozwinięcia wprowadzane w Aplikacjach w wyniku inwencji twórczej Producenta rozpowszechniane w ramach Licencji są udostępniane odpłatnie i uwzględnione w opłacie zryczałtowanej wnoszonej za subskrypcję usługi. |