| SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) |  |
| --- | --- |
| TYTUŁ POSTĘPOWANIA: ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO ORAZ NIEMEDYCZNEGO DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA KARDIOLOGICZNEGO |  |
| NUMER POSTĘPOWANIA: | TP.382.003.2026 EK |
| PODSTAWA PRAWNA: | Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), zwana dalej ustawą Pzp |
| Zatwierdził, dnia 28.01.2026 r. Marcin Podleśny Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych |  |

DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpital Wojewódzki Im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410; REGON:330006292; BDO: 000008455

tel. 94 34 88 151, e-mail: sekretariat@swk.med.pl

strona internetowa: www.swk.med.pl

Reprezentowany przez Piotra Sołtysińskiego – Dyrektora

DZIAŁ II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-953d4d23-a722-4198-b2f1-3500e6d02880

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

- Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-953d4d23-a722-4198-b2f1-3500e6d02880

- Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informacje bezpośrednio związane z postępowaniem na stronie internetowej www.swk.med.pl.

DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp.

DZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia wraz z wymianą wyeksploatowanej aparatury w celu poprawy jakości, dostępności i skuteczności opieki kardiologicznej świadczonej w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Zamówienie realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”

Tytuł projektu: „Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia wraz z wymianą wyeksploatowanej aparatury w celu poprawy jakości, dostępności i skuteczności opieki kardiologicznej świadczonej w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie”

Numer projektu: KPOD.07.02-IP.10-0390/25

- Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) –

33100000-1 - Urządzenia medyczne

33111720-4 - Urządzenia do angiografii

33182100-0 - Defibrylatory

33195000-3 - System monitorowania pacjentów

33192100-3 - Łóżka do użytku medycznego

33112340-3 - Echokardiografy

33192000-2 - Meble medyczne

33194110-0 - Pompy infuzyjne

33111000-1 - Aparatura rentgenowska

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część nr 1 – Angiograf wraz z niezbędnym wyposażeniem, montażem i dostosowaniem pomieszczeń

Część nr 2 – Wyposażenie Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii

Część nr 3 – Sprzęt rehabilitacyjny

Część nr 4 – Przewoźny aparat RTG z ramieniem C

Część nr 5 – Echokardiograf z przeznaczeniem dla Poradni Kardiologicznej

Część nr 6 – Echokardiograf z przeznaczeniem dla Oddziału Kardiologicznego

Część nr 7 – Zestaw do zabiegów leczenia migotania przedsionków z wykorzystaniem nowoczesnej technologii ablacyjnej (w tym PFA lub równoważnej), umożliwiającej elektroanatomiczne mapowanie serca

Część nr 8 – Sprzęt komputerowy

Część nr 9 – Nieinwazyjny system kardiologiczny do pomiarów i analiz hemodynamicznych NICAS

- Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

- Zamawiający wymaga aby zaoferowany sprzęt w przedmiotowym postepowaniu był fabrycznie nowy (nierekondycjonowany, niepowystawowy, niedemonstracyjny) wyprodukowany w roku 2026 lub 2025 (z wyłączeniem angiografu, który ma być wyprodukowany w 2026 r.).

- Na mocy art. 99 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta.

- Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na 06.02.2026 r. godz. 10:00 .Spotkanie przy głównej bramie Szpitala (ul Tytusa Chałubińskiego 7). Z przeprowadzonej wizji zostanie sporządzony protokół, który niezwłocznie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

DZIAŁ V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

- Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub/i opisie kryteriów oceny ofert, takich jak:

Część nr 1 - Angiograf wraz z niezbędnym wyposażeniem, montażem i dostosowaniem pomieszczeń:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

- deklaracja zgodności - dotyczy wyrobów medycznych,

- certyfikat CE (jeżeli dotyczy),

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów,

- certyfikat wdrożenia przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnej,

- oświadczenie producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe sprzętu pochodzą w dowolnej części z recyklingu lub nadają się do dalszego recyklingu,

- atest higieniczny oraz ocena mikrobiologiczna z rekomendacją do stosowania w placówkach medycznych – dotyczy pkt. 7, 8, 10.

Część nr 2 - Wyposażenie Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

- deklaracja zgodności- dotyczy wyrobów medycznych,

- certyfikat CE (jeżeli dotyczy),

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów,

- certyfikat wdrożenia przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnej,

- oświadczenie producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe sprzętu pochodzą w dowolnej części z recyklingu lub nadają się do dalszego recyklingu,

- atest higieniczny oraz ocena mikrobiologiczna z rekomendacją do stosowania w placówkach medycznych – dotyczy pkt. 15, 16, 17,

Część nr 3 - Sprzęt rehabilitacyjny:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

- deklaracja zgodności- dotyczy wyrobów medycznych,

- certyfikat CE (jeżeli dotyczy),

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów,

- certyfikat wdrożenia przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnej,

- oświadczenie producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe sprzętu pochodzą w dowolnej części z recyklingu lub nadają się do dalszego recyklingu.

Część nr 4 - Przewoźny aparat RTG z ramieniem C:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

- deklaracja zgodności- dotyczy wyrobów medycznych,

- certyfikat CE (jeżeli dotyczy),

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów,

- certyfikat wdrożenia przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnej,

- oświadczenie producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe sprzętu pochodzą w dowolnej części z recyklingu lub nadają się do dalszego recyklingu.

Część nr 5 - Echokardiograf z przeznaczeniem dla Poradni Kardiologicznej:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

- deklaracja zgodności- dotyczy wyrobów medycznych,

- certyfikat CE (jeżeli dotyczy),

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów,

- certyfikat wdrożenia przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnej,

- oświadczenie producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe sprzętu pochodzą w dowolnej części z recyklingu lub nadają się do dalszego recyklingu.

Część nr 6 - Echokardiograf z przeznaczeniem dla Oddziału Kardiologicznego:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

- deklaracja zgodności- dotyczy wyrobów medycznych,

- certyfikat CE (jeżeli dotyczy),

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów,

- certyfikat wdrożenia przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnej,

- oświadczenie producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe sprzętu pochodzą w dowolnej części z recyklingu lub nadają się do dalszego recyklingu.

Część nr 7 - Zestaw do zabiegów leczenia migotania przedsionków z wykorzystaniem nowoczesnej technologii ablacyjnej (w tym PFA lub równoważnej), umożliwiającej elektroanatomiczne mapowanie serca:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

- deklaracja zgodności- dotyczy wyrobów medycznych,

- certyfikat CE (jeżeli dotyczy),

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów,

- certyfikat wdrożenia przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnej,

- oświadczenie producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe sprzętu pochodzą w dowolnej części z recyklingu lub nadają się do dalszego recyklingu.

Część nr 8 - Sprzęt komputerowy:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

- deklaracja zgodności- dotyczy wyrobów medycznych,

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów,

- certyfikat wdrożenia przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnej,

- oświadczenie producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe sprzętu pochodzą w dowolnej części z recyklingu lub nadają się do dalszego recyklingu.

Część nr 9 - Nieinwazyjny system kardiologiczny do pomiarów i analiz hemodynamicznych NICAS:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

- deklaracja zgodności- dotyczy wyrobów medycznych,

- certyfikat CE (jeżeli dotyczy),

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów,

- certyfikat wdrożenia przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnej,

- oświadczenie producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe sprzętu pochodzą w dowolnej części z recyklingu lub nadają się do dalszego recyklingu.

- Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert (tj. certyfikat wdrożenia przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnej; oświadczenie producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe sprzętu pochodzą w dowolnej części z recyklingu lub nadają się do dalszego recyklingu) lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

DZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 15.06.2026 r. od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

DZIAŁ VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą” wyklucza się również:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca Takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący Taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), wyklucza się również:

- obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;

- osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w punkcie 1 niniejszego ustępu; lub

- osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w punkcie 1 lub 2 niniejszego ustępu,

- w tym podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolności polega Wykonawca w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

DZIAŁ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

DZIAŁ IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

  - Do oferty wykonawca dołącza oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Dziale VII SWZ.

  - Oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., składa się na:

- formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16),

- wzorze oświadczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

  - Oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1.1., Także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

  - Wykonawca może wykorzystać Jednolity Europejski Dokument Zamówienia złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (dalej rozporządzenia) - składa informację z odpowiedniego rejestru, Takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku Takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia.

3.2. Dokument, o którym mowa w ust. 3.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 3.2 stosuje się.

4.1. Zamawiający może żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 7 rozporządzenia, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Przepis § 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

4.2. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 7 rozporządzenia, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania. Przepis § 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

4.3. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis § 4 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Dokumenty, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.

- Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

DZIAŁ X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

- Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

Pani Ewelina Kopaczewska, tel. 94 34 88 109, e-mail: ewelina@swk.med.pl

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

- Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

- Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

- Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

- Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

- Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ewelina@swk.med.pl (nie dotyczy składania ofert).

DZIAŁ XI. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

DZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 01.06.2026 r.

DZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Przygotowanie oferty:

- Wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ wykonawca składa:

Część nr 1 - Angiograf wraz z niezbędnym wyposażeniem, montażem i dostosowaniem pomieszczeń:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ

- deklaracja zgodności - dotyczy wyrobów medycznych

- certyfikat CE (jeżeli dotyczy)

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów,

- certyfikat wdrożenia przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnej. (Dokument nie podlega uzupełnieniu w przypadku braku złożenia go wraz z ofertą; Wykonawca w kryterium pozacenowym otrzyma 0 pkt);

- oświadczenie producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe sprzętu pochodzą w dowolnej części z recyklingu lub nadają się do dalszego recyklingu. (Dokument nie podlega uzupełnieniu w przypadku braku złożenia go wraz z ofertą; Wykonawca w kryterium pozacenowym otrzyma 0 pkt);

- atest higieniczny oraz ocena mikrobiologiczna z rekomendacją do stosowania w placówkach medycznych – dotyczy pkt. 7, 8, 10,

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,

- oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ,

- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w Takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się Także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego,

- elektroniczny dokument wystawiony przez Gwaranta potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy wadium wniesionego w formie pieniężnej).

Część nr 2 - Wyposażenie Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

- deklaracja zgodności- dotyczy wyrobów medycznych,

- certyfikat CE (jeżeli dotyczy),

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów,

- certyfikat wdrożenia przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnej. (Dokument nie podlega uzupełnieniu w przypadku braku złożenia go wraz z ofertą; Wykonawca w kryterium pozacenowym otrzyma 0 pkt),

- oświadczenie producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe sprzętu pochodzą w dowolnej części z recyklingu lub nadają się do dalszego recyklingu. (Dokument nie podlega uzupełnieniu w przypadku braku złożenia go wraz z ofertą, Wykonawca w kryterium pozacenowym otrzyma 0 pkt),

- atest higieniczny oraz ocena mikrobiologiczna z rekomendacją do stosowania w placówkach medycznych – dotyczy pkt. 15, 16, 17,

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,

- oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ,

- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych, pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w Takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się Także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego,

- elektroniczny dokument wystawiony przez Gwaranta potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy wadium wniesionego w formie pieniężnej).

Część nr 3 - Sprzęt rehabilitacyjny:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

- deklaracja zgodności- dotyczy wyrobów medycznych,

- certyfikat CE (jeżeli dotyczy),

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów,

- certyfikat wdrożenia przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnej. (Dokument nie podlega uzupełnieniu w przypadku braku złożenia go wraz z ofertą, Wykonawca w kryterium pozacenowym otrzyma 0 pkt),

- oświadczenie producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe sprzętu pochodzą w dowolnej części z recyklingu lub nadają się do dalszego recyklingu. (Dokument nie podlega uzupełnieniu w przypadku braku złożenia go wraz z ofertą, Wykonawca w kryterium pozacenowym otrzyma 0 pkt),

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,

- oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ,

- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych, pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w Takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się Także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego,

- elektroniczny dokument wystawiony przez Gwaranta potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy wadium wniesionego w formie pieniężnej).

Część nr 4 - Przewoźny aparat RTG z ramieniem C:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

- deklaracja zgodności- dotyczy wyrobów medycznych,

- certyfikat CE (jeżeli dotyczy),

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów,

- certyfikat wdrożenia przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnej. (Dokument nie podlega uzupełnieniu w przypadku braku złożenia go wraz z ofertą; Wykonawca w kryterium pozacenowym otrzyma 0 pkt),

- oświadczenie producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe sprzętu pochodzą w dowolnej części z recyklingu lub nadają się do dalszego recyklingu. (Dokument nie podlega uzupełnieniu w przypadku braku złożenia go wraz z ofertą; Wykonawca w kryterium pozacenowym otrzyma 0 pkt),

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,

- oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ,

- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w Takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się Także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego,

- elektroniczny dokument wystawiony przez Gwaranta potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy wadium wniesionego w formie pieniężnej).

Część nr 5 - Echokardiograf z przeznaczeniem dla Poradni Kardiologicznej:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

- deklaracja zgodności- dotyczy wyrobów medycznych,

- certyfikat CE (jeżeli dotyczy),

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów,

- certyfikat wdrożenia przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnej. (Dokument nie podlega uzupełnieniu w przypadku braku złożenia go wraz z ofertą; Wykonawca w kryterium pozacenowym otrzyma 0 pkt),

- oświadczenie producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe sprzętu pochodzą w dowolnej części z recyklingu lub nadają się do dalszego recyklingu. (Dokument nie podlega uzupełnieniu w przypadku braku złożenia go wraz z ofertą; Wykonawca w kryterium pozacenowym otrzyma 0 pkt),

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,

- oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ,

- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w Takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się Także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy,

- elektroniczny dokument wystawiony przez Gwaranta potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy wadium wniesionego w formie pieniężnej).

Część nr 6 - Echokardiograf z przeznaczeniem dla Oddziału Kardiologicznego:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

- deklaracja zgodności- dotyczy wyrobów medycznych,

- certyfikat CE (jeżeli dotyczy),

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów,

- certyfikat wdrożenia przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnej. (Dokument nie podlega uzupełnieniu w przypadku braku złożenia go wraz z ofertą; Wykonawca w kryterium pozacenowym otrzyma 0 pkt),

- oświadczenie producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe sprzętu pochodzą w dowolnej części z recyklingu lub nadają się do dalszego recyklingu. (Dokument nie podlega uzupełnieniu w przypadku braku złożenia go wraz z ofertą; Wykonawca w kryterium pozacenowym otrzyma 0 pkt),

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,

- oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ,

- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w Takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się Także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy,

- elektroniczny dokument wystawiony przez Gwaranta potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy wadium wniesionego w formie pieniężnej).

Część nr 7 - Zestaw do zabiegów leczenia migotania przedsionków z wykorzystaniem nowoczesnej technologii ablacyjnej (w tym PFA lub równoważnej), umożliwiającej elektroanatomiczne mapowanie serca):

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

- deklaracja zgodności- dotyczy wyrobów medycznych,

- certyfikat CE (jeżeli dotyczy),

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów,

- certyfikat wdrożenia przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnej. (Dokument nie podlega uzupełnieniu w przypadku braku złożenia go wraz z ofertą; Wykonawca w kryterium pozacenowym otrzyma 0 pkt),

- oświadczenie producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe sprzętu pochodzą w dowolnej części z recyklingu lub nadają się do dalszego recyklingu. (Dokument nie podlega uzupełnieniu w przypadku braku złożenia go wraz z ofertą; Wykonawca w kryterium pozacenowym otrzyma 0 pkt),

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,

- oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ,

- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w Takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się Także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy,

- elektroniczny dokument wystawiony przez Gwaranta potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy wadium wniesionego w formie pieniężnej).

Część nr 8 - Sprzęt komputerowy:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

- deklaracja zgodności- dotyczy wyrobów medycznych,

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów,

- certyfikat wdrożenia przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnej. (Dokument nie podlega uzupełnieniu w przypadku braku złożenia go wraz z ofertą; Wykonawca w kryterium pozacenowym otrzyma 0 pkt),

- oświadczenie producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe sprzętu pochodzą w dowolnej części z recyklingu lub nadają się do dalszego recyklingu. (Dokument nie podlega uzupełnieniu w przypadku braku złożenia go wraz z ofertą; Wykonawca w kryterium pozacenowym otrzyma 0 pkt),

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,

- oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ,

- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w Takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się Także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy,

- elektroniczny dokument wystawiony przez Gwaranta potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy wadium wniesionego w formie pieniężnej).

Część nr 9 - Nieinwazyjny system kardiologiczny do pomiarów i analiz hemodynamicznych NICAS:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ,

- Deklaracja zgodności- dotyczy wyrobów medycznych,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy),

- oryginalne materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów,

- certyfikat wdrożenia przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnej. (Dokument nie podlega uzupełnieniu w przypadku braku złożenia go wraz z ofertą; Wykonawca w kryterium pozacenowym otrzyma 0 pkt),

- oświadczenie producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, że instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe sprzętu pochodzą w dowolnej części z recyklingu lub nadają się do dalszego recyklingu. (Dokument nie podlega uzupełnieniu w przypadku braku złożenia go wraz z ofertą; Wykonawca w kryterium pozacenowym otrzyma 0 pkt),

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,

- oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ,

- pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w Takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się Także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy,

- elektroniczny dokument wystawiony przez Gwaranta potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy wadium wniesionego w formie pieniężnej).

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają, pod rygorem nieważności, kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Umocowanie prawne należy dołączyć w sposób określony w pkt 5.

- Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

  - Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

DZIAŁ XIV. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego”, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

- Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z ust. 6.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

- Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

- Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

- Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

- Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

- Sposób złożenia oferty udostępniony został pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=8ihhyn5f_rA .

DZIAŁ XV. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- Termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia 04.03.2026 r. do godz. 11:00

- Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2026 r., o godz. 11:30

- Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.

- W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

DZIAŁ XVI. SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Cena może być tylko jedna.

- Cena (cena brutto/wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.

DZIAŁ XVII. KRYTERIA OCENY OFERTY

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Części: 1, 2, 4:

| LP | KRYTERIUM | PKT | SPOSÓB OBLICZANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60 | Najniższa cena spośród ważnych ofert ---------------------------------------------------- X 60 Cena badanej oferty |
| 2 | Kryteria pozacenowe | 38 | Ilość punktów za jakość badanej oferty ------------------------------------------------------------------------- X 38 Maksymalna ilość punktów za jakość Kryteria oraz sposób obliczenia punków został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SWZ |
| 3 | Certyfikat zarządzania środowiskowego | 1 | Jeżeli Wykonawca przedstawi certyfikat wdrożenia przez producenta sprzętu, normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnej Zamawiający przyzna 1 pkt |
| 4 | Recykling opakowania | 1 | Jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie producenta sprzętu, że instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe sprzętu pochodzą w dowolnej części z recyklingu lub nadają się do dalszego recyklingu Zamawiający przyzna 1 pkt |

Części: 3, 5, 6, 7, 8, 9:

| LP | KRYTERIUM | PKT | SPOSÓB OBLICZANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 98 | Najniższa cena spośród ważnych ofert ---------------------------------------------------- X 98 Cena badanej oferty |
| 2 | Certyfikat zarządzania środowiskowego | 1 | Jeżeli Wykonawca przedstawi certyfikat wdrożenia przez producenta sprzętu, normy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub równoważnej Zamawiający przyzna 1 pkt |
| 3 | Recykling opakowania | 1 | Jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie producenta sprzętu, że instrukcja użycia oraz opakowanie jednostkowe sprzętu pochodzą w dowolnej części z recyklingu lub nadają się do dalszego recyklingu Zamawiający przyzna 1 pkt |

- Wynik:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

DZIAŁ XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany będzie do:

- przedstawienia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia umowy;

- jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do przedstawienia kopii umowy regulującej ich współpracę.

DZIAŁ XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

DZIAŁ XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

    - Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

    - Postępowanie skargowe

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

    - Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Pzp w Dziale IX.

DZIAŁ XXI. WADIUM

- Wykonawca przystępując do przetargu wnosi wadium w wysokości:

- Część nr 1 – Angiograf wraz z niezbędnym wyposażeniem, montażem i dostosowaniem pomieszczeń – 90 000,00 zł.,

- Część nr 2 – Wyposażenie Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii – 60 000,00 zł.,

- Część nr 3 – Sprzęt rehabilitacyjny – 16 000,00 zł.,

- Część nr 4 – Przewoźny aparat RTG z ramieniem C – 18 000,00 zł.,

- Część nr 5 – Echokardiograf z przeznaczeniem dla Poradni Kardiologicznej – 4 500,00 zł.,

- Część nr 6 – Echokardiograf z przeznaczeniem dla Oddziału Kardiologicznego – 16 000,00 zł.,

- Część nr 7 – Zestaw do zabiegów leczenia migotania przedsionków z wykorzystaniem nowoczesnej technologii ablacyjnej (w tym PFA lub równoważnej), umożliwiającej elektroanatomiczne mapowanie serca – 30 000,00 zł.,

- Część nr 8 – Sprzęt komputerowy – 700,00 zł.,

- Część nr 9 – Nieinwazyjny system kardiologiczny do pomiarów i analiz hemodynamicznych NICAS – 2 000,00 zł.

- Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy BOŚ O/ Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 z dopiskiem w tytule „wadium do przetargu „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego oraz niemedycznego do diagnostyki i leczenia kardiologicznego”;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- oznaczenie postępowania,

- określenie przedmiotu postępowania

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, jeżeli:

- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

- wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

    - Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

    - Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał Taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu jest warunkiem niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

    - Termin obowiązywania wadium.

Wadium wniesione do postępowania przetargowego musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.

DZIAŁ XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

DZIAŁ XXIII. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu Takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin;

  - inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: sekretariat@swk.med.pl, telefon: 94 34 88 545;

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.t.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego oraz niemedycznego do diagnostyki i leczenia kardiologicznego”;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.

- Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641).

DZIAŁ XXV. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz ofertowy

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

- Projekt umowy.

- Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

- Rysunek techniczny – fragment rzutu parteru

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

- Dane Wykonawcy:

| Nazwa: | ............................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Adres: | ............................................................................................................................... |
| ID techniczne podmiotu (z Platformy E-zamowienia): | ............................................................................................................................... |
| Województwo: | ............................................................................................................................... |
| KRS lub inny organ rejestrowy: | ............................................................................................................................... |
| REGON, NIP: | ............................................................................................................................... |
| Wielkość przedsiębiorstwa: | 1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. jednoosobowa działalność gospodarcza; 5. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; 6. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić) |
| Osoby upoważniona do kontaktu | Imię i nazwisko …......................................; Tel. ....................................... Adres e-mail:....................... |
| Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy | Tel. ............................... Adres e-mail: ....................... |
| Nr rachunku bankowego: | ................................................................................................................................ |

- Oświadczam, że:

- akceptuję w całości wszystkie warunki zamówienia zawarte w SWZ;

- składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z dokumentami zamówienia i projektem umowy;

- cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;

- akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;

- jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale XII SWZ;

- przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom .................................................................... realizacji zamówienia w zakresie …………….;

- zapoznałem/am się z postanowieniami projektu umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| CZĘŚĆ NR 1 ANGIOGRAF WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM, MONTAŻEM I DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ model | Ilość | Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| I | Angiograf wraz z montażem |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Dostosowanie pomieszczeń | - | - | - |  |  |  |  |
| 3 | Wyposażenie: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Stolik zabiegowy na kółkach |  | 3 | Szt. |  |  |  |  |
| 2) | Szafa na odzież ochronną RTG |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 3) | Szafka przeszklona na cewniki |  | 16 | Szt. |  |  |  |  |
| 4) | Szafka przeszklona podwójna na steny i balony |  | 28 | Szt. |  |  |  |  |
| 5) | Biurko długie |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 6) | Krzesło biurowe obrotowe |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |
| 7) | Szafa wysoka |  | 3 | Szt. |  |  |  |  |
| 8) | Szafka podwójna niska z blatem |  | 9 | Szt. |  |  |  |  |
| 9) | Szafka podwójna wisząca na dokumenty |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |
| 10) | Szafka wisząca podwójna |  | 9 | Szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY OCENIANE * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANGIOGRAF WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.4) Ręczne (manualne) ustawianie statywu w pozycji parkingowej za pomocą zamocowanego na statywie uchwytu z możliwością zwalniania blokady ruchu statywu na uchwycie lub statywie, lub ustawienie statywu w pozycji parkingowej za pomocą pilota sterującego zainstalowanego na statywie Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.6) Głębokość ramienia C centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia ≥ 90 cm Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.7) Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 210° < 240° – 0 pkt; ≥ 240° – 10 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.8) Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 90° <180°/s – 0 pkt; ≥180°/s – 10 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.9) Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 20°/s >20°/s – 10 pkt; = 20°/s – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.10) Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 20°/s >20°/s – 10 pkt; = 20°/s – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.11) Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej ≥ 40°/s < 50°/s – 10 pkt; ≥ 50°/s – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.15) Automatyczna kontrola pozycji w celu zapisu i przywoływania pozycji spoczynkowych pozycjonera. Możliwość wybrania sekwencji pozycji ze wstępnie skonfigurowanej listy, użyć pozycji zapisanej podczas zabiegu lub użyć pozycji wskazanej na obrazie. Możliwość zapisania i przywołania co najmniej 70 pozycji uwzględniających jednocześnie: projekcję ramienia C, położenie ramienia C w osi wzdłużnej, położenie i wysokości płyty stołu, SID w zakresie wszystkich wymaganych sposobów przywołania pozycji. Dojazd ramienia C oraz blatu stołu do zaprogramowanej pozycji odbywa się automatycznie w sposób zmotoryzowany. Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.16) Przywoływanie pozycji systemu na podstawie obrazu na monitorze life i referencyjnym w zakresie co najmniej: projekcję ramienia C, położenie ramienia C w osi wzdłużnej, położenie i wysokości płyty stołu, SID. Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.17) System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją Zabezpieczenia elektromechaniczne oraz bezdotykowe w oparciu o czujniki wykrywające pacjenta w czasie rzeczywistym –10 pkt; Pozostałe – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.6) Szerokość blatu z włókna węglowego ≥ 50 cm Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.7) Długość płyty pacjenta ≥ 300 cm Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.10) Resuscytacja pacjenta dozwolona w dowolnym położeniu płyty pacjenta Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.11) Pochłanialność blatu pacjenta w dowolnym miejscu w obszarze jego przezierności ≤ ekwiwalent 1,0 mmAl Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4.2) Minimalny czas ekspozycji ≤ 1 [ms] Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4.6) Sposób regulacji parametrów ekspozycji Wersja 1 W oparciu o analizę w czasie rzeczywistym parametrów uzyskiwanego obrazu dopasowanego do indywidualnych preferencji operatora Wersja 2 W oparciu o ilość promieniowania rejestrowaną na wejściu detektora lub inne Wersja 1 – 10 pkt Wersja 2 – 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4.7) Dopasowanie widma promieniowania do absorpcji różnych materiałów (w tym jod, bar, żelazo, platyna, tantal, tkanka miękka, gaz) w celu zwiększenia ich widoczności na obrazie Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4.10) Włącznik ekspozycji zdjęciowej w sterowni Tak – 5 pkt; Nie – 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5.2) Lampa min. 2-ogniskowa 2 ogniska – 0 pkt; 3 ogniska – 10 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5.4) Wymiar największego ogniska ≤ 1 [mm] ≤ 0,8 [mm] – 10 pkt; >0,8mm – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5.6) Wymiar najmniejszego ogniska ≤ 0,6 [mm] ≤ 0,4 [mm] – 10 pkt; >0,4mm – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5.10) Pojemność cieplna anody ≥ 5000 [kHU] ≥ 5500 [kHU] – 10 pkt; < 5500 [kHU] – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5.11) Pojemność cieplna kołpaka ≥ 7000 [kHU] ≥ 7500 [kHU] – 10 pkt, < 7500 [kHU] – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5.17) Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach min. odpowiednik 0,9 mm Cu =0,9 mm Cu – 0 pkt; >0,9 mm Cu – 10 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5.19) Automatyczny dobór (z uwzględnieniem zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji obsługi) dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji miedziowej w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6.4) Wielkość pixela ≤ 170 [μm] Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6.5) Monitor obrazowy w sali zabiegowej o przekątnej min. 55”, z zawieszeniem sufitowym z możliwością swobodnego pozycjonowania monitora z min 3 stron stołu. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live - obrazu referencyjnego - parametrów systemu monitorowania czynności życiowych - obrazów systemów elektroanatomicznych - obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy jak i cyfrowy sygnał wizyjny. Monitor =55’’ – 0 pkt; Monitor >55 do -=58’’ – 5 pkt; Monitor >58’’ – 10 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6.9) Wybór sygnału wejściowego oraz przełączanie obrazów przy pomocy ekranu dotykowego zlokalizowanego bezpośrednio przy stole operatora metodą „przyciągnij i upuść” Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7.7) Zapis ostatnich obrazów fluoroskopii (ostatnia pętla) na HD min. 450 obrazów < 1600 obrazów – 0 pkt; ≥ 1600 obrazów – 10 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7.15) Automatyczne podążanie przesłon półprzepuszczalnych podczas zmiany projekcji kardiologicznych – automatyczny dobór położenia przesłon zależnie od zastosowanej projekcji i wybranej tętnicy wieńcowej zapewniający redukcją dawki promieniowania oraz kompensację jasności obrazu (przysłonięcie płuc) Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7.21) Sterowanie przeglądaniem obrazów, blendowaniem oraz powiększanie zapamiętywanych obrazów bezpośrednio na obrazie wyświetlanym na ekranie dotykowego pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7.24) Rysowanie konturów naczyń na panelu dotykowym przy stole pacjenta wraz z nałożeniem narysowanych konturów na fluoroskopię w czasie rzeczywistym. Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7.26) Funkcja roadmap dynamiczny dla procedur w obrębie naczyń wieńcowych tzn. nałożenie ruchomego obrazu (mapy) tętnicy wieńcowej na ruchomy obraz fluroskopii w Taki sposób, aby wyświetlany aktualnie obraz odpowiadał aktualnej pozycji tętnicy wieńcowej na obrazie fluoroskopowym. Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7.28) Obsługa systemu ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS oraz FFR w sali badań bezpośrednio na ekranie dotykowego pulpitu sterowniczego angiografu lub przy pomocy paneli sterujących z użyciem monitora wielkoformatowego m. in. sterowanie funkcjonalnościami, pomiary, wyświetlanie obrazu IVUS na ekranie pulpitu dotykowego. Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7.29) Wykonywanie analiz oraz pomiarów, kalibracji (również dla pacjenta innego niż bieżący), wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji. Funkcjonalność realizowana bezpośrednio przez oprogramowanie angiografu a nie stacji postprocesingowej Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7.30) Możliwość zapisania wszystkich obrazów widocznych na monitorze w sali zabiegowej w formie elektronicznej (print screan) z ekranu dotykowego bezpośrednio przy stole pacjenta Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (9.15) Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego bezpośrednio systemem hemodynamicznym z poziomu stołu pacjenta w zakresie minimum: - automatyczny zapis; - uzyskanie/zapis i zachowanie krzywych hemodynamicznych i EKG; - pomiary minutowej pojemności serca; - pomiar NIBP; Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (11.1) Zużycie energii w trybie gotowości angiografu do skanowania ≤ 1,95 kW,. Tak - 5 punktów; Nie - 0 punktów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (11.2) Zużycie energii w trybie wyłączenia angiografu ≤ 0,26 kW, Tak – 5 pkt; Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |

* zaznaczyć właściwe

| CZĘŚĆ NR 2 WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU KARDIOLOGII I PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ model | Ilość | Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Stolik/wózek zabiegowy |  | 3 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Defibrylator |  | 3 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Elektrokardiograf |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | System centralnego nadzoru i kardiomonitory |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Kardiomonitor do intensywnego nadzoru |  | 7 | Szt. |  |  |  |  |
| 4.2 | Kardiomonitor |  | 25 | Szt. |  |  |  |  |
| 4.3 | System centralnego nadzoru |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 5 | Łóżko szpitalne bariatryczne |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 6 | Łóżka szpitalne |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Łózko do intensywnego nadzoru kardiologicznego |  | 7 | Szt. |  |  |  |  |
| 6.2 | Łóżko szpitalne elektryczne |  | 25 | Szt. |  |  |  |  |
| 7 | Materac zmiennociśnieniowy (przeciwodleżynowy) do łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego |  | 7 | Szt. |  |  |  |  |
| 8 | Szafka przyłóżkowa |  | 33 | Szt. |  |  |  |  |
| 9 | Taboret |  | 33 | Szt. |  |  |  |  |
| 10 | Kozetka na kółkach |  | 3 | Szt. |  |  |  |  |
| 11 | Lodówka do przechowywania leków |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 12 | Parawan mobilny |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 13 | Stojak na kroplówki |  | 20 | Szt. |  |  |  |  |
| 14 | Szafa lekowa przeszklona wysoka |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 15 | Szafka medyczna wysoka |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 16 | Szafka medyczna niska z blatem |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 17 | Szafka medyczna wisząca |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 18 | Wózek inwalidzki siedzący |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |
| 19 | Fotel |  | 6 | Szt. |  |  |  |  |
| 20 | Lodówka dla pacjentów |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 21 | Lodówka do kuchni oddziałowej |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 22 | Wózek do przewożenia potraw |  | 3 | Szt. |  |  |  |  |
| 23 | Wersalka dla personelu medycznego do pomieszczeń socjalnych |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |
| 24 | Biurko dla pielęgniarek |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |
| 25 | Krzesło biurowe obrotowe |  | 8 | Szt. |  |  |  |  |
| 26 | Pompa infuzyjna strzykawkowa ze stacją dokującą i uchwytem mocującym |  | 20 | Szt. |  |  |  |  |
| 27 | Ssak medyczny |  | 3 | Szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY OCENIANE * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEFIBRYLATOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1.1) Urządzenie przenośne o wadze maks. 7 kg (z akumulatorem i papierem), wbudowany uchwyt do przenoszenia ≤ 6kg – 2 pkt; ≤ 5 kg - 5 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2.3) Czas ładowania akumulatora do 100% w czasie do 6 godzin ≤ 5 godzin - 2 pkt; ≤ 4 godzin - 5 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.4) Czas ładowania do energii maksymalnej poniżej 8 sekund 8 sekund - 0 pkt; 7 sekund i mniej – 10 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3.5) Minimum 18 dostępnych poziomów energii defibrylacji zewnętrznej 18 poziomów - 0 pkt; powyżej 18 poziomów - 5 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4.3) Minimum dostępnych poziomów wzmocnienie sygnału EKG w zakresie min. 0,125-3,0 cm/mV 5 poziomów wzmocnienia – 0 pkt; powyżej 5 poziomów wzmocnienia - 5 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8.2) Prezentacja na ekranie min. 2 krzywych dynamicznych 2 krzywe - 0 pkt; 3 lub więcej - 5 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ I UCHWYTEM MOCUJĄCYM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (17) Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 16 h. przy przepływie 5 ml/h. Czas pracy >16h = 5 pkt; Czas pracy ≤ 16h - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (65) Zużycie energii - pobór mocy przez jedną pompę maksymalnie 8VA Najniższy pobór mocy = 10 pkt. Pozostałe = 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |  |  |

* zaznaczyć właściwe

| CZĘŚĆ NR 3 SPRZĘT REHABILITACYJNY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ model | Ilość | Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Zestaw urządzeń do rehabilitacji kardiologicznej |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Bieżnia diagnostyczna z zestawem do prób wysiłkowych do Przyszpitalnej Poradni Kardiologicznej |  | 1 | Zestaw |  |  |  |  |
| 3 | Elektrokardiograf |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | Stół do badań echo serca |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 5 | Bieżnia do próby wysiłkowej z ergospirometrią do Oddziału Kardiologii |  | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 6 | Wózek/stół rehabilitacyjny |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 7 | Sofa 2-osobowa |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 8 | Sofa 3-osobowa |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 4 PRZEWOŹNY APARAT RTG Z RAMIENIEM C |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ model | Ilość | #### Jednostka miary | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Przewoźny aparat RTG z ramieniem C |  | 1 | Szt. |  |  |  |
| PARAMETRY OCENIANE * |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C ≥ 80 cm do 80 cm - 0 pkt; powyżej 83 cm - 10 pkt |  |  |  |  |  |  |  |
| Lampa rentgenowska, kolimator (5) Całkowita filtracja ≥ 6 mmAl do 6,2 mmAl - 0 pkt; powyżej 6,2 mmAl - 10 pkt |  |  |  |  |  |  |  |
| Lampa rentgenowska, kolimator (10) Szybkość chłodzenia anody ≥ 75 kHU do 80 kHU - 0 pkt; powyżej 80 kHU - 10 pkt |  |  |  |  |  |  |  |
| Generator (2) Generator typu splitblok lub monoblok splitblok - 10 pkt; monoblok - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |
| Generator (4) Skopia ciągła i/lub wysoko pulsacyjna min. 15 pulsów/s skopia ciągła i pulsacyjna - 10 pkt; skopia wysokopulsacyjna 1-25 pps - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |
| Cyfrowy system obróbki obrazu, pamięć (13) Funkcja cyfrowego powiększania obrazu “na żywo” bez zwiększania dawki Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |
| Cyfrowy system obróbki obrazu, pamięć (15) Funkcja wirtualnego nanoszenia adnotacji na ekranie dotykowym umieszczonym na ramieniu C Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |
| Cyfrowy system obróbki obrazu, pamięć (17) Wirtualne pióro Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |
| Wózek z monitorem (1) Jeden lub dwa monitory dotykowe umieszczone na przegubowym ramieniu. W przypadku jednego przekątna min 32'. Możliwość min. regulacji wysokości i obrotu, uchwyt do łatwego pozycjonowania monitora oraz min. 4 punkty swobody monitora/rów Monitor/monitory w technologii 4K - 10 pkt; inne rozwiązanie - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 5 ECHOKARDIOGRAF Z PRZEZNACZENIEM DLA PORADNI KARDIOLOGICZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ model | Ilość | #### Jednostka miary | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Echokardiograf z przeznaczeniem dla poradni kardiologicznej |  | 1 | Szt. |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 6 ECHOKARDIOGRAF Z PRZEZNACZENIEM DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ model | Ilość | #### Jednostka miary | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Echokardiograf z przeznaczeniem dla oddziału kardiologicznego |  | 1 | Szt. |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 7 ZESTAW DO ZABIEGÓW LECZENIA MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII ABLACYJNEJ (W TYM PFA LUB RÓWNOWAŻNEJ), UMOŻLIWIAJĄCEJ ELEKTROANATOMICZNE MAPOWANIE SERCA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ model | Ilość | #### Jednostka miary | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Zestaw do zabiegów leczenia migotania przedsionków z wykorzystaniem nowoczesnej technologii ablacyjnej (w tym PFA lub równoważnej), umożliwiającej elektroanatomiczne mapowanie serca |  | 1 | Szt. |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 8 SPRZĘT KOMPUTEROWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ model | Ilość | Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Zestaw komputerowy |  | 9 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Drukarka/urządzenie wielofunkcyjne |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 9 NIEINWAZYJNY SYSTEM KARDIOLOGICZNY DO POMIARÓW I ANALIZ HEMODYNAMICZNYCH NICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ model | Ilość | #### Jednostka miary | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| 1 | Nieinwazyjny system kardiologiczny do pomiarów i analiz hemodynamicznych NICAS |  | 1 | Szt. |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| CZĘŚĆ NR 1 ANGIOGRAF WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM, MONTAŻEM I DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia |  |  | Parametry wymagane | Potwierdzenie/kryteria oceny |
| I | ANGIOGRAF |  |  |  |  |
| 1 | Informacje ogólne |  |  |  |  |
| 1.1 | System umożliwiający wykonywania szerokiego zakresu kardiologicznych badań naczyniowych, elektrofizjologii i elektroterapii kardiologicznej oraz naczyń obwodowych. |  |  | Tak |  |
| 2 | Statyw |  |  |  |  |
| 2.1 | Mocowanie statywu na suficie na szynach jezdnych umożliwiających odjazd pozycjonera od stołu pacjenta do ściany za głową i zwiększenie dostępu do pacjenta dla personelu |  |  | Tak, podać |  |
| 2.2 | Położenie statywu umożliwiające wykonywanie zabiegów wewnątrznaczyniowych (statyw za głową pacjenta lub z boku stołu pacjenta) w obrębie głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i kończyn dolnych (statyw z boku stołu pacjenta) – bez konieczności przekładania pacjenta i obrotu stołu |  |  | Tak, podać |  |
| 2.3 | Silnikowe ustawienie statywu w pozycji parkingowej |  |  | Tak, podać |  |
| 2.4 | Ręczne (manualne) ustawianie statywu w pozycji parkingowej za pomocą zamocowanego na statywie uchwytu z możliwością zwalniania blokady ruchu statywu na uchwycie lub statywie, lub ustawienie statywu w pozycji parkingowej za pomocą pilota sterującego zainstalowanego na statywie |  |  | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 2.5 | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania pacjenta na stole nie mniejszy niż 180 - 220 cm |  |  | Tak, podać |  |
| 2.6 | Głębokość ramienia C centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia ≥ 90 cm |  |  | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 2.7 | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 210° |  |  | Podać zakres i wartości w obu kierunkach | < 240° – 0 pkt ≥ 240° – 10 pkt |
| 2.8 | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 90° |  |  | Podać zakres i wartości w obu kierunkach | <180°/s – 0 pkt ≥180°/s – 10 pkt |
| 2.9 | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 20°/s |  |  | Tak, podać | >20°/s – 10 pkt = 20°/s – 0 pkt |
| 2.10 | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 20°/s |  |  | Tak, podać | >20°/s – 10 pkt = 20°/s – 0 pkt |
| 2.11 | Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej ≥ 40°/s |  |  | Tak, podać | < 50°/s – 10 pkt ≥ 50°/s – 0 pkt |
| 2.12 | Automatyczny, zmotoryzowany, obrót detektora i przesłon dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu dla dowolnej pozycji statywu lub rozwiązanie elektroniczne |  |  | Tak, podać |  |
| 2.13 | Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, pozycje przysłon i odległość cyfrowego detektora od lampy rtg) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D |  |  | Tak, podać |  |
| 2.14 | Pamięć pozycji statywu min. 50 pozycji |  |  | Tak, podać |  |
| 2.15 | Automatyczna kontrola pozycji w celu zapisu i przywoływania pozycji spoczynkowych pozycjonera. Możliwość wybrania sekwencji pozycji ze wstępnie skonfigurowanej listy, użyć pozycji zapisanej podczas zabiegu lub użyć pozycji wskazanej na obrazie. Możliwość zapisania i przywołania co najmniej 70 pozycji uwzględniających jednocześnie: projekcję ramienia C, położenie ramienia C w osi wzdłużnej, położenie i wysokości płyty stołu, SID w zakresie wszystkich wymaganych sposobów przywołania pozycji. Dojazd ramienia C oraz blatu stołu do zaprogramowanej pozycji odbywa się automatycznie w sposób zmotoryzowany. |  |  | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 2.16 | Przywoływanie pozycji systemu na podstawie obrazu na monitorze life i referencyjnym w zakresie co najmniej: projekcji ramienia C, położenie ramienia C w osi wzdłużnej, położenie i wysokości płyty stołu, SID. |  |  | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 2.17 | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją |  |  | Tak, podać | Zabezpieczenia elektromechaniczne oraz bezdotykowe w oparciu o czujniki wykrywające pacjenta w czasie rzeczywistym –10 pkt Pozostałe – 0 pkt |
| 2.18 | Wyświetlanie danych systemowych w sali badań (np. angulacja ramienia C, FOV, pozycja stołu, informacja o dawce i statusie cieplnym lampy RTG) |  |  | Tak, podać |  |
| 2.19 | Sterowanie ruchami statywu i stołu przy stole pacjenta (pulpit sterujący) |  |  | Tak, podać |  |
| 3 | Stół pacjenta |  |  |  |  |
| 3.1 | Stół stacjonarny, mocowany na stałe do podłogi, z pływającym blatem |  |  | Tak, podać |  |
| 3.2 | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta min. 100 [cm] |  |  | Tak, podać |  |
| 3.3 | Zakres przesuwu poprzecznego płyty pacjenta min. 25 cm |  |  | Tak, podać |  |
| 3.4 | Obrót stołu wokół osi pionowej ≥ 180o |  |  | Tak, podać zakres |  |
| 3.5 | Blat z włókna węglowego |  |  | Tak |  |
| 3.6 | Szerokość blatu z włókna węglowego ≥ 50 cm |  |  | Tak/Nie podać | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 3.7 | Długość płyty pacjenta ≥ 300 cm |  |  | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 3.8 | Regulacja wysokości stołu min. 20 [cm] |  |  | Tak, podać |  |
| 3.9 | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu min. 250 [kg] |  |  | Tak, podać |  |
| 3.10 | Resuscytacja pacjenta dozwolona w dowolnym położeniu płyty pacjenta |  |  | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 3.11 | Pochłanialność blatu pacjenta w dowolnym miejscu w obszarze jego przezierności ≤ ekwiwalent 1,0 mmAl |  |  | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 3.12 | Stół z okablowaniem w kanałach kablowych podłogi przystosowanym do instalacji IVUS/FFR |  |  | Tak |  |
| 3.13 | Akcesoria min.: - materac na długość blatu, - podkładka (przepuszczalna dla promieniowania RTG) pod ramię przy iniekcji, - Uchwyt do rąk umieszczony za głową pacjenta - statyw na płyny infuzyjne, - zestaw podkładek (przepuszczalnych dla promieniowania RTG) pod ramiona, zakrzywionych ku górze, zabezpieczających przed spadaniem kończyn górnych, - Podkładka pod głowę pacjenta - Podkładka z włókna węglowego do badań z dostępu radialnego z ruchomym stoliczkiem i podpórką pod rękę składający się z wsuwanej pod materac i stabilizowanej ciężarem pacjenta wyprofilowanej podkładki z uchwytem na rękę, umożliwiającym rotowanie oraz zginanie przedramienia pacjenta w sposób pożądany przez operatora oraz przeziernej dla promieniowania podpórki pod ramię pacjenta, pozwalającej na przygięcie przedramienia i położenie go na brzuchu pacjenta. |  |  | Tak, wymienić |  |
| 4 | Generator wysokiej częstotliwości |  |  |  |  |
| 4.1 | Maksymalna moc wyjściowa [kW] |  |  | Min. 100 kW |  |
| 4.2 | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1 [ms] |  |  | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 4.3 | Zakres napięć min. 50-125 kV, |  |  | Tak, podać |  |
| 4.4 | Funkcja automatycznego przełączania ogniska lampy RTG umożliwiająca awaryjne dokończenie zabiegu w razie awarii jednego z tych ognisk |  |  | Tak, podać |  |
| 4.5 | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych |  |  | Tak, podać |  |
| 4.6 | Sposób regulacji parametrów ekspozycji Wersja 1 W oparciu o analizę w czasie rzeczywistym parametrów uzyskiwanego obrazu dopasowanego do indywidualnych preferencji operatora Wersja 2 W oparciu o ilość promieniowania rejestrowaną na wejściu detektora lub inne |  |  | Tak/Nie, podać | Wersja 1 – 10 pkt Wersja 2 – 0 pkt. |
| 4.7 | Dopasowanie widma promieniowania do absorpcji różnych materiałów (w tym jod, bar, żelazo, platyna, tantal, tkanka miękka, gaz) w celu zwiększenia ich widoczności na obrazie |  |  | Tak/ Nie, podać | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 4.8 | Konfigurowalny przycisk nożnego włącznika ekspozycji |  |  | Tak, podać |  |
| 4.9 | Włącznik ekspozycji (nożny) w sali badań (do prześwietleń i zdjęć) w technologii bezprzewodowej i włącznik fluoroskopii w sterowni |  |  | Tak, podać |  |
| 4.10 | Włącznik ekspozycji zdjęciowej w sterowni |  |  | Tak | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 5 | Lampa RTG / przysłony |  |  |  |  |
| 5.2 | Lampa min. 2-ogniskowa |  |  | Tak | 2 ogniska – 0 pkt 3 ogniska – 10 pkt |
| 5.3 | Ułożyskowanie anody bezszumowe (w łożysku „płynnym”) |  |  | Tak |  |
| 5.4 | Wymiar największego ogniska ≤ 1 [mm] |  |  | Tak, podać | ≤ 0,8 [mm] – 10 pkt >0,8mm – 0 pkt |
| 5.5 | Maksymalna obciążalność największego ogniska min. 65 kW, zgodnie z PN-EN/IEC 60613 lub równoważną |  |  | Tak, podać |  |
| 5.6 | Wymiar najmniejszego ogniska ≤ 0,6 [mm] |  |  | Tak, podać | ≤ 0,4 [mm] – 10 pkt >0,4mm – 0 pkt |
| 5.7 | Maksymalna obciążalność najmniejszego ogniska min. 30 kW, zgodnie z PN-EN/IEC 60613 lub równoważną |  |  | Tak, podać |  |
| 5.8 | Sterowanie siatką – mechanizm redukcji promieniowania resztkowego przy przełączaniu impulsów |  |  | Tak |  |
| 5.9 | Pojemność cieplna anody i szybkość chłodzenia układu anoda-kołpak gwarantująca nieprzerwane działanie lampy |  |  | Tak |  |
| 5.10 | Pojemność cieplna anody ≥ 5000 [kHU] |  |  | Tak, podać | ≥ 5500 [kHU] – 10 pkt < 5500 [kHU] – 0 pkt |
| 5.11 | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 7000 [kHU] |  |  | Tak, podać | ≥ 7500 [kHU] – 10 pkt < 7500 [kHU] – 0 pkt |
| 5.12 | Maks. prąd anody przy prześwietleniu pulsacyjnym z wykorzystaniem małego ogniska ≥ 140 [mA] |  |  | Tak, podać |  |
| 5.13 | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy min. 125 kV min. 2000 W i w odległości max. 1 m ≤ 0,5 mGy/h |  |  | Tak, podać |  |
| 5.14 | Maksymalne obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia (dla min. 15min) [W] >2000 W |  |  | Tak, podać |  |
| 5.15 | Przysłona prostokątna |  |  | Tak |  |
| 5.16 | Min. 1 filtr półprzepuszczalny (klinowy) z możliwością obrotu, dla aplikacji kardiologicznych |  |  | Tak |  |
| 5.17 | Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach min. odpowiednik 0,9 mm Cu |  |  | Tak, podać | =0,9 mm Cu – 0 pkt >0,9 mm Cu – 10 pkt |
| 5.18 | Ilość stopni filtracji miedziowej |  |  | Min. 3 wartości |  |
| 5.19 | Automatyczny dobór (z uwzględnieniem zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji obsługi) dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji miedziowej w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej |  |  | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 5.20 | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej |  |  | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję |  |
| 6 | Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim |  |  |  |  |
| 6.1 | Płaski panel cyfrowy o wymiarach min. 30x40 cm zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z późniejszymi zmianami (akt jednolity Dz.U. 2023 poz. 870), w szczególności spełniający wymagania określone w l.p. 10-13 Załącznika nr 4 do rozporządzenia |  |  | Tak, podać |  |
| 6.2 | Wartość typowa DQE ≥ 73 [%] |  |  | Tak, podać |  |
| 6.3 | Liczba pól obrazowych FOV nie mniejsza niż 8 |  |  | Tak, podać |  |
| 6.4 | Wielkość pixela ≤ 170 [μm] |  |  | Tak/Nie podać | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 6.5 | Monitor obrazowy w sali zabiegowej o przekątnej min. 55”, z zawieszeniem sufitowym z możliwością swobodnego pozycjonowania monitora z min 3 stron stołu. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live - obrazu referencyjnego - parametrów systemu monitorowania czynności życiowych - obrazów systemów elektroanatomicznych - obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy jak i cyfrowy sygnał wizyjny. |  |  | Tak, podać wielkość przekątnej monitora | Monitor =55’’ - 0 pkt Monitor >55 do - =58’’ - 5 pkt Monitor >58’’ – 10 pkt |
| 6.6 | Osłona dla monitora opisanego powyżej z materiału antyrefleksyjnego, zmniejszająca ryzyko mechanicznego uszkodzenia ekranu i zabezpieczająca go przed działaniem cieczy z możliwością łatwego (bez użycia narzędzi) jej zdemontowania w celu umycia lub monitor wyposażony w zintegrowana szybę o wytrzymałości wystarczającej do zabezpieczenia go przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem cieczy |  |  | Tak, podać |  |
| 6.7 | Co najmniej 8 wejść sygnałowych umożliwiających jednoczasowe podłączenie sygnałów do prezentacji na monitorze multiformatowym z możliwością wyboru prezentowanych obrazów (min. w standardzie DVI i DisplayPort), obraz live, obraz referencyjny, hemodynamika, IVUS, OCT, rekonstrukcje 3D, możliwość podłączenia USG) Rozmieszczenie gniazd wejściowych na sali zabiegowej, w tym z tyłu monitora, jak i w sterowni po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. |  |  | Tak, podać ilość |  |
| 6.8 | Liczba pól roboczych dla jednoczasowej prezentacji obrazów na monitorze multiformatowym |  |  | Tak, ≥ 8 |  |
| 6.9 | Wybór sygnału wejściowego oraz przełączanie obrazów przy pomocy ekranu dotykowego zlokalizowanego bezpośrednio przy stole operatora metodą „przyciągnij i upuść” |  |  | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 6.10 | Standard obrazów DICOM |  |  | Tak |  |
| 6.11 | Wybór zaprogramowanych układów obrazów na monitorze z pulpitu przy stole |  |  | Tak |  |
| 6.12 | Wyprowadzenie (gniazdo) sygnałów obrazu live i referencyjnego umożliwiające transmisję poza pracownię. |  |  | Tak |  |
| 6.13 | W sterowni minimum 2 monitory obrazowe typu ”flat” (TFT/LCD) o przekątnej minimum 24" z możliwością wyświetlania obrazów w czasie rzeczywistym i obrazów referencyjnych |  |  | Tak, podać wariant |  |
| 7 | System cyfrowy, postprocessing, archiwizacja |  |  |  |  |
| 7.1 | System wyposażony w pakiet aplikacji, rozwiązań technicznych i specjalizowanych algorytmów, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką promieniowania (np. typu DoseRite, Care+, Clear, DoseWise - zależnie od nomenklatury producenta) |  |  | Tak, podać nazwę, opisać |  |
| 7.2 | Inne niż w punkcie powyżej, najbardziej zaawansowane rozwiązanie dla danego producenta stosowane w systemach angiograficznych, zapewniające użytkownikowi wyjątkową czułość, jakość obrazowania oraz ultra niską dawkę promieniowania (np. Clarity IQ, OPTIQ, sieci neuronowe - zależnie od nomenklatury producenta) |  |  | Tak, podać nazwę, opisać |  |
| 7.3 | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym |  |  | Tak, opisać |  |
| 7.4 | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w min. zakresie od 4 obrazów/s do 30 pulsów/s |  |  | Tak |  |
| 7.5 | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w min. zakresie od 0,5 obrazów/s do 2,5 pulsów/s |  |  | Tak |  |
| 7.6 | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne trygerowane przebiegiem EKG (wyzwalane załamkiem R) |  |  | Tak |  |
| 7.7 | Zapis ostatnich obrazów fluoroskopii (ostatnia pętla) na HD min. 450 obrazów |  |  | Tak, podać | < 1600 obrazów – 0 pkt ≥ 1600 obrazów – 10 pkt |
| 7.8 | Akwizycja i zapis na HDD (dysku twardym) obrazów w matrycy min. 1024 x 1024 pikseli w min. zakresie od 0,5 do 30 obrazów/s |  |  | Tak, podać |  |
| 7.9 | Matryca prezentacyjna min. 1024 x 1024 pikseli |  |  | Tak |  |
| 7.10 | Rzeczywista głębokość przetwarzania systemu cyfrowego ≥ 12 bit dla scen kardiologicznych w matrycy 1024x1024 |  |  | Tak, podać |  |
| 7.11 | Pamięć obrazów na HD min. 50 000 obrazów w matrycy 1024 x 1024 bez kompresji stratnej |  |  | Tak |  |
| 7.12 | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) |  |  | Tak |  |
| 7.13 | Szybkość akwizycji obrazów w trybach DR - radiografii cyfrowej na dysk twardy aparatu w matrycy 1024 x 1024 w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 6 obrazów/s |  |  | Tak |  |
| 7.14 | Ustawianie położenia przysłon znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym, bez promieniowania |  |  | Tak |  |
| 7.15 | Automatyczne podążanie przesłon półprzepuszczalnych podczas zmiany projekcji kardiologicznych – automatyczny dobór położenia przesłon zależnie od zastosowanej projekcji i wybranej tętnicy wieńcowej zapewniający redukcją dawki promieniowania oraz kompensację jasności obrazu (przysłonięcie płuc) |  |  | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 7.16 | Ustawianie położenia płyty pacjenta znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym, bez promieniowania |  |  | Tak |  |
| 7.17 | Wizualizacja aktualnie wybranego pola obrazowania znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie, bez promieniowania |  |  | Tak |  |
| 7.18 | Zoom w postprocessingu |  |  | Tak |  |
| 7.19 | Sterowanie parametrami ekspozycji z poziomu ekranu dotykowego przy stole pacjenta |  |  | Tak |  |
| 7.21 | Sterowanie przeglądaniem obrazów, blendowaniem oraz powiększanie zapamiętywanych obrazów bezpośrednio na obrazie wyświetlanym na ekranie dotykowego pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań |  |  | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 7.22 | Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń wieńcowych (min. automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy: automatyczna i manualna kalibracja, obliczanie rezerwy wieńcowej, pomiary odległości i kątów) QCA |  |  | Tak |  |
| 7.23 | Angiografia rotacyjna |  |  | Tak |  |
| 7.24 | Rysowanie konturów naczyń na panelu dotykowym przy stole pacjenta wraz z nałożeniem narysowanych konturów na fluoroskopię w czasie rzeczywistym. |  |  | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 7.25 | Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy w czasie rzeczywistym wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych podczas procedur inwazyjnych z możliwością obsługi oprogramowania z panelu sterowniczego w sali badań |  |  | Tak |  |
| 7.26 | Funkcja roadmap dynamiczny dla procedur w obrębie naczyń wieńcowych tzn. nałożenie ruchomego obrazu (mapy) tętnicy wieńcowej na ruchomy obraz fluroskopii w Taki sposób, aby wyświetlany aktualnie obraz odpowiadał aktualnej pozycji tętnicy wieńcowej na obrazie fluoroskopowym. |  |  | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 7.27 | Specjalistyczne oprogramowanie do wspierania zabiegów z zakresu strukturalnych wad serca umożliwiające automatyczną segmentację obrazów CT oraz automatyczne pomiary niezbędne do przeprowadzenia procedury TAVI oraz automatyczne wyznaczenie projekcji niezbędnych dla wykonania zabiegu wraz z wykorzystaniem wyniku Takiej segmentacji jako roadmappingu 3D ze śledzeniem kątów ramienia C pozycji stołu oraz statywu |  |  | Tak |  |
| 7.28 | Obsługa systemu ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS oraz FFR w sali badań bezpośrednio na ekranie dotykowego pulpitu sterowniczego angiografu lub przy pomocy paneli sterujących z użyciem monitora wielkoformatowego m.in. sterowanie funkcjonalnościami, pomiary, wyświetlanie obrazu IVUS na ekranie pulpitu dotykowego. |  |  | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 7.29 | Wykonywanie analiz oraz pomiarów, kalibracji (również dla pacjenta innego niż bieżący), wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji. Funkcjonalność realizowana bezpośrednio przez oprogramowanie angiografu a nie stacji postprocesingowej. |  |  | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 7.30 | Możliwość zapisania wszystkich obrazów widocznych na monitorze w sali zabiegowej w formie elektronicznej (print screan) z ekranu dotykowego bezpośrednio przy stole pacjenta |  |  | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 7.31 | Archiwizacja scen kardioangiograficznych na DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R na komputerach osobistych |  |  | Tak |  |
| 7.32 | Archiwizacja przebiegu EKG razem ze sceną kardioangiograficzną |  |  | Tak |  |
| 7.33 | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R/DVD wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni |  |  | Tak |  |
| 7.34 | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjami: DICOM Worklist (lub w stacji badań hemodynamicznych) DICOM Send DICOM Storage Commitment DICOM Query/Retrieve |  |  | Tak |  |
| 8 | Stacja postprocessingowa oddzielna lub zintegrowana realizująca wymogi funkcjonalne I techniczne zaoferowanego oprogramowania |  |  |  |  |
| 8.1 | Wyprowadzenie sygnału obrazowego na monitory w Sali zabiegowej opisanych powyżej |  |  | Tak |  |
| 8.2 | Minimum 1 monitor stacji postprocesingowej min 24” (TFT/LCD kolorowy) w sterowni |  |  | Tak |  |
| 8.3 | HDD≥ 1,5 TB |  |  | Tak |  |
| 8.4 | Możliwość wyświetlania/przeglądania/archiwizacji obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej(zgodnych ze standardem DICOM) |  |  | Tak |  |
| 8.5 | ZOOM |  |  | Tak |  |
| 8.6 | DICOM 3.0: Dicom Send Dicom Query/Retrieve Dicom Receive wraz z podłączeniem do systemu PACS i RIS firmy Pixel Technology. Zamawiający posiada licencję na podłączenie urządzenia natomiast koszt podłączenia spoczywa na Wykonawcy. |  |  | Tak |  |
| 8.7 | Zapis obrazów na napędzie CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera |  |  | Tak |  |
| 8.8 | Export danych w formacie Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) |  |  | Tak |  |
| 9 | Stacja badań hemodynamicznych |  |  |  |  |
| 9.1 | Typ/Model |  |  | Tak, podać |  |
| 9.2 | Transfer danych demograficznych pacjentów rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego kardioangiografu lub transfer danych pacjenta z systemu cyfrowego angiografu do stacji hemodynamicznej |  |  | Tak |  |
| 9.3 | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami |  |  | Tak |  |
| 9.4 | Konsola komputerowa z kolorowym min. 1 monitorem o przekątnej nie mniejszej niż 24”: |  |  | Tak |  |
| 9.5 | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG. Zamawiający wymaga dostarczenia 2 kpl. kabli EKG |  |  | Tak |  |
| 9.6 | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca |  |  | Tak |  |
| 9.7 | Pomiar i prezentacja rzutu serca (CO) metodą termodylucji i Ficka |  |  | Tak |  |
| 9.8 | Pomiar i prezentacja SpO2. Zamawiający wymaga dostarczenia 2 kpl. czujników wielorazowych typu klips |  |  | Tak |  |
| 9.9 | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego. Zamawiający wymaga dostarczenia 2 kpl. mankietów wielorazowych dla pacjentów dorosłych i dzieci. |  |  | Tak |  |
| 9.10 | Pomiar i jednoczesna prezentacja minimum 4 różnych ciśnień inwazyjnych wraz z okablowaniem do podłączenia czujników |  |  | Tak |  |
| 9.11 | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci), gradienty ciśnień, powierzchnia otwarcia zastawek, przecieki międzykomórkowe, opory naczyniowe |  |  | Tak |  |
| 9.12 | Analiza gradientów ciśnień, analiza przecieków |  |  | Tak |  |
| 9.13 | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze w Sali badań i w sterowni |  |  | Tak |  |
| 9.14 | Wyświetlanie na żywo danych hemodynamicznych na monitorze nie mniejszym niż 55” w sali badań oraz na monitorze w sterowni |  |  | Tak |  |
| 9.15 | Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego bezpośrednio systemem hemodynamicznym z poziomu stołu pacjenta w zakresie minimum: - automatyczny zapis; - uzyskanie/zapis i zachowanie krzywych hemodynamicznych i EKG; - pomiary minutowej pojemności serca; - pomiar NIBP; |  |  | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 9.16 | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego cathlab’u – jeden system jednego producenta, tego samego co angiograf |  |  | Tak |  |
| 9.17 | Prezentacja wyników pomiarów i wcześniej zapisanych przebiegów na życzenie lekarza na ekranie systemu hemodynamicznego równolegle do przebiegów w czasie rzeczywistym w sali badań z możliwością obróbki danych w postprocessingu |  |  | Tak |  |
| 10 | Pozostałe |  |  |  |  |
| 10.1 | Integracja oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS w zakresie, min. pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), pobierania z i wysyłania do archiwum PACS badań oraz przyjmowanie komunikatu potwierdzenia odebrania badania przez PACS (Storage Commitment), zgodnie ze standardem DICOM 3.0 Funkcjonalność pobierania i wysyłania badań do archiwum PACS ma być realizowana Także w czasie wykonywania zabiegu |  |  | Tak |  |
| 10.2 | Osłony przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego po obu stronach stołu pacjenta. |  |  | Tak |  |
| 10.3 | Osłona sufitowa przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej |  |  | Tak |  |
| 10.4 | Lampa zabiegowa bezcieniowa w technologii LED do oświetlania pola cewnikowania, min. 60 000 lux. |  |  | Tak |  |
| 10.5 | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa |  |  | Tak |  |
| 10.6 | System UPS dla angiografu gwarantujący bezprzerwowe (bez konieczności restartu systemu) podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu angiokardiograficznego dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 20 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej: radiografii fluoroskopii, działania cyfrowego systemu obrazowania z postprocesingiem i archiwizacją, oraz wszystkich ruchów ramienia i stołu w wymaganym czasie. |  |  | Tak |  |
| 10.7 | Blat roboczy sterowni – dopasowany do wymiarów projektowanej sterowni, o szerokości min. 70 cm |  |  | Tak |  |
| 10.8 | Fotel operatora – stabilna podstawa z pięcioma kółkami kauczukowymi, pneumatyczna regulacja wysokości siedziska, regulacja kąta pochylenia oparcia, siedzisko tapicerowane łatwo zmywalne odporne na detergenty, kolor siedziska do uzgodnienia z Zamawiającym, podłokietniki, maksymalne obciążenie powyżej 120 kg, |  |  | Tak, 3 sztuki |  |
| 11 | Wymogi środowiskowe |  |  |  |  |
| 11.1 | Zużycie energii w trybie gotowości angiografu do skanowania ≤ 1,95 kW |  |  | Tak/Nie | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
| 11.2 | Zużycie energii w trybie wyłączenia angiografu ≤ 0,26 kW |  |  | Tak/Nie | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
| 11.3 | Angiograf spełnia wymogi dyrektywy RoHS 2011/65/UE – brak substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia oraz rozporządzenia REACH |  |  | Tak, podać |  |
| 12 | Gwarancja, szkolenia, wymagania dodatkowe |  |  |  |  |
| 12.1 | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy, okres dostępności dla sprzętu IT i oprogramowania minimum 5 lat |  |  | Tak |  |
| 12.2 | Gwarancja, w tym gwarancja na lampę RTG |  |  | minimum 24 miesiące |  |
| 12.3 | Instruktaż stanowiskowy w miejscu instalacji dla personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego potwierdzony certyfikatami |  |  | Tak |  |
| 12.4 | Szkolenia aplikacyjne personelu medycznego w ilości minimum 5 dni roboczych |  |  | Tak |  |
| 12.5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 12 godz. (w dni robocze) |  |  | Tak |  |
| 12.6 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  | Tak |  |
| 12.7 | Autoryzowany serwis gwarancyjny |  |  | Podać dane kontaktowe |  |
| 12.8 | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej i dostarczenie go Zamawiającemu w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy. |  |  | Tak, podać |  |
| 12.9 | Wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) oraz specjalistycznych RTG po instalacji oferowanego zestawu |  |  | Tak, podać |  |
| 12.10 | Wykonanie testów specjalistycznych RTG w trakcie trwania okresu gwarancji min. 1 raz w każdym roku obowiązywania gwarancji |  |  | Tak, podać |  |
| 13 | Inne |  |  |  |  |
| 13.1 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli Tak podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta W przypadku odpowiedzi Tak: Wszystkie przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie Zamawiającego. |  |  | Tak/Nie Podać jeśli zalecane |  |
| 13.2 | Czy w oferowanym aparacie przetwarzane są dane osobowe (np. imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, itd.) |  |  | Tak/ Nie Jeżeli Tak, podać jakie |  |
| 13.3 | Czy Wykonawca będzie wymagał zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu realizacji zobowiązań wynikających z umowy |  |  | Tak/ Nie Jeżeli Tak, podać |  |
| 13.4 | Gwarancja |  |  | Min. 24 miesiące |  |
| 13.5 | Rok produkcji 2026 |  |  | tak |  |
| II | DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ - ZAKRES PRAC ADAPTACYJNO-BUDOWLANYCH W POMIESZCZENIACH PRACOWNI HEMODYNAMIKI |  |  |  |  |
| 1 | OPIS ROBÓT BUDOWLANO- INSTALACYJNYCH |  |  |  |  |
| 1.1 | Pomieszczenia Pracowni Hemodynamiki objęte zakresem robót budowlano- instalacyjnych mieszczą się na poziomie parteru budynku Kardiologiczno-Zakaźnego (budynek oznaczony na planie budynków jako C8) Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Łączna powierzchnia pomieszczeń objętych remontem wynosi ok. 91 m2, w tym: - pomieszczenie badań, - sterownia, - maszynownia, - poczekalnia – pomieszczenie przygotowania lekarzy, - korytarz, - pomieszczenia sanitarno-higieniczne |  |  |  |  |
| 1.2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Demontaż starej wykładziny podłogowej. - Skucie posadzek z płytek ceramicznych. - Skucie płytek ściennych ceramicznych. - Demontaż sufitu GK. - Wykonanie odkrywek stropu w obrębie usytuowania aparatu i weryfikacja nośności konstrukcji. - Demontaż instalacji elektrycznej, teletechnicznej wraz z osprzętem elektrycznych i oprawami. - Demontaż instalacji klimatyzacji wraz z osprzętem. - Demontaż drzwi wraz z wykuciem ościeżnic drzwiowych. - Demontaż stolarki okiennej. - Wykucie otworu drzwiowego - Demontaż obecnej konstrukcji wsporczej dla angiografu. - Demontaż urządzeń sanitarnych wraz z armaturą. - Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych zgodnie z BDO. |  |  |  |  |
| 1.3 | ROBOTY BUDOWLANE: - Montaż – modyfikacja istniejących podłogowych kanałów instalacyjnych. - Miejscowe naprawy posadzki oraz ścian w pom. badań. - Zamurowanie/zabudowa z płyty gk wypełniona wełną mineralną okien doświetlających w korytarzu. - Wykonanie warstwy wyrównawczej posadzek z zaprawy samopoziomującej. - Ułożenie wykładziny PCV – homogeniczna prądoprzewodząca w pom. badań, sterowni, pom. technicznym wraz z wywinięciem 10 cm na ścianę, w pozostałych pomieszczeniach homogeniczna - Naprawy tynkarskie po usuniętych i wykonanych instalacjach. - Wykonanie gładzi gipsowych ścian. - Zagruntowanie powierzchni ścian. - Malowanie ścian farbą odporną na szorowanie. - Wykonanie podkonstrukcji mocowanej do stropu DMS o grubości 32 cm (12 cm betonu) wraz z obliczeniami pod: - Zawieszenie dostarczonego monitora, - zawieszenie angiografu, - zawieszenie osłony radiologicznej oraz lampy. - Obłożenie ścian płytami akrylowinylowymi do wysokości 200 cm (równo z ościeżnicą drzwiową) – wszystkie pomieszczenia poza korytarzem. W korytarzu płyta na wysokość 160 cm (z wywinięciem wykładziny). - Montaż narożników ochronnych na wszystkich narożnikach. - Wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu badań (pełny), sterowni i korytarzu. - Zamurowanie otworu po zdemontowanych drzwiach. - Montaż nowych ościeżnic drzwiowych i drzwi: - do pomieszczenia badań z korytarza – drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, pełne, przesuwne otwierane automatycznie, zabezpieczone ołowiem (zgodnie z projektem obliczenia osłon stałych), - między pomieszczeniem badań a sterownią – drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, pełne, przesuwne otwierane automatycznie, zabezpieczone ołowiem (zgodnie z projektem obliczenia osłon stałych), - między sterownia a pomieszczeniem przygotowania lekarzy – drzwi aluminiowe przesuwne otwierane automatycznie, górą przeszklone - do pozostałych pomieszczeń – płytowe - Prace wykończeniowe przy detalach np.: montaż anemostatów w suficie podwieszanym, montaż kratek wentylacyjnych, montaż zabudowy kanałów podłogowych. - Dostawa i montaż rolet/plisów. |  |  |  |  |
| 1.4 | ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE: - Dostosowanie i wykonanie nowych instalacji elektrycznej, teletechnicznej i komputerowej do funkcji pomieszczeń. - Należy wykonać weryfikację działania kabla zasilającego angiograf. Jeśli obecny kabel nie spełni parametrów niezbędnych do prawidłowego zasilania angiografu, należy go wymienić. Obecny kabel zasilający angiograf podłączony jest od stacji trafo RE do rozdzielnicy głównej w tunelu budynku C8 kablem YKY 5x70- ok.49 m oraz od rozdzielnicy głównej do rozdzielnicy angiografu w Pracowni kablem YKY 5x70 . - Należy wykonać nowe zasilanie wraz z rozdzielnią do zasilania pozostałych obwodów: gniazd, oświetlenia, klimatyzacji, wentylacji i innych. Zasilanie należy wykonać z rozdzielni głównej znajdującej się w tunelu. Rozdzielnicę należy ulokować w pomieszczeniu technicznym, gdzie znajdzie się rozdzielnica angiografu. - Montaż nowego osprzętu elektrycznego wraz z oprawami. Stosować oprawy oświetleniowe LED z wymiennymi źródłami światła. - Montaż połączeń wyrównawczych do wykładziny (uziemienie). - Wykonanie nowych tras kablowych ponad sufitem podwieszanym na okablowanie angiografu. - Weryfikacja aktualnych / montaż instalacji opraw oświetlenia awaryjnego, opraw ostrzegawczych, przycisków awaryjnych na zgodny ze specyfikacją aparatu. - Demontaż obecnej oraz dostawa nowej rozdzielni elektrycznej dla aparatu wg wymagań producenta. - Wykonanie zasilania dla nowych urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych (jeżeli potrzeba). |  |  |  |  |
| 1.5 | ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE: - Dostawa, montaż oraz uruchomienie nowej centrali wentylacyjnej obsługującej pomieszczenie angiografu wg obowiązujących przepisów (5,5 krotna wymiana powietrza w pomieszczeniu na godzinę). Czynnik grzewczy i chłodniczy na potrzeby instalacji wentylacji mechanicznej należy zapewnić wykonując instalację opartą na pompie ciepła. - Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji. - Wykonanie nowych instalacji gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze i próżnię). Zasilanie podłączyć do instalacji znajdujących się w obrębie drugiej Pracowni znajdującej się na parterze (po przeciwnej stronie korytarza). Włączenie do istniejącej instalacji gazów należy wykonać po przez zamontowanie trójników i zaworów. Istniejące średnice gazów medycznych: Ø10 O , Ø10 A, Ø12 V. Poziomy poprowadzić w strefie sufitu podwieszanego. - Wykonanie nowych gniazd gazów medycznych (O,A,V) w ścianie w pomieszczeniu badań, skrzynki zaworowo- informacyjno- alarmowej oraz sygnalizatora (lokalizacja do ustalenia z Zamawiającym). - Montaż nowych grzejników wraz z zaworami termostatycznymi. - Montaż nowych urządzeń sanitarnych wraz z armaturą w łazience i pomieszczeniu porządkowym. - Montaż myjni dwustanowiskowej w pomieszczeniu przygotowania personelu wraz z wyposażeniem (baterie bezdotykowe, podajniki). - Montaż nowych zaworów odcinających na podejściach do nowej armatury sanitarnej. - Dostawa i montaż nowej jednostki klimatyzacji wg wymagań producenta. |  |  |  |  |
| 1.6 | WYPOSAŻENIE MEBLOWE: Blat do pomieszczenia sterowni + fotel ergonomiczny Pozostałe wyposażenie do Pracowni Hemodynamiki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ) |  |  |  |  |
| 1.7 | DODATKOWO W ZAKRESIE PRAC NALEŻY UWZGLĘDNIĆ: 1. Demontaż, wyniesienie lub utylizacja starego angiografu 2. Przygotowanie i zabezpieczenie drogi transportowej. 3. Opisy rozdzielni elektrycznych, gniazd, drzwiczek rewizyjnych, miejsc zaworów wg wytycznych Zamawiającego. |  |  |  |  |
| 1.8 | Gwarancja na roboty budowlano – adaptacyjne min 36 miesięcy |  |  |  |  |
| 2 | ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE Podane poniżej przykładowe propozycje rozwiązań materiałowych określają minimalne wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia. |  |  |  |  |
| 2.1 | Wykładzina do pomieszczenia badań - homogeniczna prądoprzewodząca, - ciężar ≤ 2950 g/m², - zabezpieczenie powierzchni poliuretan PUR, - antypoślizgowość: R9, - klasa użytkowania: 34/43, - grubość całkowita: 2,0 mm, - grubość warstwy użytkowej: 2,0 mm, - odporność na bakterie: nie sprzyja rozwojowi bakterii, - odporność chemiczna: bardzo dobra, - odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach: odporna, - izolacyjność elektryczna Ri≤5 x 10⁴Ω, - właściwości antystatyczne: < 2,0 kV, - klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień; Bfl-s1, - kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. |  |  |  |  |
| 2.2 | Wykładzina do pozostałych pomieszczeń - homogeniczna, - ciężar < 2,85 kg/m², - zabezpieczenie powierzchni: poliuretan PUR, - klasa odporności na ścieranie: grupa T, - klasa użytkowania: 34/43, - grubość całkowita: 2,0 mm, - grubość warstwy użytkowej: 2,0 mm, - odporność chemiczna: dobra, - odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach: dobra, - klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień; Bfl-s1, - kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. Uwaga ogólna: wykładziny należy wywinąć na ścianę na wysokość 10 cm z zastosowaniem listew wyobleniowych |  |  |  |  |
| 2.3 | Farba do wszystkich pomieszczeń: - bezemisyjna farba lateksowa do wnętrz, - jedwabisty połysk, - odporność na szorowanie na mokro wg EN 13 300 – klasa 1 lub normy równoważnej, - krycie wg EN 13 300 – klasa 2 lub normy równoważnej, - wysoka odporność na działanie środków dezynfekcyjnych, - certyfikat potwierdzający odporność na działanie środków dezynfekcyjnych, - atest higieniczny do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia, - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |  |  |  |
| 2.4 | Płyty ochronne i narożniki na ściany: - płyty ochronne z żywicy akrylowinylowej gr. 0,8 mm, klasyfikacja ogniowa B-s2-d0, atest higieniczny do stosowania w służbie zdrowia (montaż, szerokość i kolor płyt do ustalenia z Zamawiającym), - narożniki ścienne z żywicy akrylowinylowej, wymiar skrzydła min. 50 mm o długości 2,00 m. - miejsca montażu, szerokość pasów oraz kolor płyt i narożników do ustalenia z Zamawiającym |  |  |  |  |
| 2.5 | Skrzydła drzwiowe płytowe: Skrzydła płytowe pełne, okleinowane. Okleina CPL gr. 0,7mm. Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, wypełnienie z płyty pełnej. Zamki z wkładką patentową z kompletem trzech kluczy. Do łazienki skrzydło drzwiowe podcięte, zamek łazienkowy z oznacznikiem zajętości. Skrzydło drzwiowe o wymiarach 0,80 m x 2,00 m. Wykonać ościeżnice regulowane, stalowe, obejmujące całą grubość ściany. Blacha stalowa o gr. 1,5 mm, malowana proszkowo. Ościeżnica powinna być wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe, uszczelkę gumową obwiedniową i komplet zaślepek. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |  |  |  |
| 2.6 | Stolarka drzwiowa aluminiowa Drzwi przesuwne - mechanizm powinien umożliwiać otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania. Uruchamianie przesuwania drzwi powinno następować przy pomocy listwy uderzeniowej zamontowanej po obu stronach skrzydła. Drzwi jedno/dwuskrzydłowe, do pomieszczenia badań pełne, z pomieszczenia przygotowania lekarzy do sterowni do wysokości 90 cm pełne, powyżej przeszklone szkłem bezpiecznym. Obustronnie pochwyt w kształcie litery C. Do ustalenia z Zamawiającym. |  |  |  |  |
| 2.7 | Sufit kasetonowy W pomieszczeniu serwerowni i korytarzu należy stosować systemowy sufit kasetonowy w kolorze białym. Sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa B, współczynnik odbicia światła: 85%, odporność na wilgoć do 90% RH, atest higieniczny, ISO 5 lub równoważna. Projektuje się sufity o podwyższonych wymaganiach higienicznych, o gładkiej fakturze, z kasetonami przeznaczonymi dla służby zdrowia, łatwo zmywalnymi. Widoczna konstrukcja w kolorze białym. W przypadku wystąpienia armatury w przestrzeni kasetonowej należy na stelażu umieścić opis armatury. |  |  |  |  |
| 2.8 | Sufit podwieszany pełny W pomieszczeniu badań zastosować sufit z płyty GK, z rewizją w przestrzeni dostępu do urządzeń technicznych. Rewizję należy opisać. Wykonać gładzie gipsowe na wykonanych sufitach zgodnie ze sztuką budowlaną. Na sufitach z płyt GK należy stosować farbę w kolorze białym RAL 9003. |  |  |  |  |
| 2.9 | Urządzenia sanitarne i biały montaż Umywalka – ceramiczna, podwieszana, wyposażona w półpostumenty. Myjnie dwustanowiskowa wraz z wyposażeniem (baterie łokciowe, podajniki) Miska ustępowa – ceramiczna, lejowa, wisząca, przeznaczona dla dorosłych, montowana na stelażach podtynkowych. Deska sedesowa – wykonana z materiału sztywnego, odpornego na zarysowania i zabrudzenia, o właściwościach antybakteryjnych, Biały montaż – obejmuje w szczególności: syfony, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, deski sedesowe, przyciski spłukujące, stelaże podtynkowe. Zlew porządkowy – na wysokości 50 cm w pomieszczeniu porządkowym. Baterie sanitarne: a) umywalkowe standardowe - WC; b) umywalkowe łokciowe – pomieszczenie przygotowania lekarza; c) zlewozmywakowe standardowe – pomieszczenie porządkowe; d) do zlewów gospodarczych – pomieszczenie porządkowe. Kolorystyka i powłoki – wszystkie urządzenia sanitarne w kolorze białym, z powłoką ograniczającą powstawanie zabrudzeń i osadów. |  |  |  |  |
| 2.10 | Płytki podłogowe: Antypoślizgowość: min. R11 Ścieralność: PEI min. 4 Nasiąkliwość: E ≤ 3 Odporność na zaplamienie: min.2. klasa, Twardość: min 6 Odporność płytki łazienkowej na zginanie i nacisk: min. 35 N/mm2 Wymiary np. 45 x 45 cm, 30 x 60 cm, 20 x 50 cm – wymiary płytek muszą być kompatybilne z wymiarami płytek ściennych |  |  |  |  |
| 3 | Wymagania dotyczące wykończenia wnętrz |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Podłogi |  | Ściany | Sufity |
| 3.1 | Gabinet badań | Wykładzina PCV homogeniczna prądoprzewodząca |  | Farba lateksowa odporna na szorowanie, bezzapachowa o wysokiej sile krycia, płyty ochronne akrylowinylowe, narożniki ochronne | Podwieszany pełny |
| 3.2 | Sterownia, Pomieszczenie przygotowania lekarzy, maszynownia, korytarz Pomieszczenie porządkowe | Wykładzina PCV homogeniczna |  | Farba lateksowa odporna na szorowanie, bezzapachowa o wysokiej sile krycia, płyty ochronne akrylowinylowe, narożniki ochronne | W sterowni, korytarzu podwieszany kasetonowy |
| 3.3 | Pomieszczenia higieniczno- sanitarne, | Płytka podłogowa |  | Farba lateksowa, Płyty akrylowinylowe | - |
| Kolorystykę farb, wykładzin, płytek podłogowych, stolarki drzwiowej oraz płyt ochronnych i narożników należy wybrać w porozumieniu z Zamawiającym. |  |  |  |  |  |
| III | WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| 1 | Stolik zabiegowy na kółkach |  |  |  |  |
| 1.1 | Stolik oddziałowy wyposażony w: 1xblat z szufladą (blat:705x415x20mm szuflada:655x385x155mm), 1xpółka 655x415x20mm |  | Tak |  |  |
| 1.2 | Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów |  | Tak |  |  |
| 1.3 | Stolik wyposażony w 4 koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą |  | Tak, podać |  |  |
| 1.4 | Stolik wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia umieszczone na krótszych bokach, uchwyty z pręta o średnicy 8 mm |  | Tak |  |  |
| 1.5 | Stolik wyposażony w stelaż do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo, z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym |  | Tak |  |  |
| 1.6 | Wymiary wewnętrzne górnego blatu: - szerokość: 705 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 415 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 20 mm |  | Tak, podać |  |  |
| 1.7 | Wymiary wewnętrzne półki: - szerokość: 655 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 415 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 20 mm |  | Tak, podać |  |  |
| 1.8 | Wymiary całkowite stolika: - szerokość: 950 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 480 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 880 mm (+/- 20 mm) |  | Tak, podać |  |  |
| 1.9 | Rok produkcji 2026 lub 2025 |  | Tak |  |  |
| 2 | Szafa na odzież ochronną RTG |  |  |  |  |
| 2.1 | Korpus oraz drzwi szafy wykonane z płyty meblowej. Wnętrze szafy wyposażone w półki oraz drążki przeznaczone do zawieszania kamizelek RTG i odzieży ochronnej, umożliwiające ich prawidłowe przechowywanie bez deformacji oraz zachowanie porządku. Konstrukcja mebla zapewnia stabilność oraz bezpieczne użytkowanie w warunkach codziennej eksploatacji. Zastosowanie: Szafa przeznaczona do przechowywania odzieży ochronnej RTG, w szczególności kamizelek ochronnych oraz akcesoriów stosowanych w pracowniach diagnostyki obrazowej i pomieszczeniach zaplecza medycznego. |  | Wymiary: 200 cm szerokość x 250 cm wysokość (+/-10 cm) |  |  |
| 3 | Szafka przeszklona na cewniki |  |  |  |  |
| 3.1 | Korpus szafek wykonany z płyty meblowej. Fronty przeszklone wykonane z aluminiowego profilu ramowego oraz szkła bezpiecznego, zapewniającego odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz bezpieczne użytkowanie. Konstrukcja frontów umożliwia wizualną kontrolę zawartości bez konieczności otwierania szafki. Wnętrze szafek wyposażone w długie haki przeznaczone do zawieszania i przechowywania cewników w pozycji umożliwiającej zachowanie porządku, dostępności oraz właściwych warunków przechowywania wyrobów medycznych. Konstrukcja mebla dostosowana do montażu naściennego. Zastosowanie: Szafki przeznaczone do przechowywania cewników oraz wyrobów medycznych o podobnym charakterze w gabinetach zabiegowych, diagnostycznych oraz w pomieszczeniach zaplecza medycznego. |  | Wymiary 45 cm szerokość x 130 cm wysokość (+/- 5 cm) |  |  |
| 4 | Szafka przeszklona podwójna na stenty i balony |  |  |  |  |
| 4.1 | Korpus szafek wykonany z płyty meblowej. Fronty przeszklone wykonane z aluminiowego profilu ramowego oraz szkła bezpiecznego, zapewniającego odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz bezpieczne użytkowanie. Konstrukcja frontów umożliwia wizualną kontrolę zawartości bez konieczności otwierania szafek. Wnętrze szafek wyposażone w półkę umożliwiającą uporządkowane i bezpieczne przechowywanie stentów, balonów oraz wyrobów medycznych o podobnym przeznaczeniu. Konstrukcja mebla dostosowana do montażu naściennego. Zastosowanie: Szafki przeznaczone do przechowywania stentów, balonów oraz innych wyrobów medycznych wymagających łatwego dostępu i kontroli wizualnej w gabinetach zabiegowych, diagnostycznych oraz w pomieszczeniach zaplecza medycznego. Szafka wisząca. |  | Wymiary 40cm szerokość x 80 cm wysokość (+/- 5 cm) |  |  |
| 5 | Biurko długie |  |  |  |  |
| 5.1 | Korpus biurka oraz kontener wykonane z płyty meblowej. Blat roboczy wykonany z pogrubianej płyty meblowej o zwiększonej grubości, zapewniającej odpowiednią sztywność, stabilność oraz odporność na intensywne użytkowanie. Kontener wyposażony w trzy szuflady, w tym jedną szufladę zamykaną na kluczyk, przeznaczoną do bezpiecznego przechowywania dokumentacji, materiałów oraz wyposażenia pomocniczego. Konstrukcja mebla zapewnia ergonomię pracy oraz bezpieczeństwo użytkowania w warunkach codziennej eksploatacji. Zastosowanie: Biurko przeznaczone do pracy personelu medycznego, prowadzenia dokumentacji oraz przechowywania materiałów i wyposażenia pomocniczego w pomieszczeniach administracyjnych i zaplecza medycznego. |  | Wymiary 215 cm szerokość x 75 cm głębokość (+/- 10 cm). |  |  |
| 6 | Krzesło biurowe obrotowe |  |  |  |  |
| 6.1 | Materiał: stal chromowana, tworzywo sztuczne Kolor: Czarny/Srebrny Głębokość (cm): 63 (+/- 1 cm) Regulowany podłokietnik: 1D |  | Tak |  |  |
| 7 | Szafa wysoka |  |  |  |  |
| 7.1 | Korpus wykonany z płyty meblowej. Wnętrze szafy wyposażone w półki umożliwiające bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie materiałów medycznych. Front otwierany wykonany z płyty HPL przeznaczonej do środowisk medycznych, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie, uderzenia, działanie wilgoci oraz środków dezynfekcyjnych stosowanych w ochronie zdrowia. Dolna część szafy otwarta. Płyta HPL zastosowana na froncie musi posiadać aktualny atest higieniczny oraz ocenę mikrobiologiczną z rekomendacją do stosowania w placówkach medycznych. Zastosowanie: Szafa przeznaczona do przechowywania materiałów medycznych, środków opatrunkowych, leków oraz wyposażenia pomocniczego w gabinetach zabiegowych, diagnostycznych i pomieszczeniach zaplecza medycznego. |  | Wymiary 45cm szerokość x 210cm wysokość (+/- 10 cm) |  |  |
| 8 | Szafka podwójna niska z blatem |  |  |  |  |
| 8.1 | Korpus wykonany z płyty meblowej. Blat roboczy, fronty wykonane z płyty HPL przeznaczonej do środowisk medycznych, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie, uderzenia, działanie wilgoci oraz środków dezynfekcyjnych stosowanych w ochronie zdrowia. Płyta HPL zastosowana na blacie, frontach musi posiadać aktualny atest higieniczny oraz ocenę mikrobiologiczną z rekomendacją do stosowania w placówkach medycznych. Zastosowanie: Szafki przeznaczone do przechowywania materiałów medycznych, narzędzi oraz wyposażenia pomocniczego w gabinetach zabiegowych, punktach diagnostycznych i pomieszczeniach zaplecza medycznego. |  | Wymiary 80 cm szerokość x 90 cm wysokość (+/- 5 cm) |  |  |
| 9 | Szafka podwójna wisząca na dokumenty |  |  |  |  |
| 9.1 | Korpus szafki wykonany z płyty meblowej. Wnętrze wyposażone w półkę zapewniającą funkcjonalny podział przestrzeni użytkowej. Szafka w wersji otwartej, bez frontu, umożliwiająca szybki i wygodny dostęp do przechowywanych materiałów. Konstrukcja mebla dostosowana do bezpiecznego montażu naściennego oraz intensywnej eksploatacji w warunkach placówek ochrony zdrowia. Zastosowanie: Szafka przeznaczona do przechowywania dokumentacji, materiałów medycznych oraz wyposażenia pomocniczego nad stanowiskiem pracy personelu medycznego w pomieszczeniach zaplecza medycznego i administracyjnego. |  | Wymiary 80 cm szerokość x 45 cm wysokość (+/- 5 cm) |  |  |
| 10 | Szafka wisząca podwójna |  |  |  |  |
| 10.1 | Korpus wykonany z płyty meblowej. Fronty wykonane z płyty HPL przeznaczonej do środowisk medycznych, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie, uderzenia, działanie wilgoci oraz środków dezynfekcyjnych stosowanych w ochronie zdrowia. Wnętrze szafek wyposażone w półkę umożliwiającą funkcjonalne rozmieszczenie przechowywanych materiałów. Płyta HPL zastosowana na frontach musi posiadać aktualny atest higieniczny oraz ocenę mikrobiologiczną z rekomendacją do stosowania w placówkach medycznych. Zastosowanie: Szafki przeznaczone do przechowywania materiałów medycznych, leków, narzędzi oraz wyposażenia pomocniczego w gabinetach zabiegowych, diagnostycznych oraz w pomieszczeniach zaplecza medycznego. |  | Wymiary 80 cm szerokość x 60 cm wysokość (+/- 5 cm) |  |  |

| CZĘŚĆ NR 2 WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU KARDIOLOGII I PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Potwierdzenie/ kryteria oceny |
| I | ## STOLIK/WÓZEK ZABIEGOWY |  |  |
| 1 | Wózek anestezjologiczny | Tak |  |
| 2 | Szafka z 5 szufladami (wysokość frontów 2x100mm, 1x155mm, 2x175mm), 1xblat boczny wysuwany ze stali kwasoodpornej (+/- 5 mm) | Tak |  |
| 3 | Wyposażenie: 3x odcinki szyny instrumentalnej, 1x poj. na zużyte igły, 2x pojemnik na cewniki 120x60x540mm, 1x kosz kolanowy, 1x zamek centralny, wieszak na kroplówki | Tak |  |
| 4 | Blat ze stali kwasoodpornej, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm | Tak |  |
| 5 | Szafka ze stali kwasoodpornej, front lakierowany | Tak |  |
| 6 | Prowadnice szuflad z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, wyposażona w uchwyt do prowadzenia - podstawa ze stali kwasoodpornej, z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą | Tak |  |
| 7 | Uchwyt do pojemnika na zużyte igły ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| 8 | Wymiary szafki: 600x500x805 mm | Tak |  |
| 9 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: (przy wysokości frontów 2x100mm): 525x440x80 mm (przy wysokości frontu 1x155mm): 525x440x140 mm (przy wysokości frontów 2x175mm): 525x440x150 mm [szerokość x głębokość x wysokość] (tolerancja +/- 5 mm) | Tak |  |
| II | DEFIBRYLATOR |  |  |
| 1 | Parametry ogólne |  |  |
| 1.1 | Urządzenie przenośne o wadze maks. 7 kg (z akumulatorem i papierem), wbudowany uchwyt do przenoszenia | Tak | ≤ 6kg – 2 pkt ≤ 5 kg - 5 pkt |
| 1.2 | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą przy zasilaniu bateryjnym oraz sieciowym 230VAC - min. klasa IP44 wg IEC529 lub równoważnej | Tak |  |
| 1.3 | Automatyczny test aparatu wykonywany każdorazowo przy włączeniu aparatu | Tak |  |
| 2 | Zasilanie |  |  |
| 2.1 | Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz | Tak |  |
| 2.2 | Zasilanie akumulatorowe. Akumulator litowo-jonowy, zapewniający: - min. 4 godziny ciągłego monitorowania EKG i co najmniej dwadzieścia wyładowań z maksymalną energią; - min. 100 wyładowań z maksymalną energią; - min. 3,5 godziny monitorowania EKG i stymulacji przy maksymalnych wartościach (największe dostępne natężenie prądu i częstotliwość impulsów) | Tak |  |
| 2.3 | Czas ładowania akumulatora do 100% w czasie do 6 godzin | Tak | ≤ 5 godzin - 2 pkt ≤ 4 godzin - 5 pkt |
| 2.4 | Wskaźnik naładowania akumulatora widoczny na ekranie defibrylatora oraz na samym akumulatorze | Tak |  |
| 3 | Defibrylacja |  |  |
| 3.1 | Defibrylacja manualna: dwufazowy, stałoczasowy impuls defibrylacyjny, regulacja energii w zakresie min. 1 - 200 J | Tak |  |
| 3.2 | Programowanie ustawień energii dla 1, 2 i 3 wyładowania w zakresie min. 1 – 200J (dotyczy pacjentów dorosłych i dzieci). | Tak |  |
| 3.3 | Kardiowersja elektryczna – synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | Tak |  |
| 3.4 | Czas ładowania do energii maksymalnej poniżej 8 sekund | Tak | 8 sekund – 0 pkt 7 sekund i mniej – 10 pkt |
| 3.5 | Minimum 18 dostępnych poziomów energii defibrylacji zewnętrznej | Tak | 18 poziomów – 0 pkt powyżej 18 poziomów – 5 pkt |
| 3.6 | Zakres pomiaru impedancji pacjenta podczas defibrylacji zewnętrznej min. 15-300 Ω | Tak |  |
| 3.7 | Łyżki defibrylacyjne dla dzieci i dorosłych zintegrowane. | Tak |  |
| 3.8 | Pełne sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach defibrylacyjnych (wybór poziomu energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu, start/ stop wydruku) | Tak |  |
| 4 | EKG |  |  |
| 4.1 | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń | Tak |  |
| 4.2 | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min. | Tak |  |
| 4.3 | Minimum dostępnych poziomów wzmocnienie sygnału EKG w zakresie min. 0,125-3,0 cm/mV | Tak | 5 poziomów wzmocnienia – 0 pkt powyżej 5 poziomów wzmocnienia - 5 pkt |
| 4.4 | Wykrywanie i wyświetlanie impulsów stymulatora implantowanego | Tak |  |
| 5 | Pneumografia impedancyjna |  |  |
| 5.1 | Pomiar częstości oddechów przy pomocy elektrod EKG. Wyświetlanie wartości liczbowej częstości oddechów oraz krzywej impedancji | Tak |  |
| 5.2 | Zakres pomiaru częstości oddechów min. 2-150 odd./min. | Tak |  |
| 5.3 | Ustawienia alarmów: wysoka i niska częstość oddechów oraz brak oddechu | Tak |  |
| 6 | Funkcja monitorowania resuscytacji |  |  |
| 6.1 | Funkcja monitorowania RKO, z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji. Wydawanie instrukcji w formie komunikatów głosowych w przypadku prawidłowych i nieprawidłowych ucisków klatki piersiowej podczas RKO | Tak |  |
| 6.2 | Podczas resuscytacji z zastosowaniem elektrod: pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć. | Tak |  |
| 6.3 | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej | Tak |  |
| 6.4 | Wyświetlanie na ekranie krzywej uciśnięć klatki piersiowej z wyraźnym znacznikiem zalecanej głębokości uciśnięć. | Tak |  |
| 7 | Stymulacja zewnętrzna |  |  |
| 7.1 | Możliwość stymulacji dzieci i dorosłych w trybach asynchronicznym i „na żądanie” | Tak |  |
| 7.2 | Stałoprądowy, prostokątny impuls stymulacji o stałym czasie trwania 40 ms +/- 2 ms | Tak |  |
| 7.3 | Częstość stymulacji regulowana w zakresie min. 30-180 imp/min | Tak |  |
| 7.4 | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 0-140 mA | Tak |  |
| 8 | Wyświetlanie/Rejestracja |  |  |
| 8.1 | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 6,5” | Tak |  |
| 8.2 | Prezentacja na ekranie min. 2 krzywych dynamicznych | Tak | 2 krzywe - 0 pkt 3 lub więcej - 5 pkt |
| 8.3 | Dostępny funkcja wyświetlania parametrów w trybie wysokiego kontastu (czarne wartości liczbowe/krzywa na białym tle) | Tak |  |
| 8.4 | Wyświetlanie przez urządzenie wstępnie skonfigurowanej listę działań klinicznych, Takich jak leki lub zabiegi zastosowane u pacjenta. Możliwość dodania działania klinicznego do dokumentacji pacjenta w pamięci aparatu podczas akcji ratunkowej | Tak |  |
| 8.4 | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm | Tak |  |
| 8.5 | Zapis w pamięci wewnętrznej wyników autotestów, z podaniem daty i godziny testu | Tak |  |
| 8.6 | Możliwość transferu danych/raportów do urządzenia zewnętrznego przez zewnętrzny nośnik danych (USB) | Tak |  |
| 9 | Inne |  |  |
| 9.1 | W zestawie z defibrylatorem: - akumulator litowo-jonowy (1 szt.) - kabel terapeutyczny do podłączenia łyżek/elektrod (1 szt.) - łyżki twarde (1 szt.) - kabel EKG 3-odprowadzeniowy (1 szt.) | Tak |  |
| 10 | Gwarancja, wymagania dodatkowe |  |  |
| 10.1 | Okres gwarancji min 24 miesiące | Tak |  |
| 10.2 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 10.3 | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy | Tak |  |
| III | ELEKTROKARDIOGRAF |  |  |
| 1 | System |  |  |
| 1.1 | Zapis 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 1.2 | Odrzucanie sygnałów powszechnych >125 dB | Tak |  |
| 1.3 | 24 bitowa akwizycja sygnału EKG | Tak |  |
| 1.4 | Zakres częstotliwości od 0,04 do 300Hz | Tak |  |
| 1.5 | Możliwość pracy w trybie Auto oraz Manual | Tak |  |
| 1.6 | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez naciśnięcie jednego przycisku | Tak |  |
| 1.7 | Detekcja stymulatora serca, z możliwością włączenia/wyłączenia tej opcji | Tak |  |
| 1.8 | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej oraz cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | Tak |  |
| 1.9 | Pomiar akcji serca w zakresie minimum 30 – 300 ud/min | Tak |  |
| 1.10 | Możliwość uaktualniania oprogramowania w razie konieczności - za pośrednictwem nośników danych | Tak |  |
| 1.11 | Analiza i interpretacja wyników EKG | Tak |  |
| 1.12 | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący | Tak |  |
| 1.13 | Próbkowanie stymulatora serca minimum 75 000Hz | Tak |  |
| 1.14 | Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150Hz | Tak |  |
| 1.15 | Korekcja QT według: Bazett, Framingham, Fridericia | Tak |  |
| 1.16 | Możliwość włączenia drukowania diagnoz prawidłowych w automatycznym opisie badania. | Tak |  |
| 1.17 | Możliwość ustawienia standardu odprowadzeni: • Standard • Cabrera • NEHB • SEQ4 | Tak |  |
| 2 | Drukarka termiczna A4 |  |  |
| 2.1 | Prędkość zapisu 5, 12,5, 25, 50 mm/s | Tak |  |
| 2.2 | Przegląd zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu | Tak |  |
| 2.3 | Zapis do pamięci badania Full Disclosure | Tak |  |
| 2.4 | Automatyczne EKG z automatycznym wybraniem najlepszego fragmentu do pamięci i analizy | Tak |  |
| 2.5 | Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym A4 (do 12 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | Tak |  |
| 2.6 | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu | Tak |  |
| 2.7 | Kompatybilność z papierem termicznym A4 | Tak |  |
| 3 | Ekran |  |  |
| 3.1 | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG | Tak |  |
| 3.2 | Ekran dotykowy o przekątnej minimum 8,7 cali, rozdzielczość minimum 890x550px | Tak |  |
| 3.3 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny | Tak |  |
| 3.4 | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o podłączeniu do sieci | Tak |  |
| 3.5 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie (min 3 stopniowa) | Tak |  |
| 3.6 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) | Tak |  |
| 3.7 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczny komunikat tekstowy o awarii odprowadzenia | Tak |  |
| 4 | Wyposażenie techniczne |  |  |
| 4.1 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Zasilanie akumulatorowe, pozwalające na pracę minimum 180 minut | Tak |  |
| 4.2 | Pamięć minimum 300 pomiarów | Tak |  |
| 4.3 | Export danych do poprzez SFTP oraz folder współdzielony do formatu PDF | Tak |  |
| 4.4 | Łatwy dostęp do akumulatora. | Tak |  |
| 4.5 | Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu | Tak |  |
| 4.6 | Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) max. 4,5 kg | Tak |  |
| 4.7 | Wymiary urządzenia zamykające się w bryle o rozmiarach 120 mm x 325 mm x 270 mm | Tak |  |
| 4.8 | Urządzenie wyposażone w minimum 1 port USB do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej myszy lub opcjonalnego czytnika kodów kreskowych | Tak |  |
| 4.9 | Interfejs komunikacyjny: LAN oraz sieci bezprzewodowej | Tak |  |
| 4.10 | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Tak |  |
| 4.11 | Aparat wyposażony w dedykowany wózek z wysięgnikiem na przewody pacjenta i koszykiem na akcesoria | Tak |  |
| 4.12 | Możliwość rozbudowy o minimum: komunikacja w standardzie DICOM lub HL7 | Tak |  |
| IV | SYSTEM CENTRALNEGO NADZORU I KARDIOMONITORY |  |  |
| 1 | Kardiomonitor do intensywnego nadzoru – 7 szt |  |  |
| 1.1 | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i zapewniającym jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale Także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | Tak |  |
| 1.2 | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | Tak |  |
| 1.3 | Monitor zapewnia jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów | Tak |  |
| 1.4 | Każde stanowisko systemu monitorowania składa się z dużego monitora stacjonarnego, zapewniającego pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta, oraz z niewielkich rozmiarów modułu transportowego z ekranem, opisanego w dalszej części specyfikacji | Tak |  |
| 1.5 | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | Tak |  |
| 1.6 | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | Tak |  |
| 1.7 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
| 1.8 | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych | Tak |  |
| 1.9 | Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania na ekranie monitora danych demograficznych pacjenta (numer ID, imię, nazwisko, itp. – bez konieczności usuwania ich z monitora), a Także krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania | Tak |  |
| 2 | Zasilanie |  |  |
| 1.10 | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz | Tak |  |
| 1.11 | Monitor zapewnia kontynuację monitorowania min.: EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP na wypadek zaniku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
| Praca w sieci centralnego monitorowania |  |  |  |
| 1.12 | Monitor gotowy do pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. Sieć teleinformatyczna zapewniona przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 1.13 | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych | Tak |  |
| 1.14 | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | Tak |  |
| 1.15 | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | Tak |  |
| 1.16 | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego | Tak |  |
| 1.17 | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej | Tak |  |
| Sposób montażu |  |  |  |
| 1.18 | Do każdego monitora uchwyt montażowy na ścianę. | Tak |  |
| Monitor stacjonarny |  |  |  |
| 1.19 | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 10 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej | Tak |  |
| 1.20 | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19” | Tak |  |
| 1.21 | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB. | Tak |  |
| 1.22 | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | Tak |  |
| 1.23 | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | Tak |  |
| Moduł transportowy |  |  |  |
| 1.24 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 7” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora, tzw. „flip-screen”, skokowo przynajmniej co 180° | Tak |  |
| 1.25 | Interfejs użytkownika modułu transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (Takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.). Obsługa gestów. | Tak |  |
| 1.26 | Moduł transportowy umożliwia jednoczesną prezentację przynajmniej 4 krzywych dynamicznych | Tak |  |
| 1.27 | Możliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu modułu transportowego | Tak |  |
| 1.28 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 5 godziny pracy | Tak |  |
| 1.29 | Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze. | Tak |  |
| 1.30 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m | Tak |  |
| 1.31 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą i wnikanie pyłów do wnętrza obudowy nie gorsza niż IP44 lub równoważne | Tak |  |
| 1.32 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiada wbudowany uchwyt – rączkę umożliwiającą pełne objęcie dłonią, ułatwiającą przenoszenie, bez konieczności demontażu na czas zadokowania modułu do pracy na stanowisku. | Tak |  |
| 1.33 | Moduł transportowy mocowany w dedykowanej stacji dokującej niezależnej od obudowy monitora głównego | Tak |  |
| 1.34 | Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 2kg | Tak |  |
| 1.35 | Moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP z możliwością rozbudowy o pomiar 2 dodatkowych kanałów IBP oraz CO2 w strumieniu bocznym. Dostępność parametrów zależna wyłącznie od podłączonych akcesoriów pomiarowych | Tak |  |
| 1.36 | Moduł transportowy zapewnia nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a Także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | Tak |  |
| 1.37 | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny) | Tak |  |
| 1.38 | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego odporne na uderzenia, upadek oraz wnikanie cieczy i pyłów do wnętrza obudowy - klasa ochrony min. IP47 lub równoważnej | Tak |  |
| Monitorowane parametry |  |  |  |
| 1.39 | EKG | Tak |  |
| 1.40 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | Tak |  |
| 1.41 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | Tak |  |
| 1.42 | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia lub widok kaskady | Tak |  |
| 1.43 | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 1.44 | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | Tak |  |
| 1.45 | Oferowane monitory zapewniają analizę EKG spoczynkowego z 12-odprowadzeń z pomiarami i interpretacją oraz możliwością wydruku raportu z analizy na drukarce sieciowej. Funkcja analizy dostępna jednocześnie w każdym kardiomonitorze. | Tak |  |
| 1.46 | Analiza EKG dostępna bezpośrednio w monitorze pacjenta, uwzględnia kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz występowanie bólu w klatce piersiowej, wyposażona w narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI oraz ACS), umożliwia eksport pomiarów w jakości diagnostycznej (raw-data) do zewnętrznego systemu analizy EKG tego samego producenta, umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością wyświetlania historycznych raportów z analizy na ekranie kardiomonitora oraz raportów z seryjnej analizy porównawczej. Funkcja automatycznego uruchomienia analizy po przekroczeniu granicy alarmu odchylenia ST. | Tak |  |
| 1.47 | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 6- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów łączących monitor z pacjentem przynajmniej 4m. Dodatkowo na całą instalację 1 komplet przewodów do diagnostycznego monitorowania 12 odprowadzeń EKG. | Tak |  |
| 1.48 | Analiza arytmii | Tak |  |
| 1.49 | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie, zgodnie z zaleceniami AHA, w celu zapewnienia wysokiego poziomu detekcji rzeczywistych zaburzeń i minimalizowania wystąpień fałszywych alarmów arytmii | Tak |  |
| 1.50 | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 19 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym SVTachy i AFib. | Tak |  |
| 1.51 | Analiza ST | Tak |  |
| 1.52 | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | Tak |  |
| 1.53 | Analiza prowadzona automatycznie z zapisywaniem wyników w pamięci trendów. Możliwość ręcznego ustawienia poziomu ISO oraz ST z funkcją zapisu pomiarów referencyjnych. | Tak |  |
| 1.54 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -20,0 -(+) 20,0 mm | Tak |  |
| 1.55 | Pomiar i wyświetlenie na ekranie monitora wartości QT i/lub QTc - do wyboru przez Użytkownika. Zapisywanie wartości w pamięci trendów. Regulowany alarm parametru. | Tak |  |
| 1.56 | Oddech | Tak |  |
| 1.57 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | Tak |  |
| 1.58 | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | Tak |  |
| 1.59 | Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do pacjentów oddychających przeponą lub szczytami płuc, bez konieczności fizycznego przepinania przewodów do elektrod. Wybór co najmniej 3 wektorów pomiarowych, z graficzną prezentacją ułatwiającą wybór. | Tak |  |
| 1.60 | Saturacja (SpO2) | Tak |  |
| 1.61 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: | Tak |  |
| 1.62 | Możliwość rozbudowy o pomiar parametrów PVI i SpHb, bez konieczności wymiany modułu transportowego i odsyłania go do serwisu | Tak |  |
| 1.63 | Możliwość zmiany wykorzystywanego algorytmu pomiarowego bez konieczności wymiany modułu transportowego i odsyłania go do serwisu | Tak |  |
| 1.64 | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | Tak |  |
| 1.65 | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |
| 1.66 | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Tak |  |
| 1.67 | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | Tak |  |
| 1.68 | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. | Tak |  |
| 1.69 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | Tak |  |
| 1.70 | Pomiar metodą oscylometryczną | Tak |  |
| 1.71 | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, schodkową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez antycypowanie wyniku pomiaru i odpowiednie, automatyczne dostosowanie wstępnego ciśnienia pompowania mankietu do ostatnio zmierzonych wartości ciśnienia | Tak |  |
| 1.72 | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | Tak |  |
| 1.73 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak |  |
| 1.74 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | Tak |  |
| 1.75 | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo mankiety dla pacjentów otyłych. | Tak |  |
| 1.76 | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | Tak |  |
| 1.77 | Temperatura | Tak |  |
| 1.78 | Pomiar temperatury w min. 2 kanałach z możliwością rozbudowy przynajmniej o kolejne 2 kanały. | Tak |  |
| 1.79 | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: dwóch zmierzonych (T1, T2) oraz ich różnicy (delta T). | Tak |  |
| 1.80 | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet, łącznie min. 18 nazw | Tak |  |
| 1.81 | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych/dzieci. | Tak |  |
| 1.82 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | Tak |  |
| 1.83 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy każdego monitora o pomiar IBP w przynajmniej 4 kanałach (również w transporcie) | Tak |  |
| 1.84 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | Tak |  |
| 1.85 | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | Tak |  |
| 1.86 | Pomiar SPV ręczny, w dedykowanej zakładce | Tak |  |
| 1.87 | Automatyczny, ciągły pomiar i jednoczesna prezentacja na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV, z wybranego kanału ciśnienia. | Tak |  |
| 1.88 | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników Edwards (po jednym na każdy oferowany kanał) | Tak |  |
| 1.89 | Moduł do pomiaru kapnografii (CO2) - 3 szt. na całą instalację | Tak |  |
| 1.90 | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu metodą strumienia bocznego, u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, dostępny stacjonarnie | Tak |  |
| 1.91 | W komplecie do każdego monitora komplet akcesoriów jednorazowych do pomiaru u pacjentów zaintubowanych | Tak |  |
| 1.92 | Pomiar wydatku energetycznego pacjenta - 4 szt. na całą instalację | Tak |  |
| 1.93 | Pomiar wydatku energetycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej (zużycie tlenu i produkcja CO2), z wykorzystaniem paramagnetycznego czujnika tlenu niewymagającego kalibracji przed każdym pomiarem, | Tak |  |
| 1.94 | Monitorowanie parametrów min.: VO2, VCO2, VO2/m2, VCO2/m2, VO2/kg, VCO2/kg, EE i RQ. | Tak |  |
| 1.95 | Pomiar realizowany z wykorzystaniem pojedynczego modułu gazowo-spirometrycznego oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  |
| 1.96 | W komplecie do każdego modułu lub urządzenia zewnętrznego: komplet akcesoriów do pomiaru u pacjentów. | Tak |  |
| 1.97 | Ciągły pomiar rzutu minutowego serca (CCO) - 4 szt. na całą instalację | Tak |  |
| 1.98 | Ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej | Tak |  |
| 1.99 | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  |
| 1.100 | Prezentacja danych na ekranie głównym w formie graficznej, z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie. | Tak |  |
| 1.101 | W komplecie do każdego modułu lub urządzenia zewnętrznego: komplet akcesoriów wielorazowych do podłączenia jednorazowych zestawów pomiarowych. | Tak |  |
| Możliwości rozbudowy |  |  |  |
| 1.102 | Możliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar EEG z widokiem CSA i możliwością pojedynczego i ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAEP) oraz aktywności mięśnia czołowego. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  |
| 1.103 | Możliwość rozbudowy o pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT. Pomiar metodą nie wymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym z możliwością zmiany metody pomiarowej na inną w trakcie użytkowania. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. Możliwość wykorzystania jednego czujnika u pacjentów dorosłych i dzieci, na dłoni i stopie. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. | Tak |  |
| 1.104 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie głębokości uśpienia. Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG oraz elektromiografii mięśni twarzy. Prezentacja krzywej EEG oraz wartości liczbowych parametrów min. SE, RE i BSR. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  |
| 1.105 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie poziomu analgezji poprzez analizę reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe. Pomiar realizowany bezpośrednio przez kardiomonitor, z wykorzystaniem czujnika saturacji - nie wymaga stosowania jednorazowych materiałów zużywalnych. Prezentacja wyników pomiaru na ekranie głównym, w formie graficznej, na jednym wykresie z pomiarem głębokości uśpienia, w sposób ułatwiający anestezjologowi ocenę prowadzonego znieczulenia. | Tak |  |
| 1.106 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o pomiar oksymetrii regionalnej (rSO2). Pomiar realizowany z metodą spektroskopii w bliskiej podczerwieni. Pomiar od 2 do 4 kanałów, w celu monitorowania oksymetrii mózgowej i somatycznej. Możliwość równoległego monitorowania oksymetrii mózgowej oraz głębokości uśpienia. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  |
| Alarmy |  |  |  |
| 1.107 | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | Tak |  |
| 1.108 | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | Tak |  |
| 1.109 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | Tak |  |
| 1.110 | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | Tak |  |
| 1.111 | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego. | Tak |  |
| 1.112 | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem. | Tak |  |
| 1.113 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 400 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a Także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | Tak |  |
| 1.114 | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika | Tak |  |
| Trendy |  |  |  |
| 1.115 | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 72 godzin z rozdzielczością 1-minutową. | Tak |  |
| 1.116 | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | Tak |  |
| Inne |  |  |  |
| 1.117 | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji | Tak |  |
| 1.118 | Kalkulator dawek leków | Tak |  |
| 1.119 | Możliwość zdalnego dostępu kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki monitora i podłączonych modułów, zmiany ustawień, wgrywania licencji, itp. | Tak |  |
| 2 | Kardiomonitor – 25 szt. na całą instalację |  |  |
| 2.1 | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale Także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | Tak |  |
| 2.2 | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika | Tak |  |
| 2.3 | Monitor zapewnia monitorowanie pacjenta stacjonarnie i w transporcie: pojedynczy monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny wyposażony w niewielkich rozmiarów moduł transportowy z ekranem | Tak |  |
| 2.4 | Monitor wyposażony we wbudowaną ramę na min. 1 moduł rozszerzeń z możliwością rozbudowy o dodatkową ramę do podłączenia min. 2 dodatkowych modułów pomiarowych. | Tak |  |
| 2.5 | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | Tak |  |
| 2.6 | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | Tak |  |
| 2.7 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
| 2.8 | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych | Tak |  |
| 2.9 | Monitor wyposażony w konfigurowalny tryb nocny: uruchamiany automatycznie w wybranych przez użytkownika godzinach. Przełączenie w tryb nocny zapewnia min. obniżenie jasności ekranu oraz poziomu głośności alarmów. | Tak |  |
| 2.10 | Dostęp na ekranie monitora do kompletu dokumentacji: instrukcji obsługi wraz z dodatkami, instrukcji technicznej, opisu interfejsu HL7 oraz kompletnej listy akcesoriów i materiałów zużywalnych. Nawigacja po instrukcji przy użyciu hiperłączy ułatwiających przełączanie pomiędzy dokumentami i rozdziałami. | Tak |  |
| 2.11 | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50Hz | Tak |  |
| 2.12 | Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 240 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarno-transportowego lub stacjonarnego – dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przy pomocy zewnętrznego zasilacza UPS klasy medycznej montowanego na stanowisku. W przypadku zewnętrznego zasilacza w ofercie ujęty uchwyt do montażu zasilacza na stanowisku pacjenta. | Tak |  |
| 2.13 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. | Tak |  |
| 2.14 | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych | Tak |  |
| 2.15 | Monitory gotowe do współpracy z centralą monitorującą, która umożliwia zdalny nadzór nad oferowanymi monitorami, a Także w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy tego samego producenta. Nadzór oznacza podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych (trendów i full disclosure) | Tak |  |
| 2.16 | Monitory wyposażone w funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych pacjentów do zewnętrznych systemów, za pośrednictwem protokołu HL7. Funkcja realizowana bezpośrednio przez kardiomonitory lub dedykowany serwer komunikacyjny - ujęty w ofercie. | Tak |  |
| 2.17 | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | Tak |  |
| 2.18 | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | Tak |  |
| 2.19 | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego | Tak |  |
| 2.20 | Możliwość drukowania krzywych, trendów graficznych i numerycznych na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej - bez konieczności pośredniczenia centrali monitorującej | Tak |  |
| 2.21 | Do każdego monitora uchwyt montażowy do ściany. | Tak |  |
| 2.22 | Monitor stacjonarny lub stacjonarno-transportowy wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 15,6" i rozdzielczości min. 1366 x 768 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 12 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. Rozmiar ekranu dostępny w czasie monitorowania transportowego min. 6,2". | Tak |  |
| 2.23 | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”. Ekran podłączany z wykorzystaniem złącza cyfrowego | Tak |  |
| 2.24 | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy lub ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych (standardowych i QR) do portu USB. | Tak |  |
| 2.25 | Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów | Tak |  |
| 2.26 | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | Tak |  |
| 2.27 | Dostępny tzw. ekran dużych liczb z możliwością podziału na 4 oraz 6 okien parametrów | Tak |  |
| 2.27 | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 0,25m | Tak |  |
| 2.28 | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX2 lub równoważna | Tak |  |
| 2.29 | Monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP22 lub równoważna | Tak |  |
| 2.30 | Masa monitora stacjonarno-transportowego lub modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem nie przekracza 5,5 kg | Tak |  |
| 2.31 | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych | Tak |  |
| 2.32 | EKG |  |  |
| 2.33 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | Tak |  |
| 2.34 | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady | Tak |  |
| 2.35 | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. z dokładnością +/- 1% lub +/- 1ud/min. | Tak |  |
| 2.36 | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 5- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów przynajmniej 3m. | Tak |  |
| 2.37 | Analiza arytmii | Tak |  |
| 2.38 | Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii | Tak |  |
| 2.39 | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie | Tak |  |
| 2.40 | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG z trybem pomiaru ciągłego - w Takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. Takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | Tak |  |
| 2.41 | Analiza ST | Tak |  |
| 2.42 | Analiza odcinka ST w 12 odprowadzeniach jednocześnie | Tak |  |
| 2.43 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | Tak |  |
| 2.44 | Oddech | Tak |  |
| 2.45 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | Tak |  |
| 2.46 | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | Tak |  |
| 2.47 | Saturacja (SpO2) | Tak |  |
| 2.48 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET | Tak |  |
| 2.49 | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | Tak |  |
| 2.50 | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji | Tak |  |
| 2.51 | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Tak |  |
| 2.52 | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | Tak |  |
| 2.53 | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. | Tak |  |
| 2.54 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | Tak |  |
| 2.55 | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | Tak |  |
| 2.56 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. | Tak |  |
| 2.57 | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut | Tak |  |
| 2.58 | Funkcja stazy żylnej. | Tak |  |
| 2.59 | Możliwość zaprogramowania własnych cykli pomiarowych NIBP, składających się z min. 4 kroków z możliwością indywidualnej konfiguracji liczby powtórzeń oraz interwału | Tak |  |
| 2.60 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak |  |
| 2.61 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość wyświetlania listy ostatnich wyników pomiarów NIBP na ekranie głównym | Tak |  |
| 2.62 | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | Tak |  |
| 2.63 | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | Tak |  |
| 2.64 | Temperatura | Tak |  |
| 2.65 | Pomiar temperatury w 2 kanałach | Tak |  |
| 2.66 | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur | Tak |  |
| 2.67 | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru | Tak |  |
| 2.68 | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry i wielorazowy czujniki temperatury głębokiej dla dorosłych. | Tak |  |
| 2.69 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | Tak |  |
| 2.70 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 3 kanałów | Tak |  |
| 2.71 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | Tak |  |
| 2.72 | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | Tak |  |
| 2.73 | Pomiar parametru PPV: automatyczny lub ręczny | Tak |  |
| 2.74 | Ciągły, automatyczny pomiar parametrów PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia. Prezentacja wyników pomiarów na ekranie głównym. Parametry zapisywane w trendach. | Tak |  |
| 2.75 | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników Edwards (po jednym na każdy oferowany kanał) | Tak |  |
| 2.76 | Pomiar kapnografii (CO2) | Tak |  |
| 2.77 | Pomiar wdechowego i wydechowego stężenia dwutlenku węgla w drogach oddechowych oraz pomiar częstości oddechu | Tak |  |
| 2.78 | Pomiar realizowany w strumieniu bocznym, dostępny u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych | Tak |  |
| 2.79 | W komplecie do każdego monitora: 10 jednorazowych zestawów pomiarowych dla pacjentów zaintubowanych, dorosłych | Tak |  |
| 2.80 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie gazowe w strumieniu bocznym, min.: CO2, O2, N2O i anestetyków z automatyczną identyfikacją środka znieczulającego oraz prezentacją MAC / MACage. Pomiary możliwe u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Możliwość zamiennego stosowania modułu pomiarowego pomiędzy różnymi monitorami i aparatami do znieczulania tego samego producenta. | Tak |  |
| 2.81 | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  |
| 2.82 | Możliwość rozbudowy o pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem mechanosensora lub elektrosensora - możliwość wyboru przez Użytkownika pomiędzy w/w metodami w trakcie użytkowania monitora. Dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TET, ToF. Kardiomonitor wyposażony w funkcje: - tzw. Hookup-advisor - narzędzie ekranowe podpowiadające rozmieszczenie elektrod oraz umożliwiające weryfikację prawidłowego ich kontaktu ze skórą pacjenta, - dźwiękową sygnalizację stymulacji, - dźwiękową sygnalizację ustępowania blokady. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  |
| 2.83 | Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia. Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  |
| 2.84 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o pomiar poziomu analgezji - pomiar reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe, realizowany za pośrednictwem czujnika saturacji - bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów zużywalnych. Wynik pomiaru prezentowany na wspólnym wykresie z pomiarem głębokości uśpienia, w sposób ułatwiający prowadzenie znieczulenia i optymalizację zużycia środków znieczulających. | Tak |  |
| 2.85 | Możliwość rozbudowy o podłączenie aparatu do znieczulania, zapewniające prezentację na ekranie kardiomonitora wartości parametrów i krzywych dynamicznych oraz sygnalizację alarmów. Dane przesyłane dalej do systemu centralnego monitorowania. | Tak |  |
| 2.86 | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | Tak |  |
| 2.87 | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | Tak |  |
| 2.88 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | Tak |  |
| 2.89 | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | Tak |  |
| 2.90 | Granice regulowane indywidualnie - w oknach poszczególnych parametrów - oraz zbiorczo, w oknie ustawień alarmów | Tak |  |
| 2.91 | Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego. | Tak |  |
| 2.92 | Możliwość bezdotykowego wyciszania alarmów gestem - poprzez odpowiedni ruch dłonią przed ekranem kardiomonitora | Tak |  |
| 2.93 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a Także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | Tak |  |
| 2.94 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o funkcję zaawansowanych alarmów ułatwiających diagnozowanie trudnych stanów klinicznych poprzez informowanie personelu o jednoczasowym zajściu kilku warunków brzegowych - konfigurowanych przez użytkownika - związanych z wartościami różnych mierzonych parametrów. | Tak |  |
| 2.95 | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 96 godzin. | Tak |  |
| 2.96 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 168 godzin trendów | Tak |  |
| 2.97 | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | Tak |  |
| 2.98 | Monitor z możliwością rozbudowy o funkcje wczesnego ostrzegania wg skali NEWS2 i MEWS oraz funkcję OxyCRG oraz wbudowaną pamięć pełnych przebiegów dynamicznych Full Disclosure z min. 72 godzin dla przynajmniej: wszystkich przebiegów EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP. | Tak |  |
| 2.99 | Monitor wyposażony w funkcję przenoszenia konfiguracji oraz trendów parametrów życiowych pacjenta za pośrednictwem pamięci USB. Funkcja eksportu trendów zabezpieczona przed niepowołanym dostępem, trendy eksportowane w formie zanonimizowanej, zaszyfrowanej w formacie umożliwiającym odczyt z wykorzystaniem formularza kalkulacyjnego lub aplikacji do przeglądania plików PDF | Tak |  |
| 3 | System centralnego nadzoru |  |  |
| Opis ogólny |  |  |  |
| 3.1 | Stanowisko centralnego monitorowania w formie komputera z ekranem | Tak |  |
| 3.2 | Komputer klasy medycznej. Komputer i oprogramowanie tego samego wytwórcy | Tak |  |
| 3.3 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w awaryjne podtrzymanie zasilania na przynajmniej 20 minut | Tak |  |
| 3.4 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone 2 ekrany | Tak |  |
| 3.5 | Ekrany stanowiska centralnego monitorowania LCD, panoramiczne, o przekątnej min. 24". Rozdzielczość przynajmniej 1680x1050 pikseli | Tak |  |
| 3.6 | Sterowanie funkcjami centrali poprzez mysz i klawiaturę USB. | Tak |  |
| Opis funkcjonalny |  |  |  |
| 3.7 | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd do 16 kardiomonitorów | Tak |  |
| 3.8 | Stanowisko centralnego monitorowania kompatybilne z kardiomonitorami | Tak |  |
| 3.9 | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd min. 4 krzywych dynamicznych dla każdego monitorowanego pacjenta, na ekranie zbiorczego podglądu pacjentów | Tak |  |
| 3.10 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia szczegółowy podgląd wybranego pacjenta: mierzone krzywe dynamiczne i skojarzone parametry, szczegółowy podgląd danych archiwalnych: trendów tablicowych, graficznych, pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure) oraz historii zdarzeń alarmowych | Tak |  |
| 3.11 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia podgląd min. 72 godzin trendów dla każdego pacjenta. Trendy tabelaryczne oraz graficzne. | Tak |  |
| 3.12 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w wewnętrzną pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure): min. 72 godziny przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) dla każdego pacjenta. | Tak |  |
| 3.13 | Możliwość rozbudowy wewnętrznej pamięci Full Disclosure centrali > 120 godzin | Tak |  |
| 3.14 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem ekranowego narzędzia (np. suwmiarki). | Tak |  |
| 3.15 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w wewnętrzną pamięć zdarzeń alarmowych: min. 500 zdarzeń na każdego monitorowanego pacjenta. | Tak |  |
| 3.16 | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia wyświetlanie alarmów ze wszystkich monitorowanych łóżek. Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, rozróżniane wizualnie i dźwiękowo, z identyfikacją alarmującego łóżka | Tak |  |
| 3.17 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia konfigurację granic alarmowych, a Także wyciszanie bieżących stanów alarmowych w monitorach pacjenta | Tak |  |
| 3.18 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia zdalne przyjmowanie pacjenta w kardiomonitorze poprzez wprowadzenie jego danych demograficznych za pośrednictwem klawiatury. Wprowadzenie danych w centrali powoduje ich aktualizację na ekranie kardiomonitora. | Tak |  |
| 3.19 | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o funkcję pobierania danych demograficznych pacjenta ze szpitalnego systemu informatycznego (HIS), za pośrednictwem protokołu HL7, w celu uproszczenia procesu przyjęcia. | Tak |  |
| 3.20 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą sieciowej drukarki laserowej. W ofercie ujęta drukarka sieciowa kompatybilna z centralą – po jednej do każdego stanowiska centralnego monitorowania. | Tak |  |
| 3.21 | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych przez oferowane kardiomonitory do szpitalnego systemu informatycznego, za pośrednictwem protokołu HL7, w celu ich archiwizacji. | Tak |  |
| 3.22 | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o zdalny podgląd monitorowanych pacjentów w czasie zbliżonym do rzeczywistego, za pośrednictwem komputerów PC z systemem Windows podłączonych do sieci informatycznej szpitala. Dostępny podgląd bieżących wartości parametrów, podgląd krzywych dynamicznych, a Także trendów tabelarycznych. | Tak |  |
| 3.23 | System centralnego nadzoru kompatybilny z kardiomonitorami (jeden producent) | Tak |  |
| V | ŁÓŻKO SZPITALNE BARIATRYCZNE |  |  |
| 1 | Łóżko szpitalne z min. 4 segmentowym leżem o wymiarze min. 2050x800/900 mm. | Tak, podać |  |
| 2 | Rama łóżka stalowa malowana proszkowo. | Tak |  |
| 3 | Bezpieczne obciążenie min. 330 kg. | Tak, podać |  |
| 4 | Elektryczna regulacja min. Wysokości, sekcji oparcia pleców oraz uda. | Tak, podać |  |
| 5 | Segment łydki regulowany za pomocą sprężyny gazowej. | Tak |  |
| 6 | Możliwość ustawienia pozycji Trendelnebruga i anty-Trendelenburga ręcznie lub elektrycznie. | Tak, podać |  |
| 7 | Zdejmowane płyty leża ułatwiające czyszczenie i dezynfekcje. | Tak |  |
| 8 | Szerokość całkowita łóżka wraz z barierkami max. 1000 mm. | Tak, podać |  |
| 9 | Długość całkowita łóżka 2140 mm +/- 20 mm. | Tak |  |
| 10 | Regulacja wysokości leża w zakresie min. 340-840 mm. | Tak, podać |  |
| 11 | Koła o średnicy min. 150 mm z centralnym hamulcem. | Tak |  |
| 12 | Maksymalna waga pacjenta min. 290 kg. | Tak, podać |  |
| 13 | Możliwość ustawienia pozycji Trendelneburga w zakresie min. 0-12 stopni. | Tak, podać |  |
| 14 | Możliwość ustawienia pozycji anty-Trendelneburga w zakresie min. 0-6 stopni. | Tak, podać |  |
| 15 | Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie min. 0-70 stopni. | Tak, podać |  |
| 16 | Regulacja segmentu uda w zakresie min. 0-29 stopni. | Tak, podać |  |
| 17 | Regulacja sekcji podudzia min. 0-24 stopnie. | Tak, podać |  |
| 18 | Klasa szczelności min. IP66 lub równoważna | Tak, podać |  |
| 19 | Na wyposażeniu łóżka dedykowany materac dopasowany do wymiarów leża oraz dopuszczalnego obciążenia pacjenta. Materac o wysokości min. 130 mm. | Tak, podać |  |
| VI | ŁÓŻKO SZPITALNE |  |  |
| 1 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 6 punktach gwarantująca stabilność leża. | Tak, podać |  |
| 2 | Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia. | Tak |  |
| 3 | Łóżko przystosowane do mycia ciśnieniowego mokrego w automatycznej stacji mycia łóżek. | Tak |  |
| 4 | Długość całkowita: 2150 mm +/- 40 mm Szerokość całkowita 1000 mm, +/- 40 mm | Tak, podać |  |
| 5 | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 16 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych | Tak, podać |  |
| 6 | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe. | Tak |  |
| 7 | Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome. | Tak |  |
| 8 | Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z tworzywa. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu. | Tak |  |
| 9 | Autoregresja segmentu oparcia pleców min. 10 cm | Tak, podać |  |
| 10 | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | Tak |  |
| 11 | Sterowanie funkcjami łózka: Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję. Funkcja CPR, przycisk serwisowy. | Tak |  |
| 12 | Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15o, 30o, 450 za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów. | Tak |  |
| 13 | Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD | Tak |  |
| 14 | Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. | Tak |  |
| 15 | Panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (min. 120 lub 180 sec). w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek Pilot przewodowy LCD. | Tak, podać |  |
| 16 | Elektryczne regulacje: Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 320 mm do 910 mm +/- 30 mm Łóżko wyposażone w pedał do regulacji wysokości. - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 50) - segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 50) - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20) - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20) | Tak, podać |  |
| 17 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. | Tak |  |
| 18 | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem w czasie transportu poprzez 2 suwaki. | Tak, podać |  |
| 19 | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52 lub równoważną. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 41 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta Barierki zabezpieczające na całej długości leża. | Tak, podać |  |
| 20 | Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny. | Tak, podać |  |
| 21 | Przedłużenie leża minimum 26 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | Tak, podać |  |
| 22 | Min. 4 uchwyty stabilizujące materac | Tak |  |
| 23 | Koła o średnicy min. 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. | Tak, podać |  |
| 24 | Bezpieczne obciążenie robocze min. 255 kg. | Tak, podać |  |
| 25 | Układ elektryczny spełniający wymagania min. IPX6 lub równoważne | Tak, podać |  |
| Materac do łóżka |  |  |  |
| 26 | Materac z pianki w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża. | Tak |  |
| 27 | Materac o wysokości min. 120 mm. | Tak, podać |  |
| 28 | Materac wykonany z pianki o gęstości min. 40 kg/m3 orz twardości min. 4,1 kPa. | Tak, podać |  |
| 29 | Pokrowiec z zamkiem błyskawicznym z min. 2 stron (zapięcie w kształcie litery ,,L’’), który zapewnia ochronę całego materaca. | Tak, podać |  |
| 30 | Pokrowiec wykonany z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. | Tak |  |
| 31 | Pokrowiec materaca odporny na przemakanie, zanieczyszczenia, przenikanie mikroorganizmów, ścieranie. | Tak |  |
| 32 | Możliwość prania pokrowca w temp. Min. 95 stopni C oraz suszenia w bębnie w min. 100 stopniach C. | Tak, podać |  |
| 33 | Możliwość prania pokrowca w komorach myjących typu para-próżnia-para w temp. Min. 100 stopni C. | Tak |  |
| VII | MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY (PRZECIWODLEŻYNOWY) DO ŁÓŻEK INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO |  |  |
| 1 | Materac wraz z pompą i układem sterowania, który nie jest prototypem, pochodzi z produkcji seryjnej, nie będzie modyfikowany na potrzeby postępowania oraz jest jednorodnym wyrobem medycznym klasy I. Komplet urządzeń oznaczony w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację wyrobu. | Tak |  |
| 2 | Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni. | Tak |  |
| 3 | System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach. | Tak |  |
| 4 | Materac o wymiarach 200cm x 85cm x 13cm ±0,5cm | Tak, podać |  |
| 5 | Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Czas rotacji regulowany w zakresie co najmniej 10-20 minut modułem nie większym niż 5 minut. System przechyłów bocznych na stałe złączony z materacem, bez możliwości odłączenia. | Tak, podać |  |
| 6 | Funkcja przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana wyłącznie za pomocą zaworów wbudowanych w materac (nie w pompie, nie w przewodzie powietrznym podłączanym do pompy). Nie dopuszcza się uruchamiania tej funkcji na więcej sposobów. Zawory uruchamiania w kolorze odmiennym od zaworu CPR. | Tak |  |
| 7 | Funkcja rotacji pracująca w trybie zmiennociśnieniowym | Tak |  |
| 8 | Materac zbudowany z 20-22 komór: 16 komór poprzecznych, na których leży pacjent i 4-6 komór podnoszących (wchodzących w skład systemu rotacji/przechyłów pacjenta). Ze względu na stabilność materaca nie dopuszcza się komór podnoszących ułożonych warstwami jedna nad drugą. Wszystkie komory materaca wykonane z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. | Tak, podać |  |
| 9 | Komory poprzeczne materaca umieszczone w jednej warstwie w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20 minut. Ustawiony czas cyklu pracy przedstawiony na panelu pompy w postaci liczby. Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem. | Tak |  |
| 10 | .Wysokość każdej pojedynczej poprzecznej komory od 12cm do13cm. Komory materaca pojedynczo wymienne mocowane za pomocą złączek umieszczonych w spodniej części komory zapobiegających przypadkowemu wypięciu w czasie używania (nie dopuszcza się rozwiązań typu „szybkozłączki”). Przewody powietrzne umieszczone pod komorami w spodniej części materaca, co zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu. | Tak |  |
| 11 | Całkowita wysokość materaca 13cm ±0,5cm | Tak |  |
| 12 | Materac z systemem owiewu powietrzem ciała pacjenta zapewniającym odpowiedni mikroklimat i zwiększającym komfort leżenia. System owiewu umieszczony pod warstwą komór –nie dopuszcza się rozwiązań opartych na mikrootworkach w komorach materaca, które pacjent blokuje swoim ciałem. | Tak |  |
| 13 | Pompa materaca wyposażona w pokrętło do płynnej bezstopniowej regulacji ciśnienia powietrza w materacu w obu trybach pracy: zmiennociśnieniowym i statycznym w zależności od wagi i pozycji pacjenta. Pompa o wymiarach nie większych niż 33 X 22 X 12 cm (±2cm) i wadze nie przekraczającej 3,5kg. Klasa szczelności przed zalaniem i kurzem min. IP21 lub równoważna. | Tak, podać |  |
| 14 | Zakres ciśnienia pracy pompy – 25-60mmHg (±5mmHg) | Tak, podać |  |
| 15 | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo, niepalnym, antygrzybiczym i antybakteryjnym, z możliwością mycia, prania i dezynfekcji. Pokrowiec mocowany do materaca za pomocą dwóch suwaków w celu łatwego zakładania i zdejmowania. | Tak |  |
| 16 | Materac wyposażony w pompę pneumatyczną z panelem sterowania. Na panelu sterowania pompy sygnalizacja niskiego ciśnienia, braku zasilania i awarii oznaczone każda oddzielnym piktogramem i dedykowaną, osobną diodą. Pompa z gniazdem trzysekcyjnym (trzy wyloty powietrza). | Tak |  |
| 17 | Materac w całości pneumatyczny (bez warstw piankowych, gąbkowych itp.) kładziony na spodni materac gąbkowy. | Tak |  |
| 18 | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR zlokalizowanego w sekcji głowy. Zawór w kolorze czerwonym. | Tak |  |
| 19 | Limit wagi pacjenta min. 200kg | Tak, podać |  |
| 20 | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 24 godz.- tryb transportowy | Tak, podać |  |
| 21 | Przewód elektryczny z podłączeniem kątowym do gniazda pompy (o kącie prostym pomiędzy przewodem elektrycznym a podłączeniem do pompy) w celu zmniejszenia ryzyka przypadkowego odłączenia, wyłamania, z możliwością odłączenia go od pompy. Pompa wyposażona w zabezpieczenie przed przypadkowym odłączeniem przewodu elektrycznego w postaci klapki wbudowanej w pompę, zatrzaskującej się na podłączonym do pompy przewodzie elektrycznym. | Tak |  |
| 22 | Przewód powietrzny trzyżyłowy zespolony, z pojedynczym zespolonym przyłączem kątowym do pompy (nie dopuszcza się przewodu z oddzielnych rurek i zakończonego kilkoma szybkozłączami wpinanymi do pompy osobno) | Tak |  |
| 23 | Zasilanie 230V 50Hz, pobór mocy do 8W | Tak |  |
| VIII | SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA |  |  |
| 1 | Szafka przyłóżkowa pacjenta ze szkieletem wykonanym z profili aluminiowych. | Tak |  |
| 2 | Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. | Tak |  |
| 3 | Blat szafki wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). | Tak, podać |  |
| 4 | Czoła szuflad szafki wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 7 mm). | Tak, podać |  |
| 5 | Szafka składająca się z dwóch szuflad o różnych wysokościach wysuwanych przy pomocy uchwytów metalowych. | Tak |  |
| 6 | Szafka wyposażona w półkę na prasę o wysokości min. 160 mm +/- 10 mm. | Tak, podać |  |
| 7 | Półka umiejscowiona między górną i dolną szufladą. Dostęp do półki od frontu szafki. | Tak |  |
| 8 | Haczyk oraz uchwyt z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej długości relingu. | Tak |  |
| 9 | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na min. 3 części. | Tak, podać |  |
| 10 | Wysokość szuflady górnej min. 105 mm +/- 10 mm. | Tak, podać |  |
| 11 | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
| 12 | Wysokość szuflady dolnej min. 355 mm +/-10 mm. | Tak, podać |  |
| 13 | Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | Tak |  |
| 14 | Szerokość szafki przy rozłożonym blacie 1150 mm (± 20mm). | Tak, podać |  |
| 15 | Głębokość całkowita szafki 470 mm (± 20mm). | Tak, podać |  |
| 16 | Wysokość całkowita szafki 890 mm (+/- 20 mm). | Tak, podać |  |
| 17 | Szerokość całkowita szafki 450 mm (+/- 20 mm). | Tak, podać |  |
| 18 | Szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym 550 mm (± 20mm). | Tak, podać |  |
| 19 | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej bez możliwości regulacji kąta pochylenia blatu. | Tak |  |
| 20 | Sprężyna gazowa regulacji wysokości blatu osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. | Tak |  |
| 21 | Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. | Tak |  |
| 22 | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm) | Tak, podać |  |
| 23 | Dopuszczalne obciążenie blatu bocznego min. 10 kg. | Tak, podać |  |
| 24 | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). | Tak, podać |  |
| 25 | Blat boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz (górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu). Nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. | Tak |  |
| 26 | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi). | Tak |  |
| 27 | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. | Tak, podać |  |
| 28 | Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. | Tak |  |
| 29 | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach. | Tak |  |
| 30 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów. | Tak, podać |  |
| 31 | Możliwość wyboru koloru ramy szafki | Tak, podać |  |
| 32 | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak |  |
| IX | TABORET |  |  |
| 1 | Taboret | Tak |  |
| 2 | Tapicerowane siedzisko | Tak |  |
| 3 | Krzesło posiada okrągłe nogi; istnieje możliwość sztaplowania (nakładania jedno na drugie, max.6 sztuk) | Tak |  |
| 4 | Wysokość: 475 mm (+/- 10 mm) | Tak |  |
| 5 | Szerokość: 410 mm (+/- 10 mm) | Tak |  |
| 6 | Lekka i stabilna metalowa konstrukcja w kolorze: chrome | Tak |  |
| X | KOZETKA NA KÓŁKACH |  |  |
| 1 | 2-sekcyjny stół do badań | Tak |  |
| 2 | Szerokość leżyska: 80 cm | Tak |  |
| 3 | Grubość tapicerki: 40 mm | Tak |  |
| 4 | Regulacja zagłówka przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od -20° do +85°) | Tak |  |
| 5 | Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką | Tak |  |
| 6 | Ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprężyn gazowych zagłówka poza światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta | Tak |  |
| 7 | 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych | Tak |  |
| 8 | Łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami, | Tak |  |
| 9 | Śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki | Tak |  |
| 10 | Malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama | Tak |  |
| 11 | Otwory na bananki | Tak |  |
| 12 | System elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości | Tak |  |
| 13 | Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu | Tak |  |
| 14 | Zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu | Tak |  |
| 15 | Gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu | Tak |  |
| 16 | Długość: 200 cm | Tak |  |
| 17 | Masa: max. 115 kg | Tak |  |
| 18 | Zakres regulacji wysokości: min. 47 – 95 cm | Tak |  |
| 19 | Maksymalne obciążenie: min. 225 kg | Tak |  |
| 20 | Wieszak na papier w zagłówku | Tak |  |
| XI | LODÓWKA DO PRZECHOWYWANIA LEKÓW |  |  |
| 1 | Agregat wewnętrzny | Tak |  |
| 2 | Elektroniczny rejestrator temperatury, umożliwiający rejestrację i zapis temperatury na komputerze | Tak |  |
| 3 | Alarm akustyczny zbyt niskiej/wysokiej temperatury | Tak |  |
| 4 | Układ chłodzenia z wymuszonym obiegiem wentylatorem | Tak |  |
| 5 | Automatyczna funkcja odmrażania | Tak |  |
| 6 | 5 regulowanych półek drucianych 490 x 360 [mm] | Tak |  |
| 7 | Przesłona parownika, chroniąca leki przed uszkodzeniem | Tak |  |
| 8 | W podstawie 2 kółka i dwie nóżki | Tak |  |
| 9 | Zakres temperatury: +2…+10°C | Tak |  |
| 10 | Zasilanie: 230V/50Hz | Tak |  |
| 11 | Nominalne zużycie energii: 2.3 KWh/24h | Tak |  |
| 12 | Czynnik chłodniczy: R600a | Tak |  |
| XII | PARAWAN MOBILNY |  |  |
| 1 | Jednoskrzydłowy parawan medyczny | Tak |  |
| 2 | Jego konstrukcja pozwala na łatwe zamocowanie tkaniny dostępnej w zestawie. | Tak |  |
| 3 | Wysokość:.1750 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |
| 4 | Szerokość: 990 mm (+/-20 mm) | Tak |  |
| 5 | Szerokość podstawy z kółkami 530 mm (+/-20 mm) | Tak |  |
| 6 | Masa: max. 8 kg | Tak |  |
| 7 | Materiał stelaża: Stal | Tak |  |
| 8 | 3 kółka jezdne | Tak |  |
| XIII | STOJAK NA KROPLÓWKI |  |  |
| 1 | Stojak kroplówki | Tak |  |
| 2 | Regulacja wysokości w min. zakresie: 1320-2150 mm | Tak |  |
| 3 | Przystosowany do instalacji pompy infuzyjnej | Tak |  |
| 4 | Podstawa z tworzywa sztucznego, pięcioramienna na kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm (czarne), w tym trzy z blokadą; średnica podstawy: 575 mm | Tak |  |
| 5 | Kolumna zewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej o średnicy 25 mm | Tak |  |
| 6 | Kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej o średnicy 16 mm | Tak |  |
| 7 | Głowica G-01 (na 2 haczyki) ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| XIV | SZAFA LEKOWA PRZESZKLONA WYSOKA |  |  |
| 1 | Posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych | Tak |  |
| 2 | Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm | Tak |  |
| 3 | Drzwi i boki szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane są zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonych uchwytem klamkowym | Tak |  |
| 4 | Szafa wyposażona jest w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o udźwigu min. 25 kg | Tak |  |
| 5 | Malowana jest farbami proszkowymi | Tak |  |
| 6 | Szafa posiada stopki regulacyjne. | Tak |  |
| 7 | Wysokość: 1800mm | Tak |  |
| 8 | Szerokość: 900mm | Tak |  |
| 9 | Głębokość: 420mm | Tak |  |
| XV | SZAFKA MEDYCZNA WYSOKA |  |  |
| 1 | Wymiary: 45cm szerokości x 210cm wysokości (+/- 10 cm) | Tak |  |
| 2 | Korpus wykonany z płyty meblowej. Wnętrze szafy wyposażone w półki umożliwiające bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie materiałów medycznych. Front otwierany wykonany z płyty HPL przeznaczonej do środowisk medycznych, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie, uderzenia, działanie wilgoci oraz środków dezynfekcyjnych stosowanych w ochronie zdrowia. Dolna część szafy otwarta. | Tak |  |
| 3 | Płyta HPL zastosowana na froncie musi posiadać aktualny atest higieniczny oraz ocenę mikrobiologiczną z rekomendacją do stosowania w placówkach medycznych. | Tak |  |
| 4 | Szafa przeznaczona do przechowywania materiałów medycznych, środków opatrunkowych, leków oraz wyposażenia pomocniczego w gabinetach zabiegowych, diagnostycznych i pomieszczeniach zaplecza medycznego. | Tak |  |
| XVI | SZAFKA MEDYCZNA NISKA Z BLATEM |  |  |
| 1 | Wymiary: 80cm szerokości x 90 cm wysokości (+/- 5 cm) | Tak |  |
| 2 | Korpus wykonany z płyty meblowej. Blat roboczy, fronty wykonane z płyty HPL przeznaczonej do środowisk medycznych, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie, uderzenia, działanie wilgoci oraz środków dezynfekcyjnych stosowanych w ochronie zdrowia. | Tak |  |
| 3 | Płyta HPL zastosowana na blacie, frontach musi posiadać aktualny atest higieniczny oraz ocenę mikrobiologiczną z rekomendacją do stosowania w placówkach medycznych. | Tak |  |
| 4 | Szafki przeznaczone do przechowywania materiałów medycznych, narzędzi oraz wyposażenia pomocniczego w gabinetach zabiegowych, punktach diagnostycznych i pomieszczeniach zaplecza medycznego. | Tak |  |
| XVII | SZAFKA MEDYCZNA WISZĄCA |  |  |
| 1 | Wymiary: 80cm szerokości x 60 cm wysokości (+/- 5 cm) | Tak |  |
| 2 | Korpus wykonany z płyty meblowej. Fronty wykonane z płyty HPL przeznaczonej do środowisk medycznych, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie, uderzenia, działanie wilgoci oraz środków dezynfekcyjnych stosowanych w ochronie zdrowia. Wnętrze szafek wyposażone w półkę umożliwiającą funkcjonalne rozmieszczenie przechowywanych materiałów. | Tak |  |
| 3 | Płyta HPL zastosowana na frontach musi posiadać aktualny atest higieniczny oraz ocenę mikrobiologiczną z rekomendacją do stosowania w placówkach medycznych. | Tak |  |
| 4 | Szafki przeznaczone do przechowywania materiałów medycznych, leków, narzędzi oraz wyposażenia pomocniczego w gabinetach zabiegowych, diagnostycznych oraz w pomieszczeniach zaplecza medycznego. | Tak |  |
| XVIII | WÓZEK INWALIDZKI SIEDZĄCY |  |  |
| 1 | Wózek inwalidzki ręczny | Tak |  |
| 2 | Wykonany ze stali precyzyjnej | Tak |  |
| 3 | Waga całkowita: max. 17 kg | Tak |  |
| 4 | Dopuszczalne maksymalne obciążenie wynosi 130kg | Tak |  |
| 5 | Długość całkowita z podnóżkiem: 115 cm (+/- 3 cm) | Tak |  |
| 6 | Kolor tapicerki: czarny nylon | Tak |  |
| 7 | Kolor ramy: niebieski | Tak |  |
| 8 | Podłokietniki odchylane i wyciągane | Tak |  |
| 9 | Podnóżki odchylane do wewnątrz i na zewnątrz, odpinane | Tak |  |
| 10 | Regulacja wysokości płyty podnóżka | Tak |  |
| 11 | Koła przednie krypton lub pompowane | Tak |  |
| 12 | Koła tylne krypton lub pompowane | Tak |  |
| 13 | Koła na szybkozłączce | Tak |  |
| 14 | Szerokość siedziska / szerokość wózka: 46,0 cm / 64 cm | Tak |  |
| 15 | Możliwość doposażenia w opcje dodatkowe. | Tak |  |
| 16 | Szerokość po złożeniu: max.30 cm | Tak |  |
| 17 | Wysokość po złożeniu: max. 95 cm | Tak |  |
| 18 | Głębokość użytkowa siedziska: 45 cm | Tak |  |
| 19 | Pochylenie siedziska: 5° | Tak |  |
| 20 | Średnica kół tylnych: 24" | Tak |  |
| 21 | Średnica kół przednich: 20 cm | Tak |  |
| 22 | Pochylenie siedziska: 5° | Tak |  |
| 23 | Wygodna poduszka na siedzisko i oparcie | Tak |  |
| 24 | Kieszeń za oparciem na podręczne rzeczy | Tak |  |
| 25 | Hamulec powoduje pełną kontrolę nad wózkiem podczas przewożenia osób siedzących | Tak |  |
| 26 | Hamulce dla osoby towarzyszącej - bardzo istotna funkcja związana z bezpieczeństwem dla osób, które pchają wózek na pochyleniach i nie tylko. | Tak |  |
| 27 | Rączki oparcia łamane w połowie - wózek zajmuje w transporcie jeszcze mniej miejsca. | Tak |  |
| XIX | FOTEL |  |  |
| 1 | Fotel ergonomiczny biurowy z podłokietnikiem | Tak |  |
| 2 | Chromowana metalowa podstawa jezdna 350 mm z cichymi kółkami nylonowymi o gr. 60 mm | Tak |  |
| 3 | Podnośnik gazowy klasy 3 | Tak |  |
| 4 | Fotel został obszyty wysokiej jakości skórą PU | Tak |  |
| 5 | Siedzisko pokryte przyjemną tkaniną wypełnione gęstą pianką | Tak |  |
| 6 | Regulacja oparcia z możliwością blokady | Tak |  |
| 7 | Regulacja podłokietnika (wysokość, przód i tył, obrotowa podstawa 360 st., lewo i prawo górna podpórka) | Tak |  |
| 8 | Udźwig: min. 110 kg | Tak |  |
| 9 | Minimalna Wysokość Siedziska [cm]: 46 | Tak |  |
| 10 | Maksymalna Wysokość Siedziska [cm]: 52 | Tak |  |
| XX | LODÓWKA DLA PACJENTÓW |  |  |
| 1 | Wymiary (WxSxG) [cm]: 84 x 54 x 60 (+/-5 mm) | Tak |  |
| 2 | Pojemność: chłodziarka – 100 litrów zamrażarka – 15 litrów (+/- 2 litry) | Tak |  |
| 3 | Automatyczny sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki | Tak |  |
| 4 | Zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak |  |
| 5 | Wewnętrzne położenie zamrażarki | Tak |  |
| 6 | Sterowanie mechaniczne | Tak |  |
| 7 | Liczba drzwi - 1 | Tak |  |
| XXI | LODÓWKA DO KUCHNI ODDZIAŁOWEJ |  |  |
| 1 | Wymiary (WxSxG) [cm]: 187.5 x 59.5 x 63 (+/-5 mm) | Tak |  |
| 2 | Pojemność chłodziarki – 365 l (+/- 2 litry) | Tak |  |
| 3 | Zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak |  |
| 4 | Liczba drzwi - 1 | Tak |  |
| 5 | Funkcje: Szybkie chłodzenie, zmiana kierunku otwierania drzwi, wymuszona cyrkulacja powietrza | Tak |  |
| 6 | Elektroniczne sterowanie | Tak |  |
| 7 | Licowane drzwi | Tak |  |
| 8 | Liczba agregatów - 1 | Tak |  |
| 9 | Liczba termostatów - 1 | Tak |  |
| 10 | Wewnętrzny wyświetlacz | Tak |  |
| 11 | Filtr antybakteryjny | Tak |  |
| 12 | Wymuszona cyrkulacja powietrza | Tak |  |
| XXII | WÓZEK DO PRZEWOŻENIA POTRAW |  |  |
| 1 | 2xblat, 2xuchwyt do prowadzenia | Tak |  |
| 2 | W całości ze stali kwasoodpornej, blat w formie wyjmowanych 2 głębokich na 40 mm tac | Tak |  |
| 3 | Wyposażony w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą | Tak |  |
| 4 | Wymiar tac: 620x500x40 mm | Tak |  |
| 5 | Wymiary całkowite: 1290x680x900 mm | Tak |  |
| XXIII | WERSALKA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO DO POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH |  |  |
| 1 | Wersalka z funkcją rozkładania | Tak |  |
| 2 | Powierzchnia spania: 200 cm x 118 cm (+/- 2 cm) | Tak |  |
| 3 | Pojemnik na pościel | Tak |  |
| 4 | Stelaż: rama z litego drewna (czopowana), skrzynka z płyty meblowej | Tak |  |
| 5 | Nóżki stalowe | Tak |  |
| 6 | Tapicerka ekoskóra | Tak |  |
| XXIV | BIURKO DLA PIELĘGNIAREK |  |  |
| 1 | Korpus biurka oraz kontener wykonane z płyty meblowej. Blat roboczy wykonany z pogrubianej płyty meblowej zapewniającej odpowiednią sztywność, stabilność oraz odporność na intensywne użytkowanie. | Tak |  |
| 2 | Kontener wyposażony w trzy szuflady, w tym jedną szufladę zamykaną na kluczyk, przeznaczoną do bezpiecznego przechowywania dokumentacji, leków lub drobnego wyposażenia medycznego. Konstrukcja mebla dostosowana do codziennej pracy personelu medycznego, z uwzględnieniem ergonomii i bezpieczeństwa użytkowania. | Tak |  |
| 3 | Biurko przeznaczone do pracy personelu pielęgniarskiego, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz przechowywania materiałów i wyposażenia pomocniczego w gabinetach, punktach pielęgniarskich oraz pomieszczeniach zaplecza medycznego. | Tak |  |
| XXV | KRZESŁO BIUROWE OBROTOWE |  |  |
| 1 | Fotel biurowy | Tak |  |
| 2 | Mechanizm hamowania aktywuje blokadę podczas stania i zwalnia ją przy siedzeniu | Tak |  |
| 3 | Materiał: Skóra ekologiczna | Tak |  |
| 4 | Materiał dodatkowy: Stal nierdzewna | Tak |  |
| 5 | Waga: max.16 kg | Tak |  |
| 6 | Maks. obciążenie: 130 kg | Tak |  |
| 7 | Lekkobieżne kółka | Tak |  |
| 8 | Obraca się o 360° | Tak |  |
| 9 | Pneumatyczna regulacja wysokości siedziska | Tak |  |
| 10 | Funkcja odchylenia oparcia | Tak |  |
| 11 | Szerokość: 60 cm | Tak |  |
| 12 | Głębokość: 60 cm | Tak |  |
| 13 | Wysokość: min. 112-121 cm | Tak |  |
| 14 | Powierzchnia siedziska: 51 x 46 cm | Tak |  |
| 15 | Wysokość podłokietników: 64 / 73 cm | Tak |  |
| XXVI | POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ I UCHWYTEM MOCUJĄCYM |  |  |
| 1 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów klinicznie akceptowanymi drogami podania. Należą do nich droga dożylna, dotętnicowa, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa | Tak |  |
| 2 | Napięcie 11-16 V DC, możliwość zasilania przy użyciu zasilacza zewnętrznego 20 szt. w dostawie lub stacji dokującej typ Space będącej na wyposażeniu Zamawiającego | Tak |  |
| 3 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | Tak |  |
| 4 | Strzykawka mocowana od przodu | Tak |  |
| 5 | Automatyczny napęd strzykawki | Tak |  |
| 6 | Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem, niezależnie od położenia głowicy napędowej | Tak |  |
| 7 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | Tak |  |
| 8 | Masa pompy max.1,5 kg | Tak, Podać |  |
| 9 | Wymiary max. 250 x 70 x 160 mm (szer. x wys. x gł.) Pompa zajmująca przestrzeń nie większą niż 3 000 cm3 | Tak |  |
| 10 | Klawiatura nawigacyjna do wprowadzania parametrów i obsługi pompy | Tak |  |
| 11 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia zestaw 2 i 3 pomp zasilanych jednym przewodem 20 szt. | Tak |  |
| 12 | Możliwość podłączenia odłączalnego uchwytu do przenoszenia i mocowania pompy do rur i szyn medycznych pionowych i poziomych | Tak |  |
| 13 | Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej. | Tak |  |
| 14 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach | Tak |  |
| 15 | Regulacja głośności w zakresie od 59dBA do 74dBA na 9 poziomach | Tak |  |
| 16 | Regulacja jasności i kontrastu ekranu na 9 poziomach | Tak |  |
| 17 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 16 h. przy przepływie 5 ml/h. | Tak, Podać | Czas pracy >16h = 5 pkt Czas pracy ≤ 16h - 0 pkt |
| 18 | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi. | Tak |  |
| 19 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  |
| 20 | Zakres prędkości infuzji podstawowej min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak |  |
| 21 | Prędkości bolusa min: | Tak |  |
| 22 | dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h | Tak |  |
| 23 | dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h | Tak |  |
| 24 | dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h | Tak |  |
| 25 | dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h | Tak |  |
| 26 | dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h | Tak |  |
| 27 | dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h | Tak |  |
| 28 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. | Tak |  |
| 29 | Możliwość skonfigurowania do min. 50 oddziałów w jednej pompie. | Tak |  |
| 30 | Biblioteka LEKÓW zawierająca min. 1 000 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup. | Tak |  |
| 31 | Biblioteka leków zawierająca po 10 stężeń dla każdego leku. | Tak |  |
| 32 | Leki zawarte w bibliotece leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | Tak |  |
| 33 | Automatyczne prowadzenie infuzji przy stopniowym wzroście i spadku prędkości. Infuzja składa się z trzech faz: wzrostu, utrzymania i spadku. | Tak |  |
| 34 | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającym się z dwóch faz: bolusa i prędkości. | Tak |  |
| 35 | Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji. | Tak |  |
| 36 | Automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej dla pomp pracujących w stacji dokującej | Tak |  |
| 37 | Podjęcie infuzji przez pompę przejmującą bez konieczności naciskania przycisku START ani jakiegokolwiek innego. | Tak |  |
| 38 | Przekazywanie parametrów infuzji pomiędzy pompami następuje automatycznie. | Tak |  |
| 39 | Pompy podczas pracy w trybie przejęcia są czytelnie opisane symbolami jednoznacznie wskazującymi która pompa prowadzi infuzję a która oczekuje na podjęcie pracy | Tak |  |
| 40 | Programowanie pracy w trybie przejęcie odbywa się z pozycji klawiatury pompy, wykluczając ryzyko pomyłki zaprogramowania niewłaściwej pompy. | Tak |  |
| 41 | Możliwość rozszerzenia oprogramowania o tryb TCI (ang. Target Controlled Infusion) | Tak |  |
| 42 | Możliwość zastosowania Propofolu różnych roducentów w stężeniu 0,5%, 1% i 2%. | Tak |  |
| 43 | Protokół podawania Propofolu, model Marsch oraz Schnider (do wyboru) | Tak |  |
| 44 | Możliwość zastosowania Remifentanylu różnych producentów w stężeniu 2% i 5%. | Tak |  |
| 45 | Możliwość zastosowania Sufentanylu różnych producentów w stężeniu 0,5% i 5% | Tak |  |
| 46 | Możliwość podania dodatkowego bolusa w trakcie trwania terapii TCI. | Tak |  |
| 47 | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | Tak |  |
| 48 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania trybu PCA lub zastosowania przycisku pacjenta będącego na wyposażeniu | Tak |  |
| 49 | Zakres ciśnienia okluzji od 75 mmHg do 900mmHg, z wyborem na 9 poziomach. | Tak |  |
| 50 | Możliwość rozszerzenia zakresu ciśnienia okluzji o trzy dodatkowe poziomy 10 mmHg, 30 mmHg, 50 mmHg | Tak |  |
| 51 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania o czujnik skoku/spadku ciśnienia w linii - (okluzji i rozłączenia linii) bez konieczności stosowania specjalnych drenów. Dokładność czujnika skoku/spadku ciśnienia w linii możliwa do ustawienia na trzech poziomach 2mmHg, 8mmHg, 20mmHg | Tak |  |
| 52 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | Tak |  |
| 53 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | Tak |  |
| 54 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | Tak |  |
| 55 | Funkcja stand-by programowana w zakresie 1 min - 23:59 godz. | Tak |  |
| 56 | Pompa przygotowana do rozbudowy o moduł do bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą. | Tak |  |
| 57 | W przypadku niewłaściwej dawki 0.1 ml spowodowanej niepoprawnym działaniem urządzenia, pompa wyłączy się automatycznie. | Tak |  |
| 58 | Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii. | Tak |  |
| 59 | Menu w języku polskim | Tak |  |
| 60 | Historia pracy obejmująca 3000 wpisów. | Tak |  |
| 61 | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych | Tak |  |
| 62 | Możliwość współpracy ze stacjami dokującymi typ Space będącymi na wyposażeniu Zamawiającego | Tak |  |
| 63 | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii będącym na wyposażeniu Zamawiającego | Tak |  |
| 64 | Możliwość pracy pompy w środowisku MRI - w dedykowanej stacji będącej na wyposażeniu Zamawiającego | Tak |  |
| 65 | Zużycie energii - pobór mocy przez jedną pompę maksymalnie 8VA | Podać | Najniższy pobór mocy = 10 pkt. Pozostałe = 0 pkt. |
| XXVII | SSAK MEDYCZNY |  |  |
| 1 | Przenośny - wyposażony w baterię oraz ładowarkę samochodową profesjonalny ssak | Tak |  |
| 2 | Pojemnik/zbiornik na wydzielinę jest pojemnikiem wielokrotnego użytku. | Tak |  |
| 3 | Tryb pracy: praca ciągła | Tak |  |
| 4 | Wymiary: 36 (Dł.) x 14 (Gł.) x 27 (Wys.) cm (+/- 1 cm) | Tak |  |
| 5 | Napięcie: 100-240V 50-60Hz 12V DC | Tak |  |
| 6 | Min. zakres regulacji siły ssania: -0,10 do -0,80 bar | Tak |  |
| 7 | Maksymalne zassanie: 20 l / min | Tak |  |
| 8 | Głośność: max. 63 dB | Tak |  |
| 9 | Pojemność pojemnika: 1 litr | Tak |  |
| XXVII | GWARANCJA, WYMAGANIA DODATKOWE (dotyczy wszystkich urządzeń) |  |  |
| 1 | Rok produkcji 2026 lub 2025 | tak |  |
| 2 | Okres gwarancji min 24 miesiące | Tak |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 4 | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 3 – SPRZĘT REHABILITACYJNY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Potwierdzenie |
| I. |  | ## ZESTAW URZĄDZEŃ DO REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ |  |  |
| System do nadzorowanej rehabilitacji kardiologicznej zawierający: •centrala monitorująca z monitorem LED i drukarką laserową kolorową, •moduł EKG – 5 sztuk, •ergometr rehabilitacyjny pionowy – 3 sztuki •ergometr rehabilitacyjny poziomy – 1 sztuka •bieżnia rehabilitacyjna – 1 sztuki |  |  |  |  |
| 1 |  | CENTRALA MONITORUJĄCA |  |  |
| 1.1 |  | Rok produkcji 2026 lub 2025 | Tak |  |
| 1.2 |  | Licencja umożliwiająca monitorowanie treningu min. 5 pacjentów | Tak |  |
| 1.3 |  | Możliwość rozbudowy do 16 stanowisk | Tak |  |
| 1.4 |  | Monitorowanie 2 kanałowe krzywej EKG | Tak |  |
| 1.5 |  | Wbudowany filtr artefaktów i linii bazowej | Tak |  |
| 1.6 |  | Możliwość wybory liczby i rodzaju wyświetlanej krzywej EKG na ekranie systemu | Tak |  |
| 1.7 |  | Możliwość skalowania krzywej EKG w oknie podglądu w zakresie 0,1-15 mV/cm | Tak |  |
| 1.8 |  | Możliwość zmiany prędkości krzywej EKG w oknie podglądu w zakresie 12,5 / 25 mm/s | Tak |  |
| 1.9 |  | Prezentacja aktualnej wartości HR, MET | Tak |  |
| 1.10 |  | Możliwość wprowadzania wartości ciśnienia krwi | Tak |  |
| 1.11 |  | Możliwość wydruku zapisu EKG w trakcie prowadzonego treningu | Tak |  |
| 1.12 |  | Możliwość wydruku raportu z dotychczasowej części treningu w trakcie sesji | Tak |  |
| 1.13 |  | Możliwość oznaczania wskaźnika Borga RPE | Tak |  |
| 1.14 |  | Alarmy wizualne i audio dla rytmu serca, ciśnienia krwi, saturacji | Tak |  |
| 1.15 |  | Wskaźnik poziomu baterii nadajników bezprzewodowych EKG na ekranie centrali | Tak |  |
| 1.16 |  | Zaimplementowane protokoły treningowe dla bieżni i ergometrów | Tak |  |
| 1.17 |  | Możliwość tworzenia własnych protokołów treningowych | Tak |  |
| 1.18 |  | Możliwość dodawania protokołów typu interwałowy, RAMP, PWC, kontrolowany rytmem serca | Tak |  |
| 1.19 |  | Dla treningów sterowanych rytmem serca możliwość określenia stałego rytmu serca, % wartości maksymalnego rytmu serca dla danego pacjenta lub użycia formuły Karvonen | Tak |  |
| 1.20 |  | Możliwość określenia maksymalnego dopuszczonego obciążenia dla danego pacjenta | Tak |  |
| 1.21 |  | Możliwość ręcznej korekty parametrów treningu (prędkość, nachylenie, moc) w czasie sesji treningowej | Tak |  |
| 1.22 |  | Możliwość jednoczesnego wystartowania sesji treningowej dla całej grupy bądź indywidualnego uruchamiania sesji treningowej wybranego pacjenta | Tak |  |
| 1.23 |  | Możliwość ręcznej jednoczesnej zmiany etapu sesji treningowej dla całej grupy bądź indywidualnie dla wybranego pacjenta | Tak |  |
| 1.24 |  | Możliwość wstrzymania zmiany etapu sesji treningowej dla całej grupy bądź indywidualnie dla wybranego pacjenta | Tak |  |
| 1.25 |  | Możliwość ręcznego jednoczesnego zakończenia sesji treningowej dla całej grupy bądź indywidualnie dla wybranego pacjenta | Tak |  |
| 1.26 |  | Analiza przeprowadzonej sesji treningowej w zakresie osiągniętego HR, mocy, obrotów, indeksu PWC w danym momencie sesji treningowej | Tak |  |
| 1.27 |  | Raportowanie wyników sesji treningowej z możliwością dodawania własnych komentarzy | Tak |  |
| 1.28 |  | Możliwość przeglądania i porównywania treningów dla wybranego pacjenta w trakcie trwania sesji treningowej z wizualizacją zmiany parametrów | Tak |  |
| 1.29 |  | Porównanie tabelaryczne przeprowadzonych treningów dla wybranego pacjenta | Tak |  |
| 1.30 |  | Możliwość tworzenia grup treningowych | Tak |  |
| 1.31 |  | Możliwość tworzenia profili użytkowników zabezpieczonych hasłem | Tak |  |
| 1.32 |  | Profil administratora systemu z możliwością zakładania profili i nadawania uprawnień | Tak |  |
| 1.33 |  | Wbudowana baza danych oraz możliwość skonfigurowania zewnętrznej bazy danych SQL | Tak |  |
| 2 |  | MODUŁ EKG – 5 sztuk |  |  |
| 2.1 |  | Rok produkcji 2026 lub 2025 | Tak |  |
| 2.2 |  | Bezprzewodowa komunikacja modułu EKG z centralą monitorującą systemu rehabilitacji | Tak |  |
| 2.3 |  | Czteroelektrodowy kabel pacjent do monitorowania 2 kanałowego EKG- odprowadzenia kończynowe I, II | Tak |  |
| 2.4 |  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora | Tak |  |
| 2.5 |  | Nadajnik wodoodporny – klasa odporności min. IP67 lub równoważna. | Tak |  |
| 2.6 |  | Kabel USB do ładowania akumulatora do każdego nadajnika EKG | Tak |  |
| 2.7 |  | Współpraca ze stacją dokującą umożliwiającą jednoczesne ładowanie baterii nadajników | Tak |  |
| 2.8 |  | Dioda LED sygnalizująca stan pracy nadajnika | Tak |  |
| 2.9 |  | Wbudowany znacznik zdarzeń | Tak |  |
| 2.10 |  | Wymiar | poniżej 100x40x30 mm (podać) |  |
| 2.11 |  | Waga | poniżej 50 g (podać) |  |
| 3 |  | ERGOMETR REHABILITACYJNY PIONOWY – 3 sztuki |  |  |
| 3.1 |  | Rok produkcji 2026 lub 2025 | Tak |  |
| 3.2 |  | Elektromagnetyczny system hamowania | Tak |  |
| 3.3 |  | Konsola sterująca z ekranem dotykowym | Tak |  |
| 3.4 |  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7” | Tak |  |
| 3.5 |  | Parametry wyświetlane na ekranie: prędkość obrotowa, obciążenie, dystans, moment obrotowy, moc, energia, czas | Tak |  |
| 3.6 |  | Sterowanie obciążeniem ręczne z konsoli lub zewnętrzne z komputera | Tak |  |
| 3.7 |  | Zakres regulacji obciążenia: 7-1000 W | Tak |  |
| 3.8 |  | Tryby pracy: - hiperboliczny (niezależny od prędkości obrotowej) - liniowy (zależny linowo od prędkości obrotowej) - ze stałym momentem obrotowym - przy stałym rytmie HR (opcja) | Tak |  |
| 3.9 |  | Utrzymywanie stałego obciążenia w zakresie: 30 – 150 obr/min | Tak |  |
| 3.10 |  | Dokładność utrzymywania obciążenia: - poniżej 100 W - 3W, - od 100 W-500 W - 3% - od 500 W - 1000 W - 5% | Tak |  |
| 3.11 |  | Bezstopniowa regulacja wysokości siodełka w zakresie | min. 30 cm (podać) |  |
| 3.12 |  | Regulacja kierownicy w zakresie 360° | Tak |  |
| 3.13 |  | Niska podstawa ergometru maks. 2 cm | Tak |  |
| 3.14 |  | Dopuszczalna waga pacjenta min. 180 kg | Tak |  |
| 3.15 |  | Wbudowany moduł automatycznego pomiaru ciśnienia z mankietem pomiarowym wyposażonym w mikrofon, z synchronizacją pomiaru z zapisem EKG pacjenta | Tak |  |
| 3.16 |  | Wbudowany moduł pomiaru saturacji z czujnikiem napalcowym | Tak |  |
| 3.17 |  | Możliwość doposażenia w dodatkową konsolę sterującą dla terapeuty | Tak |  |
| 3.18 |  | Możliwość doposażenia w elektryczną regulację wysokości siodełka | Tak |  |
| 3.19 |  | Wymiary ergometru maks. 110 x 50 x 120 cm | Tak |  |
| 3.20 |  | Waga ergometru min. 60 kg | Tak |  |
| 4 |  | CYKLOERGOMETR REHABILITACYJNY POZIOMY – 1 sztuka |  |  |
| 4.1 |  | Rok produkcji 2026 lub 2025 | Tak |  |
| 4.2 |  | Ergometr ze stabilną kanapą o wymiarach siedziska min. 80x50 cm, z regulowanym oparciem | Tak |  |
| 4.3 |  | Elektromagnetyczny system hamowania | Tak |  |
| 4.4 |  | Konsola sterująca z panelem dotykowym | Tak |  |
| 4.5 |  | Ekran dotykowy o przekątnej min. 7” | Tak |  |
| 4.6 |  | Wbudowany moduł automatycznego pomiaru ciśnienia z mankietem pomiarowym wyposażonym w mikrofon, z synchronizacją pomiaru z zapisem EKG pacjenta | Tak |  |
| 4.7 |  | Wbudowany moduł pomiaru saturacji z czujnikiem napalcowym | Tak |  |
| 4.8 |  | Parametry wyświetlane na ekranie: prędkość obrotowa, obciążenie, dystans, moment obrotowy, moc, energia, czas | Tak |  |
| 4.9 |  | Sterowanie obciążeniem ręczne z konsoli dotykowej | Tak |  |
| 4.10 |  | Zakres regulacji obciążenia: 7-1000W | Tak |  |
| 4.11 |  | Tryby pracy: - hiperboliczny (niezależny od prędkości obrotowej) - liniowy (zależny linowo od prędkości obrotowej) - ze stałym momentem obrotowym - przy stałym rytmie HR (opcja) | Tak |  |
| 4.12 |  | Utrzymywanie stałego obciążenia w zakresie: 30 – 150 obr/min | Tak |  |
| 4.13 |  | Dokładność utrzymywania obciążenia: - poniżej 100 W - 3W, - od 100 W-500 W - 3% - od 500 W - 1000 W - 5% | Tak |  |
| 4.14 |  | Elektryczna regulacja położenia siedziska w zakresie | min. 40 cm (podać) |  |
| 4.15 |  | Uchwyty boczne zintegrowane z siedziskiem | Tak |  |
| 4.16 |  | Ręczna regulacja kąta nachylenia oparcia od 90⁰ do 0⁰ | Tak |  |
| 4.17 |  | Możliwość rozłożenia oparcia do pozycji CPR za pomocą dźwigni | Tak |  |
| 4.18 |  | Niska podstawa ergometru | Tak |  |
| 4.19 |  | Dopuszczalna waga pacjenta min. 300 kg | Tak |  |
| 4.20 |  | Możliwość doposażenia w dodatkową konsolę sterującą dla terapeuty | Tak |  |
| 4.21 |  | Wymiary ergometru maks. 190 x 80 x 150 cm | Tak |  |
| 4.22 |  | Waga ergometru min. 100 kg | Tak |  |
| 4.23 |  | Wbudowane kółka transportowe | Tak |  |
| 5 |  | BIEŻNIA REHABILITACYJNA – 1 sztuka |  |  |
| 5.1 |  | Rok produkcji 2026 lub 2025 | Tak |  |
| 5.2 |  | Zakres prędkości | min. 0 – 12 km/h (podać) |  |
| 5.3 |  | Skok zmiany prędkości 0,1 km/h | Tak |  |
| 5.4 |  | Zakres kąta nachylenia 0-25% | Tak |  |
| 5.5 |  | Skok zmiany nachylenia co 0,5 % | Tak |  |
| 5.6 |  | Konsola sterująca z panelem dotykowym | Tak |  |
| 5.7 |  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7” | Tak |  |
| 5.8 |  | Wbudowany moduł automatycznego pomiaru ciśnienia z mankietem pomiarowym wyposażonym w mikrofon, z synchronizacją pomiaru z zapisem EKG pacjenta | Tak |  |
| 5.9 |  | Wbudowany moduł pomiaru saturacji z czujnikiem napalcowym | Tak |  |
| 5.10 |  | Parametry wyświetlane na ekranie: prędkość, nachylenie, dystans, energia, czas | Tak |  |
| 5.11 |  | Sterowanie obciążeniem ręczne z konsoli lub zewnętrzne z komputera | Tak |  |
| 5.12 |  | Bieżnia sterowana komputerowo przez port LAN | Tak |  |
| 5.13 |  | Nośność bieżni | min. 225 kg (podać) |  |
| 5.14 |  | Wymiary pasa ruchowego 170x60 cm +/- 3% | Tak |  |
| 5.15 |  | Odległość ruchomego pasa od podłoża | maks. 17 cm (podać) |  |
| 5.16 |  | Wymiary podstawy bieżni maks. 215 x 80 | Tak |  |
| 5.17 |  | Waga bieżni min. 140 kg | Tak |  |
| 5.18 |  | Moc silnika 1,8 kW | Tak |  |
| 5.19 |  | Poręcze boczne stałe na całej długości pasa | Tak |  |
| 5.20 |  | Możliwość doposażenia bieżni w funkcję automatycznej regulacji prędkości w zależności od tempa chodu pacjenta | Tak |  |
| II |  | BIEŻNIA DIAGNOSTYCZNA Z ZESTAWEM DO PRÓB WYSIŁKOWYCH DO PRZYSZPITALNEJ PORADNI KARDIOLOGICZNEJ |  |  |
| 1 |  | System testów wysiłkowych |  |  |
| 1.1 |  | Oprogramowanie sterujące kompatybilne i współpracujące z Windows 10/11 | Tak |  |
| 1.2 |  | Oprogramowanie w języku polskim gotowe do instalacji na komputerze użytkownika | Tak |  |
| Wymagane moduły oprogramowania |  |  |  |  |
| 1.3 |  | - Moduł podstawowy – dostarczany z modułem EKG, umożliwia wykonanie podstawowego EKG: • EKG 12-odprowadzeniowe/spoczynkowe EKG • Pobieranie danych z elektrokardiografów • Zarządzanie danymi dla wszystkich modalności - Moduł zapisu sygnału EKG – pozwala na pełny zapis sygnału EKG podczas próby wysiłkowej, umożliwiając analizę zaburzeń rytmu i ich wstawianie do raportu: • Ciągłe zapisywanie sygnału z 12 odprowadzeń • Kodowanie barwne zapisu arytmii • Możliwość powiększania i zapisywania segmentów zapisu EKG - Moduł dokumentacji arytmii: • Dokumentacja arytmii w czasie prób wysiłkowych • wyświetlanie dwuwymiarowego wykresu kaskadowego • Wyświetlanie wykresu kaskadowego podczas próby wysiłkowej oraz w raporcie Moduł diagnostyczny – automatycznie oblicza czynniki ryzyka choroby wieńcowej oraz zawału serca w oparciu o wytyczne American Heart Association (AHA): • Obliczanie czynników ryzyka choroby wieńcowej oraz udaru mózgu • Wskaźnik bieżni ruchomej z Duke - Moduł konfiguracji wyświetlania – umożliwia dostosowanie parametrów i interfejsu użytkownika: • Konfiguracja okna parametrów czynności życiowych - Moduł analizy ST/HR – dwuwymiarowa prezentacja poziomu odcinka ST w funkcji częstości rytmu serca w fazie wysiłku oraz odpoczynku: • Cztery dodatkowe parametry próby wysiłkowej: - Histereza ST/HR - Zmniejszenie HR w fazie odpoczynku - Wykorzystana rezerwa HR - Zmniejszenie FVE | Tak |  |
| Wydruk raportów |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Wydruki raportów podczas testów | Tak |  |
| 1.5 |  | Wydruki raportów po zakończonym teście | Tak |  |
| 1.6 |  | Wydruki w czasie rzeczywistym Raporty powinny zawierać między innymi: •Możliwość zapisania przyczyny przerwania testu w raporcie (możliwość wpisania kilku przyczyn jednocześnie) •Całkowity czas wysiłku •Czas trwania każdego etapu •Procent uzyskanego tętna docelowego •Opis rozpoznania i leczenia wraz z danymi o zażywanych lekach •Prędkość bieżni na każdym etapie •Stopień nachylenia bieżni na każdym etapie •Maksymalne i wyjściowe ciśnienie krwi •Możliwość włączenia raportu z poziomu klawiatury i za pomocą przycisków na module akwizycji sygnału | Tak |  |
| 1.7 |  | Wbudowana baza danych pacjentów i badań | Tak |  |
| 1.8 |  | Cyfrowy moduł akwizycji sygnału EKG, odporny na impuls defibrylatora | Tak |  |
| 1.9 |  | Sygnał analogowy zamieniany na cyfrowy w module akwizycji | Tak |  |
| 1.10 |  | Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET | Tak |  |
| 1.11 |  | Zmiana punktów pomiarowych w trakcie trwania badania, w czasie rzeczywistym na uśrednieniach QRS | Tak |  |
| 1.12 |  | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta w module akwizycji danych składających się modułu oraz przewodów multi-link – min. 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów (odprowadzeń) | Tak |  |
| 1.13 |  | Próbkowanie sygnału minimum 8 000 próbek/s/kanał | Tak |  |
| 1.14 |  | Filtr dolnoprzepustowy 20, 40, 100, 150 Hz | Tak |  |
| 1.15 |  | Filtracja FRF lub Cubic Spine | Tak |  |
| 1.16 |  | Filtr zakłóceń sieciowych | Tak |  |
| 1.17 |  | Automatyczna kompensacja linii odniesienia | Tak |  |
| 1.18 |  | CMRR >140dB | Tak |  |
| 1.19 |  | Oprogramowanie posiadające możliwość podłączenia i współpracy co najmniej z zaoferowaną bieżnią | Tak |  |
| 1.20 |  | Możliwość manualnej obsługi bieżni/ergometru, przeprowadzania testów, wprowadzania zmian podczas testów, przeglądania raportów podczas testów, tworzenia i rejestracji raportów | Tak |  |
| 1.21 |  | Wyposażone w przewód połączeniowy z bieżnią/ergometrem | Tak |  |
| 1.22 |  | Automatyczne i manualne wyznaczanie punktu j+x | Tak |  |
| 1.23 |  | Na wyposażeniu: komplet elektrod, przewody, instrukcja obsługi w języku polskim, | Tak |  |
| 1.24 |  | Możliwość archiwizacji wyników testów na dysku twardym | Tak |  |
| 1.25 |  | Wyposażony w moduł edukacji pacjenta – element oprogramowania | Tak |  |
| 1.26 |  | Możliwość konfiguracji ustawień systemu przez użytkownika w tym możliwość wyboru wyświetlanych parametrów czynności życiowych na ekranie komputera, kolejności ich prezentacji, wielkości czcionki | Tak |  |
| 1.27 |  | Możliwość dokonywania zmian w standardowych protokołach wraz z możliwością tworzenia własnych protokołów – co najmniej 99 | Tak |  |
| 1.28 |  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych, kolorowych sygnałów na ekranie | Tak |  |
| 1.29 |  | Automatyczne wyświetlanie odprowadzenia z największymi zmianami ST | Tak |  |
| 1.30 |  | Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia punktów pomiarowych na odcinku ST | Tak |  |
| 1.31 |  | Automatyczna detekcja arytmii podczas testu wraz z prezentacją na ekranie i dokumentacją | Tak |  |
| 1.32 |  | Prezentacja na ekranie wyników poprzedniego testu danego pacjenta podczas testu | Tak |  |
| 1.33 |  | Nazwa protokołu i fazy na ekranie | Tak |  |
| 1.34 |  | Czas trwania wysiłku na ekranie | Tak |  |
| 1.35 |  | Prędkość i nachylenie bieżni na ekranie | Tak |  |
| 1.36 |  | Stałe monitorowanie wszystkich kanałów | Tak |  |
| 1.37 |  | Informacja o częstość rytmu aktualnej i docelowej | Tak |  |
| 1.38 |  | Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET | Tak |  |
| 1.39 |  | Ciągłe zapisywanie sygnału, kodowanie barwne zapisu arytmii, możliwość powiększenia i zapisania dowolnego fragmentu pełnego zapisu EKG. | Tak |  |
| 1.40 |  | Prędkość przesuwu przy podglądzie EKG na ekranie monitora minimum 25, 50, mm/s | Tak |  |
| 1.41 |  | Skala wysiłku według Borga | Tak |  |
| 1.42 |  | Automatyczny export do PDF w określoną lokalizację dyskowa lub sieciową, z automatycznym nadaniem nazwy pliku np. nazwisko pacjenta, data, ID pacjenta itp., możliwość samodzielnej konfiguracji nazwy pliku w exporcie. | Tak |  |
| 1.43 |  | Możliwość rozbudowy o minimum: graficzną prezentacje zmian ST w trybie 3D, altarnans załamka T, komunikacja poprzez HL7 i DICOM, możliwość integracji z ergospirometrią | Tak |  |
| 2 |  | Bieżnia sterowana za pomocą komputera |  |  |
| 2.1 |  | Zakres prędkości ruchowego pasa minimum 0,2-24,0 km/h (regulacja co 0,1 km/h) | Tak |  |
| 2.2 |  | Bezskokowa regulacja prędkości pasa | Tak |  |
| 2.3 |  | Zakres kąta nachylenia 0-25% (regulacja co 0,5%) | Tak |  |
| 2.4 |  | Bezskokowa regulacja kąta nachylenia bieżni | Tak |  |
| 2.5 |  | Taśma antypoślizgowa i antystatyczna. | Tak |  |
| 2.6 |  | Przycisk automatycznego zatrzymania bieżni oraz linka awaryjna | Tak |  |
| 2.7 |  | Nośność bieżni ≥220 kg | Tak |  |
| 2.8 |  | Długość użytkowa ruchowego pasa ≥155cm | Tak |  |
| 2.9 |  | Szerokość ruchowego pasa ≥50 cm | Tak |  |
| 2.10 |  | Zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz. | Tak |  |
| 2.11 |  | Bieżnia wyposażona w poręcze z przodu i po bokach pasa | Tak |  |
| 2.12 |  | Możliwość montażu opcjonalnych poręczy o regulowanej wysokości | Tak |  |
| 2.13 |  | Wyposażona w funkcję automatycznej kalibracji po każdorazowym przemieszczeniu | Tak |  |
| 2.14 |  | Wyposażona w kółka jezdne | Tak |  |
| 2.15 |  | Zasilanie jednofazowe | Tak |  |
| 2.16 |  | Na wyposażeniu komputer, drukarka, biurko i fotel | Tak |  |
| III |  | ELEKTROKARDIOGRAF |  |  |
| 1 |  | System |  |  |
| 1.1 |  | Zapis 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 1.2 |  | Odrzucanie sygnałów powszechnych >125 dB | Tak |  |
| 1.3 |  | 24 bitowa akwizycja sygnału EKG | Tak |  |
| 1.4 |  | Zakres częstotliwości od 0,04 do 300Hz | Tak |  |
| 1.5 |  | Możliwość pracy w trybie Auto oraz Manual | Tak |  |
| 1.6 |  | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez naciśnięcie jednego przycisku | Tak |  |
| 1.7 |  | Detekcja stymulatora serca, z możliwością włączenia/wyłączenia tej opcji | Tak |  |
| 1.8 |  | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej oraz cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | Tak |  |
| 1.9 |  | Pomiar akcji serca w zakresie minimum 30 – 300 ud/min | Tak |  |
| 1.10 |  | Możliwość uaktualniania oprogramowania w razie konieczności - za pośrednictwem nośników danych | Tak |  |
| 1.11 |  | Analiza i interpretacja wyników EKG | Tak |  |
| 1.12 |  | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący | Tak |  |
| 1.13 |  | Próbkowanie stymulatora serca minimum 75 000Hz | Tak |  |
| 1.14 |  | Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150Hz | Tak |  |
| 1.15 |  | Korekcja QT według: Bazett, Framingham, Fridericia | Tak |  |
| 1.16 |  | Możliwość włączenia drukowania diagnoz prawidłowych w automatycznym opisie badania. | Tak |  |
| 1.17 |  | Możliwość ustawienia standardu odprowadzeni: • Standard • Cabrera • NEHB • SEQ4 | Tak |  |
| 2 |  | Drukarka termiczna A4 |  |  |
| 2.1 |  | Prędkość zapisu 5, 12,5, 25, 50 mm/s | Tak |  |
| 2.2 |  | Przegląd zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu | Tak |  |
| 2.3 |  | Zapis do pamięci badania Full Disclosure | Tak |  |
| 2.4 |  | Automatyczne EKG z automatycznym wybraniem najlepszego fragmentu do pamięci i analizy | Tak |  |
| 2.5 |  | Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym A4 (do 12 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | Tak |  |
| 2.6 |  | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu | Tak |  |
| 2.7 |  | Kompatybilność z papierem termicznym A4 | Tak |  |
| 3 |  | Ekran |  |  |
| 3.1 |  | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG | Tak |  |
| 3.2 |  | Ekran dotykowy o przekątnej minimum 8,7 cali, rozdzielczość minimum 890x550px | Tak |  |
| 3.3 |  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny | Tak |  |
| 3.4 |  | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o podłączeniu do sieci | Tak |  |
| 3.5 |  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie (min 3 stopniowa) | Tak |  |
| 3.6 |  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) | Tak |  |
| 3.7 |  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczny komunikat tekstowy o awarii odprowadzenia | Tak |  |
| 4 |  | Wyposażenie techniczne |  |  |
| 4.1 |  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Zasilanie akumulatorowe, pozwalające na pracę minimum 180 minut | Tak |  |
| 4.2 |  | Pamięć minimum 300 pomiarów | Tak |  |
| 4.3 |  | Export danych do poprzez SFTP oraz folder współdzielony do formatu PDF | Tak |  |
| 4.4 |  | Łatwy dostęp do akumulatora. | Tak |  |
| 4.5 |  | Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu | Tak |  |
| 4.6 |  | Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) max. 4,5 kg | Tak |  |
| 4.7 |  | Wymiary urządzenia zamykające się w bryle o rozmiarach 120 mm x 325 mm x 270 mm | Tak |  |
| 4.8 |  | Urządzenie wyposażone w minimum 1 port USB do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej myszy lub opcjonalnego czytnika kodów kreskowych | Tak |  |
| 4.9 |  | Interfejs komunikacyjny: LAN oraz sieci bezprzewodowej | Tak |  |
| 4.10 |  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Tak |  |
| 4.11 |  | Aparat wyposażony w dedykowany wózek z wysięgnikiem na przewody pacjenta i koszykiem na akcesoria | Tak |  |
| 4.12 |  | Możliwość rozbudowy o minimum: komunikacja w standardzie DICOM lub HL7 | Tak |  |
| IV |  | STÓŁ DO BADAŃ ECHO SERCA |  |  |
| 1 |  | 2-sekcyjny stół do badań | Tak |  |
| 2 |  | Szerokość leżyska: 80 cm (+/- 1 cm) | Tak |  |
| 3 |  | Grubość tapicerki: 40 mm (+/- 2 mm) | Tak |  |
| 4 |  | Regulacja zagłówka przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od -20° do +85°) | Tak |  |
| 5 |  | Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką | Tak |  |
| 6 |  | Ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprężyn gazowych zagłówka poza światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta | Tak |  |
| 7 |  | 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych | Tak |  |
| 8 |  | Łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami, | Tak |  |
| 9 |  | Śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki | Tak |  |
| 10 |  | Malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama, | Tak |  |
| 11 |  | Otwory na bananki | Tak |  |
| 12 |  | System elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości | Tak |  |
| 13 |  | Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu | Tak |  |
| 14 |  | Zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu | Tak |  |
| 15 |  | Gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu | Tak |  |
| 16 |  | Długość: 200 cm | Tak |  |
| 17 |  | Masa: max. 115 kg | Tak |  |
| 18 |  | Min. zakres regulacji wysokości: 47 – 95 cm | Tak |  |
| 19 |  | Maksymalne obciążenie: min. 225 kg | Tak |  |
| 20 |  | Wieszak na papier w zagłówku | Tak |  |
| V |  | BIEŻNIA DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ Z ERGOSPIROMETRIĄ DO ODDZIAŁU KARDIOLOGII |  |  |
| 1 |  | System testów wysiłkowych |  |  |
| 1.1 |  | Oprogramowanie sterujące w języku polskim kompatybilne i współpracujące z Windows 10/11 zintegrowane z ergospirometrią | Tak |  |
| 1.2 |  | Zestaw komputerowy ALL-IN-ONE z klawiaturą i myszką | Tak |  |
| Wymagane moduły oprogramowania |  |  |  |  |
| 1.3 |  | - Moduł podstawowy – dostarczany z modułem EKG, umożliwia wykonanie podstawowego EKG: • EKG 12-odprowadzeniowe/spoczynkowe EKG • Pobieranie danych z elektrokardiografów • Zarządzanie danymi dla wszystkich modalności - Moduł zapisu sygnału EKG – pozwala na pełny zapis sygnału EKG podczas próby wysiłkowej, umożliwiając analizę zaburzeń rytmu i ich wstawianie do raportu: • Ciągłe zapisywanie sygnału z 12 odprowadzeń • Kodowanie barwne zapisu arytmii • Możliwość powiększania i zapisywania segmentów zapisu EKG - Moduł dokumentacji arytmii: • Dokumentacja arytmii w czasie prób wysiłkowych • wyświetlanie dwuwymiarowego wykresu kaskadowego • Wyświetlanie wykresu kaskadowego podczas próby wysiłkowej oraz w raporcie - Moduł diagnostyczny – automatycznie oblicza czynniki ryzyka choroby wieńcowej oraz zawału serca w oparciu o wytyczne American Heart Association (AHA): • Obliczanie czynników ryzyka choroby wieńcowej oraz udaru mózgu • Wskaźnik bieżni ruchomej z Duke - Moduł konfiguracji wyświetlania – umożliwia dostosowanie parametrów i interfejsu użytkownika: • Konfiguracja okna parametrów czynności życiowych - Moduł analizy ST/HR – dwuwymiarowa prezentacja poziomu odcinka ST w funkcji częstości rytmu serca w fazie wysiłku oraz odpoczynku: Dodatkowe parametry próby wysiłkowej: Histereza ST/HR Zmniejszenie HR w fazie odpoczynku Wykorzystana rezerwa HR Zmniejszenie FVE | Tak |  |
| Wydruk raportów |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Wydruki raportów podczas testów | Tak |  |
| 1.5 |  | Wydruki raportów po zakończonym teście | Tak |  |
| 1.6 |  | Wydruki w czasie rzeczywistym Raporty powinny zawierać między innymi: - Możliwość zapisania przyczyny przerwania testu w raporcie (możliwość wpisania kilku przyczyn jednocześnie) - Całkowity czas wysiłku - Czas trwania każdego etapu - Procent uzyskanego tętna docelowego - Opis rozpoznania i leczenia wraz z danymi o zażywanych lekach - Prędkość bieżni na każdym etapie - Stopień nachylenia bieżni na każdym etapie - Maksymalne i wyjściowe ciśnienie krwi Możliwość włączenia raportu z poziomu klawiatury i za pomocą przycisków na module akwizycji sygnału | Tak |  |
| 1.7 |  | Wbudowana baza danych pacjentów i badań | Tak |  |
| 1.8 |  | Cyfrowy moduł akwizycji sygnału EKG, odporny na impuls defibrylatora | Tak |  |
| 1.9 |  | Sygnał analogowy zamieniany na cyfrowy w module akwizycji | Tak |  |
| 1.10 |  | Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET | Tak |  |
| 1.11 |  | Zmiana punktów pomiarowych w trakcie trwania badania, w czasie rzeczywistym na uśrednieniach QRS | Tak |  |
| 1.12 |  | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta w module akwizycji danych składających się modułu oraz przewodów multi-link – min. 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów (odprowadzeń) | Tak |  |
| 1.13 |  | Próbkowanie sygnału minimum 8 000 próbek/s/kanał | Tak |  |
| 1.14 |  | Filtr dolnoprzepustowy 20, 40, 100, 150 Hz | Tak |  |
| 1.15 |  | Filtracja FRF lub Cubic Spine | Tak |  |
| 1.16 |  | Filtr zakłóceń sieciowych | Tak |  |
| 1.17 |  | Automatyczna kompensacja linii odniesienia | Tak |  |
| 1.18 |  | CMRR >140dB | Tak |  |
| 1.19 |  | Oprogramowanie posiadające możliwość podłączenia i współpracy co najmniej z zaoferowaną bieżnią | Tak |  |
| 1.20 |  | Możliwość manualnej obsługi bieżni/ergometru, przeprowadzania testów, wprowadzania zmian podczas testów, przeglądania raportów podczas testów, tworzenia i rejestracji raportów | Tak |  |
| 1.21 |  | Wyposażone w przewód połączeniowy z bieżnią/ergometrem | Tak |  |
| 1.22 |  | Automatyczne i manualne wyznaczanie punktu j+x | Tak |  |
| 1.23 |  | Na wyposażeniu: komplet elektrod, przewody, instrukcja obsługi w języku polskim, | Tak |  |
| 1.24 |  | Możliwość archiwizacji wyników testów na dysku twardym | Tak |  |
| 1.25 |  | Wyposażony w moduł edukacji pacjenta – element oprogramowania | Tak |  |
| 1.26 |  | Możliwość konfiguracji ustawień systemu przez użytkownika w tym możliwość wyboru wyświetlanych parametrów czynności życiowych na ekranie komputera, kolejności ich prezentacji, wielkości czcionki | Tak |  |
| 1.27 |  | Możliwość dokonywania zmian w standardowych protokołach wraz z możliwością tworzenia własnych protokołów – co najmniej 99 | Tak |  |
| 1.28 |  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych, kolorowych sygnałów na ekranie | Tak |  |
| 1.29 |  | Automatyczne wyświetlanie odprowadzenia z największymi zmianami ST | Tak |  |
| 1.30 |  | Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia punktów pomiarowych na odcinku ST | Tak |  |
| 1.31 |  | Automatyczna detekcja arytmii podczas testu wraz z prezentacją na ekranie i dokumentacją | Tak |  |
| 1.32 |  | Prezentacja na ekranie wyników poprzedniego testu danego pacjenta podczas testu | Tak |  |
| 1.33 |  | Nazwa protokołu i fazy na ekranie | Tak |  |
| 1.34 |  | Czas trwania wysiłku na ekranie | Tak |  |
| 1.35 |  | Prędkość i nachylenie bieżni na ekranie | Tak |  |
| 1.36 |  | Stałe monitorowanie wszystkich kanałów | Tak |  |
| 1.37 |  | Informacja o częstość rytmu aktualnej i docelowej | Tak |  |
| 1.38 |  | Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET | Tak |  |
| 1.39 |  | Ciągłe zapisywanie sygnału, kodowanie barwne zapisu arytmii, możliwość powiększenia i zapisania dowolnego fragmentu pełnego zapisu EKG. | Tak |  |
| 1.40 |  | Prędkość przesuwu przy podglądzie EKG na ekranie monitora minimum 25 i 50 mm/s | Tak |  |
| 1.41 |  | Skala wysiłku według Borga | Tak |  |
| 1.42 |  | Automatyczny export do PDF w określoną lokalizację dyskowa lub sieciową, z automatycznym nadaniem nazwy pliku np. nazwisko pacjenta, data, ID pacjenta itp., możliwość samodzielnej konfiguracji nazwy pliku w exporcie. | Tak |  |
| 1.43 |  | Możliwość opcjonalnej rozbudowy o minimum: graficzną prezentacje zmian ST w trybie 3D, alternans załamka T, komunikacja poprzez HL7 i DICOM | Tak |  |
| 2 |  | BIEŻNIA STEROWANA ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA |  |  |
| 2.1 |  | Zakres prędkości ruchowego pasa minimum 0,2-24,0 km/h (regulacja co 0,1 km/h) | Tak |  |
| 2.2 |  | Bezskokowa regulacja prędkości pasa | Tak |  |
| 2.3 |  | Zakres kąta nachylenia 0-25% (regulacja co 0,5%) | Tak |  |
| 2.4 |  | Bezskokowa regulacja kąta nachylenia bieżni | Tak |  |
| 2.5 |  | Taśma antypoślizgowa i antystatyczna | Tak |  |
| 2.6 |  | Przycisk automatycznego zatrzymania bieżni oraz linka awaryjna | Tak |  |
| 2.7 |  | Nośność bieżni ≥220 kg | Tak |  |
| 2.8 |  | Długość użytkowa pasa ≥155cm | Tak |  |
| 2.9 |  | Szerokość użytkowa pasa ≥50 cm | Tak |  |
| 2.10 |  | Zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz | Tak |  |
| 2.11 |  | Bieżnia wyposażona w poręcze z przodu i po bokach pasa | Tak |  |
| 2.12 |  | Możliwość montażu opcjonalnych poręczy o regulowanej wysokości | Tak |  |
| 2.13 |  | Wyposażona w funkcję automatycznej kalibracji po każdorazowym przemieszczeniu | Tak |  |
| 2.14 |  | Wyposażona w kółka jezdne | Tak |  |
| 2.15 |  | Zasilanie jednofazowe | Tak |  |
| 3 |  | ERGOSPIROMETR |  |  |
| 3.1. |  | Analiza gazów oddechowych metodą „breath-to-breath” | Tak |  |
| 3.2 |  | Prezentacja cyklu oddechowego podczas testu w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 3.3 |  | Wyznaczane parametry spiroergometryczne podczas testu: HR, BF, TV, VE, VO2, VCO2, VO2/kg, VCO2/kg, VO2 peak, RER, VE/VO2, VE/VCO2, PETO2, PETCO2, PACO2, VO2/HR, FIO2, FEO2, FICO2, FECO2, METS. | Tak |  |
| 3.4 |  | Możliwość automatycznego wyznaczania nachyleń przynajmniej Takich jak: - V’O2/Load - V‘E/V’CO2 - V‘O2/(Log(V‘E)) - HR/V‘O2 - V‘E/V‘O2 | Tak |  |
| 3.5 |  | Możliwość odwołania się podczas próby ergospirometrycznej do spirometrii natężonej wykonanej przed ergospiormetrią, z możliwością oceny parametrów EILV oraz EELV | Tak |  |
| 3.6 |  | Możliwość oceny cyklicznej fluktuacji wentylacji minutowej (VE) - EOV z oceną parametrów Takich jak: Total oscillatory time, Total oscillatory time %, Total oscillatory time (exercise), Total oscillatory time (exercise) % | Tak |  |
| 3.7 |  | Możliwość przeprowadzenia pełnej spirometrii z uwzględnieniem: | Tak |  |
| 3.8 |  | Spirometria spokojna SCV | Tak |  |
| 3.9 |  | Spirometria natężona FVC | Tak |  |
| 3.10 |  | Spirometria MVV | Tak |  |
| 3.11 |  | Próba rozkurczowa Pre/Post | Tak |  |
| 3.12 |  | Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru: Zgodnie ze standaryzacją z 2005 roku • Czas wydechu (>3 lub >6 sekund) w zależności od wieku pacjenta • Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) Zgodnie ze standaryzacją z 2019 roku • Czas wydechu monitorowany do 15 s. • Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) • Ocena przydatności i poprawności wykonania manewrów W zależności od preferencji operator może zmienić system monitorowania jakości badania | Tak |  |
| 3.13 |  | Cyfrowa turbina optyczna wielorazowego użytku o oporach poniżej 0,1kPa/l/s przy przepływie 15l/s. | Tak |  |
| 3.14 |  | Aparat wyposażony w automatyczną stację do kalibracji gazu. | Tak |  |
| 3.15 |  | Aparat wyposażony w automatyczną stację do kalibracji objętości, która nie wymaga ręcznej pompy kalibracyjnej. | Tak |  |
| 3.16 |  | Codzienna kalibracja objętości zgodnie z zaleceniami ATS ERS | Tak |  |
| 3.17 |  | Analizator O2 z czujnikiem elektrochemiczny | Tak |  |
| 3.18 |  | Czas narastania analizatora O2 (T10-90) po filtracji 75 ms | Tak |  |
| 3.19 |  | Zakres pomiaru O2 od 0 do 100 % | Tak |  |
| 3.20 |  | Dokładność pomiaru O2: 0,05 % obj. |  |  |
| 3.21 |  | Analizator tlenu o czasie życia 24 miesiące lub dłuższym | Tak |  |
| 3.22 |  | Możliwość wymiany analizatora tlenu przez użytkownika, bez konieczności korzystania ze specjalistycznych narzędzi. | Tak |  |
| 3.23 |  | Rozdzielczość pomiaru O2: 0,01% obj. | Tak |  |
| 3.24 |  | Analizator CO2 wykorzystujący zjawisko absorpcji podczerwieni | Tak |  |
| 3.25 |  | Zakres pomiaru CO2: minimum 0 – 15 % | Tak |  |
| 3.26 |  | Dokładność pomiaru CO2: przynajmniej 0,05 % obj. | Tak |  |
| 3.27 |  | Czas narastania analizatora CO2 (T10-90) 75 ms | Tak |  |
| 3.28 |  | Rozdzielczość pomiaru CO2: 0,01% obj. | Tak |  |
| 3.29 |  | Zakres pomiaru objętości od 0 do 10 l, lub większa. | Tak |  |
| 3.30 |  | Rozdzielczość pomiaru objętości min. 2,5 ml | Tak |  |
| 3.31 |  | Zakres pomiaru przepływu od 0 do 15 l/s | Tak |  |
| 3.32 |  | Zakres pomiaru wentylacji przynajmniej od 0 do 300 l/min | Tak |  |
| 3.33 |  | Możliwość wprowadzania pomiarów gazometrycznych do badania spiroergometrycznego | Tak |  |
| 3.34 |  | Możliwość wyznaczania trzech progów wentylacyjnych (VT1, VT2 i VT3) | Tak |  |
| 3.35 |  | Wyznaczanie progów wentylacyjnych metodami: • V-slope • Na podstawie RER • EqO2 w czasie • Ręcznie | Tak |  |
| 3.36 |  | Algorytm interpretacji testu spiroergometrycznego według Eschenbachera i Mannina | Tak |  |
| 3.37 |  | Oprogramowanie umożliwia prezentację klasycznych 9 paneli Wasserman-a w układzie zgodnym z: - Układ Wassermana z 2009 roku - Układ Wassermana z 2012 roku - Własna modyfikacja operatora | Tak |  |
| 3.38 |  | Możliwość predefiniowania i stosowania własnych ekranów prezentacji danych wykorzystywanych podczas badania jak również wykonywania analizy. | Tak |  |
| 3.39 |  | Możliwość prezentacji wykresów bez uśrednienia lub w formie uśrednionej z uśrednianiem czasowych oraz według liczby oddechów. | Tak |  |
| 3.40 |  | Dostępny zestaw standardowych i możliwość tworzenia nowych protokołów badań wysiłkowych dla bieżni ruchomej i cykloergometru, w tym narastających liniowo i progresywnych schodkowych o nieregularnym czasie trwania i zmiennych przyrostach obciążenia. | Tak |  |
| VI |  | WÓZEK/STÓŁ REHABILITACYJNY |  |  |
| 1 |  | 2-sekcyjny stół do badań | Tak |  |
| 2 |  | Szerokość leżyska: 80 | Tak |  |
| 3 |  | Grubość tapicerki: 40 mm | Tak |  |
| 4 |  | Regulacja zagłówka przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od -20° do +85°) | Tak |  |
| 5 |  | Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką | Tak |  |
| 6 |  | Ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprężyn gazowych zagłówka poza światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta | Tak |  |
| 7 |  | 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych | Tak |  |
| 8 |  | Łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami | Tak |  |
| 9 |  | Śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki | Tak |  |
| 10 |  | Malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama | Tak |  |
| 11 |  | Otwory na bananki | Tak |  |
| 12 |  | System elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości | Tak |  |
| 13 |  | Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu | Tak |  |
| 14 |  | Zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu | Tak |  |
| 15 |  | Gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu | Tak |  |
| 16 |  | Długość: 200 cm | Tak |  |
| 17 |  | Masa: max. 115 kg | Tak |  |
| 18 |  | Min. zakres regulacji wysokości: 47 – 95 cm | Tak |  |
| 19 |  | Maksymalne obciążenie: min. 225 kg | Tak |  |
| 20 |  | Wieszak na papier w zagłówku | Tak |  |
| VII |  | SOFA 2-OSOBOWA |  |  |
| 1 |  | Skórzany zestaw wypoczynkowy z tapicerką z 2ekoskóry, 2-miejscowa | Tak |  |
| 2 |  | rama z litego drewna i sklejki, metalowe nóżki | Tak |  |
| 3 |  | nośność 200 kg | Tak |  |
| 4 |  | podłokietniki zapewniające podparcie dłoni | Tak |  |
| 5 |  | Wysokość całkowita (cm)-73,5 Wysokość siedziska (cm)-44 Głębokość siedziska (cm)-54 Szerokość siedziska (cm)-94 Wysokość oparcia (cm)-30 | Tak |  |
| 6 |  | Kolor beżowy | Tak |  |
| VIII |  | SOFA 3-OSOBOWA |  |  |
| 1 |  | Skórzany zestaw wypoczynkowy z tapicerką z ekoskóry, 3-miejscowa | Tak |  |
| 2 |  | rama z litego drewna i sklejki, metalowe nóżki | Tak |  |
| 3 |  | nośność 250 kg | Tak |  |
| 4 |  | podłokietniki zapewniające podparcie dłoni | Tak |  |
| 5 |  | Wysokość całkowita (cm)-73,5 Wysokość siedziska (cm)-44 Głębokość siedziska (cm)-54 Szerokość siedziska (cm)-144 Wysokość oparcia (cm)-30 | Tak |  |
| 6 |  | Kolor beżowy | Tak |  |
| INNE WYMAGANIA – DOTYCZĄ PKT. I, II, III, IV,V,VI |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie minimum 24 miesięcy |  | Tak, podać |  |
| 2 | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie gwarancji - wymiany/naprawy uszkodzonych części - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - koszty wysyłki, pakowania, ubezpieczenia przesyłki - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych |  | Tak |  |
| 3 | W okresie gwarancji przegląd serwisowy na koszt dostawcy zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołu wykonania przeglądu, jeden na 12 miesięcy, lub więcej, jeżeli Tak zaleca producent. |  | Tak |  |
| 4 | Przegląd serwisowy zawiera: - dojazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych (materiały i części eksploatacyjne) |  | Tak |  |
| 5 | Przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta (na koszt dostawcy) zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu |  | Tak |  |
| 6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Podać: dokładny adres, telefon, e-mail, adres internetowy (WWW) |  | Tak, podać |  |
| 7 | W okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń o usterkach telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail) oraz dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności – w terminie do 7 dni od chwili jej zgłoszenia. |  | Tak |  |
| 8 | Liczba napraw tego samego podzespołu powodująca wymianę na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) – 3 |  | Tak |  |
| 9 | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu, bezpieczeństwa jego użytkowania potwierdzone pisemnym protokołem. |  | Tak |  |
| 10 | Rok produkcji 2026 lub 2025 |  | Tak |  |
| 11 | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy |  | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 4 PRZEWOŹNY APARAT RTG Z RAMIENIEM C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Potwierdzenie/ kryteria oceny |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak |  |
| 2 | Rok produkcji 2026 lub 2025 | Tak |  |
| 3 | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C ≥ 80 cm | Tak, podać | do 80 cm - 0 pkt powyżej 83 cm - 10 pkt |
| 4 | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | Tak |  |
| 5 | Odległość SID stała bez możliwości zmiany, uchwyt na obudowie panelu ułatwiający ustawienie ramienia w trybie manualnych ruchów ≥ 100 cm | Tak, podać |  |
| 6 | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C ≥ 15 cm | Tak, podać |  |
| 7 | Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥ 38 cm | Tak, podać |  |
| 8 | Ruch pionowy zmotoryzowany | Tak |  |
| 9 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C (pełny ruch LAO/RAO) wokół osi poprzecznej ≥ 140° | Tak, podać |  |
| 10 | Ruch orbitalny zmotoryzowany | Tak |  |
| 11 | Szybkość ruchu orbitalnego ≥ 9°/s | Tak, podać |  |
| 12 | Zakres obrotu ramienia C (ruch CRAN/CAUD) wokół osi wzdłużnej ≥ 360° | Tak, podać |  |
| 13 | Ruch wokół osi wzdłużnej zmotoryzowany | Tak |  |
| 14 | Szybkość ruchu wzdłużnego ≥ 9°/s | Tak, podać |  |
| 15 | System antykolizyjny mechaniczny, skutkujący natychmiastowym zatrzymaniem ruchu w chwili natrafienia na opór (np. zetknięcie obudowy generatora z elementami stołu) | Tak |  |
| 16 | Możliwość sterowania ruchami złożonymi jednocześnie min. Lao/Rao, CRAN/CAUD | Tak |  |
| 17 | Możliwość zablokowania ruchów ramienia | Tak |  |
| 18 | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) ≥ 78 cm | Tak, podać |  |
| 19 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |
| 20 | Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  |
| 21 | Blokada kół | Tak |  |
| 22 | Ręczny włącznik promieniowania | Tak |  |
| 23 | Sygnalizacja włączonego promieniowania | Tak |  |
| 24 | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak |  |
| 25 | Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania na podstawie ± 135° i pochylania monitora. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów. Panel dotykowy min. 40 cm o rozdzielczości min. 1360 x 750, wyświetlanie kąta widzenia min. 160°, zakres przechyłu 60⁰ | Tak |  |
| 26 | Panel do sterowania ruchami ramienia C mocowany do szyny bocznej stołu lub moduł połączony z monitorem dotykowym mocowanym do stołu z funkcjonalnością min.: - sterowanie min. obrotem LAO/RAO i Cranial/Caudal, - programowanie min. 3 pozycji ramienia, - przycisk bezpieczeństwa min. wyłączający ruchy silnikowe ramienia i blokujący promieniowanie. | Tak, podać |  |
| 27 | Sterowanie silnikowymi ruchami ramienia C przy pomocy joysticka lub przycisków, w przypadku stosowania joysticka zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem ramienia C | Tak, podać |  |
| 28 | Możliwość wybrania pozycji ramienia C względem stołu oraz możliwości umiejscowienia joystica względem ramienia C oraz pacjenta | Tak |  |
| Lampa rentgenowska, kolimator |  |  |  |
| 1 | Lampa z wirującą anodą | Tak |  |
| 2 | Lampa 2-ogniskowa | Tak |  |
| 3 | Wielkość ogniska małego ≤ 0.3 | Tak, podać |  |
| 4 | Wielkość ogniska dużego ≤ 0.6 | Tak, podać |  |
| 5 | Całkowita filtracja ≥ 6 mmAl | Tak, podać | do 6,2 mmAl - 0 pkt, powyżej 6,2 mmAl - 10 pkt |
| 6 | Kolimator szczelinowy z rotacją oraz kolimator irysowy | Tak |  |
| 7 | Ustawienie kolimatora z podglądem bez użycia dodatkowego promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak |  |
| 8 | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | Tak, podać |  |
| 9 | Pojemność cieplna kołpaka anody ≥ 1500 kHU | Tak, podać |  |
| 10 | Szybkość chłodzenia anody ≥ 75 kHU | Tak, podać | do 80 kHU - 0 pkt, powyżej 80 kHU - 10 pkt |
| 11 | Szybkość chłodzenia kołpaka ≥ 30 kHU | Tak, podać |  |
| 12 | Uchwyt na obudowie lampy do łatwego pozycjonowania urządzenia podczas pracy | Tak |  |
| 13 | System zabezpieczający lampę przed przegrzaniem z cyfrowym układem kalkulacji warunków cieplnych lampy zabezpieczającym możliwość wykonywania długich zabiegów | Tak |  |
| Generator |  |  |  |
| 1 | Generator wysokiej częstotliwości minimum ≥ 40 kHz | Tak, podać |  |
| 2 | Generator typu splitblok lub monoblok | podać | splitblok - 10 pkt, monoblok - 0 pkt |
| 3 | Moc generatora RTG ≥ 15 kW lub aparat z ekwiwalentem 30 kW | Tak, podać |  |
| 4 | Skopia ciągła i/lub wysoko pulsacyjna min. 15 pulsów/s | Tak | skopia ciągła i pulsacyjna - 10 pkt, skopia wysokopulsacyjna 1-25 pps - 0 pkt |
| 5 | Automatyczny dobór parametrów fluoroskopii | Tak |  |
| 6 | Radiografia cyfrowa | Tak |  |
| 7 | Zakres wysokiego napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii ≥ 40 – 120 kV | Tak, podać |  |
| 8 | Zakres prądów dla fluoroskopii pulsacyjnej ≥40 mA | Tak, podać |  |
| 9 | Prąd dla trybu radiografii cyfrowej ≥ 75 mA | Tak, podać |  |
| 10 | Odwracanie obrazu góra/dół i prawo/lewo dla obrazowania w trybie Live | Tak |  |
| 11 | Automatyczny dobór poziomu dawki | Tak, podać |  |
| 12 | Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii ≥ 50% | Tak, podać |  |
| Płaski detektor cyfrowy (Flat Detector – FD) |  |  |  |
| 1 | Wymiary fizyczne detektora cyfrowego ≥ 20 cm x 20 cm | Tak, podać |  |
| 2 | Rzeczywiste wymiary pola obrazowania ≥ 19 cm x 19 cm | Tak, podać |  |
| 3 | Wielkość piksela ≤ 140µm | Tak, podać |  |
| 4 | Skala szarości detektora ≥ 14 bit | Tak, podać |  |
| 5 | Rodzaj detektora, typu CMOS | Tak, podać |  |
| 6 | Matryca detektora ≥ 1500 x 1490 pikseli | Tak, podać |  |
| 7 | Ilość pól obrazowania min 3 | Tak, podać |  |
| 8 | Celownik laserowy zintegrowany fabrycznie w obudowie detektora obrazu | Tak |  |
| Cyfrowy system obróbki obrazu, pamięć |  |  |  |
| 1 | Ilość obrazów w pamięci dla pełnej matrycy ≥ 40000 | Tak, podać |  |
| 2 | Funkcja „Last Image Hold” | Tak |  |
| 3 | Funkcja „cine” (nagrywanie i odtwarzanie nagranych sekwencji skopii) min. 30 f/s | Tak |  |
| 4 | Obraz lustrzany góra/dół i prawo/lewo dla obrazu zapisanego (w postprocessingu oraz dla LIH) | Tak |  |
| 5 | Cyfrowy płynny obrót obrazu w pamięci aparatu bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu bez konieczności użycia promieniowania | Tak |  |
| 6 | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 7 | Regulacja kontrastu | Tak |  |
| 8 | Możliwość płynnego powiększania w zakresie min. 1:4 | Tak |  |
| 9 | System nanoszenia opisów | Tak |  |
| 10 | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  |
| 11 | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak |  |
| 12 | Funkcja generowania raportu dawki sumarycznej pacjenta z danej procedury lub dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia, | Tak |  |
| 13 | Funkcja cyfrowego powiększania obrazu “na żywo” bez zwiększania dawki | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
| 14 | Funkcje pomiarowe (odległości i kąty), możliwość dokonywania pomiaru na powiększonym obrazie, po raz wykonanej kalibracji oraz wyświetlania zapamiętanych kątów | Tak |  |
| 15 | Funkcja wirtualnego nanoszenia adnotacji na ekranie dotykowym umieszczonym na ramieniu C | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
| 16 | Możliwość dokonania pomiaru stenozy min. z trzech wartości, pomiar wyrażony w % | Tak |  |
| 17 | Wirtualne pióro | Tak/Nie | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
| 18 | Możliwość ustawienia profili obrazowania min. 10 | Tak |  |
| 19 | Stałe wyświetlanie kąta w trybie manualnym oraz elektrycznym | Tak |  |
| Funkcje naczyniowe |  |  |  |
| 1 | Pakiet naczyniowy: - Cyfrowa angiografia substrakcyjna DSA - Automatyczne wychwycenie zdjęć o największym zaczernieniu kontrastem - Roadmapping – (tzw. RSA lub Roadmap) - Pixelshift - Landmarking - tryb cine w zakresie min. 15-30 f/s - Program anatomiczny dedykowany badaniom naczyniowym Wyświetlanie obrazów bez subtrakcji na monitorze referencyjnym równolegle do obrazu DSA na monitorze obrazu na żywo | Tak |  |
| Funkcje kardiologiczne |  |  |  |
| 1 | Oprogramowanie dedykowane do kardiologii: - automatyczna redukcja artefaktów - poprawa widoczności poruszających się elementów, które są wprowadzana przez naczynia do lokalizacji zabiegu chirurgicznego w sercu | Tak |  |
| Wózek z monitorami |  |  |  |
| 1 | Jeden lub dwa monitory dotykowe umieszczone na przegubowym ramieniu. W przypadku jednego przekątna min 32'. Możliwość min. regulacji wysokości i obrotu, uchwyt do łatwego pozycjonowania monitora oraz min. 4 punkty swobody monitora/rów | Tak, podać | Monitor/monitory w technologii 4K - 10 pkt, inne rozwiązanie - 0 pkt |
| 2 | Luminacja monitorów ≥ 400 cd/m2 | Tak, podać |  |
| 3 | Kąt widzenia pionowy i poziomy min. 170˚ | Tak, podać |  |
| 4 | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorem/monitorami | Tak |  |
| System rejestracji obrazów |  |  |  |
| 1 | DICOM 3.0 | Tak |  |
| 2 | Archiwizacja poprzez port USB z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze PC | Tak |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 1 | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM. W raporcie podana wartość dawki i czasu sumaryczna oraz z podziałem na tryby pracy. | Tak |  |
| 2 | Wyjście DVI | Tak |  |
| 3 | System komunikacji w standardzie DICOM 3.0 co najmniej w zakresie: Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrive oraz nagrywanie obrazów DICOM na mediach zewnętrznych poprzez usb, wraz z przeglądarką | Tak |  |
| 4 | Urządzenie podłączone do posiadanego przez szpital systemu monitorowania dawki z lampy RTG dla pacjentów. Wykonanie i dostarczenie testów akceptacyjnych | Tak |  |
| 5 | Wyświetlanie poziomu nagrzania osobno lampy i kołpaka | Tak |  |
| 6 | Podtrzymanie akumulatorowe dla bezpiecznego wyłączenia urządzenia. Akumulator fabrycznie wbudowany w urządzenie. Nie dopuszcza się rozwiązań z akumulatorem niewbudowanym w urządzenie. | Tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 1 | Przycisk nożny do wyzwalania min. 2 przyciskowy. Możliwość programowania funkcji przycisków nożnych | Tak |  |
| 2 | Kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  |
| Zasilanie aparatu |  |  |  |
| 1 | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz (+/- 10%) | Tak, podać |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
| 1 | Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie minimum 24 miesięcy | Tak, podać |  |
| 2 | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie gwarancji - wymiany/naprawy uszkodzonych części - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - koszty wysyłki, pakowania, ubezpieczenia przesyłki - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych | Tak |  |
| 3 | W okresie gwarancji przegląd serwisowy na koszt dostawcy zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołu wykonania przeglądu, jeden na 12 miesięcy, lub więcej, jeżeli Tak zaleca producent. | Tak |  |
| 4 | Przegląd serwisowy zawiera: - dojazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych (materiały i części eksploatacyjne) | Tak |  |
| 5 | Przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta (na koszt dostawcy) zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu | Tak |  |
| 6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Podać: dokładny adres, telefon, e-mail, adres internetowy (WWW) | Tak, podać |  |
| 7 | W okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń o usterkach telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail) oraz dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności – w terminie do 7 dni od chwili jej zgłoszenia. | Tak |  |
| 8 | Liczba napraw tego samego podzespołu powodująca wymianę na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) – 3 | Tak |  |
| 9 | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu, bezpieczeństwa jego użytkowania potwierdzone pisemnym protokołem. | Tak |  |
| 11 | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 5 – ECHOKARDIOGRAF Z PRZEZNACZENIEM DLA PORADNI KARDIOLOGICZNEJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Potwierdzenie |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak |  |
| 2 | Rok produkcji 2026 lub 2025 | Tak, podać |  |
| 3 | Całkowicie cyfrowy beamformer, jednomodułowa, mobilna konstrukcja. | Tak |  |
| 4 | Masa urządzenia ≤ 85 kg | Tak |  |
| 5 | Aparat wyposażony w cztery skrętne koła z blokadą | Tak |  |
| 6 | Regulacja wysokości położenia pulpitu operatora w zakresie min. 15 | Tak, podać |  |
| 7 | Możliwość obrotu pulpitu operatora o min. ± 30° | Tak, podać |  |
| 8 | Cyfrowy monitor LCD, LED lub OLED o przekątnej ekranu > 21’’ i rozdzielczości 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania | Tak, podać |  |
| 9 | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi min. 12” | Tak, podać |  |
| 10 | Zakres częstotliwości pracy obejmujący przedział: 1,5 – 18,0 [MHz] | Tak, podać |  |
| 11 | Wymagany zakres regulacji głębokości obrazowania min 2 - 45 cm | Tak, podać |  |
| 12 | Ilość niezależnych gniazd do głowic przełączanych elektronicznie min 4 | Tak |  |
| 13 | Ilość portów USB nie mniej niż: 3 | Tak, podać |  |
| 14 | System cyfrowej archiwizacji zintegrowany z aparatem USG - baza danych pacjentów i obrazów - dysk HDD min. 500GB | Tak |  |
| 15 | Możliwość eksportu archiwum na zewnętrzne pamięci USB | Tak |  |
| 16 | Archiwizacja obrazów na przenośnych nośnikach USB, obsługa formatów: AVI, JPEG, DICOM | Tak, podać |  |
| 17 | Interfejs sieciowy DICOM | Tak |  |
| 18 | Drukarka termiczna czarno – biała formatu A6, sterowana z pulpitu aparatu. | Tak |  |
| 19 | Moduł EKG. Prezentacja na ekranie przebiegu ekg, kabel 3-elektrodowy na jednorazowe elektrody samoprzylepne, możliwość wyboru jednego z trzech odprowadzeń. | Tak |  |
| 20 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | Tak |  |
| 21 | Maksymalna liczba klatek (obrazów) w pamięci dynamicznej CINE w prezentacji B oraz kolor Doppler > 15.000 obrazów | Tak, podać |  |
| 22 | Maksymalna długość spektrum w pamięci dynamicznej CINE > 300 s | Tak, podać |  |
| 23 | Możliwość umieszczania opisów na obrazie | Tak |  |
| 24 | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |
| 25 | Częstotliwość odświeżania obrazów „FrameRate” min 1000fr/s | Tak, podać |  |
| 26 | Obrazowanie w technice II harmonicznej | Tak |  |
| 27 | Cyfrowa redukcja szumów, plamek. Obrazowanie w technice skrzyżowanych ultradźwięków | Tak, podać |  |
| 28 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D (minimum wzmocnienie, kontrast) za pomocą jednego przycisku | Tak, podać |  |
| 29 | Obrazowanie w trybie M-mode. | Tak |  |
| 30 | Obrazowanie w trybie anatomiczny M-mode | Tak |  |
| 31 | Możliwość wprowadzenia prezentacji M-mode i anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z archiwum | Tak |  |
| 32 | Obrazowanie w trybie kolor M-mode | Tak |  |
| 33 | Możliwość wprowadzenia prezentacji kolor M-mode na pętlach obrazowych w trybie kolor doppler odtwarzanych z archiwum | Tak |  |
| 34 | Praca w trybie zakrzywiony M-mode (prezentacja M ze swobodnie poprowadzonej krzywej) współpracująca również z obrazowaniem w trybach dopplera tkankowego | Tak |  |
| 35 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
| 36 | Zakres regulacji korekcji kąta min. ± 0 – 85° | Tak, podać |  |
| 37 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 8,0 m/s, | Tak, podać |  |
| 38 | Regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym przedział min. 1 – 15 mm | Tak, podać |  |
| 39 | Automatyczna optymalizacja spektrum (minimum skala, linii bazowa) przy pomocy jednego przycisku | Tak, podać |  |
| 40 | Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku. | Tak |  |
| 41 | Tryb Dopplera z wysokimi wartościami PRF (High-PRF) | Tak |  |
| 42 | Tryb Dopplera ciągłego | Tak |  |
| 43 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 12 m/s, | Tak, podać |  |
| 44 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
| 45 | Częstotliwość odświeżania obrazów „FrameRate” w trybie kolor doppler > 300 obrazów/sek | Tak, podać |  |
| 46 | Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci CINE i archiwum (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D) | Tak |  |
| 47 | Możliwość regulacji linii bazowej koloru na obrazach z pamięci CINE i odtwarzanych z archiwum. | Tak |  |
| 48 | Tryb angiologiczny (Power Doppler) | Tak |  |
| 49 | Spektralny i kolorowy doppler tkankowy | Tak |  |
| 50 | Tryb jednoczesnego wyświetlania na podzielonym ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym w trybach B+B/CD | Tak |  |
| 51 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu | Tak |  |
| 52 | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (minimum: promień i ERO) | Tak, podać |  |
| 53 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej lewej komory i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) | Tak, podać |  |
| 54 | Raport z badania kardiologicznego i naczyniowego zawierający wyniki pomiarów i obliczenia | Tak |  |
| 55 | Możliwość stworzenia własnego raportu | Tak |  |
| 56 | Możliwość załączenia obrazów do raportu | Tak |  |
| 57 | Możliwość wydruku raportu na drukarce komputerowej | Tak |  |
| 58 | Głowica sektorowa o konstrukcji matrycowej wykonana w technologii pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. PureWave, Single Crystal) do badań kardiologicznych pacjentów dorosłych | Tak, podać typ |  |
| 59 | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 230 | Tak, podać |  |
| 60 | Zakres częstotliwości obrazowania w trybie 2D min. 1,5 – 4,0 MHz. | Tak, podać |  |
| 61 | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
| 62 | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
| 63 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. | Tak |  |
| 64 | Kąt obrazowania > 115° | Tak, podać |  |
| 65 | Głębokość obrazowania > 35 cm. | Tak, podać |  |
| 66 | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową matrycową, umożliwiającą jednoczesne obrazowanie w minimum 2 wybranych płaszczyznach skanowania. Zakres częstotliwości obejmujący przedział 3,5-7,5 MHz, ilość kryształów > 2.400, głębokość obrazowania > 18 cm | Tak, podać typ głowicy i parametry |  |
| 67 | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową o zmniejszonych gabarytach główki (przekrój poprzeczny mniejszy niż 8 x 8 mm). Zakres częstotliwości obejmujący przedział 3,5-9,0 MHz, głębokość obrazowania > 18 cm | Tak, podać typ głowicy i parametry |  |
| 68 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z głowic wewnątrzsercowych | Tak |  |
| 69 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań naczyniowych. Zakres częstotliwości obejmujący przedział 4,0-9,0 MHz, ilość kryształów > 190, szerokość pola obrazowania z zakresu 43 – 46 mm, głębokość obrazowania > 15 cm | Tak, podać typ głowicy i parametry |  |
| 70 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie do oceny funkcji skurczowej prawej komory oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) | Tak, podać |  |
| 71 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie do oceny funkcji skurczowej lewego przedsionka oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) | Tak, podać |  |
| 72 | Autoryzacja producenta na serwis oferowanego urządzenia w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem. | Tak, załączyć |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie minimum 24 miesięcy | Tak, podać |  |
| 2 | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie gwarancji - wymiany/naprawy uszkodzonych części - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - koszty wysyłki, pakowania, ubezpieczenia przesyłki - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych | Tak |  |
| 3 | W okresie gwarancji przegląd serwisowy na koszt dostawcy zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołu wykonania przeglądu, jeden na 12 miesięcy, lub więcej, jeżeli Tak zaleca producent. | Tak |  |
| 4 | Przegląd serwisowy zawiera: - dojazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych (materiały i części eksploatacyjne) | Tak |  |
| 5 | Przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta (na koszt dostawcy) zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu | Tak |  |
| 6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Podać: dokładny adres, telefon, e-mail, adres internetowy (WWW) | Tak, podać |  |
| 7 | W okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń o usterkach telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail) oraz dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności – w terminie do 7 dni od chwili jej zgłoszenia. | Tak |  |
| 8 | Liczba napraw tego samego podzespołu powodująca wymianę na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) – 3 | Tak |  |
| 9 | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu, bezpieczeństwa jego użytkowania potwierdzone pisemnym protokołem. | Tak |  |
| 10 | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 6 – ECHOKARDIOGRAF Z PRZEZNACZENIEM DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Potwierdzenie |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak |  |
| 2 | Rok produkcji 2026 lub 2025 | Tak / podać |  |
| 3 | Aparat stacjonarny na kołach z układem blokowania kół | Tak / podać |  |
| 4 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1,5-18 MHz | Tak / podać |  |
| 5 | Regulacja głębokości pola obrazowania w zakresie min 2,0-48,0 cm | Tak / podać |  |
| 6 | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D ≥2800 | Tak / podać |  |
| 7 | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | Tak |  |
| 8 | Powiększenie obrazu minimum 8x w stosunku do jego rzeczywistej wielkości | Tak |  |
| 9 | Monitor wysokiej rozdzielczości typu LED lub OLED, o minimalnej przekątnej 22” oraz o minimalnej rozdzielczość 1920x1080 pikseli | Tak / podać |  |
| 10 | Możliwość podnoszenia i obniżania klawiatury wraz z monitorem | Tak |  |
| 11 | Możliwość obrotu klawiatury wraz z monitorem z blokadą ustawionego położenia | Tak |  |
| 12 | Wbudowany ekran dotykowy do sterowania aparatem o przekątnej min 15 cali | Tak / podać |  |
| 13 | Ilość czynnych gniazd dla głowic min. 4 | Tak / podać |  |
| 14 | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A | Tak / podać |  |
| I. tryb obrazowania i prezentacji |  |  |  |
| 1 | Tryb 2D | Tak / podać |  |
| 2 | Podział ekranu na min 2 niezależne obrazy | Tak / podać |  |
| 3 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | Tak / podać |  |
| 4 | Tryb 2D+M, M-mode | Tak / podać |  |
| 5 | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym | Tak / podać |  |
| 6 | Możliwość uzyskania prezentacji M-mode i anatomiczny M-mode na zapisanych pętlach obrazowych w trybie 2D | Tak / podać |  |
| 7 | Kolor M-mode | Tak / podać |  |
| 8 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D) | Tak / podać |  |
| 9 | Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali – jednym przyciskiem | Tak |  |
| 10 | Automatyczna korekcja kąta – jednym przyciskiem | Tak |  |
| 11 | Regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum | Tak |  |
| 12 | Regulacja zakresu korekcji kąta min. ±89° | Tak / podać |  |
| 13 | Regulacja wielkości bramki min. 1-15 mm | Tak / podać |  |
| 14 | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | Tak |  |
| 15 | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | Tak |  |
| 16 | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie ≥12 m/s | Tak / podać |  |
| 17 | Kolor Doppler | Tak |  |
| 18 | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i koloru na obrazach odtwarzanych z dysku | Tak |  |
| 19 | Spektralny Doppler tkankowy | Tak |  |
| 20 | Kolorowy Doppler tkankowy | Tak |  |
| 21 | Obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate) | Tak / podać |  |
| 22 | Obrazowanie do oceny synchroniczności skurczu – kodowanie jednym kolorem segmentów kurczących się synchronicznie i innym kolorem segmentów poruszających się asynchronicznie | Tak / podać |  |
| 23 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu | Tak / podać |  |
| 24 | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla LV. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking” | Tak / podać |  |
| 25 | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking. Pomiar bez monitorowania krzywej EKG | Tak |  |
| 26 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera | Tak / podać |  |
| 27 | Pseudo trójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi (np. S-Flow, RadiantFlow, SMI) | Tak |  |
| 28 | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta | Tak |  |
| 29 | Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy | Tak / podać |  |
| II. Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym i raportami |  |  |  |
| 1 | Pomiary ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia | Tak |  |
| 2 | Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą typu PISA, minimum promień i ERO | Tak / podać |  |
| 3 | Raport z badania kardiologicznego | Tak |  |
| 4 | Możliwość załączenia obrazów do raportu | Tak |  |
| 5 | Automatyczne pomiary wykorzystujące AI w obrazowaniu w dopplerze spektralnym PW/CW | Tak / podać |  |
| 6 | Możliwość eksportu raportu z badania na zewnętrzny dysk w formacie min. pdf | Tak / podać |  |
| 7 | Oprogramowanie wzbogacenia prezentacji obrazu 4D (na żywo i z odtworzenia) przez algorytm cieniowania oraz iluminacji kolorów w relacji do głębokości | Tak / podać |  |
| III. Głowice |  |  |  |
| Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych o konstrukcji matrycowej |  |  |  |
| 1 | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 1,5 – 4,5 MHz | Tak / podać |  |
| 2 | Ilość kryształów/elementów tworzących obraz nie mniej niż 192 | Tak / podać |  |
| 3 | Głębokość obrazowania nie mniej niż 30 cm | Tak / podać |  |
| 4 | Kąt pola obrazowania nie mniej niż 110º | Tak / podać |  |
| 5 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW-dopplera (triplex) | Tak / podać |  |
| 6 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i CW-doppler (triplex) | Tak / podać |  |
| Sektorowa, elektroniczna, głowica objętościowa 2D/3D/4D do przezklatkowych badań kardiologicznych, wykonana w technice matrycowej do badań pacjentów dorosłych |  |  |  |
| 1 | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 1,7 – 3,6 MHz | Tak / podać |  |
| 2 | Ilość kryształów tworzących obraz min. 6000 | Tak / podać |  |
| 3 | Obrazowanie w trybach: 2D, kolor Doppler, PW-Doppler, CW-Doppler | Tak / podać |  |
| 4 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej, min. 2 pary częstotliwości harmonicznych | Tak / podać |  |
| 5 | Obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler | Tak |  |
| 6 | Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym, minimum 3 płaszczyzny jednocześnie | Tak / podać |  |
| Głowica przezprzełykową matrycową 2D/3D/4D, wielopłaszczyznowa, wieloczęstotliwościowa |  |  |  |
| 1 | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 3,0 – 7,0 MHz | Tak / podać |  |
| 2 | Ilość kryształów tworzących obraz min. 2400 | Tak / podać |  |
| 3 | Kąt pola obrazowania min 90° | Tak / podać |  |
| Archiwizacja obrazu |  |  |  |
| 1 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D nie mniejsza niż 2200 obrazów | Tak / podać |  |
| 2 | Pojemność pamięci CINE w trybie kolor Doppler nie mniejsza niż 2200 obrazów | Tak / podać |  |
| 3 | Pojemność pamięci CINE w prezentacji dopplera spektralnego nie mniejsza niż 300s | Tak / podać |  |
| 4 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 1TB | Tak / podać |  |
| 5 | Zainstalowany w ultrasonografie napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania | Tak / podać |  |
| 6 | Zapis obrazów i pętli obrazowych na dysku DVD w formatach typu jpeg, avi lub mpeg, DICOM | Tak / podać |  |
| 7 | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu | Tak |  |
| 8 | Interfejs DICOM | Tak |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie minimum 24 miesięcy | Tak, podać |  |
| 2 | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie gwarancji - wymiany/naprawy uszkodzonych części - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - koszty wysyłki, pakowania, ubezpieczenia przesyłki - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych | Tak |  |
| 3 | W okresie gwarancji przegląd serwisowy na koszt dostawcy zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołu wykonania przeglądu, jeden na 12 miesięcy, lub więcej, jeżeli Tak zaleca producent. | Tak |  |
| 4 | Przegląd serwisowy zawiera: - dojazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych (materiały i części eksploatacyjne) | Tak |  |
| 5 | Przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta (na koszt dostawcy) zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu | Tak |  |
| 6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Podać: dokładny adres, telefon, e-mail, adres internetowy (WWW) | Tak, podać |  |
| 7 | W okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń o usterkach telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail) oraz dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności – w terminie do 7 dni od chwili jej zgłoszenia. | Tak |  |
| 8 | Liczba napraw tego samego podzespołu powodująca wymianę na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) – 3 | Tak |  |
| 9 | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu, bezpieczeństwa jego użytkowania potwierdzone pisemnym protokołem. | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 7 – ZESTAW DO ZABIEGÓW LECZENIA MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII ABLACYJNEJ (W TYM PFA LUB RÓWNOWAŻNEJ), UMOŻLIWIAJĄCEJ ELEKTROANATOMICZNE MAPOWANIE SERCA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Potwierdzenie |
| 1 | System elektroanatomiczny do trójwymiarowego mapowania serca służący do diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca | Tak |  |
| 2 | Mapowanie anatomiczne 3D i możliwość tworzenia trójwymiarowego modelu badanej struktury serca możliwa przy pomocy dedykowanych elektrod wyposażonych w czujnik pola magnetycznego | Tak |  |
| 3 | Automatyczna anotacja punktów na mapie 3D serca - akceptacja pobudzenia i wizualizacja odpowiadającego mu punktu odbywa automatycznie na podstawie ustalonych wcześniej przez operatora kryteriów akceptacji. | Tak |  |
| 4 | Ilość dostępnych kryteriów akceptacji pobudzenia | Min 7 |  |
| 5 | Możliwość manualnej anotacji punktów na mapie 3D serca na podstawie analizy sygnałów wewnątrzsercowych | Tak |  |
| 6 | Możliwość retrospektywnej zmiany kryteriów akceptacji pobudzenia: zmiana pozycji i rozmiaru 'window of interest' | Tak |  |
| 7 | Możliwość analizy oraz manualnej zmiany / usunięcia każdego z oznaczonych przez system punktów na mapie. | Tak |  |
| 8 | Wizualizacja elektrod w sercu z użyciem zarówno technologii elektromagnetycznej jak i impedancyjnej. | Tak |  |
| 9 | Współpraca z dedykowanym cewnikiem do PFA typu over-the wire o zmiennej morfologii końca dystalnego (koszyk i kwiat) wyposażonym w czujnik magnetyczny | Tak |  |
| 10 | Wizualizacja pozycji cewnika do PFA w oparciu o nawigację magnetyczną | Tak |  |
| 11 | Precyzyjna, płynna wizualizacja kształtu cewnika (koszyk, kwiat oraz kształty pośrednie) w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
| 12 | Wizualizacja płaszczyzny przecięcia przewidywanego obszaru oddziaływania pola PFA z płaszczyzną mapy | Tak |  |
| 13 | Współpraca z dedykowaną elektrodą ablacyjną RF pozwalającą na jednoczesny pomiar mechanicznego kontaktu z tkanką i pomiar lokalnej impedancji. | Tak |  |
| 14 | System współpracuje ze wszystkimi standardowymi systemami elektrofizjologicznymi, generatorami RF i stymulatorami różnych producentów | Tak |  |
| GENERATOR I POMPA DO ABLACJI RF |  |  |  |
| 1 | Generator prądu RF dedykowany do współpracy elektrodami ablacyjnymi pozwalającymi na jednoczesny pomiar mechanicznego kontaktu z tkanką i pomiar lokalnej impedancji. | Tak |  |
| 2 | Generator prądu RF umożliwiający współpracę z zaoferowanym system 3D – transmisja parametrów ablacji RF | Tak |  |
| 3 | Pompa do ablacji RF | Tak |  |
| 4 | Pompa do ablacji RF dedykowana do współpracy z zaoferowanym generatorem umożliwiająca automatyczne włączanie / wyłączanie chłodzenia elektrody na podstawie sygnału z generatora. | Tak |  |
| KONSOLA Z GENERATOREM ENERGII (W TYM PFA LUB RÓWNOWAŻNEJ) DEDYKOWANA DO ZABIEGÓW ELEKTROPORACJI |  |  |  |
| 1 | możliwość regulacji zakresu napięcia dostarczanego prądu w zakresie 1.8 do 2.0 kV. | Tak |  |
| 2 | obrotowy dotykowy ekran | Tak |  |
| 3 | moduł filtrujący i zabezpieczający dla systemów elektrofizjologicznych. | Tak |  |
| 4 | moduł filtrujący i zabezpieczający dla elektroanatomicznych systemów do mapowania 3D. | Tak |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie minimum 24 miesięcy | Tak, podać |  |
| 2 | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie gwarancji - wymiany/naprawy uszkodzonych części - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - koszty wysyłki, pakowania, ubezpieczenia przesyłki - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych | Tak |  |
| 3 | W okresie gwarancji przegląd serwisowy na koszt dostawcy zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołu wykonania przeglądu, jeden na 12 miesięcy, lub więcej, jeżeli Tak zaleca producent. | Tak |  |
| 4 | Przegląd serwisowy zawiera: - dojazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych (materiały i części eksploatacyjne) | Tak |  |
| 5 | Przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta (na koszt dostawcy) zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu | Tak |  |
| 6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Podać: dokładny adres, telefon, e-mail, adres internetowy (WWW) | Tak, podać |  |
| 7 | W okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń o usterkach telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail) oraz dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności – w terminie do 7 dni od chwili jej zgłoszenia. | Tak |  |
| 8 | Liczba napraw tego samego podzespołu powodująca wymianę na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) – 3 | Tak |  |
| 9 | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu, bezpieczeństwa jego użytkowania potwierdzone pisemnym protokołem. | Tak |  |
| 10 | Rok produkcji 2026 lub 2025 | tak |  |
| 11 | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 8– SPRZĘT KOMPUTEROWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Potwierdzenie |
| I. | ZESTAW KOMPUTEROWY |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2026 lub 2025 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 2 | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. | Tak |  |
| 3 | Podstawa umożliwiająca regulację jednostki w zakresie co najmniej: - pochylenie przód tył od -5 do 20 stopni - swivel w zakresie min. 45 stopni - pivot w zakresie 90 stopni - regulację wysokości do 110mm | Tak |  |
| 4 | Chipset dostosowany do zaoferowanego procesora | Tak |  |
| 5 | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych na minimalnym poziomie wydajności 42 100 liczonej w punktach na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark lub teście równoważnym według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/ na dzień 24.02.2025 lub nowszy. | Tak, podać |  |
| 6 | Pamięć operacyjna Min. 32GB. Możliwość rozbudowy do min. 64GB | Tak |  |
| 7 | Dysk twardy Min. 1 TB M.2 PCIe, wspierający sprzętowe szyfrowanie dysku OPAL lub równoważne, zawierający RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość instalacji drugiego dysku SSD M.2 | Tak |  |
| 8 | Zintegrowana karta graficzna z procesorem. | Tak |  |
| 9 | Matryca dotykowa min. 23,8” IPS o rozdzielczości min. FHD 1920x1080, matowa Jasność typowa min. 250 cd/m² Kontrast typowy min. 1000:1 Odświeżanie min. 60Hz Gamut min.72% NTSC Sprzętowa funkcja redukująca emisję światła niebieskiego Kąty widzenia poziomo/pionowo min. 178/178 stopni | Tak |  |
| 10 | Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wbudowane dwa głośniki o mocy min. 3W każdy Wbudowane dwa mikrofony. Kamera min. 5MP zintegrowana z obudową komputera, z mechaniczną zasłoną obiektywu, funkcją logowania za pomocą rozpoznawania twarzy | Tak |  |
| 11 | Sieć Karta sieciowa LAN obsługująca prędkości min. 100/1000 Karta sieci umożliwiająca bezprzewodowy dostęp do Internetu (Wireless Fidelity) bez użycia kabli w standardzie min 6E lub równoważnym wraz ze standardem bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi min. 5.1 | Tak |  |
| 12 | Porty/złącza Z tyłu obudowy: - min. 1x USB 3.2 typu C z funkcją ładowania podłączonych urządzeń - min. 3x USB 3.2 typu A - min. 1x HDMI - min. 1x DisplayPort - min. 1x RJ-45 Z boku obudowy: - min. 3x USB 3.2 typu A Generacji 2 - min. 1x złącze audio combo - czytnik kart multimedialnych Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB i czytnika kart multimedialnych nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | Tak |  |
| 13 | Klawiatura/mysz Bezprzewodowa: 1 x klawiatura w układzie US + 1 x mysz z rolką | Tak |  |
| 14 | Energooszczędny zasilacz o mocy nie większej niż 180W oraz sprawności na poziomie min. 90%. | Tak |  |
| 15 | System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 7. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 8. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 9. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 10. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 11. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 12. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 13. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 14. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 15. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 16. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 17. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 18. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 19. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 20. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 21. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 22. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 23. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 24. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 25. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 26. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 27. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 28. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w Taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 29. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 30. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 31. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 32. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 33. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 34. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 35. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 36. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 37. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 38. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 39. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 40. Wsparcie. NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach (wsparcie jest wymagane ze względu na oprogramowanie używane w Szpitalu) 41. System musi oferować zaawansowane mechanizmy organizacji okien z predefiniowanymi siatkami układu okien widocznymi po najechaniu kursorem na ikonę maksymalizacji 42. System musi umożliwiać otwieranie wielu folderów w jednym oknie Eksploratora plików poprzez wbudowaną obsługę kart | Tak |  |
| 16 | BIOS Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - numerze inwentarzowym (AssetTag), - wersji BIOS, - dacie produkcji BIOS - zainstalowanym procesorze, - zainstalowanej pamięci RAM, Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość: - wyłączenia portów USB - wyłączenia karty sieciowej - wyłączenia karty audio - wyłączenia funkcji Wake on LAN - wyłączenia wirtualizacji - wyłączenia modułu TPM - ustawienia hasła: administratora, Power-On, dysku twardego - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii - zdefiniowania sekwencji bootowania - załadowania optymalnych ustawień BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. | Tak |  |
| 17 | Zintegrowany System Diagnostyczny Cyfrowy system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: - test pamięci RAM - test dysku twardego - test płyty głównej - test procesora Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia bądź błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: - PC: Producent, model - BIOS: Wersja, data wydania, producent - Procesor: Nazwa, Taktowanie, pamięć cache - Pamięć RAM: Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny - Dysk twardy: model, numer seryjny, pojemność, producent System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. | Tak |  |
| 18 | Bezpieczeństwo - Moduł TPM 2.0 z certyfikacją TCG lub równoważną | Tak |  |
| 19 | Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/ wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. | Tak |  |
| 20 | Gwarancja i wsparcie techniczne producenta Min. 36 miesięcy świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). W przypadku awarii, dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposażony w funkcję automatycznej identyfikacji urządzenia, umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie informacji w zakresie co najmniej: - fabrycznej konfiguracji urządzenia, - rodzaju gwarancji, - dacie wygaśnięcia gwarancji, - aktualizacjach. Zaawansowana diagnostyka urządzenia i oprogramowania dostępna na stronie producenta komputera. | Tak |  |
| II | DRUKARKA/URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowe, rok produkcji 2026 lub 2025 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 | Funkcje: druk, skan, kopia, faks Technologia laserowa monochromatyczna Prędkość druku min. 40 str./min Czas wydrukowania pierwszej strony do 10 s Rozdzielczość druku 1200x1200 dpi Interfejs: USB, Ethernet, Automatyczny druk dwustronny w formacie A4 Ilość podajników w standardzie: min 2 Podajnik standardowy: 350 arkuszy A4 75 g/m2 Obsługiwane formaty: A4-A6, niestandardowe w zakresie 77 mm x 215 mm (szerokość) - 127mm x 355mm (długość) Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na min. 40 arkuszy (papier zwykły 75 g/m2) Szybkość skanowania dwustronnego A4: 50 str./min w czerni w rozdzielczości 300 dpi Skanowanie do: USB, SMB, serwera E-mail Obsługa tonera na minimum 2900 stron według normy ISO/IEC 19752 lub równoważnej Eksploatacja w zestawie: oryginalna, nienaruszająca gwarancji na 2900 stron (wydajność mierzona według normy ISO/IEC 19752 lub równoważnej) Panel sterowania: kolorowy dotykowy, graficzny ekran LCD 7” Maksymalne miesięczne obciążenie: 70000 stron/miesiąc | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
| 1 | Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie minimum 36 miesięcy z serwisem na miejscu | Tak, podać |  |
| 2 | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie gwarancji - wymiany/naprawy uszkodzonych części - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - koszty wysyłki, pakowania, ubezpieczenia przesyłki - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych | Tak |  |
| 3 | W okresie gwarancji przegląd serwisowy na koszt dostawcy zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołu wykonania przeglądu, jeden na 12 miesięcy, lub więcej, jeżeli tak zaleca producent. | Tak |  |
| 4 | Przegląd serwisowy zawiera: - dojazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych (materiały i części eksploatacyjne) | Tak |  |
| 5 | Przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta (na koszt dostawcy) zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu | Tak |  |
| 6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Podać: dokładny adres, telefon, e-mail, adres internetowy (WWW) | Tak, podać |  |
| 7 | W okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń o usterkach telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail) oraz dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności – w terminie do 7 dni od chwili jej zgłoszenia. | Tak |  |
| 8 | Liczba napraw tego samego podzespołu powodująca wymianę na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) – 3 | Tak |  |
| 9 | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu, bezpieczeństwa jego użytkowania potwierdzone pisemnym protokołem. | Tak |  |

| CZĘŚĆ NR 9 - NIEINWAZYJNY SYSTEM KARDIOLOGICZNY DO POMIARÓW I ANALIZ HEMODYNAMICZNYCH NICAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Potwierdzenie |
| 1 | Mobilny kompletny system nieinwazyjnego monitorowania parametrów hemodynamicznych składający się z: - urządzenia do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca i parametrów hemodynamicznych – 1 szt. - tabletu medycznego – 1 szt. | Tak |  |
| 2 | System fabrycznie nowy | Tak |  |
| 3 | Urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca i parametrów hemodynamicznych – 1 szt. | Tak |  |
| 4 | Metoda pomiaru: regionalna kardiografia impedancyjna | Tak |  |
| 5 | Akwizycja sygnału za pomocą maksymalnie dwóch elektrod umiejscowionych peryferyjnie na nadgarstkach lub kostce i nadgarstku | Tak |  |
| 6 | Możliwość podłączenia kabla EKG 3-odprowadzeniowego za pomocą standardowych elektrod | Tak |  |
| 7 | Monitorowane parametry hemodynamiczne minimum: - rytm serca (HR), - respiracja (RR) - objętość wyrzutowa (SV), - wskaźnik wyrzutowy serca (SI), - rzut serca (CO), - indeks sercowy (CI), - indeks Granov Goor (GGI) - całkowita rezystancja obwodowa (TPR), - index całkowitej rezystancji obwodowej (TPRI), - całkowita woda w organizmie (TBW), - dostarczony tlen (DO2) - rezystancja (R) - podatności tętnicza (AC) - woda pozakomórkowa (ECW) - zmienność objętości wyrzutowej (SVV) | Tak |  |
| 8 | Wyświetlanie minimum 3 krzywych dynamicznych | Tak |  |
| 9 | Jednoczesne wyświetlanie min 10 trendów wybranych parametrów z opcja ich porównywania | Tak |  |
| 10 | Możliwość wyświetlania statusu sercowo-naczyniowego w formie wykresów średniego ciśnienia(MAP) do indeksu sercowego (CI) z porównaniem poszczególnych badań. | Tak |  |
| 11 | Graficzna interpretacja wyników na oprogramowaniu oraz generowanym raporcie badania. | Tak |  |
| 12 | Zarządzanie bazą danych pacjentów oraz badań z możliwością eksportowania danych do formatu PDF lub xlsx | Tak |  |
| 13 | Możliwość generowania raportu przeprowadzonych badań z graficzną interpretacją wyników | Tak |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy o centralną bazę danych pacjentów i badań z dostępem zdalnym | Tak |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o system analizy z modułem doradczym | Tak |  |
| 16 | Wymiary modułu pomiarowego: 14,0 x 15,0 x 2,0 (+/- 3mm) | Tak, podać |  |
| 17 | Waga modułu pomiarowego: ≤0,5 kg | Tak, podać |  |
| 18 | W skład zestawu wchodzą minimum: - moduł pomiarowy - dedykowane oprogramowanie - przewód do impedancyjnej kardiografii dla dorosłych - przewód do EKG dla dorosłych - komplet elektrod do wykonania minimum 100 badań - tablet klasy medycznej z ekranem min. 13” | Tak |  |
| 19 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 20 | Rok produkcji 2026 lub 2025 | Tak |  |
| 21 | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy | Tak |  |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

PROJEKT UMOWY NR ... ..TB.TP.382.003.2026 EK

zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych

| dotyczy: | Części nr 1 |
| --- | --- |

Umowa zawarta w dniu ....................... roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, KRS: 0000006505, BDO 000008455

reprezentowanym przez……………………………..– Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym, Stroną

a

NIP:....................REGON:..........................KRS:.........................................

reprezentowanym przez: .................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, Stroną

Zamówienie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) (dalej: „ustawa Pzp”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu przetargu nieograniczonego zawarto umowę następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania pomieszczeń Pracowni oraz dostawy, montażu i uruchomienia angiografu wraz z wyposażeniem: ……………………… (w dalszej części umowy zwanych sprzętem) za cenę i w ilości jak w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz zgodnego z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

- Wartość umowy wynosi  netto: ................ zł, brutto: .................... zł, w tym:

  - Dostosowanie pomieszczeń: netto: ................ zł, brutto: .................... zł

  - Dostawa, montażu i uruchomienie angiografu : netto: ................ zł, brutto: .................... zł

  - Wyposażenie: netto: ................ zł, brutto: .................... zł

  - Dostosowanie pomieszczeń Pracowni Hemodynamiki - prace remontowo-instalacyjne: netto: ................ zł, brutto: .................... zł;

  - Wyposażenie meblowe: netto: ................ zł, brutto: .................... zł

- Wykonawca poniesie koszt:

  - Dostosowania pomieszczeń Pracowni (prace remontowo-instalacyjne);

  - Dostawy, montażu i uruchomienia angiografu do Zamawiającego;

  - Dostawy i montażu wyposażenia meblowego;

  - Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi;

  - Ubezpieczenia sprzętu na czas dostawy.

  - Wszelkich opłat związanych z przygotowaniem, realizacją oraz zakończeniem inwestycji.

  - Wykonania dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac remontowo- instalacyjnych związanych z dostosowaniem pomieszczeń w terminie nie powodującym opóźnienia w dostawie sprzętu i wyposażenia meblowego.

- Roboty dostosowawcze remontowo-instalacyjne będą wykonane zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

- Wyposażenie meblowe będzie wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do Umowy),

- Oddanie Pracowni Hemodynamiki do użytku tj.: dostawa, montaż i uruchomienie aparatu wraz z wymaganymi pozwoleniami, wykonanie i odbiór robót budowlano-instalacyjnych oraz dostawa i montaż wyposażenia meblowego nastąpi do ………… r .

- Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.

- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2

  - Na zakupiony sprzęt Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji podstawowej, w tym również na lampę rtg, oraz zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego, zgodnie z wytycznymi producenta, w terminach ustalonych wcześniej z zamawiającym.

Na wymienione w trakcie gwarancji elementy, gwarancja na te elementy biegnie od nowa na kolejne 24 miesiące. Dotyczy również lampy rtg.

  - Na wykonane roboty budowlano-instalacyjne związane z modernizacją pomieszczeń Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji.

  - W okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlano-instalacyjne, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania na własny koszt przeglądów okresowych w terminach i na zasadach określonych przez producentów w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno - ruchowej dla zainstalowanego sprzętu i urządzeń.

  - W okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlano-instalacyjne Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu wyrobów i urządzeń obejmującego przeglądy techniczne przeprowadzane na zasadach określonych przez ich producentów w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz utrzymanie ich w pełnej sprawności technicznej. Instalacja i urządzenia klimatyzacji muszą spełniać również wymagania obowiązujących rozporządzeń. Wymiana elementów eksploatacyjnych zapewniających prawidłową pracę zainstalowanych urządzeń np. filtry do central wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

  - Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad tkwiących w całym zakresie przedmiotu umowy, które wystąpią w okresie gwarancji i rękojmi. Podjęcie działań przez Wykonawcę zmierzających do usunięcia wad i usterek nastąpi do 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. Natomiast ostateczne usunięcie wad i usterek nastąpi do 96 godzin od momentu zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami.

  - Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie odbioru, udzielonej gwarancji i rękojmi na roboty instalacyjno-budowlane ponosi Wykonawca.

  - Po upływie okresu gwarancji istnieje możliwości podpisania umowy serwisowej określającej szczegółowo warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych.

  - Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany elementu na nowy: 3 tego samego elementu.

  - Okresowe przeglądy techniczne z niezbędnymi testami w cenie dostawy – minimum raz w roku przez okres trwania gwarancji lub częściej, jeśli wymaga tego zlecenie dostawcy/producenta, przy czym ostatni przegląd należy przeprowadzić w miesiącu kończącym okres gwarancji.

  - Okresowe przeglądy techniczne należy zakończyć stosownym certyfikatem lub protokołem serwisowym.

  - Okresowe przeglądy techniczne odbywać się będą w miejscu użytkownika.

  - Za terminowość wykonywanych przeglądów w okresie gwarancji odpowiedzialny jest Wykonawca.

  - Czas reakcji na zgłoszoną awarię wynosi 12 godzin w dni robocze, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez reakcję Wykonawcy na zgłoszoną awarię rozumie się min. telefoniczny wywiad techniczny, przeprowadzony z bezpośrednim użytkownikiem sprzętu.

  - Czas przystąpienia do naprawy - 24 godziny (dotyczy dni roboczych) od zgłoszenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii nie wymagającej wymiany części zamiennych w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych od zgłoszenia.

  - W przypadku awarii, przy której konieczna jest wymiana zasadniczych modułów aparatu Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia, bez względu na to czy moduły będą sprowadzane z zagranicy czy będą dostępne w kraju.

  - Wszelkie modyfikacje, aktualizacje oprogramowania, ulepszenia wprowadzane przez producenta urządzenia, będą wprowadzane bezpłatnie przez Wykonawcę kardioangiografu.

§ 3

- Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest do przestrzegania i zachowania pełnej zgodności z kryteriami pro środowiskowymi i zasadą DNSH (Do No Significant Harm = Niewyrządzanie Znaczącej Szkody Środowisku) przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów i norm z zakresu ochrony środowiska, tym samym nie podejmie żadnych działań, które mogłyby znacząco zaszkodzić środowisku naturalnemu.

- Wszystkie materiały, technologie oraz metody zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy, muszą być zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności, zasadą DNSH (Do No Significant Harm = Niewyrządzanie Znaczącej Szkody Środowisku). Niedozwolone jest stosowanie materiałów powodujących znaczną emisję gazów cieplarnianych lub wysoce szkodliwych substancji chemicznych.

- Wykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji technicznej potwierdzającej realizację przedmiotu umowy, zgodnie z zasadą DNSH (Do No Significant Harm = Niewyrządzanie Znaczącej Szkody Środowisku).

- W przypadku stwierdzenia naruszenia zasady DNSH (Do No Significant Harm = Niewyrządzanie Znaczącej Szkody Środowisku) przez Wykonawcę, Zamawiający, ma prawo do wstrzymania realizacji przedmiotu umowy, do czasu usunięcia naruszeń.

§ 4

- Płatność nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z dostawy i odbioru sprzętu w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: faktury@swk.med.pl.

- Wykonawca ma również możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191). W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.

- Z dniem wejścia w życie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Strony zobowiązują się do wystawiania, przekazywania oraz odbierania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Strony uznają doręczenie faktury w KSeF za skuteczne i równoznaczne z jej otrzymaniem przez Zamawiającego. W przypadku zmian w przepisach prawa dotyczących fakturowania elektronicznego, Strony zobowiązują się do odpowiedniego dostosowania zasad współpracy w tym zakresie.

- Płatność nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Zamawiający wymaga, aby faktura za dostarczony sprzęt była opisana numerem realizowanej umowy.

§ 5

- Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:

- za przekroczenie terminu realizacji zamówienia w wysokości 0,1% ceny netto dostawy za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku stwierdzenia naruszenia zasady DNSH (Do No Significant Harm = Niewyrządzanie Znaczącej Szkody Środowisku) przez Wykonawcę, w wysokości 0,2% wartości netto Umowy, o której mowa w § 1 ust. 2, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia zasady DNSH,

- za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 1 ust. 2 Umowy,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 1 ust. 2 Umowy.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 30% ceny brutto Umowy, o której mowa w § 1 ust. 2.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.

- Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 6

Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 7

- Zamawiający może odstąpić od Umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy PZP,

- Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od Umowy.

§ 8

Zmiany postanowień umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, w przypadku zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy:

- Dopuszczalna jest zmiana terminu w przypadku:

- opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie;

- opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę;

- opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie;

- wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę;

- zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym;

- wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie.

- Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy polegająca na zastąpieniu Urządzenia wymienionego w § 1 do Umowy innym urządzeniem, pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego Urządzenia, w przypadku:

- gdy w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe będzie dostarczenie przedmiotu zamówienia uwzględniającego najbardziej aktualne i adekwatne rozwiązania techniczne lub technologiczne;

- gdy z powodu zmiany obowiązujących przepisów prawa konieczne okaże się zastąpienie Urządzenia wymienionego § 1 innym urządzeniem,

- zaprzestania produkcji Urządzenia wymienionego w § 1 przez jego producenta,

- Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w przypadku:

- urzędowej zmiany stawki podatku VAT na dostarczone urządzenie,

- spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy:

- Wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia w celu jego uruchomienia i eksploatacji.

- Instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu, zawierające zasady BHP, sporządzone w języku polskim.

- Wypełniony paszport techniczny.

- Zbiorcze zestawienie dostarczonego sprzętu zawierające: nazwę, typ, producent, rok produkcji, numer fabryczny.

- Uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu nastąpi protokolarnie w terminie uzgodnionym z Kupującym, przy czym okres gwarancji liczony będzie od dnia uruchomienia sprzętu i przeszkolenia personelu, zgodnie z protokołem odbioru, który stanowi załącznik nr 3 do Umowy, zawierającym:

- Nazwę i typ sprzętu;

- Numer fabryczny sprzętu;

- Rok produkcji sprzętu;

- Producent;

- Data uruchomienia;

- Listę przeszkolonych pracowników;

- Odnotowanie przekazania instrukcji obsługi dla personelu obsługującego.

- Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonywane przez użytkownika (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.U.2017.211 t.j.)

- Wykaz dostawców specjalnych części zamiennych i materiałów, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.U.2017.211 t.j.).

- Przed przystąpieniem do czynności odbiorowych Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą modernizowanych pomieszczeń zawierająca:

a) 	projekt obliczeniowy osłon stałych,

b) 	dokumentację powykonawczą branży elektrycznej i wentylacji zawierającą obliczenia i schematy wykonanych instalacji,

c) 	atesty wbudowanych materiałów budowlanych, materiałów zabezpieczających przed promieniowaniem RTG.

- Z czynności odbiorowych Strony spisują protokół odbioru zawierający wszelkie ewentualne ustalenia. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 10

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Formularz oferty.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Projekt protokołu odbioru

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |

Załącznik nr 3 do Umowy

PROJEKT PROTOKOŁU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO

Sporządzony w Koszalinie dnia …............................... 2026 r.

WYKONAWCA:

………………………………………

NIP: ………………………………...

reprezentowany przez……………………..

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

NIP: 6691044410

reprezentowany przez…………………………..

- Wykonawca przekazał Zamawiającemu następujący sprzęt zgodnie z umową nr/wykonał następujące roboty budowlane oraz dostarczył wyposażenie *

………………………………………………………………….:………………………………

………………………………………………………………….:………………………………

| Nr pozycji z opisu | Nazwa i typ sprzętu | Model | Producent | Ilość szt. | Numer fabryczny sprzętu | Rok produkcji sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zamawiający sprawdził kompletność dostawy sprzętu/robót budowlanych/wyposażenia* i nie wnosi zastrzeżeń/wnosi zastrzeżenia* w kwestii dostawy przedmiotu umowy.

- Wykonawca w dniach ……………… dokonał przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu. Przekazano instrukcję obsługi personelowi obsługującemu dostarczany sprzęt. Przekazano listę przeszkolonych pracowników

- Dostawa i uruchomienie sprzętu/dostosowanie pomieszczeń/wyposażenie* nastąpiła w dniu……………………

- Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonym przedmiotem umowy:

- Wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia w celu jego uruchomienia i eksploatacji.

- Instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu, zawierające zasady BHP, sporządzone w języku polskim.

- Wypełniony paszport techniczny.

- Zbiorcze zestawienie dostarczonego sprzętu zawierające: nazwę, typ, producent, rok produkcji, numer fabryczny.

- Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Załączniki do protokołu:

- Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonywane przez użytkownika (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.U.2022.974 t.j.)

- Wykaz dostawców specjalnych części zamiennych i materiałów, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych, określonych przez wytwórcę wyrobu (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.U.2022.974 t.j.).

- Uwagi do protokołu

………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

WYKONAWCA: 	 	 	 	 	  ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………………… 	   ………………………………………………..

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

PROJEKT UMOWY NR ... ….TP.382.003.2026 EK

zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych

| dotyczy: | Sprzęt medyczny dla Oddziału Kardiologii, część nr 2-9 |
| --- | --- |

Umowa zawarta w dniu ....................... roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, KRS: 0000006505, BDO 000008455

reprezentowanym przez ……………. – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym, Stroną

a

NIP:....................REGON:..........................KRS:.........................................

reprezentowanym przez: .................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, Stroną

Zamówienie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) (dalej: „ustawa Pzp”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu przetargu nieograniczonego zawarto umowę następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostarczenia, montażu i uruchomienia Zamawiającemu ……………… (w dalszej części Umowy zwanych sprzętem) za cenę i w ilości jak w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz zgodnego z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

- Dostarczenie sprzętu do Zamawiającego obejmuje;

- Montaż i uruchomienie sprzętu;

- Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi;

- Ubezpieczenie sprzętu na czas dostawy;

- Przegląd w okresie gwarancji

- Wartość Umowy wynosi netto: ……….. zł, brutto: ……………………… zł.

- Dostawa sprzętu nastąpi w terminie do ………… - po wcześniejszym ustaleniu miejsca dostawy z: ………….., tel. …………………………..

- Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a Także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.

- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2

- Na zakupiony sprzęt Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji podstawowej .

- W okresie gwarancji w przypadku wystąpienia awarii dostawa sprzętu zastępczego nastąpi do 10 dni od zgłoszenia.

    - Po upływie okresu gwarancji istnieje możliwości podpisania umowy serwisowej określającej szczegółowo warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych.

    - Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany elementu na nowy: 3 tego samego podzespołu/ elementu.

    - Okresowe przeglądy techniczne z niezbędnymi testami w cenie dostawy – minimum 1 w roku (lub zgodnie z ofertą) przez okres trwania gwarancji lub częściej, jeśli wymaga tego zalecenie dostawcy/producenta, przy czym ostatni przegląd należy przeprowadzić w miesiącu kończącym okres gwarancji.

    - W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta).

    - Czas na poprawę usterki – do 5 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 10 dni (dotyczy dni roboczych).

    - Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 2 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 15:00).

    - Okresowe przeglądy techniczne należy zakończyć stosownym certyfikatem lub protokołem serwisowym.

    - Okresowe przeglądy techniczne odbywać się będą w miejscu użytkownika.

    - Za terminowość wykonywanych przeglądów w okresie gwarancji odpowiedzialny jest Wykonawca.

    - Koszty transportu sprzętu w przypadku konieczności jego wysyłki w trakcie okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

§ 3

- Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest do przestrzegania i zachowania pełnej zgodności z kryteriami pro środowiskowymi i zasadą DNSH (Do No Significant Harm = Niewyrządzanie Znaczącej Szkody Środowisku) przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów i norm z zakresu ochrony środowiska, tym samym nie podejmie żadnych działań, które mogłyby znacząco zaszkodzić środowisku naturalnemu.

- Wszystkie materiały, technologie oraz metody zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy, muszą być zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności, zasadą DNSH (Do No Significant Harm = Niewyrządzanie Znaczącej Szkody Środowisku). Niedozwolone jest stosowanie materiałów powodujących znaczną emisję gazów cieplarnianych lub wysoce szkodliwych substancji chemicznych.

- Wykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji technicznej potwierdzającej realizację przedmiotu umowy, zgodnie z zasadą DNSH (Do No Significant Harm = Niewyrządzanie Znaczącej Szkody Środowisku).

- W przypadku stwierdzenia naruszenia zasady DNSH (Do No Significant Harm = Niewyrządzanie Znaczącej Szkody Środowisku) przez Wykonawcę, Zamawiający, ma prawo do wstrzymania realizacji przedmiotu umowy, do czasu usunięcia naruszeń.

§ 4

- Płatność nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z dostawy i odbioru sprzętu w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: faktury@swk.med.pl.

- Wykonawca ma również możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.

- Z dniem wejścia w życie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Strony zobowiązują się do wystawiania, przekazywania oraz odbierania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Strony uznają doręczenie faktury w KSeF za skuteczne i równoznaczne z jej otrzymaniem przez Zamawiającego. W przypadku zmian w przepisach prawa dotyczących fakturowania elektronicznego, Strony zobowiązują się do odpowiedniego dostosowania zasad współpracy w tym zakresie.

- Płatność nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Zamawiający wymaga, aby faktura za dostarczony sprzęt była opisana numerem realizowanej Umowy.

§ 5

            - Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:

- za przekroczenie terminu realizacji zamówienia w wysokości 0,1% ceny netto dostawy za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku stwierdzenia naruszenia zasady DNSH (Do No Significant Harm = Niewyrządzanie Znaczącej Szkody Środowisku) przez Wykonawcę, w wysokości 0,2% wartości netto Umowy, o której mowa w § 1 ust. 2, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia zasady DNSH,

- za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 1 ust. 3 Umowy,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 1 ust. 3 Umowy.

            - Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 30% wartości Umowy netto, określonej w § 1 ust. 3.

            - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.

            - Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 6

Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 7

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od Umowy.

§ 8

      - Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy:

- Wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia w celu jego uruchomienia i eksploatacji.

- Instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu, zawierające zasady BHP, sporządzone w języku polskim.

- Wypełniony paszport techniczny.

- Zbiorcze zestawienie dostarczonego sprzętu zawierające: nazwę, typ, producent, rok produkcji, numer fabryczny.

      - Uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu nastąpi protokolarnie w terminie uzgodnionym z Kupującym, przy czym okres gwarancji liczony będzie od dnia uruchomienia sprzętu i przeszkolenia personelu, zgodnie z protokołem odbioru, który stanowi załącznik nr 3 do Umowy, zawierającym:

- Nazwę i typ sprzętu;

- Numer fabryczny sprzętu;

- Rok produkcji sprzętu;

- Producent;

- Data uruchomienia;

- Listę przeszkolonych pracowników;

- Odnotowanie przekazania instrukcji obsługi dla personelu obsługującego.

- Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonywane przez użytkownika (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.U.2022.974 t.j.)

- Wykaz dostawców specjalnych części zamiennych i materiałów, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.U.2022.974 t.j.).

§ 9

Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem spełniającym przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

§ 10

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy:

- Formularz oferty.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Projekt protokołu odbioru

| WYKONAWCA:: | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |

Załącznik nr 3 do Umowy

PROJEKT PROTOKOŁU ZDAWCZO - ODBIORCZEGO

Sporządzony w Koszalinie dnia …............................... 2026 r.

WYKONAWCA:

………………………………………

NIP: ………………………………...

reprezentowany przez……………………..

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

NIP: 6691044410

reprezentowany przez…………………………..

- Wykonawca przekazał Zamawiającemu następujący sprzęt zgodnie z umową nr/wykonał następujące roboty budowlane oraz dostarczył wyposażenie *

………………………………………………………………….:………………………………

………………………………………………………………….:………………………………

| Nr pozycji z opisu | Nazwa i typ sprzętu | Model | Producent | Ilość szt. | Numer fabryczny sprzętu | Rok produkcji sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zamawiający sprawdził kompletność dostawy sprzętu/robót budowlanych/wyposażenia* i nie wnosi zastrzeżeń/wnosi zastrzeżenia* w kwestii dostawy przedmiotu umowy.

- Wykonawca w dniach ……………… dokonał przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu. Przekazano instrukcję obsługi personelowi obsługującemu dostarczany sprzęt. Przekazano listę przeszkolonych pracowników.

- Dostawa i uruchomienie sprzętu /dostosowanie pomieszczeń/wyposażenie* nastąpiła w dniu………………

- Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonym przedmiotem umowy:

- Wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia w celu jego uruchomienia i eksploatacji.

- Instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu, zawierające zasady BHP, sporządzone w języku polskim.

- Wypełniony paszport techniczny.

- Zbiorcze zestawienie dostarczonego sprzętu zawierające: nazwę, typ, producent, rok produkcji, numer fabryczny.

- Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Załączniki do protokołu:

- Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonywane przez użytkownika (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.U.2022.974 t.j.)

- Wykaz dostawców specjalnych części zamiennych i materiałów, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych, określonych przez wytwórcę wyrobu (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.U.2022.974 t.j.).

- Uwagi do protokołu

………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

WYKONAWCA: 	 	 	 	 	  ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………………… 	   ………………………………………………..

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki

im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego oraz niemedycznego do diagnostyki i leczenia kardiologicznego, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a Także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a Także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.