ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(uwzględniający zmiany z dnia 16.03.2026 r.)

CZĘŚĆ NR 1: STYMULATORY Z ROZSZERZONĄ FUNKCJĄ HISTEREZ ORAZ Z FUNKCJĄ HOME MONITORING WRAZ Z ELEKTRODAMI, STACJĄ BAZOWĄ DO HOME-MONITORINGU ORAZ REJESTRATOREM ZDARZEŃ

| 1 | Stymulator SSIR z automatycznymi funkcjami stymulacji i wyczuwania |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Wymóg graniczny | Potwierdzenie | Producent, typ, nr kat. |
| 1) | Tryby stymulacji VVI, VVT, V00,AAT,AAI, A00, OFF |  |  | TAK |  |  |
| 2) | Częstość stymulacji 30…(5)….200ppm |  |  | TAK |  |  |
| 3) | Czułość kanału komorowego (mV) <0,5 - 7,5> |  |  | TAK |  |  |
| 4) | Amplituda impulsu komorowego (V) <0,2 – 7,5> |  |  | TAK |  |  |
| 5) | Czas trwania impulsu (ms) <0,1 - 1,5> |  |  | TAK |  |  |
| 6) | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" w komorze |  |  | TAK |  |  |
| 7) | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |  | TAK |  |  |
| 8) | Automatyczna czułość w komorze |  |  | TAK |  |  |
| 9) | Zapis zaburzeń rytmu serca |  |  | TAK |  |  |
| 10) | Dwa dodatkowe typy histerez oprócz histerezy rytmu |  |  | TAK |  |  |
| 11) | W pełni automatyczny follow up |  |  | TAK |  |  |
| 12) | Waga stymulatora (g) do 25 |  |  | TAK |  |  |
| 13) | Histogramy rytmu komór |  |  | TAK |  |  |
| 14) | Pojemność baterii ≥ 1,3 Ah |  |  | TAK |  |  |
| 15) | Gniazda elektrod IS-1 |  |  | TAK |  |  |
| 16) | Żywotność baterii przy nastawach nominalnych min 12 lat |  |  | TAK |  |  |
| 2 | Stymulator serca DDDR dwujamowe |  |  |  |  |  |
| 1) | Tryby stymulacji DDD; DDT |  |  | TAK |  |  |
| 2) | Czułość przedsionkowa (mV) <0,1 - 7,5> |  |  | TAK |  |  |
| 3) | Czułość komorowa (mV) <0,5 - 7,5> |  |  | TAK |  |  |
| 4) | Czas trwania impulsu (ms) dla każdego kanału <0,1 - 1,5> |  |  | TAK |  |  |
| 5) | Amplituda impulsu (V) dla każdego kanału <0,2 - 7,5> |  |  | TAK |  |  |
| 6) | Opóźnienie przedsionkowo – komorowe <15 - 300> |  |  | TAK |  |  |
| 7) | W pełni automatyczny follow up |  |  | TAK |  |  |
| 8) | Automatyczna czułość w przedsionku i komorze |  |  | TAK |  |  |
| 9) | Waga stymulatora (g) do 28 |  |  | TAK |  |  |
| 10) | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" w komorze |  |  | TAK |  |  |
| 11) | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w przedsionku |  |  | TAK |  |  |
| 12) | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |  | TAK |  |  |
| 13) | Histogramy rytmu komór |  |  | TAK |  |  |
| 14) | Histereza w trybie DDD |  |  | TAK |  |  |
| 15) | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora(tj.MS, PMT Protection) |  |  | TAK |  |  |
| 16) | Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią IEGM |  |  | TAK |  |  |
| 17) | Algorytm stabilizujący rytm komór podczas Mode Switching |  |  | TAK |  |  |
| 18) | Basic rate w zakresie od 30-185ppm |  |  | TAK |  |  |
| 19) | Widoczny w skopii znacznik stopy elektrody aktywnej |  |  | TAK |  |  |
| 20) | Możliwość zmiany rytmu podstawowego podczas działania mode switching |  |  | TAK |  |  |
| 21) | Dane pacjenta |  |  | TAK |  |  |
| 22) | Pojemność baterii≥ 1,0 Ah |  |  | TAK |  |  |
| 23) | Gniazda elektrod IS-1 |  |  | TAK |  |  |
| 24) | Dostarczenie dedykowanego stymulatora DDDR do prewencji napadowego migotania przedsionków w zespole bradykardia-tachykardia, z zaawansowanymi opcjami terapeutycznymi w ilości 1 na 5 stymulatorów podstawowych |  |  | TAK |  |  |
| 3 |  | Implantowany rejestrator zdarzeń |  |  |  |  |
| 1) |  | Możliwości skanowania MRI | TAK |  |  |  |
| 2) |  | Pamięć wewnętrzna powyżej 40 minut rejestracji | TAK |  |  |  |
| 3) |  | Żywotność urządzenia min. 24 miesiące | TAK |  |  |  |
| 4) |  | Waga do 20g, objętość do 11 ccm | TAK |  |  |  |
| 5) |  | Możliwość wyboru urządzenia do analizy arytmii oraz oceny rytmu serca | TAK |  |  |  |
| 4 |  | Elektroda stymulująca |  |  |  |  |
| 1) |  | Gniazda elektrod IS-1 | TAK |  |  |  |
| 2) |  | Łącznik IS-1 | TAK |  |  |  |
| 3) |  | Kształt prosty lub „J” | TAK |  |  |  |
| 4) |  | Unipolar/ bipolar | TAK |  |  |  |
| 5) |  | Osłona silikonowa | TAK |  |  |  |
| 6) |  | Różne długości do wyboru | TAK |  |  |  |
| 7) |  | Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) | TAK |  |  |  |
| 8) |  | Uwalniająca steryd | TAK |  |  |  |
| 5 |  | Sprzęt pomocniczy: |  |  |  |  |
| 1) |  | Śrubokręty, urządzenie do mocowania elektrod, mandryny o różnej długości i krzywiźnie, zaślepki, kapturki na elektrody, prowadniki 0,035 | TAK |  |  |  |
| 2) |  | Prowadniki do implantacji elektrod | TAK |  |  |  |
| 3) |  | Współpraca z urządzeniami będącymi przedmiotem postępowania | TAK |  |  |  |
| 6 |  | Kable pomocnicze do implantacji: |  |  |  |  |
| 1) |  | Kabel śródoperacyjny stosowany w klasycznych implantacjach oraz w LBB, typu FIAB i do zapisu EKG | TAK |  |  |  |
| 7 |  | Pętlowy rejestrator arytmii |  |  |  |  |
| 1) |  | Dopuszczenie do badań MRI | TAK |  |  |  |
| 2) |  | Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią IEGM | TAK |  |  |  |
| 3) |  | Zapis zaburzeń rytmu serca automatycznie i manualnie | TAK |  |  |  |

CZĘŚĆ NR 8: ELEKTRODY DO SYSTEMU ELEKTROANATOMICZNEGO 3D CARTO

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie | Producent, typ, nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody ablacyjne jedno i dwupłaszczyznowe chłodzone cieczą do systemu CARTO 3 wraz z elektrodami referencyjnymi |  |  |  |
| 1) | Elektroda referencyjna | TAK |  |  |
| 2) | Możliwość wyboru spośród różnych wielkości | TAK |  |  |
| 3) | Rok produkcji 2025/2026 | TAK |  |  |
| 4) | Długość elektrody do 115 cm | TAK |  |  |
| 5) | Rozmiar 7F-8,5F | TAK |  |  |
| 6) | Długość końcówki ablującej do 4 mm | TAK |  |  |
| 7) | Wybór różnych krzywizn min 5 rodzajów | TAK |  |  |
| 8) | Chłodzona końcówka elektrody (oznacza obieg otwarty) | TAK |  |  |
| 1.1 | Kabel przyłączeniowy |  |  |  |
| 1) | Kabel przyłączeniowy kompatybilny z elektrodą ablacyjną i systemem CARTO 3 | TAK |  |  |
| 2) | Rok produkcji 2025/2026 | TAK |  |  |
| 2 | Elektrody referencyjne do systemu Carto3 |  |  |  |
| 1) | Kompatybilność z elektrodą ablacyjną i systemem CARTO 3 | TAK |  |  |
| 3 | Elektroda diagnostyczna sterowalna do mapowania cieśni trójdzielnej kompatybilna z systemem CARTO 3 wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS Boston i systemu CARTO 3 |  |  |  |
| 1) | Elektroda ukształtowana anatomicznie | TAK |  |  |
| 2) | Elektroda sterowalna – zmienna krzywizna | TAK |  |  |
| 3) | Rok produkcji 2025/2026 | TAK |  |  |
| 4) | Długość elektrody do 110 cm | TAK |  |  |
| 5) | Rozmiar 7F | TAK |  |  |
| 6) | Spacing 2-12-2mm | TAK |  |  |
| 7) | Polarność 20 polowa | TAK |  |  |
| 3.1 | Kabel przyłączeniowy |  |  |  |
| 1) | Kompatybilność z elektrodą ablacyjną i systemem CARTO 3 | TAK |  |  |
| 2) | Rok produkcji 2025/2026 | TAK |  |  |
| 4 | Elektroda diagnostyczna sterowalna jedno- i dwupłaszczyznowa do mapowania zatoki wieńcowej wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS Boston oraz systemu CARTO 3 |  |  |  |
| 1) | Rozmiar 7F | TAK |  |  |
| 2) | Rok produkcji 2025/2026 | TAK |  |  |
| 3) | Krzywizny do wyboru min. 3 rodzaje | TAK |  |  |
| 4) | Nawigacyjne i nienawigacyjne do wyboru | TAK |  |  |
| 5) | Długość elektrody do 115cm | TAK |  |  |
| 6) | Pierścienie ilość 10 | TAK |  |  |
| 4.1 | Kabel przyłączeniowy |  |  |  |
| 1) | Kompatybilność z elektrodą ablacyjną i systemem CARTO 3 | TAK |  |  |
| 2) | Rok produkcji 2025/2026 | TAK |  |  |
| 5 | Elektroda diagnostyczna |  |  |  |
| 1) | Rozmiar 7F | TAK |  |  |
| 2) | Rok produkcji 2025/2026 | TAK |  |  |
| 3) | Krzywizny do wyboru min. 2 rodzaje | TAK |  |  |
| 4) | Pierścienie ilość min 5x10 | TAK |  |  |
| 5) | Długość elektrody do 115cm | TAK |  |  |
| 5.1 | Kabel przyłączeniowy |  |  |  |
| 1) | Kompatybilność z elektrodą ablacyjną i systemem CARTO 3 | TAK |  |  |
| 2) | Rok produkcji 2025/2026 | TAK |  |  |
| 6 | Elektroda do USK wewnątrzsercowego |  |  |  |
| 1) | Kompatybilność z USK GE Vivid i | TAK |  |  |
| 2) | Rozmiar 8F – 10F do wyboru | TAK |  |  |
| 3) | Rok produkcji 2025/2026 | TAK |  |  |
| 7 | Dreny do pompy przepływowej kompatybilne z pompą firmy Biosense Webster | TAK |  |  |
| 8 | Aktualizacja do systemu CARTO PRIME |  |  |  |
| 1) | Rozbudowa istniejącego systemu CARTO 3 do aktualnej wersji CARTO PRIM, zawierającej: - identyfikację stref przewodzenia; - wizualizację wektorów prędkości przewodzenia; - wizualizację stref przewodzenia - blizn, obszarów zwolnionego przepływu | TAK |  |  |
| 2) | Automatyczna wizualizacja strefy zainteresowania | TAK |  |  |
| 3) | Szybkie tworzenie mapy retrospektywnej | TAK |  |  |